第四章    环境影响预测与评价

4.1 施工期环境影响分析

本项目施工期间对周围环境的影响主要表现在扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

4.1.1 大气环境影响分析

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的车辆尾气；②施工扬尘：车辆装卸过程产生的扬尘及运输过程中产生的道路扬尘，施工作业产生的扬尘及露天堆场和裸露场地的风力扬尘。

4.1.1.1扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

①动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表4-1     在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘     单位：kg/辆·km

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表4-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表4-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表4-2                施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

②风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考秦皇岛码头采用的煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

本项目位于农村地区，场址周围300m范围内无居民区等环境敏感点，因此项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不漏天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

4.1.1.2车辆尾气

施工运输车辆一般是大型柴油车会产生的汽车尾气。废气污染物包括CO、NOX、PM10、THC。由于汽车运输属于间歇式操作，加上周围环境比较空旷，运输车辆尾气对周围环境影响不大。施工期间拟采取以下措施减少对汽车尾气对周围环境影响如下：

施工时合理优化汽车运输路线，以减少车辆尾气对运输沿线环境敏感点的影响。

施工场地内车辆为非连续行驶状态，定期对车辆进行维护，避免非正常工况下污染物突然排放，降低局部环境空气污染的可能性。

因此，经优化运输路线后，可减轻汽车尾气对周边环境及沿途居民的影响。

4.1.2  噪声环境影响分析

4.1.2.1 噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表4-3。

表4-3             主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表4-4。

表4-4          距声源不同距离处的噪声值          单位：dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

4.1.2.2 声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-5。从表4-4中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。

表4 -5         建筑施工场界环境噪声排放限值    单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距场界最近的居民点为东侧459m的王竹园和305m的河西组。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准昼间标准要求的最大距离范围为100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为200m。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

4.1.3  废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量建筑废水。生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等。建筑废水和洗漱污水等产生量小，用于地面洒水除尘，粪便污水经先期建设旱厕处理后施用于周围农田，不外排，对环境影响不大。

4.1.4  固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是施工期间的建筑垃圾、弃土及施工人员产生的生活垃圾。

施工期建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；弃土挖填平衡，生活垃圾定期运至余关镇垃圾处理场统一处理，预计施工期固体废物对周围环境的影响可以接受。

4.1.5  生态环境影响分析

项目区地势平坦，在施工过程中因降雨、地表开挖和弃土弃渣处置不当，可能会引起不同程度的水土流失及生态破坏。

4.1.5.1 生态破坏

在项目建设过程中，评价区的植被将受到不同程度的占压或毁坏。在施工过程中，开挖处或者清理的植被均遭到永久性毁坏，对生物生境造成破坏，影响动物的正常生长。同时，项目建成后，由于永久占地的影响，使得项目占地范围内的土地用途发生改变，场区内原有植被被破坏，原有野生动物生境发生改变。经分析，项目生态破坏主要表现在以下几个方面：

（1）土地功能变化

项目建成后将完全改变土地利用状况，变为养殖场区建设用地，失去其原有功能。

（2）对植被的影响

项目建设过程中场地开挖和清理及建成后各建筑物的占用，对项目区内及附近的植被将造成不同程度的占压和毁坏，致使区域内原有的植被生态系统不复存在，造成永久性的毁坏。项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（3）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

（4）生态结构与功能变化

项目建成后，局部地块农业生态系统消失，系统中原有的以种植农作物产生的能流、物流、信息流将消失，取而代之的是新的系统，并将超过原有农业生态系统，更超过自然生态系统。根据对当地种植情况的调查，目前余关镇种植作物为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，每亩土地年产值约为2700元。根据牧原食品股份有限公司预测，本项目建成后，每亩地年产值约为4万元，大大提高了单位面积土地的生产能力。

原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疫病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

4.1.5.2 水土流失

（1）工程建设区水土流失概况

项目区内地形平坦，水土流失形式主要为水力侵蚀，主要类型包括面蚀、雨滴溅蚀等。根据该区水土流失强度分级图、《土壤侵蚀分类分级标准》（SLl90-96）和通过现场查勘、调查，确定项目建设区内土壤多年平均侵蚀模数为1500t/（km2·a）。

（2）引起水土流失的原因

自然因素和人为因素是造成该区水土流失的主要原因。

自然因素有地形地貌、地面组成物质、植被及降雨等。项目区地势较为平坦，林草植被覆盖多，年均降雨量约786.3mm，年内分布很不均匀，多集中在数次暴雨。形成水土流失的主要自然因素是暴雨。

人为因素：由于项目工程建设，土方开挖和物料堆砌损坏了原有的地形地貌和植被，施工活动扰动了原有的土体结构，致使土体抗侵蚀能力降低，造成区域加速侵蚀。

（3）可能产生的水土流失情况

由于工程建设过程中破坏地貌植被，对该区生态环境造成破坏，同时使自然状况下的土体稳定平衡和土壤结构遭到破坏，土体疏散，土壤可蚀性增加，必然导致水土流失增加。

（4）水土保持措施

①主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平。

②施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

③进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。

通过水土流失治理措施的实施，可基本控制项目建设责任范围内因工程活动引起的水土流失，项目区域的绿化可为项目责任范围内经济的可持续发展创造良好的生态环境基础。

④沼液管网施工区

本项目配套建设有沼液消纳管网将场内处理过的沼液作为液态有机肥输送到周边农田。管网采用200mm、110mm和75mm的PVC管为主，管网的铺设采用人工开挖管渠-放管-覆土的方法进行。由于管径较小，工程量不大并且采用人工开挖施工，为尽量减少与防止施工期造成水土流失的影响，建议采取以下措施：

A 工程施工时注意合理分配施工时段，尽量避开降雨集中时段施工。

B 加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。

C 施工期间，开挖的土石方、裸露土做好防治措施，减少开挖断面宽度，禁止肆意破坏；施工结束后，做好土地的平整工作，以原有土壤表层作为表层回填、平整，以保持土壤肥力。

综上分析，本项目在施工期间对生态环境产生一定的影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

4.2  营运期环境影响分析

根据项目工程分析中的产污环节分析可知，工程营运期以大气污染和水污染为主，其次为噪声污染，固废综合利用，对环境影响不大，因此，本次营运期环境影响分析着重对水污染、大气污染及噪声污染进行预测评价，而对固废的环境影响仅进行简要的分析。

4.2.1  环境空气影响预测与评价

4.2.1.1模型选取及选取依据

根据评价等级计算，本次大气评价等级为一级。因此，需采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表3 推荐模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有AREMOD、ADMS、CALPUFF。

根据内乡县监测站2018年的气象统计结果：2018年出现风速≤0.5m/s 的持续时间为5h，未超过72h。另根据现场调查，本项目3km 范围内无大型水体（海或湖），不会发生熏烟现象。因此，本次评价不需要采用CALPUFF 模型进行进一步预测。

根据以上模型比选，本次采用EIAProA2018（v2.6.469 版本）对本项目进行进一步预测。EIProA2018 为大气环评专业辅助系统（Professional Assistant System pecial forAir）的简称，适应2018 版新导则，采用AERSCREEN/AREMOD/SLAB/AFTOX为模型内核。软件分为基础数据、AERSCREEN 模型、AERMOD 模型、风险模型、其他模型和工具程序。

4.2.1.2模型影响预测基础数据

（1）气象数据

本次地面气象数据选用距离本项目地厂址约16.4km、地形地貌及海拔高度基本一致的内乡县气象站监测数据，监测站经纬度为东经111.872256°，北纬33.050202°，测场海拔高度为162m。

表4-6                   观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站等级 | 气象站坐标/m |  | 相对距离/m | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 内乡县实验初中 | 基本站 | 111°49′38.9″ | 33°03′07.2″ | 16400 | 162 | 2018 | 风向、风速、总云量和干球温度 |

高空气象数据采用WRF 模拟生成。高空气象数据时间为2018 年全年，模拟网格点编号为145200，模拟网格点距离项目所在地直线距离为16km。

表4-7             模拟气象数据信息

| 模拟点坐标/m |  | 相对距离/m | 数据年份 | 气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 111°49′38.9″ | 33°03′07.2″ | 16400 | 2018 | 风向、风速、总云量和干球温度 | WRF |

（2）地形数据

本项目地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）90m 分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。地形数据范围为srtm59-06。

本项目区域地形图如下：

图4-1   本项目区域地形图

4.2.1.3模型主要参数

（1）预测网格设置

本次预测范围为5km*5km 的矩形范围，覆盖了评价范围及各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。预测计算点包括环境空气保护目标点、网格点和区域最大地面浓度点。根据污染源、保护目标分布情况及评价需要，本次评价采用近密远疏法设置直角嵌套网格，距离源中心≤5000m，受体间距设置100m；区域最大地面浓度点参照网格点设置；环境空气保护目标点的坐标值详见表4-8。

表4-8          环境空气保护目标点坐标一览表

| 敏感点名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 染坊 | -716 | 364 | 村庄 | 18户 | 二类 | NW | 510 |
| 肖家 | -847 | 7 | 村庄 | 12户 | 二类 | W | 518 |
| 朱沟村 | 610 | 731 | 村庄 | 127户 | 二类 | NE | 500 |
| 王竹园 | 826 | 49 | 村庄 | 56户 | 二类 | E | 459 |
| 河西组 | 644 | -297 | 村庄 | 45户 | 二类 | E | 305 |
| 余关乡 | -630 | -1609 | 村庄 | 456户 | 二类 | S | 973 |

（2）建筑物下洗、干湿沉降及化学转化相关参数设置

本次项目周边范围内不存在重要环境敏感点或主要污染源，不考虑计算建筑物下洗效应对环境敏感点的影响；预测不考虑颗粒物干湿沉降；预测时污染物因子SO2、NO2选择对应的类型SO2、NO2，其他污染因子选择普通类型。

（3）背景浓度参数

SO2、NO2背景浓度采用监测站点一年的监测浓度，PM10采用《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》中到2020 年PM10达到85μg/m3 作为规划达标浓度，其他因子H2S、NH3采用现状补充监测数据。

（4）模型输出参数

正常工况下，各污染因子输出1 小时、24 小时、全时段值贡献值及其相应的短期、长期浓度叠加值，非正常工况各污染因子输出1 小时贡献值。

4.2.1.4 预测内容

（1）预测方案

根据环境现状质量章节，本项目属于不达标区，因此主要进行不达标区的评价，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表5 预测内容和评价要求，本次预测方案如下：

表 4-9	                   预测方案

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源-区域削减污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况；评价年平均质量浓度变化率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h 平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

考虑到项目营运期主要污染源主要为养殖舍、污水处理区、固粪处理区等无组织臭气，无组织臭气经喷洒除臭剂，火炬燃烧废气由不低于3m排放。经分析，本项目可能对环境造成影响的最大污染源为无组织面源产生的臭气，沼气属清洁能源，其燃烧废气可直接排放，其余污染源治污设施简单且工艺成熟，因此不再分析营运期非正常排放工况。

根据调查，本项目评价范围内暂无同类拟建、在建项目，因此不考虑周边在建拟建企业的叠加影响。

（2）预测源强

根据工程分析，本项目面源排放参数见表4-10。

表4-10          本项目无组织排放源强及排放参数

| 面源序号 | 面源名称 | 面源起点坐标/m |  | 海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向夹角（°） | 年排放小时数（h） | 排放工况（h/d） | 评价因子及源强（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | 火炬 | / | / | 220 | / | / | 0 | 7200 | 24 | SO2 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.0224 |
| S2 | 养殖区 | -66 | 172 | 214 | / | / | 0 | 7200 | 24 | H2S | 0.0104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.123 |
| S3 | 收集池 | / | / | 220 | / | / | 0 | 7200 | 24 | H2S | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.0041 |
| S4 | 固粪处理区 | / | / | 219 | 52 | 14 | 0 | 7200 | 24 | H2S | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.0455 |

4.2.1.5评价标准

SO2和NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值，厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准。同时NH3、H2S、TSP和PM10均按《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均）要求控制，具体评价标准见表4-11。

表4-11                环境空气质量预测评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值 |
| H2S | 1小时平均 | 100μg/m3 |  |
| NH3 | 厂界 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准 |
| H2S | 厂界 | 0.06mg/m3 |  |

4.2.1.6预测结果

（1）项目贡献值质量浓度预测结果

①H2S预测结果

表4-12        本项目H2S贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值(mg/m^3) | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 染坊 | 1小时 | 0.001336 | 19020323 | 1.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000187 | 190515 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000014 | 平均值 | 0.13 | 达标 |
|  | 肖家 | 1小时 | 0.002110 | 19010306 | 2.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000427 | 191206 | 1.29 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000066 | 平均值 | 0.60 | 达标 |
|  | 朱沟村 | 1小时 | 0.000654 | 19050106 | 0.65 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000097 | 190819 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000013 | 平均值 | 0.11 | 达标 |
|  | 王竹园 | 1小时 | 0.001709 | 19101122 | 1.71 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000259 | 191027 | 0.79 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000026 | 平均值 | 0.23 | 达标 |
|  | 河西组 | 1小时 | 0.002412 | 19020424 | 2.41 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000313 | 191024 | 0.95 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000016 | 平均值 | 0.14 | 达标 |
|  | 余关乡 | 1小时 | 0.001029 | 19010604 | 1.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000218 | 190115 | 0.66 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000014 | 平均值 | 0.12 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.003957 | 19052804 | 3.96 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.001423 | 191219 | 4.31 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000376 | 平均值 | 3.41 | 达标 |

图4-2  H2S小时浓度贡献值分布图（时间：2019052804）

图4-3  H2S日均浓度贡献值分布图（时间：20191219）

图4-4  H2S年均浓度贡献值分布图

②NH3预测结果

表4-13          本项目NH3贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值(mg/m^3) | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 染坊 | 1小时 | 0.003879 | 19051419 | 1.94 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000385 | 190528 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000037 | 平均值 | 0.17 | 达标 |
|  | 肖家 | 1小时 | 0.018464 | 19110607 | 9.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.003832 | 191206 | 5.72 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000637 | 平均值 | 2.90 | 达标 |
|  | 朱沟村 | 1小时 | 0.006491 | 19120901 | 3.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.001045 | 190819 | 1.56 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000124 | 平均值 | 0.56 | 达标 |
|  | 王竹园 | 1小时 | 0.007610 | 19112917 | 3.81 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000934 | 191027 | 1.39 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000109 | 平均值 | 0.50 | 达标 |
|  | 河西组 | 1小时 | 0.027848 | 19020424 | 13.92 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.003643 | 191024 | 5.44 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000183 | 平均值 | 0.83 | 达标 |
|  | 余关乡 | 1小时 | 0.013584 | 19010604 | 6.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.002887 | 190115 | 4.31 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000181 | 平均值 | 0.82 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.082539 | 19013122 | 41.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.025384 | 191219 | 37.89 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.006655 | 平均值 | 30.25 | 达标 |

图4-5  NH3小时浓度贡献值分布图（时间：2019013122）

图4-6  NH3日均浓度贡献值分布图（时间：20191219）

图4-7  NH3年均浓度贡献值分布图

③SO2预测结果

表4-14       本项目SO2贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值(mg/m^3) | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 染坊 | 1小时 | 0.000013 | 19051419 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000001 | 190514 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000000 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 肖家 | 1小时 | 0.000207 | 19013108 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000042 | 191206 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000007 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 朱沟村 | 1小时 | 0.000079 | 19120905 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000013 | 190819 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000002 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 王竹园 | 1小时 | 0.000068 | 19080224 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000008 | 191027 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000001 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 河西组 | 1小时 | 0.000172 | 19020424 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000021 | 191024 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000001 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 余关乡 | 1小时 | 0.000067 | 19010604 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000014 | 190115 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000001 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.000893 | 19112002 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000423 | 191219 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000096 | 平均值 | 0.16 | 达标 |

图4-8  SO2小时浓度贡献值分布图（时间：2019112002）

图4-9  SO2日均浓度贡献值分布图（时间：20191219）

图4-10  SO2年均浓度贡献值分布图

④NO2预测结果

表4-15         本项目NO2贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值(mg/m^3) | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 染坊 | 1小时 | 0.001428 | 19051419 | 0.71 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000097 | 190528 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000006 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
|  | 肖家 | 1小时 | 0.007267 | 19010306 | 3.63 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.001416 | 191206 | 1.77 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000214 | 平均值 | 0.53 | 达标 |
|  | 朱沟村 | 1小时 | 0.002517 | 19120905 | 1.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000410 | 190819 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000046 | 平均值 | 0.11 | 达标 |
|  | 王竹园 | 1小时 | 0.003583 | 19101122 | 1.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000425 | 191027 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000041 | 平均值 | 0.10 | 达标 |
|  | 河西组 | 1小时 | 0.006813 | 19020424 | 3.41 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000819 | 191024 | 1.02 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000037 | 平均值 | 0.09 | 达标 |
|  | 余关乡 | 1小时 | 0.002270 | 19010604 | 1.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000481 | 190115 | 0.60 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000030 | 平均值 | 0.08 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.022768 | 19072102 | 11.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.010013 | 191219 | 12.52 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.002112 | 平均值 | 5.28 | 达标 |

图4-11  NO2小时浓度贡献值分布图（时间：2019072102）

图4-12  NO2日均浓度贡献值分布图（时间：20191219）

图4-13  NO2年均浓度贡献值分布图

表4-16        本项目年均浓度增量贡献值预测结果表

| 污染物 | 年均浓度增量最大值/（mg/m3） | 占标率/% |
| --- | --- | --- |
| H2S | 0.000376 | 3.41 |
| NH3 | 0.006655 | 30.25 |
| SO2 | 0.000096 | 0.16 |
| NO2 | 0.002112 | 5.28 |

根据预测结果本项目短期浓度及长期浓度预测结果见表4-12~4-16。各污染物年均浓度增量贡献值预测结果见表4-16。根据预测结果可知，本项目各污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。

（2）叠加现状环境质量浓度及其他污染源影响后预测结果

根据调查，项目区域为环境空气质量现状不达标区，不达标因子为PM10，由于项目所在区域仅有PM10达标规划目标浓度值，无替代源消减方案，因此，对PM10不再进行叠加环境影响预测，按照导则8.8.4的规定计算年平均质量浓度变化率k。对现状达标污染物H2S、NH3、SO2、NO2叠加现状环境质量浓度后进行影响预测，根据计算叠加现状值后SO2、NO2叠加现状后保证率日平均质量浓度均满足标准要求；H2S、NH3叠加现状补充监测数据后，短期浓度均满足标准要求，具体见表4-17~20。

①H2S叠加预测结果

表4-17             叠加后H2S环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值(mg/m^3) | 占标率/% | 现状浓度(mg/m^3) | 叠加后浓度(mg/m^3) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 染坊 | 1小时 | 0.001336 | 1.34 | 0.0025 | 0.003836 | 3.84 | 达标 |
|  | 肖家 | 1小时 | 0.002110 | 2.11 | 0.0025 | 0.00461 | 4.61 | 达标 |
|  | 朱沟村 | 1小时 | 0.000654 | 0.65 | 0.0025 | 0.003154 | 3.15 | 达标 |
|  | 王竹园 | 1小时 | 0.001709 | 1.71 | 0.0025 | 0.004209 | 4.21 | 达标 |
|  | 河西组 | 1小时 | 0.002412 | 2.41 | 0.0025 | 0.004912 | 4.91 | 达标 |
|  | 余关乡 | 1小时 | 0.001029 | 1.03 | 0.0025 | 0.003529 | 3.53 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.003957 | 3.96 | 0.0025 | 0.006457 | 6.46 | 达标 |

图4-14  叠加现状后H2S小时平均质量浓度分布图（时间：2019052804）

②NH3叠加预测结果

表4-18          叠加后NH3环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值(mg/m^3) | 占标率/% | 现状浓度(mg/m^3) | 叠加后浓度(mg/m^3) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 染坊 | 1小时 | 0.003879 | 1.94 | 0.022167 | 0.026046 | 13.02 | 达标 |
|  | 肖家 | 1小时 | 0.018464 | 9.23 | 0.022167 | 0.04063 | 20.32 | 达标 |
|  | 朱沟村 | 1小时 | 0.006491 | 3.25 | 0.022167 | 0.028658 | 14.33 | 达标 |
|  | 王竹园 | 1小时 | 0.00761 | 3.81 | 0.022167 | 0.029777 | 14.89 | 达标 |
|  | 河西组 | 1小时 | 0.027848 | 13.92 | 0.022167 | 0.050015 | 25.01 | 达标 |
|  | 余关乡 | 1小时 | 0.013584 | 6.79 | 0.022167 | 0.03575 | 17.88 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.082539 | 41.27 | 0.022167 | 0.104705 | 52.35 | 达标 |

图4-15  叠加现状后NH3小时平均质量浓度分布图（时间：2019013122）

③SO2叠加预测结果

表4-19             叠加后SO2环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值(mg/m^3) | 占标率/% | 现状浓度(mg/m^3) | 叠加后浓度(mg/m^3) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 染坊 | 日平均 | 0.000001 | 0.00 | 0.024833 | 0.024834 | 16.56 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000000 | 0.00 | 0.023810 | 0.023810 | 39.68 | 达标 |
|  | 肖家 | 日平均 | 0.000042 | 0.03 | 0.024833 | 0.024875 | 16.58 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000007 | 0.01 | 0.023810 | 0.023816 | 39.69 | 达标 |
|  | 朱沟村 | 日平均 | 0.000013 | 0.01 | 0.024833 | 0.024847 | 16.56 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000002 | 0.00 | 0.023810 | 0.023811 | 39.69 | 达标 |
|  | 王竹园 | 日平均 | 0.000008 | 0.01 | 0.024833 | 0.024841 | 16.56 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000001 | 0.00 | 0.023810 | 0.023810 | 39.68 | 达标 |
|  | 河西组 | 日平均 | 0.000021 | 0.01 | 0.024833 | 0.024854 | 16.57 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000001 | 0.00 | 0.023810 | 0.023810 | 39.68 | 达标 |
|  | 余关乡 | 日平均 | 0.000014 | 0.01 | 0.024833 | 0.024848 | 16.57 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000001 | 0.00 | 0.023810 | 0.023810 | 39.68 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.000423 | 0.28 | 0.024833 | 0.025256 | 16.84 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000096 | 0.16 | 0.023810 | 0.023905 | 39.84 | 达标 |

图4-16  叠加现状后SO2日保证率平均质量浓度分布图（时间：20191219）

图4-17  叠加现状后SO2年均质量浓度分布图

④NO2叠加预测结果

表4-20            叠加后NO2环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值(mg/m^3) | 占标率/% | 现状浓度(mg/m^3) | 叠加后浓度(mg/m^3) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 染坊 | 日平均 | 0.000097 | 0.12 | 0.029667 | 0.029763 | 37.20 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000006 | 0.02 | 0.028476 | 0.028482 | 71.21 | 达标 |
|  | 肖家 | 日平均 | 0.001416 | 1.77 | 0.029667 | 0.031083 | 38.85 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000214 | 0.53 | 0.028476 | 0.028690 | 71.73 | 达标 |
|  | 朱沟村 | 日平均 | 0.000410 | 0.51 | 0.029667 | 0.030077 | 37.60 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000046 | 0.11 | 0.028476 | 0.028522 | 71.31 | 达标 |
|  | 王竹园 | 日平均 | 0.000425 | 0.53 | 0.029667 | 0.030092 | 37.62 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000041 | 0.10 | 0.028476 | 0.028517 | 71.29 | 达标 |
|  | 河西组 | 日平均 | 0.000819 | 1.02 | 0.029667 | 0.030486 | 38.11 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000037 | 0.09 | 0.028476 | 0.028513 | 71.28 | 达标 |
|  | 余关乡 | 日平均 | 0.000481 | 0.60 | 0.029667 | 0.030147 | 37.68 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.000030 | 0.08 | 0.028476 | 0.028506 | 71.27 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.010013 | 12.52 | 0.029667 | 0.039679 | 49.6 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.002112 | 5.28 | 0.028476 | 0.030588 | 76.47 | 达标 |

图4-18  叠加现状后NO2日保证率平均质量浓度分布图（时间：20191219）

图4-19  叠加现状后NO2年均质量浓度分布图

（3）区域环境质量变化预测

经过资料调查，无法获取评价区达标年的区域污染源清单或预测浓度场，因此，对现状超标的污染物PM10进行年平均质量浓度变化率k 值进行计算，公式如下：

式中：k——预测范围年平均质量浓度变化率，%；

C本项目（a）——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算数平均值，μg/m3；

C区域削减（a）——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算数平均值，μg/m3。

根据2018年内乡县环境空气质量数据，PM10年均浓度为105.7μg/m3，计算参照《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》中到2020 年PM10达到85μg/m3 作为规划达标浓度，区域削减28μg/m3。结合本次项目营运期大气污染物排放特点，不涉及粉尘类污染物排放，经模型计算，本项目PM10年平均质量浓度变化率为-100%，小于-20%，区域PM10环境质量整体改善。

4.2.1.7厂界无组织排放预测

根据2019年逐日逐次的气象数据，采用AERMOD模型预测拟建项目场界浓度结果见表4-21。

表4-21       无组织排放的污染物在场界处浓度预测结果

| 敏感点 | H2S |  | NH3 |  | SO2 |  | NO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 东场界 | 0.002678 | 2.68 | 0.030482 | 15.24 | 0.000319 | 0.08 | 0.012430 | 10.36 |
| 南场界 | 0.001988 | 1.99 | 0.020480 | 10.24 | 0.000375 | 0.09 | 0.014459 | 12.05 |
| 西场界 | 0.002699 | 2.70 | 0.036093 | 18.05 | 0.000725 | 0.18 | 0.019413 | 16.18 |
| 北场界 | 0.001987 | 1.99 | 0.023304 | 11.65 | 0.000266 | 0.07 | 0.010216 | 8.51 |
| 评价标准 | 0.06 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 0.12 |  |

由表4-21预测结果可知，四周场界H2S、NH3的浓度预测值能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中场界标准值的要求；SO2、NO2的浓度预测值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

4.2.1.8环境防护距离的确定

（1）大气防护距离

根据导则《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，建设项目需进行大气防护距离计算。本次对厂界外500 米范围内设置50m*50m 的网格，计算各污染物厂界外短期贡献浓度超标情况。

根据计算，本项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离核定

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元（生产车间）与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/Nm3，取值分别为NH3为0.2，H2S为0.01（《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值），SO2为0.4，NO2为0.12。

L—工业企业所需卫生防护距离，m。

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/)0.5。

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中查取。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表4-22。

表4-22      无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度 限值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 卫生防护 距离计算值（m） | 提级后 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 场区 | H2S | 0.0133 | 0.01 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 5 | 50 |
|  | NH3 | 0.1726 | 0.20 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 3 | 50 |
|  | SO2 | 0.0008 | 0.4 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 1 | 50 |
|  | NO2 | 0.0001 | 0.12 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 1 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”因此，本项目养殖区、污水处理系统、固粪处理区和沼液储存池均需设置100m卫生防护距离。

根据《内乡县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》及《内乡县畜禽养殖禁养区划分方案的补充意见》中的要求，“城镇居民区、文化教育科学研究区、乡村、居民集中区禁养区外延300m范围内”，确定本次项目防护距离设置为300m。

本次项目位于内乡县余关镇朱沟村，距离最近的敏感点河西组305m，能够满足项目设防要求。

根据污染物产生单元位置及周边环境现状，场区最近居民点为东南侧305m处的河西组，不在设置防护距离范围内。根据内乡县余关镇人民政府出具证明，在项目卫生防护距离及养殖场防护距离内不再规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点（详见附件五）。项目卫生防护距离示意图如下，

图4-20     项目区防护距离示意图

4.2.1.9 污染物排放量核算

根据工程分析，本项目废气均为无组织排放。无组织排放源有S1养殖区、S2收集池、S3固粪处理区、S4火炬，其无组织排放量核算见下表。

表4-23          大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | S1 | 北侧养殖区 | H2S | 控制饲养密度、加强通风、饲料中加入添加剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06 | 0.0915 |
|  |  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 1.0775 |
| 2 | S2 | 收集池 | H2S | 喷洒植物型除臭剂，加强绿化 |  | 0.06 | 0.0014 |
|  |  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0358 |
| 3 | S3 | 固粪处理区 | H2S | 喷洒植物型除臭剂，加强绿化 |  | 0.06 | 0.0239 |
|  |  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 0.3986 |
| 4 | S4 | 火炬 | SO2 | 3m火炬燃烧排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.4 | 0.0068 |
|  |  |  | NO2 |  |  | 0.12 | 0.1960 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | H2S |  | 0.1168 |  |
|  |  |  |  | NH3 |  | 1.5119 |  |
|  |  |  |  | SO2 |  | 0.0068 |  |
|  |  |  |  | NO2 |  | 0.1960 |  |

4.2.1.10 大气环境影响预测结论

（1）非达标区环境可接受性

a.根据《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》，本项目区域存在施工扬尘、道路扬尘等削减，减少大气污染物PM10、PM2.5 的排放，改善区域环境质量。

b.根据表4-17~4-20的计算结果，本项目各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%；

c.根据表4-21，本项目各污染物的年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%；

d.对现状浓度达标的SO2、NO2叠加现状监测数据后保证率日平均质量浓度均满足标准要求；H2S、NH3污染物叠加现状补充监测数据后，短期浓度均满足标准要求；对现状浓度超标的PM10进行年平均质量浓度变化率k 值进行计算，结合本次项目营运期大气污染物排放特点，不涉及粉尘类污染物排放，kPM10 为-100%，小于-20%，因此项目环境影响满足区域环境质量改善目标。

因此，本项目环境影响可接受。

（2）大气环境防护距离

采用2018全年的常规气象资料，并设置50m 的网格局对厂界外各污染物短期贡献浓度超标情况进行计算。根据计算，本项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)卫生防护距离确定方法，项目设置卫生防护距离为100m。依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81-2001）中选址要求的规定，本次项目场区选址按500卫生防护距离控制（500m范围内的敏感点为项目区东侧459m王竹园和305m处的河西组，均为居民小于50户的零散居民点），可以同时满足卫生防护距离、内乡县关于畜牧养殖禁养区和限养区的规定和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81-2001）的要求。设防范围内无现状环境敏感点存在，评价要求项目投入运行后，工程防护距离内不得新建民居、学校等环境敏感点。采取以上防范措施后，项目营运期对区域环境空气不会造成明显影响。

（3）污染物排放量核算结果

根据总量控制要求，评价建议项目污染物总量控制指标为：二氧化硫0.0068t/a，氮氧化物0.196t/a。

其他大气污染物排放总量为：硫化氢0.1168t/a、氨1.5119t/a。

（4）大气环境影响评价自查表

本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表。

表4-24               大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级及范围 | 评价等级 | 一级☑ |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NO2排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据里来源 | 长期例行监测数据☑ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源☑ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD☑ | ADMS□ |  | AUSTA2000□ |  |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  |  |  |  | 网格模型□ |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NO2、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（SO2、NO2、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距各厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：0.0068t/a |  |  |  | NOx：0.196t/a |  |  |  |  |  |  |  | H2S：0.1168t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3：1.5119t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2  地表水环境预测与评价

项目废水主要为养殖过程产生的猪尿液、猪舍冲洗废水、粪污处理过程中产生的废水和员工生活污水。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ2.3-2018)，本次地表水环境影响评价为水污染影响型。

4.2.2.1评价等级及内容

水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，本次项目沼液在沼液暂存池暂存后在施肥季节施用于消纳地资源化利用，项目的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

根据导则HJ2.3-2018表1可知，本次项目地表水评价等级为三级B，仅进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。

4.2.2.2 影响分析

（1）正常工况

项目废水产生量为夏季260.43m3/d，其他季节176.55m3/d，经场内污水处理系统处理后沼渣带走6.23m3/d，部分回用于猪舍冲洗，剩余作为农肥施用于项目配套农田的种植，资源化利用。项目的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

表4-25              正常工况废水影响分析一览表

| 评价工况 | 废水量 | 处置措施 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 夏季260.43m3/d，其他季节176.55m3/d，沼渣带走6.23m3/d | 废水全部消纳利用，不外排 | 不会对评价区地表水环境造成污染影响 |
| 雨季及非施肥期 |  | 沼液储存池有效容积为54117m3，设计总容积62000m3，占地面积8888m2 | 储存池、管网、机电设备等做到无损、元漏、无裂后不会对评价区地表水环境造成污染影响 |

（2）雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，项目所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液储存池。

农田基肥施用为每年6月中旬和10月份，追肥施用为每年8月和12月份，按照最大施肥间隔时间（12月-次年6月中旬）沼液需满足存储166天的规模设计，另外为减少本项目恶臭气体的产生量，本环评要求项目沼液储存池液面覆HDPE膜，由于沼液储存池覆膜后雨水不会进入沼液池内，因此本项目沼液储存池不考虑预留降雨体积。

根据牧原养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，沼液储存池沼液停滞最大间隔天数为166天，按最大沼液产生量（夏季）计算，沼液储存池的有效容积应不小于33965.418m3，项目场内设1个沼液储存池，设计总容积62000m3，下底面积6730m2，上底面积8888m2，有效容积为54117m3，因此可以满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT 497-2009）6.1.2.3中规定的“贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量”的相关要求。

4.2.2.3沼液施肥对地表水的影响

本项目沼液做农田液体肥料综合利用（非农田灌溉水），牧原食品股份有限公司和周围村民委员会签订沼液综合利用协议（见附件），共利用 3995亩农田，消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。评价要求沼液施肥按需供给、不过度施用、定期对管网进行检修，防治沼液施肥引起的二次污染问题，因此正常情况下，沼液施肥对地表水的影响可以接受。仅在事故状态下排放会对地下水产生较大的影响，具体分析见风险。

4.2.2.4评价结论

（1）根据现状监测结果表明，区域地表水体板桥河、默河现状水质各因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限制指标要求。项目营运期沼液处理设施、储存设施等配套完成后，生产废水全部作为农田灌溉，可做到零排放，不会对周边地表水体造成影响。

（2）污染源排放量及监测计划

根据工程分析，项目营运期废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-26。

表4-26                  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染物治理设施编号 | 污染物治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、固粪处理区渗滤液、进污水站猪粪含水等） | COD、BOD5、SS、NH3-N | 沼液暂存池 | 连续 | TW001 | 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）+沼液暂存池 | 干湿分离（固液分离）+厌氧发酵 | / | / | / |
| 2 | 职工生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 沼液暂存池 | 连续 | TW001 |  |  | / | / | / |

（3）地表水环境影响评价自查

本次地表水环境影响评价完成后，对地表水环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表。

表4-27                 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他☑ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建☑；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排污口数据□；其他☑ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下☑□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季☑；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （pH、NH3-N、COD、BOD5、总磷、SS、粪大肠菌群） |  |  | 监测断面或点位个数（4）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、NH3-N、COD、SS、BOD5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（Ⅲ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季☑；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标☑ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标☑：不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  | 达标区☑ 不达标区□ |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□：服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑ 水环境控制单元或断面水质达标☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物拝放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☑ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  | （COD、NH3-N） |  |  | （0） |  |  |  | （0） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  |  | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） |  |  | （/） |  | （/） |  |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施☑；水文减缓措施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动□；自动□；无监测☑ |  |  |  | 手动☑；自动□；无监测□ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （/） |  |  |  | （废水收集池、沼液暂存池） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （/） |  |  |  | （pH、COD、NH3-N、SS、BOD5） |  |  |
|  | 污染物排放清单 | COD：0、NH3-N：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受☑；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.3  地下水环境影响预测与评价

4.2.3.1 评价工作的确定

本项目场区拟设置3口深120m取水井，单井出水量约为28m3/h。根据工程分析，项目夏季用水量为510.315m3/d，其他季节用水量为284.245m3/d，项目主要影响的是浅层地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定本项目为畜禽养殖场、养殖小区中年出栏5000头（其他畜禽种类折合 猪的养殖规模）及以上，故本项目地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。

项目日最大用新鲜水量为1368.4m3/d，场区用水为120m承压水，供水引起地下水水位变化范围影响半径小，对周围村庄及浅层水文环境影响较小。

根据工程分析可知本项目废水产生量为72398.97m3/a，出水水质复杂程度为简单，项目产生的废水经处理后全部综合利用。本项目西南距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km，不在内乡县城区饮用水源保护区范围内。

项目区域饮用水主要为分散供水，无集中式饮用水源，水井深15-60m，未划分饮用水水源保护区，也不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，也不在未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区；周围无特殊地下水资源保护区以外的分布区等环境敏感区，周围地下水环境较敏感，且本项目为Ⅲ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），最终确定该拟建项目的地下水评价等级为三级。

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水预测根据区域水文地质，查阅相关资料，预测并分析本项目对地下水产生的影响，提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

4.2.3.2 区域环境水文地质条件

评价区浅层地下水流向与地表水流向一致自西北向东南，浅层及中深层地下水均属于第四系细砂类层孔隙含水，补给形式包括降水入渗、界外地下水径流和地表水灌溉入渗等，以地表水入渗补给为主。

浅层地下水主要依靠大气补给，通过蒸发及下渗排泄，属孔隙性含水层，近年来由于地下水利用量大，导致浅层地下水几近疏干，其资源量及供给水平基本无法利用，区域50m以下中深层地下水位于细砂含水层，主要依靠越界径流补给，属承压水层，水质良好，是当地饮用和农灌利用的主力水资源。

根据现场调查及项目水文物探勘察结果，项目建设区配套农田灌溉区10m以上地层为粘土覆盖层，分布连续稳定，包气带渗透系数为5×10-6m/s，对于区域浅层地下水有着较有效的防渗，属于不易污染区域，项目无废水外排，其建设对地下水的潜在影响因素又包括养殖区、粪污治理区及配套施肥区污水随地表径流下渗造成对浅层地下水的污染。为避免项目的建设对当地浅层地下水的污染影响，在场区各设施区采取相应的防渗结构，以阻断污染区地表与地下水补给通道，配套农田区建设严格定量施肥作业制度，以防止耕作层土壤适载污染物质向浅层地下水层迁移的可能，建设地下水污染监控设施和定期监测制度，适时发放重点监控区地下水污染动向，从而采取有效的补救措施。

项目位于内乡县余关镇朱沟村，场区及周边没有断层、河流、地形分水岭、自然边界等，地势平坦，均属平原地带，地下水流向基本与地表水流向一致。地下水主要为浅层、深层地下水，区域地下水走向为自西北向东南；场区取水为自备井，取自深层地下水，埋深120m。区域浅层地下水补给来源主要为大气降水。

4.2.3.3 地下水环境影响分析

项目建成投产后，养殖废水、生活污水全部经污水处理设施处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区内污水处理站及沼液储存池防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生影响。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 因此，包气带是联接地面污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）场区对地下水的影响

场区包括养殖区、固粪处理区、沼液储存池以及污水管线等。其对地下水影响的主要途径为贮存的养殖废水直接下渗或粪便堆存过程中粪便所含污水渗漏对浅层地下水构成影响。

根据区域水文地质资料，项目区包气带中地下埋深10m处仍为粘土层，渗透系数低，可有效防止污水下渗的污染，同时为防止渗漏风险，评价要求对场区各部分做好防渗处理及地下水监测工作。项目区地下水污染防治措施详见表4-28。

表4-28           项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，池容设计为62000m3，能够满足项目沼液储存要求，并采用HDPE膜防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥。 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，应具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |
| 3 | 粪污处理系统 | 在清场夯压的基础上做好混凝土防渗，严格做好防渗措施 |  |
| 4 | 固粪处理区 | 地面进行混凝土硬化防渗，周围砌筑不低于0.7m的围堰，其上搭建顶棚 |  |
| 5 | 排污沟 | 采取暗沟形式，养殖区进行混凝土硬化防渗 |  |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设，污水经治理后排入农田，养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。 |  |

（2）沼液施用对地下水的影响

本项目营运期环境影响因素主要为沼液，本项目所在区域的地下水流向自西北向东南，沼液消纳区地下水影响范围为消纳区。

①沼液与沼液消纳区土壤的关系

目前本项目沼液消纳区使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化，过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量使用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。导致土壤板结，肥力下降，化肥使用过多，大量的 NH4+、K+ 和土壤胶体吸附的 Ca2+、Mg2+等阳离子发生交换，使土壤结构被破坏，导致土壤板结。大量施用化肥，用地不养地，造成土壤有机质下降，化肥无法补偿有机质的缺乏，进一步影响了土壤微生物的生存，不仅破坏了土壤肥力结构，而且还降低了肥效。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥进入农田土壤造成污染。

沼液是污水发酵产生沼气后的残留物之一，沼液对于提高土壤中有机质的含量具有一定促进作用，有机质能吸附较多的阳离子，使土壤具有保肥力和缓冲性，它还能使土壤疏松和形成结构，从而改善土壤的物理性状，它也是土壤微生物必不可少的碳源和能源。项目区农作物以小麦、玉米为主，有时冬季种大蒜，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。

沼液中主要含有以下三大类物质：营养物质、矿物质和活性物质。沼液中不但含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素，19种氨基酸，抗菌素、植物激素和水解酶，能很好的促进作物生长，同时含有氨态氮有较强的防治病虫害的能力。沼液中的有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含量降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②沼液浇灌方式对地下水的影响

沼液浇灌方式有釆用田间开沟洒施、喷施和浇施三种方式，宜在各种作物的各生长关键时期之前施用。本项目由场区沼液储存池引至施肥农田管网总长度为20432m，项目使用的管材为 PVC 管，主干管直径为 200mm，支管直径分别为 110mm和75mm。用作基肥，当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

③沼液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的沼液暂存于沼液储存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。沼液中 NH3-N 在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水水质简单，经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少，进入环境的 NH3-N 被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH3-N 在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为 NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为 N2 或 N2O 而去除。

A.正常工况下污染源预测

据文献资料《废水中氨氮在土壤处理系统中迁移转化的模拟研究》，包气带对污染物的吸附过程是线性的，即 S=KdC，吸附系数 Kd=0.0976；降解曲线符合一级动 力学方程，即 C=C0e-λ t，降解系数 λ =0.0324d-1。在没有底部、侧部和顶部的防护系统的情况下大致需要6天，污染能穿透 1m 的包气带土层；10天能穿透2m的包气带土层；23天后污染物浓度会降为0。由此可知，NH3-N 基本上不会到达地下水层，因此，本项目NH3-N排放对地下水不会产生较大影响。

另外，牧原食品股份有限公司对于沼液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，肥水适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。

B.事故工况下污染源预测

本项目事故主要考虑沼液暂存及使用单元、污水处理单元和输水管道的渗漏问题，此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解以后，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）可知，本项目为Ⅲ类建设项目，且项目区地下水为有敏感区，本次评价仅对项目场区收集池防渗层破损废水泄漏工况下对区域地下水的污染做简单的预测分析。

评价范围：依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响预测范围根据下面公式计算。

L=α×K×I×T/ne

式中：L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d；本项目区取0.438 m/d；

I——水力坡度，无量纲；取0.05；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne——有效孔隙度，无量纲；取0.19，参考（《水文地质学基础》）；

经过计算可知L项目区为1152m，结合实际情况，以项目区上游500m，两侧各取1/2L（576m），下游取L（1152m）为边界，由此计算出项目场区地下水评价范围为1.33km2；

预测时段：根据 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016），“地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点”。本次评价预测时段选取污染发生后100d、1000d。

情景设置：本次评价遵循最不利原则，选取污染物浓度高的收集池渗漏时废水中污染物的迁移情况做预测。

预测因子：项目废水的水质较为简单，主要有COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，本次选取COD和NH3-N作为事故工况下的预测因子。

预测方法：按《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，预测方法的选取应根据建设项目工程特征、水文地质条件及资料掌握程度来确定，当数值方法不适用时，可用解析法或其他方法预测。本次项目选用解析法进行预测。

预测模型：当项目收集池发生渗漏、收集池中废水缓慢进入地下时，不考虑包气带防污性能，取污染物原始浓度沿铅锤方向直接进入达到含水层进行预测，项目区位于内乡县饮用水源地上游，距离场区最近的河西组和王竹园村位于项目区的地下水流向的侧向，地下水水文动态稳定，因此，污染物运移可以概化为一维半无限长多孔介质柱体一端为定浓度边界的一维稳定流动一维水动力弥散问题。

一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界的一维稳定流动一维水动力弥散问题取平行地下水流动的方向为x轴正方向，则求取污染物浓度分布的模型如下：

参数确定：a、纵向弥散参数

根据不同土壤纵向弥散系数的测定（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类土壤的纵向弥散系数，详情见表4-29。

表4-29           各类土质纵向弥散系数经验值一览表

| 土壤类型 | 砂土 | 粉质粘土 | 粘质粉土 | 粘土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弥散系数（cm2/s） | 1.46×104 | 1.71×10-2 | 8.46×10-2 | 2.31×10-4 |

根据各类土壤的土质占比，确定项目所在区域纵向弥散系数为0.0846cm2/s（0.73m2/d）。

b、地下水流速

地下水实际流速可以利用水力坡度及渗透系数求出。具体计算公式为：

U=KI/n

其中，U——地下水流速（m/d）；

K——渗透系数（m/d）；

I——水力坡度；取0.05；

n——孔隙度，无量纲。按照经验取值，取0.24。

根据地下水流速计算模型及水力坡度、渗透系数，可计算出，项目所在区域地下水流速为0.09m/d。

水质污染预测结果：

图4-21  COD浓度随距离变化计算参数

图4-22    100d时COD浓度随距离变化曲线图

图4-23  1000d时COD浓度随距离变化曲线图

图4-24  NH3-N浓度随距离变化计算参数

图4-25  100d时NH3-N浓度随距离变化曲线图

图4-26  1000d时NH3-N浓度随距离变化曲线图

由预测结果可知：

COD、NH3-N在地下水含水层中沿地下水流向缓慢运移，随时间和运移距离的增加，污染物在含水层中的浓度呈逐渐下降趋势；

泄漏100d时，场区下游50m处COD的浓度下降至最低值，接近于0，场区下游50m处NH3-N的浓度贡献值下降至最低值，接近于0；

泄漏1000d时，场区下游190m处COD、NH3-N的浓度贡献值下降至最低值，均接近于0；

根据现场踏勘，项目区两侧均有河流通过，地下水受地形限值不会越过河流，对下游区域地下水造成影响，同时距离场区最近的村庄为305m处的河西组，而项目废水中的COD、NH3-N在地下水含水层中运移至190m处时其贡献量几乎为零，因此对下游村庄的水质影响微乎其微。

综上所述，虽然项目废水储存设施发生渗漏对地下水的影响很小，但地下水污染事关重大，且不仅难以发现而且治理难度大，因此评价建议项目建设和运行过程中要加强地下水污染防治措施以减轻对区域地下水的影响：

对场内沼液储存池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，同时输送管道严防跑、冒、滴、漏等，防止污水渗漏对地下水造成污染。成立事故处理组织，一旦发生管线泄漏、防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，以防止污染地下水。

④地下水的防治措施

沼液对于提高作物产量与品质提升土壤肥力促进植物种子萌发防治病虫害等方面具有积极作用，但长时间大量使用对于土壤地下水存在污染风险；农户由于自身的局限性，在实际生产中往往只关注提高作物产量，一味的加大沼液用量，而忽视了此举给地下水环境带来的不可逆污染。为了解决沼液对地下水环境的影响，建立地下水预警系统，在沼液消纳区地下水流向的两侧和上、下游共设5口地下水监测井。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，然后根据施肥需求定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

（3）沼液施肥对饮用水源地的影响

经比对内乡县集中式饮用水水源地保护区划，本项目西南距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km，不在内乡县集中式饮用水水源保护区范围内；项目周边村庄居民均采用自备水井分散供水，井深在15-60 m不等，未划分饮用水水源保护区；项目建设对其影响不大。

（4）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（ HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②粪便贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

③好收集池、排水沟、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。收集池和沼液储存池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少 20cm以上（本项目各池高出地面在 50cm 左右），以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④根据企业提供资料，消纳地主要分布在场区的南侧和北侧，根据消纳地分布情况，评价建议在配套农田北侧的小朱沟、西侧的染坊和东侧的朱沟村、河西组各选1口居民饮用水井、南侧消纳地1口水井作为地下水观测井，本项目共设5口地下水观测井，定期监测分析地下水水质。同时派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

4.2.3.4地下水环境影响跟踪监测计划

项目建设可能会引起土壤及浅层地下水发生污染变化，因此应建立地下水环境监测体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度以便及时发现问题，根据牧原公司提供已建成项目地下水日常监测数据，可知地下水中含有少量重金属因子，可能是养殖过程中饲料内含有少量重金属镉、汞等，日常防疫猪体内残留的少量铜、砷等，不能被猪生长吸收，随养殖过程中废水排放，并用于农田施肥，导致项目周边地下水中含有少量重金属。

由于常规的化学监测难以很方便的监测出地下水中重金属含量并预测危害程度，因此本次评价建议采用水生生物监测重金属对地下水体的污染，可以有效的监测重金属污染。

建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，日常的生产例行监测则由内部执行。建议每半年监测一次，监测内容为pH、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、锌、砷、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数等。

4.2.4   声环境影响分析与评价

4.2.4.1 噪声产排情况

噪声主要为猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施水泵、发电机、水泵等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。各噪声采取基础减振、隔声等措施，项目主要噪声源采取相应降噪措施后各噪声值如表4-30所示。

表4 -30    项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声、消声降噪 | 70 |
|  | 风机 | 连续 | 80 | 猪舍隔声 | 60 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 隔音、减振 | 65 |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

4.2.4.2 声环境影响预测

本项目粪污处理区高噪声设备预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。猪舍分为两个整体的的长方形面声源进行预测。然后，计算衰减至各场界的噪声贡献值。

（1）预测模式：

①点声源衰减模式

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

②面声源影响预测公式

当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0）

式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)；

LAeq总——预测点总等效声级dB(A)；

L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r——预测点距噪声源距离，m；

r0——源强外1m处；

△L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)；

n——声源数量。

作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离r＜a/π时，几何发散衰减Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。

③多源叠加公式

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

（2）预测点

由于本项目200m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价声环境影响预测范围确定为各厂界。

（3）预测结果

根据公司提供的场区平面布置图，则项目各场界噪声预测结果见图4-27、表4-31。

图4-27        场界噪声预测等值线图

表4-31              项目场界噪声贡献值

| 序号 | 预测点 | 噪声源 | 排放源强（dB（A）） | 排放源强叠加（dB（A）） | 对预测点噪声叠加贡献值（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 猪叫声 | 55 | 71.6 | 47 |
|  |  | 风机 | 60 |  |  |
|  |  | 空压机 | 70 |  |  |
|  |  | 水泵 | 65 |  |  |
| 2 | 南场界 | 猪叫声 | 55 | 71.6 | 46 |
|  |  | 风机 | 60 |  |  |
|  |  | 水泵 | 65 |  |  |
|  |  | 空压机 | 70 |  |  |
| 3 | 西场界 | 猪叫声 | 55 | 70.5 | 45 |
|  |  | 风机 | 60 |  |  |
|  |  | 空压机 | 70 |  |  |
| 4 | 北场界 | 猪叫声 | 55 | 71.6 | 44 |
|  |  | 风机 | 60 |  |  |
|  |  | 水泵 | 65 |  |  |
|  |  | 空压机 | 70 |  |  |

经预测，项目主要噪声源经采取隔声、基础减振及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，噪声贡献值较小，各场界均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

4.2.5  土壤环境影响分析

4.2.5.1区域土壤环境

南阳市由于受生物气候、地形地貌、母质类型、河流水文和人为耕作活动的影响，致使土壤组合存在有分异，并呈现一定的规律性，以地带性黄棕壤土类为主，兼有区域性砂姜黑土、潮土、水稻土、紫色土等土类。从南阳市的土壤类型来看，分布有黄褐土、砂姜黑土、潮土、粗骨土、黄棕壤、棕壤、水稻土、石质土、紫色土、红粘土10 个土类，18个亚类，33 个土属，93个土种。其中黄褐土土类面积最大，占总耕作土壤面积的一半以上，主要分布在全市丘陵、垄岗地区及沿河阶地；其次是砂姜黑土土类，主要分布在南阳盆地中心的低水平地带。

根据《河南土壤》（中国农业出版社），内乡县位于南阳盆地，主要分布有黄棕土、砂姜黑土、潮土3个大类，4个亚类，9个土属，36个土种。本项目厂址附近土壤类型主要为黄棕壤。

（1）黄棕壤

黄棕壤为亚热带湿润的落叶、常绿阔叶林下的淋溶土壤，具有暗色有机质含量不高的腐殖质表层，亮棕色粘化B层，通体无石灰反应，pH为微酸性，土壤剖面构型为O-Ah-Bts-C，B层结构体外有明显的粘粒胶膜和铁锰斑纹。剖面形态如下：

O层：在自然植被下为残落物层，其厚度因植被类型而异。一般针叶林下较薄，约1cm，混交林下较厚，灌丛草类下最厚，可达10~20cm。

Ah层：呈红棕色（5YR5/2），或亮棕色（7.5YR5/4）。质地多壤质土，粒状或团块状结构，疏松，根系多向下逐渐过渡。因利用情况不同，耕种黄棕壤则为耕作表层。

Bts层：棕色（7.5YR4/6—10YR4/6）心土层是最醒目的，该层虽因母质不同而色泽不一，但一般棱块状块状结构，结构面上覆盖有棕色或暗棕色胶膜或有铁锰 结核，由于粘粒的聚集，质地一般较粘重，有的甚至形粘磐层。

C层：基岩上发育的黄棕壤，其母质仍带基岩本身的色泽，而下蜀黄土母质上 发育的土壤，则呈大块状结构，结构面上有铁锰胶膜，并有少量的灰白色 （2.5Y8/1）网纹。

它是最接近中心概念的亚类，土体层次分异较明显，即O-Ah-Bts-C的剖面构型 。PH5.5~6.0，盐基饱 和度为30%~75%，不含游离碳酸盐，含少量交换性铝。粘土矿物为水云母、蛭石、绿泥石和高岭石，也有少量蒙脱石。其他可参考上述的典型剖面 形态及其诊断特征。普通黄壤分类中的普通淋溶土（HaplicLuvisols）

1）颗粒组成与主要水分物理特性。表层腐殖质有一定的积聚，有机质一般为30~50g/kg，松林、灌丛及旱地仅为15~20g/kg。质地多为壤土，较疏松，粒状块、结构。B层粉沙粘粒之比较A层小，质地偏粘，为粉沙粘壤土—粉沙质粘土，较紧实，核状、块状结构，有的土体胶膜、铁锰斑明显。

2）主要化学性质。pH5.5~6.0，盐基饱 和度为30%~75%，不含游离碳酸盐，含少量交换性铝。粘土矿物为水云母、蛭石、绿泥石和高岭石，也有少量蒙脱石。

（2）潮土

潮土是发育于富含碳酸盐或不含碳酸盐的河流冲积物土，受地下潜水作用，经过耕作熟化而形成的一种半水成土壤。土壤腐殖积累过程较弱。具有腐殖质层（耕作层）、氧化还原层及母质层等剖面层次，沉积层理明显。内乡县潮土分步属性特征如下：

1）有Apk－Ap2－BCk－Cgk剖面构型。

2）富含碳酸钙，若其为粘质土则偏高，沙质土偏低，是中性至微碱性反应。

3）可溶性盐分含量<1g/kg。

（3）砂姜黑土

砂姜黑土发育于河湖相沉积物上经脱沼泽作用而形成的半水成土，因而多分布于山前交接洼地、岗丘间洼地和河间洼地。

1）形态特征。砂姜黑土土体深厚，剖面自上而下有耕作层、亚耕层、残留黑土层、氧化还原过渡层及砂姜土层。上部50或80厘米土体以暗灰黄，橄榄棕色为主，并有20-40厘米不等厚的棕黑色残留黑土层；心土层呈橄榄棕色为主，有较多黄棕色锈斑或铁锰斑、灰斑，其下为橄榄棕色砂姜土层，夹有少量锈斑，铁锰斑等新生体。由于微地形的起伏或上部土层遭侵蚀，残留黑土层出现部位及其厚度不一，砂姜土层出现部位常随黑土层厚薄而深浅也不一。耕作层以下的土体呈棱块，棱柱状结构，中、小垂直裂隙发育，可见滑擦面及楔形结构体。据微形态观察，可见较多裂隙和裂纹，粗骨颗粒边缘和裂隙壁可见大量亮线状光性定向粘粒，基质有大量纤维状光性定向粘粒，常见铁质凝团或铁锰质浓聚物。

2）一般理化性质。砂姜黑土有机质含量并不高，耕作层也不过10-15克每千克，黑土层仅10克每千克左右，往下层逐渐减少。除特殊情况外，剖面上部游离碳酸钙的含量甚低，一般在10克每千克以下，甚至小于5克每千克，剖面下部夹面砂姜的土层其含量可达40-70克每千克或更高；有硬砂姜的土层则可大于100克每千克。土壤交换量较高，一般为20-30me/100g，剖面上部土层高于下部土层，尤以黑土层为高。土体中粗砂含量甚少，粘粒含量多在30%以上，但也有20%左右的土层，前者常具有变性特征。土层质地以壤质粘土、粉砂质粘壤土及粘土为主，质地层次分异不明显。粘粒的硅铝铁率、硅铝率和硅铁率均较高，分别为3.0-3.3、3.8-4.3、13-16之间。粘粒的交换量高达55-60me/100g。K2O的含量多数在26%-30%。

4.2.5.2区域土地利用

根据现场勘察，项目用地范围内现状为一般耕地。根据调查，项目用地地块作为一般耕地利用至今，用地地块上无建设项目占用。

4.2.5.3评价工作等级

本次项目年出栏8.75万头，经对比《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本次项目属于III类项目；土壤影响范围包括场区和周边消纳地，总占地面积293.2hm2，属于大型项目，因此项目评价等级为三级，可采用定型描述或类比分析法进行预测。

4.2.5.4建设项目影响识别

本项目土壤影响为污染影响型，影响途径见下表。

表4-32                   项目土壤影响途径

| 不同时期 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直渗入 | 沼液消纳 |
| 运营期 | / | / | √ | √ |

根据南阳市卧龙牧原养殖有限公司安皋分场年出栏20万头生猪养殖建设项目的沼液重金属含量检测数据（检测因子包括铜、锌、铬、镉、砷、汞、铅），其中铜的含量为1.87mg/L，其他因子均未检出，污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表4-33    污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消纳地 | 农田 | 沼液消纳 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、Cu | Cu | 连续，正常 |
| 沼液储存池 | 储存池 | 垂直入渗 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、Cu | Cu | 事故 |

4.2.5.4土壤环境影响跟踪监测计划

项目营运期沼液农田灌溉可能会引起评价区域土壤发生污染变化，因此应建立土壤环境监测体系，包括制定跟踪监测计划，建立跟踪监测制度以便及时发现问题，建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，每5年监测一次，监测内容为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

4.2.5.5 评价结论

项目土壤影响途径主要为沼液消纳灌溉和垂直入渗。沼液消纳灌溉影响经预测，项目营运期运行20年，消纳地土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1筛选值。沼液储存池一旦发生泄漏事故，在泄漏发生点周围泄漏溶液被土壤迅速吸附，当泄漏溶液量足够大时，污染可达到潜水面，而项目距离场区地下水流向下游最近的村庄为973m的余关乡，因此对下游村庄的水质影响微乎其微。

4.2.6  固体废物对环境的影响分析

4.2.6.1 项目固体废物产生情况及处置措施

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂、恶臭气体治理产生的废活性炭和职工生活垃圾等。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表4-34。

表4-34        项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪 | 6692.46 | 堆肥发酵后外售 | 0 |
| 2 | 沼渣 | 沼渣 | 2676.98 |  | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪尸、胎盘 | 29.16 | 日产日清、无害化处理 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 12.78 | 环卫部门定期收集处理 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.46 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 6 | 防疫 | 医疗固废 | 0.46 | 在危废暂存间暂存后，交由南阳康卫（集团）有限责任公司处理 | 0 |

4.2.6.2固体废物产生、收集、处置过程环境影响分析

本项目运行期遵循减量化、资源化、再利用原则，项目营运期间产生的医疗废物（HW01）在场区内设置的危废暂存间暂存后，定期交由南阳康卫（集团）有限责任公司处置；养殖过程产生的病死猪尸和胎盘，由内乡县无害化中心处置，日产日清；固液分离出的猪粪以及厌氧发酵系统产生的沼渣一起进行发酵制作有机肥基料；废脱硫剂送生产厂家统一回收处置，职工生活垃圾由环卫部门定期处置。

医疗废物采取专用容器或防渗包装袋收集，收集后暂存于1座规范化10.51m2危废间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采用坚固、防渗材料建造。严格按照国家规定委托有资质单位对危废进行转移处理，并实施转移联单制度，杜绝危废的抛洒、散落或不规范处置，避免危废流失对地下水、大气环境造成危害。

项目运行期医疗废物最大产生量0.46t/a，利用容器及包装袋收集后，最大体积不超过1m3，最长贮存期限不超过90天，项目危废间设计储存容积约35m3，能够满足工程危险废物贮存需求。

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对周围环境影响不大。