第十章  评价结论与建议

- 10.1评价结论

- 10.1.1项目概况

本次项目为牧原食品股份有限公司内乡二十七场生猪养殖建设项目，项目位于内乡县余关镇朱沟村，属新建项目，建设规模为年存栏3500头母猪，年出栏8.75万头商品猪。建设内容：怀孕舍18栋、哺乳舍14栋、保育育肥一体舍56栋及配套附属设施；清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；该养殖场总占地面积403亩，总投资11196.90万元，劳动定员工为70人。

- 10.1.2 项目与相关规划相符性

10.1.2.1产业政策

经比对《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本次牧原食品股份有限公司内乡二十七场生猪养殖建设项目属于“鼓励类”：第一项“农林业”第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”的产业政策及相关技术政策。因此，项目建设符合国家当前产业政策要求。

10.1.2.2项目选址与内乡县总体规划的相符性

项目选址位于内乡县余关镇朱沟村，项目区西南距内乡县城直线距离约15.5km，远离县城规划区，不在内乡县城市规划总体范围内。

- 10.1.2.3项目建设占地与《内乡县土地利用规划》相符性分析

依据《内乡县土地利用规划》（2006--2020年）内容，“耕地：面积62884.13 ha，占全县土地总面积的27.33%。主要布局在赤眉、灌涨、师岗、赵店、大桥、王店、余关、湍东等乡镇。”根据内乡县自然资源局对本项目的规划认定说明：项目位于内乡县余关镇朱沟村，用地未占用基本农田，属于一般农田。详见附件六。

10.1.2.4本项目与《内乡县畜牧业“十三五”规划》相符性分析

经比对规划内容，“以灌涨、王店、余关、马山、湍东5个乡镇30个行政村为核心，中心环路达80公里范围内建生猪养殖标准化示范区”，本次项目为生猪养殖项目，建设位置为余关镇朱沟村，本项目建设与内乡县畜牧业“十三五”规划基本相符。

10.1.2.5项目位置与内乡湍河湿地省级自然保护区总体规划相符性分析

项目西距湍河湿地省级自然保护区边界最近直线距离约7.9km，不在内乡县湍河湿地省级自然保护区内。

10.1.2.6项目与内乡宝天曼国家级自然保护区位置关系

项目北距内乡宝天曼国家级自然保护区核心区最近直线距离为56.8km，不在保护区范围内。

10.1.2.7项目与河南伏牛山国家级自然保护区的位置关系

项目区北距河南伏牛山国家级自然保护区实验区的南边界最近直线距离约57.4km，不在河南伏牛山国家级自然保护区内。

- 10.1.2.8本次项目与南水北调中线工程水源保护区规划相符性

- 本项目位于南水北调中线干渠（干渠桩号TS34+000~TS37+000）左岸，该段地下水水位低于总干渠渠底的渠段 ，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。本次项目距离左岸34.3km，因此项目不在南水北调二级保护区范围内。同时本次项目不涉及废水排放，因此项目建设不会对南水北调中线工程水质造成影响，符合南水北调中线工程水源保护区相关规划。

10.1.2.9项目建设与内乡县环境保护“十三五”规划相符性分析

废气：项目营运期产生的废气主要是养殖过程猪舍产生的恶臭气体、污水处理过程产生的恶臭气体、沼气燃烧废气及食堂油烟，养殖过程猪舍及时清粪，污水处理过程产生的恶臭气体通过喷洒除臭剂处理，火炬废气不低于3m排放，食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放，预计对周围环境的影响可以接受；

废水：养殖废水和生活污水经场区污水站处理后，沼液作为农肥资源化利用，对附近地表水基本无影响；

固体废物：项目区施工期建筑垃圾在填挖平衡后，剩余部分按照内乡县环卫部门要求，送指定地点处理；营运期产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、疾病防疫产生的医疗废物、职工生活垃圾及废脱硫剂等。经固液分离后产生的猪粪运往固粪处理区制作有机肥基料，不外排；沼渣经板框过滤后运至固粪处理区进行有机肥基料生产；病死猪尸定期由密闭罐车运送至内乡县无害化处理中心进行化制处理，生猪疾病防疫产生的少量医疗废物在场内危废暂存间集中收集，定期交南阳康卫环保有限公司处置，废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场，对周围环境不会造成明显影响。

因此，评价认为项目建设符合内乡县环境保护“十三五”规划。

10.1.2.10项目与内乡县集中式饮用水水源保护区相符性分析

项目位于内乡县余关镇，项目区域附近地表径流沿地势汇入场区西南部的默河支流，沿默河支流向南汇入默河，最终汇入湍河。本项目位于内乡县集中式饮用水源保护区的西南侧，东北距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km，不在内乡县集中式饮用水水源保护区范围内。

10.1.2.11项目与内乡县畜禽养殖禁养区、限养区规划的相符性

①项目位于内乡县余关镇朱沟村，西南距余关镇集镇区973m，西南距内乡县城规划区约15.5km； ②东北距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km；③西距湍河湿地省级自然保护区边界最近直线距离约7.9km；北距内乡宝天曼国家级自然保护区核心区最近直线距离为56.8km；北距河南伏牛山国家级自然保护区实验区的南边界最近直线距离约57.4km；④距离最近的村庄河西组305m（居民50户以下）；⑤项目西距湍河7.9km，东距默河7.1km；⑥项目不在根据国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。项目不在禁养区范围内，符合规划要求。

10.1.2.12项目与内乡县畜禽养殖禁养区、限养区规划补充意见的相符性

禁养区规划相符性：①项目位于内乡县余关镇朱沟村，周边500m无常驻人口3000人以上村庄，西南距余关镇集镇区973m，东距内乡县城规划区约15.5km，不在县城及各乡镇建成区，距离最近的村庄河西组305m（居民50户以下）；②本次项目位于余关镇朱沟村，不在南水北调汇水区域；③项目区距离最近的默河支流板桥河657m；

限养区规划相符性：①项目区域300m范围内无国道、省道、铁路、高速公路等交通主干道以及3A以上景区旅游公路；②项目区距离最近的默河支流板桥河657m；③距离最近的村庄河西组305m（居民50户以下）；④东北距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km；500m范围内无自然保护区和风景名胜区

10.1.3 工程分析

10.1.3.1 废气

工程产生废气为猪舍、污水处理系统、沼液储存池、固粪处理区等产生的恶臭气体和火炬沼气燃烧废气及食堂油烟等。

项目养殖过程猪舍恶臭产生量为H2S0.627kg/d，0.0146t/a，NH3：7.380kg/d，0.1752t/a，经采用低氮饲料、全漏缝地板及时清粪等措施后，污染物的排放量分别为H2S：0.251kg/d，0.0058t/a，NH3：2.9521kg/d，1.0775t/a。

收集池恶臭气体产生量为H2S：0.014kg/d，0.0050t/a，NH3：0.352kg/d，0.1286t/a，经采取喷洒除臭剂及场区绿化等措施后，污染物的排放量分别为H2S：0.005kg/d，0.0020/a，NH3：0.141kg/d，0.0514t/a。

固粪处理区恶臭气体产生量为H2S：0.218kg/d，0.0797t/a，NH3：3.640kg/d，1.3286t/a，经采取负压抽风+UV光解+喷淋除臭剂等措施后，污染物的排放量分别为H2S：0.066kg/d，0.0239t/a，NH3：1.092kg/d，0.3986t/a。

火炬废气量为1.62×106Nm3/a，SO2排放浓度及排放量为4.22mg/m3、6.8kg/a，NOX排放浓度及排放量为121mg/m3、0.196t/a，废气不低于3m排放。

本项目有食堂一座，食堂油烟量按食用油耗量2.83%计，食堂油烟产生量为0.06kg/d。食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。食堂油烟净化装置排风量以3000m3/h，处理效率按90%计，食堂每天运行6h，油烟排放浓度为0.33mg/m3，低于《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018）油烟最高排放浓度1.0mg/m3限值标准，能够实现达标排放。

10.1.3.2 废水

本项目废水主要为养殖废水和生活废水，废水总量为74674.41m3/a，其中养殖废水主要有猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪带入污水系统的废水、固粪处理区渗滤液等，产生量为72221.61m3/a，生活废水产生量2452.8m3/a。处理工艺为“干湿分离（固液分离）+厌氧发酵”，根据企业提供的设计处理效率，干湿分离段废水中主要污染物去除效率为COD 50%、BOD5 23%、SS 50%、NH3-N 14%；厌氧发酵段（全封闭厌氧塘）废水中主要污染物去除效率为COD 80%、BOD5 77%、SS 75%、NH3-N 10%；经无害化处理后，全部综合利用零排放。

10.1.3.3 噪声

噪声主要为猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施水泵及饲料生产车间的筛分机、粉碎机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，噪声能够达标排放，措施可行。

10.1.3.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、恶臭处理产生的废活性炭、养殖过程产生的病死猪尸及胎盘、猪粪固形物、污水处理产生的沼渣及污泥、废脱硫剂、职工生活垃圾等。其中医疗废物产生量为0.46t/a，定期交由有资质单位处置；病死猪尸22.16t/a、胎盘7.00t/a，厂区暂存后运至内乡县无害化处理中心处理，日产日清；干湿分离猪粪固形物产生量为6692.46t/a，沼渣产生量为2676.98t/a，在场区内发酵制有机肥基料外售；废脱硫剂产生量为0.46t/a，由生产厂家统一回收处置；职工生活垃圾产生量为12.78t/a，集中收集后由当地环卫部门集中处置。本项目固体废物均得到有效处置零排放。

- 10.1.4 环境现状

10.1.4.1 地表水

本项目产生的污水不外排，项目区地表水流入西侧自然沟和东侧板桥河，再向南汇入默河，然后进入湍河。由于自然沟为季节性河流，经常处于断流状态，无法监测水质状况。由监测结果可知，除4#监测断面（默河支流）NH3-N超标外，其他各监测断面监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准要求。

10.1.4.2 环境空气

由于内乡县未发布城市环境空气质量达标情况，项目评价范围内没有环境空气质量监测站点，因此，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本次评价采用内乡县实验初中自动站监测点（距本项目约20km，地形、气候条件相近）2018年的环境空气质量逐日监测数据，按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定区域环境空气质量达标情况。经计算，六项基本污染物除PM2.5和PM10相应百分位数日平均质量浓度和年平均质量浓度超标外，其他年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为不达标区。各监测点位NH3、H2S小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值。

10.1.4.3 地下水

由监测结果可知，各监测点位监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准。

10.1.4.4 声环境

监测结果表明，场址四周及附近敏感点均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求，声环境现状质量良好。

10.1.4.5 土壤

根据监测数据，各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1筛选值要求。

- 10.1.5 污染防治措施

10.1.5.1 废气

项目运行过程中产生的大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程及粪污处理过程产生的恶臭气体、火炬沼气燃烧废气及食堂油烟废气等。

恶臭气体根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①猪舍：采用低氮饲料、全漏缝地板并及时清粪；②处理系统各单元喷洒除臭剂；③固粪处理区：负压抽风，UV光解+喷淋除臭剂。④收集池：喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

通过各项防护措施后，预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。

火炬沼气燃烧废气SO2产生量为0.0068t/a，NOx产生量为0.196t/a，不低于3m排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

本项目拟设食堂一座，油烟产生量为2.1kg/d，经油烟净化装置处理后达标排放。烟净化装置排风量3000m3/h，处理效率按90%计，每天运行6h，油烟排放浓度为0.33mg/m3，外排油烟浓度均低于《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018）油烟最高排放浓度1.0mg/m3限值标准，能够实现达标排放。

10.1.5.2 废水

工程废水主要为养殖废水和生活污水。

养殖区废水产生量为夏季253.71m3/d，其他季节169.83m3/d，为猪尿液、猪舍冲洗废水、固粪处理区渗滤液、进污水站猪粪含水等；生活污水产生量为6.72m3/d、2452.8m3/a。养殖区废水与生活污水的混合废水经过厌氧发酵后在沼液暂存池内暂存，沼液在施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期于场内沼液储存池中暂存，不外排；本工程需要的配套沼液消纳面积3800亩，牧原食品股份有限公司与余关镇朱沟村委会签订协议，利用3996亩农田消纳项目产生的沼液（完全可以消纳项目产生的沼液），土地消纳的沼液由牧原食品股份有限公司设管网为协议消纳地免费供给。公司计划铺设沼液输送管网20432m，能完全消纳本项目产生沼液，不外排。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

10.1.5.3噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，各场界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求。

10.1.5.4 固体废物

本项目干湿分离产生的猪粪和污水处理产生的沼渣运往固粪处理区发酵处理后，制成有机肥基料外售；病死猪及母猪胎盘每天由专用车辆运送内乡县无害化处理中心进行化制处理；医疗废物定期交由南阳康卫环保有限公司处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；生活垃圾外运至垃圾处理场进行处理。

- 10.1.6 环境影响预测与评价

10.1.6.1地表水

①正常工况

由工程分析可知，项目废水属高浓度有机废水，经场区内污水处理站处理后，中水作为农肥施于配套农田，不外排。因此，项目废水对地表水无明显影响。

②雨季及非施肥期

项目采取雨污分流，雨季及非施肥期中水由中水储存池暂存，不外排。

10.1.6.2环境空气

①项目实施后，工程采取除臭措施后排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值，SO2、NO2在各敏感点处的污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；

②四周场界H2S和NH3浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中场界标准值的要求。

③经计算，本项目的卫生防护距离为100m。同时，依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81-2001）中选址要求的规定，养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m，本项目500m范围内的敏感点为项目区西侧459m王竹园和305m处的河西组，均为居民小于50户的零散居民点，满足场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m的要求。

10.1.6.3噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、厂房屏蔽等降噪措施后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求。

10.1.6.4固体废物

本项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

- 10.1.7场址选择及场区平面布置合理性分析

项目选择符合内乡县城市总体规划和内乡县生态畜牧业发展总体规划要求，该场址具有较好的区位优势，场区平面布置比较合理，评价综合分析后认为，从环保角度考虑，本工程在该场址建设可行。

工程总图布置工艺流程顺畅、物流简洁合理、运输短捷，交通运输布局组织合理、功能分区明确，充分考虑工艺流程衔接，布置紧凑，符合国家卫生、安全规定及有关设计规范，符合有关环保要求。评价认为本工程总图布置较为合理。

- 10.1.8 公众参与

公众参与调查结果表明，参与调查的公众对项目的建设给予肯定，同意本项目选址和建设。

- 10.1.9总量控制

项目总量控制指标为SO2 0.0068t/a、NOX0.196t/a。

- 10.2对策建议

- 10.2.1 环保政策及管理建议

严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

10.2.2施工期环境管理建议

合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式；优先选用低噪声设备，日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态；施工现场应设污水收集和简易处理设施；现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料, 尽量做到不洒、不漏、不剩、不弃。

10.2.3防止疾病传播和病死猪尸处理要求

加强全场卫生管理，防止疫病传播与扩散；定期对场区进行消毒，防止蝇、蛆滋生，防止病原体的传播与扩散；场区应合理布局，实现安全生产和无害化管理；病死猪及母猪胎盘每天由专用车辆运送至厂区内无害化处理车间进行化制处理，日产日清。

- 10.2.4 恶臭污染防治及防护距离管理要求

企业应积极稳妥地采取措施，按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求强化流程管理，防止各主要环节恶臭污染物的产生。在规定的500m防护距离内，规划部门不得再规划建设居民区、学校、医院、疗养院等环境敏感点。

- 10.2.5切实落实主要高噪声源的污染防治措施，确保场界噪声达标排放

高噪声设备如鼓风机应采取设备基础减振、场房密闭隔声等措施，实现场界噪声达标排放。

- 10.2.6废水处理措施及综合利用

评价采用厌氧处理工艺进行处理，出水输送至农田综合利用，实现废水全部还田。

本项目采用环境保护部办公厅关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函环办函(2015)425号文所述清粪工艺，猪舍产生的粪尿依靠重力和猪的踩踏经漏缝板进入猪舍下方粪尿储存池，各批次生猪养殖周期完成后，粪尿离开储存池即进行固液分离、无害化处理并综合利用。该清粪工艺的优点是不需要清水冲洗，废水产生量小，劳动强度小，成本低，易于生产管理等；但粪与尿水混合浸泡时间长，集污池出水和固液分离后废水中污染物浓度高，废水处理难度大。本项目废水经全封闭厌氧塘处理后，沼液中CODcr浓度仍约为2800mg/L，与“漏缝板+机械刮板”等干清粪工艺及按规范要求的处理措施比较，污染物浓度高出许多；项目建设区环境容量较小，建议企业尽量延长废水在厌氧塘中停留时间，提高污水处理效率，降低环境风险。

- 10.2.7场区防洪措施

项目建设过程中雨、污管网不得影响行洪，项目建筑物应按照20年一遇即0.05%洪水频率进行设计，并在场界周边建设防洪堤，在场区设置泄洪排水沟，能够容纳当地最大降雨强度，同时在周边修建生态护坡，能够有效防止水土流失，并加强场区绿化。

- 10.3评价总结论

综上所述，牧原食品股份有限公司内乡二十七场生猪养殖建设项目符合国家产业政策和清洁生产要求，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

- 10.4“三同时”验收一览表

表10-1                                        “三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 防治措施 | 验收内容 |  |  | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水 生活污水 |  | 采用“干湿分离（固液分离）+全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）”处理，处理后沼液定期经过配套消纳系统用于农田综合利用 | 污水处理设施 | （1）本项目场内拟设1个全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池），设计污染物（CODcr）去除效率≥80%； （2）全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后一部分去场内职工食堂用作炊事燃料，剩余部分全部火炬燃烧。配套沼气净化装置包括：1套脱硫装置、1套脱水装置、1套阻火装置等。 |  | 根据全封闭厌氧塘污染物（CODcr）设计去除效率≥80%的要求， 核定废水在厌氧塘中的水力停留时间，沼液中污染物控制要求为COD浓度≤2800mg/L；根据项目的清粪工艺特点，与“漏缝板+机械刮板”等干清粪工艺比较，产生的废水有机物浓度较高，本评价要求尽可能的延长废水在全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）的停留时间，以降低废水中有机物的浓度。 |
|  |  |  |  | 消纳系统 | （1）养殖场内设沼液储存池1座，占地面积8888m2，上面积6730m2，总容积62000m3，底部和四周采用HDPE膜+素土压实防渗（HDPE膜防渗能力比较强，渗透系数能够达到时1.0×10-10cm/s）； （2）配套沼液消纳区：按沼液有机物浓度和土壤营养平衡计算，并经类比分析，需配套的沼液消纳地面积为3800亩，与村委会签约沼液消纳地3995亩；消纳地配套建设沼液输送管网总长度20432m，主干管长度为2668m，支管长度为17764m。管材为PVC管，主干管直径为110mm，支管直径为75mm。通过压力罐向配套消纳地输送沼液。在配套农田北侧的小朱沟、西侧的学根、染坊和东侧的朱沟村、河西组各选1口居民饮用水井作为地下水观测井，本项目共设5口地下水观测井，定期监测分析地下水水质，根据沼液浇灌方式及地形分布特点，在沼液消纳地易自流的区块周边设排水沟，以免沼液污染地表水体水质 |  |  |
| 废气 | 猪舍 |  | 定期冲圈、采用低氮饲料、节水型饮水器、漏缝地板并及时清粪 | 采用饲料、节水型饮水器、加强通风、漏缝地板并及时清粪，去除效率可达到60% |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、 H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 污水处理系统 |  | 喷洒除臭剂，加强绿化 | 喷洒除臭剂，除臭效率60% |  | 喷雾器4个 |  |
|  | 固粪处理区 |  | UV光解+喷淋除臭剂 | 1座(含沼渣干化池)，占地面积为728m2，周围砌筑不低于0.7m的围堰；设置顶棚，三面设置围 挡，UV光解+喷淋除臭剂，除臭效率70% |  |  |  |
|  | 火炬废气 |  | 不低于3m排放 | 1套脱硫装置，去除率95.2% |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB116297-1996）表2中要求 |
|  | 职工食堂 |  | 食堂烟气经过处理效率为90%的油烟净化装置 | 经1套油烟净化装置净化，处理效率为90% |  |  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018）油烟最高排放浓度1.0mg/m3要求 |
| 固废 | 猪粪 |  | 收集后在场区堆肥处理后外售 | 固粪处理区1座，面积728m2，周围砌筑不低于0.7m的围堰；设置顶棚，三面设置围堰，高度不低于0.7m |  |  | / |
|  | 沼渣 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废脱硫剂 |  | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | 生产厂家统一回收处置 |  |  | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001) |
|  | 生活垃圾 |  | 生活区设置若干垃圾桶 | 定期由当地环卫部门收运 |  |  |  |
|  | 病死猪尸、胎盘 |  | 定期用密闭槽车运至内乡县无害化处理中心化制处理 | 病死猪暂存间1个，危废暂存间1个，底部防渗，按照危废贮存的要求设计， 危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001） |
|  | 医疗固废 |  | 暂存于危废暂存间，定期交南阳康卫环保有限公司处置 |  |  |  |  |
| 噪声 | 猪舍、粪污处理区、饲料生产车间等 |  | 隔声、减振 | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准昼间≤60dB（A）、夜间≤50 dB（A） |
| 风险 | 沼气储存、利用 |  | 消防器器材 | 消防器材若干 |  |  | / |
| 防渗措施 | 沼液储存池防渗 |  | 做好膜素土压实＋HDPE膜防渗措施 | 池底部和池壁素土压实并铺设HDPE膜，周边设置防护栏等安全措施，混凝土抗渗标号为S6，总的防渗等级达到1.0×10-10cm/s |  |  | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  | 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池） |  | 做好土膜夯实＋HDPE膜防渗措施 | 池底部和池壁土膜夯实并铺设HDPE膜，周边设置防护栏等安全措施，总的防渗等级达到1.0×10-10cm/s |  |  |  |
|  | 污水站其它装置 |  | 混凝土防渗措施 | 污水处理池底部和池壁铺设混凝土，防渗等级达到1.0×10-7cm/s |  |  |  |
|  | 场区防渗 | 养殖区 | 做好混凝土防渗措施 | 养殖场区底部铺设混凝土，防渗等级达到1.0×10-7cm/s |  |  |  |
|  |  | 固粪处理区 | 做好混凝土防渗措施 | 地面进行混凝土防渗，三面设不低于0.7m的围挡，上面设置阳光防雨棚，防渗等级达到1.0×10-7cm/s |  |  | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施。 |
| 敏感目标 | / |  | / | / |  |  | 《环境空气质量标准》GB3095-2012表1、表2中二级标准、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)标1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
| 场界 | / |  | / | / |  |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准 |