# 第九章   环境管理与环境监测计划

## 9.1 环境管理

环境管理是协调发展经济与保护环境之间关系的重要手段，也是实现经济战略发展的重要环节之一，对环境保护工作起主导作用。企业环境管理是“全过程污染控制”的重要措施，它不仅是我国有关法规的规定，也是清洁生产的要求。

本工程的生产过程中伴有一定的废气、噪声、废水和固废的产生，因此，涉及到生产管理水平中的环境管理与监测就显得格外重要。环保治理设施运转正常与否将直接影响到“三废”处理效果。为适应目前的环境形势，做好清洁生产、文明生产、实现增产减污和污染物浓度、总量的达标排放，企业内部应建立独立的环保机构，负责管理和控制“三废”排放和治污设施的正常运行。同时通过对厂区污染源及污染治理设施的适时监测，及时掌握各生产环节产污和排污情况，并反馈于生产和治污当中，以提高企业污染监控的效能。

- 9.1.1 环境管理机制

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位牧原食品股份有限公司应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由1名副场长主抓，并配备专职安全、环保管理人员4人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本场的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

- 9.1.2 环境管理计划

该项目环境管理计划见表9 -1。

表9-1                   项目环境管理计划

| 环境问题 |  | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置。 | 建设单位 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界噪声限值》，嘈杂的施工工作将不在夜间进行，防止干扰居民区； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运。 | 建设单位 |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 | 建设单位 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行。 | 建设单位 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证猪粪、生活垃圾分开收集处置。 | 建设单位 |
|  | 土壤污染 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测部门 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测部门 |

- 9.1.3 环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（5）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（6）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（7）制定各类环保规章制度制定

全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、污水处理装置日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

（8）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

（9）其他管理制度

结合项目实际运行情况，建设单位还应制定的环境保护工作条例有：环保教育制度、施肥系统制度化、规范化、建立轮作制度、施肥进行企业化管理、场外（沼液输送及施肥）环保管理制度。

- 9.1.4 项目污染物排放清单及管理要求

针对项目工程特点及产排污情况，制定具体的环境管理要求。建议公司从以下几个方面做好环境管理工作。

9.1.4.1工程组成及原辅材料组分

本项目工程组成见表9-2，主要原辅材料消耗见表9-3。

表9-2                  工程组成内容一览表

| 序号 | 名称 |  | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 怀孕舍 | 10563.1 | 12栋，规格44.45m×14.2m；6栋，规格35.08m×14.2m |
| 2 |  | 哺乳舍 | 6070.26 | 14栋，规格为29.1m×14.9m |
| 3 |  | 保育育肥一体舍 | 16870.11 | 56个，规格为37.1×8.12m |
| 4 | 辅助工程 | 饲料中转站 | / | 共4个，12t |
| 5 |  | 销售区 | 337.72 | 2个 |
| 6 |  | 宿舍楼 | 742.02 | 1栋三层，规格为44.7m×16.6m |
| 7 |  | 仓库 | 31.07 | 1栋规格为5.58m×3.78m；2栋规格为3.63m×2.75m |
| 8 |  | 餐厅 | 25.47 | 1栋，规格为3.66m×6.96m |
| 9 |  | 兽药间 | 43.32 | 2间，规格为5.7m×3.8m |
| 10 |  | 疫苗间 | 9.98 | 1间，规格为3.63m×2.75m |
| 11 |  | 综合门卫 | 302.76 | 1间，规格为34.8m×8.7m |
| 12 |  | 环保值班室 | 125.28 | 1间，规格为14.4m×8.7m |
| 13 | 环保工程 | 废水收集池 | 78.5 | 1个，直径10m，深3.5m |
| 14 |  | 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池） | 2399 | 1个半地下式的全封闭厌氧塘，容积为12000m3 |
| 15 |  | 沼液储存池 | 8888 | 1座，总容积62000m3 |
| 16 |  | 危废暂存间 | 10.51 | 1间，规格为3.78m×2.78m |
| 17 |  | 病死猪暂存间 | 100 | 1个，规格为10m×10m |
| 18 |  | 固粪处理区 | 728 | 1座，规格为52×14m |

表9-3            主要原辅材料消耗及储运一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 128263.9m3/a | / |
| 2 | 饲料 | 26553.75t/a | 玉米、麦麸、豆饼（粕）等 |
| 3 | 电 | 147万kWh/a | / |
| 4 | 除臭剂 | 50kg/a | 银杏叶、樟科植物等植物型除臭剂 |
| 5 | 药品疫苗 | 0.46t/a | / |
| 6 | 脱硫剂 | 0.46t/a | 木屑、氧化铁 |

9.1.4.2污染物排放清单

主要包括排放的污染物种类、排放浓度、总排放量及执行的环境标准。具体要求见下表9-4。

表9-4    拟建项目建成后各污染物排放清单一览表

| 污染源 |  | 污染物名称 | 排放浓度 | 总排放量 | 控制要求 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 有组织 | 厂界 |
| 废气 | - 火炬 | SO2 | 4.22mg/m3 | 0.0068t/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | / | 0.4mg/m3 |
|  |  | NOX | 121mg/m3 | 0.196t/a |  | / | 0.12mg/m3 |
|  | - 怀孕舍 | H2S | / | 0.0058t/a | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | / | 0.06mg/m3 |
|  |  | NH3 | / | 0.0701t/a |  | / | 1.5mg/m3 |
|  | 哺乳舍 | H2S | / | 0.0074t/a |  | / | 0.06mg/m3 |
|  |  | NH3 | / | 0.0876t/a |  | / | 1.5mg/m3 |
|  | 保育育肥一体舍 | H2S | / | 0.0782t/a |  | / | 0.06mg/m3 |
|  |  | NH3 | / | 0.9198t/a |  | / | 1.5mg/m3 |
|  | 收集池 | H2S | / | 0.0014t/a |  | / | 0.06mg/m3 |
|  |  | NH3 | / | 0.0358t/a |  | / | 1.5mg/m3 |
|  | 固粪处理区 | H2S | / | 0.0239t/a |  | / | 0.06mg/m3 |
|  |  | NH3 | / | 0.3986t/a |  | / | 1.5mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | - 0.33mg/m3 | - 13.14kg/a | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/ 1604-2018） | 1.0 mg/m3 | / |
| 废水 | 废水 含养殖、生活 | 废水量（m3/a） | - / | - 74674.41 | 控制要求：全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）出水COD 浓度≤2800 mg/L | 0 | 农肥利用，非耕作季节沼液储存池储存 |
|  |  | COD | - 27090mg/L | - 2022.94t/a |  |  |  |
|  |  | BOD5 | - 7742mg/L | - 578.14t/a |  |  |  |
|  |  | SS | - 15481mg/L | - 1156.04t/a |  |  |  |
|  |  | NH3-N | - 1667mg/L | - 124.51t/a |  |  |  |
| 固体废物 | 猪粪固形物 |  | 6692.49t/a |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 | 发酵制有机肥基料 |  |
|  | 沼渣 |  | 2676.98t/a |  |  |  |  |
|  | 病死猪及胎盘 |  | 29.16t/a |  |  | 日产日清、无害化处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 12.78t/a |  |  | 由环卫部门定期处理 |  |
|  | 废脱硫剂 |  | 0.46t/a |  |  | 生产厂家统一回收处置 |  |
| 危废 | 医疗固废 |  | 0.46t/a |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 | 定期交由南阳康卫（集团）有限责任公司处置 |  |

9.1.4.3排污口规范化设置

废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见表9-5。

表9-5            排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 固废堆放场所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

## 9.2 环境监测制度

- 9.2.1 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

- 9.2.2 环境监测机构

建议该项目施工期和营运期的环境监测工作及日常的生产例行监测委托有资质单位承担。

- 9.2.3 监测项目及监测计划

主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。

根据本工程废水、固废、废气、噪声等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表9-6执行。

表9-6                  环境监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 四周场界 | H2S、NH3 | 建议每年监测一次 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值 |
| 废水 | 养殖场污水处理设施进、出口 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量 | 建议每年监测一次 | 控制要求：全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）出水COD 浓度≤2800 mg/L |
| 地表水 | 默河支流、板桥河支流 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群 | 建议每年监测一次 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 在配套农田北侧的小朱沟、西侧的学根、染坊和东侧的朱沟村、河西组各选1口居民饮用水井作为地下水观测井，本项目共设5口地下水观测井，定期监测分析地下水水质。 | pH、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群等 | 建议每两年监测一次 （丰水期和枯水期各监测一次） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每半年监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
| 土壤 | 场区配套消纳地 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议每3年监测一次 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1筛选值 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。本项目应有专人负责联系监测和保存监测资料。对于本项目沼液消纳地还需跟踪监测土壤养分变化范围及变化规律，分析养料供需平衡，以达到沼液长期施用、增加土壤养分含量的目的。

另外，项目运营期还会在每年9-10月会对场区周边农田进行土壤和地下水检测，同时也会对还田沼液进行检测，达到测土配方和环境监控的目的。

## 9.3环保竣工验收内容

根据2017年7月16《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）中第十七条规定，本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并在验收过程中如实查验，监测记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可正式投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产和使用。

另外，项目投入生产或者使用后，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。