# 第三章  环境质量现状调查与评价

3.1自然环境质量现状调查

3.1.1 地理位置与交通情况

内乡县位于河南省西南部，南阳市西部，伏牛山南麓。地处东经111°34′~112°09′，北纬32°49′~35°36′之间。东连镇平，西邻淅川、西峡，南接邓州，北依嵩山、南召。县境南北长85km，东西宽54km，总面积2465 km2。内乡县城距南阳市67km。

余关镇位于内乡县中部，北连七里坪乡；西接赤眉镇、赵店乡；南临湍东镇；东界马山口镇、王店镇。面积124km2。

项目位于内乡县余关乡镇朱沟村，场址西南距离余关乡973m，西距湍河7784m，西南距离内乡县15.5km。场区四周农田环绕，地形相对平坦，场址周围敏感点有：朱沟村（NE，500m），王竹园（E，459m），河西组（E，305m），大曹营（SE，743m），小曹营（SE，776m），学根（NW，652m），染坊（NW，510m），肖家（W，518m）。

3.1.2地形、地貌、地质

内乡县属伏牛山东南部低山丘陵区，境内山地、丘陵、平原兼有，北部为山地，地势陡峭，山高谷深；中部和西南部为岗坡河沟和浅山丘陵；东南部为河沟冲积平原。地势北高南低，自西北向东南倾斜，最高处白草尖海拔1845m，最低处大桥乡大周村海拔145m，相对高差1700m。境内地貌类型大致分为以下四类：

①中低山

位于县境北部，包括板场、夏馆、七里坪、马山口四乡镇大部，占全县面积40%。峰峦叠嶂，北陡南缓，森林茂密，平均海拔千米以上，最高峰白草尖海拔1845m。山峰谷地相对高差300-500m。 主要高峰有白草尖、李青垛、牧虎顶、银虎墁、牛心垛等38座。沟谷断面多呈“V”型,两侧坡度20°-45°，悬谷、瀑布偶有分布。

②低山

分布于县境西南部的师岗、乍岖、瓦亭、西桃溪诸乡镇。海拔500m左右。按构造成因特该区低山划分为断块山和褶皱山:断块山有西阳山、麦子山、马武山、柏树山、方山、黄龙窟，位于断裂带上，北侧上升,南侧相对沉降，北坡陡峭，南城缓延，植被多为灌木丛树，褶皱山有永青山、葫芦山、卧牛山等，受岩层南北方向水平挤压隆起褶皱而成，岩溶比较发育，岩体裸露，植被覆歳率较低。

3)丘陵

分布于县境中、南部的岗丘地带，海拔200-500m。多沿伏牛山支脉走向延伸,由北而南丘陵缓延渐低过渡为垄岗。

4)冲积平原

包括县境中南部湍、默河中下游冲积平原，位于南阳盆地西北缘,地势平坦开阔,为县境内主要农业区，海拔200m以下。

项目所在余关镇位于内乡县中部，地处浅山丘陵地带。北部横梁山、麦子山、大寨山东西横亘；中、南部丘陵连绵，南北逶迤。拟建场址区域为丘陵地带，场区范围内南北道路地势较高，两侧地势较低，现状为农耕地为主。

项目区区域地质结构简单，无塌陷、采空区、地面沉降、断裂等不良现象。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），厂址所在地抗震设防烈度为6度。

3.1.3气候气象

内乡县位于暖温带向北亚热带的过渡地带，气候属北亚热带大陆型季风性气候，

具有明显的过渡性气候特征：春季冷、暖多变；夏季炎热、雨量集中；秋季气凉阴雨多；冬季天冷雨雪少；年平均气温15℃，极端最低气温-6.5℃，极端最高气温41.3℃；年均降水量786.3mm，最大降雨量85mm/h，年平均日照时数1939.6h，无霜期229d，相对湿度73%；主导风向为东南风和东南偏东风，年均风速2.1m/s。内乡县全年风频玫瑰图见图3-1。

图3-1         内乡县风向频率玫瑰图

3.1.4 水文

3.1.4.1地表水系

内乡县境内主要有两大水系，一是唐白河水系，二是丹江水系。湍河、默河、刁河、黄水河四条河流由湍河汇入白河，由白河汇入汉江；西南部瓦亭镇、桃溪镇、岞曲镇3个乡镇位于南水北调汇水区。县域内共有大小河流40条，年径流量8亿多立方米，其中较大的河流有湍河、默河、刁河、黄水河等。众多的河流分为湍河、刁河和丹江3个水系，其中湍河水系最大，境内流长124km，其次为默河，境内流程55km。

湍河是县境内第一大河，发源于夏馆镇湍源村境内的李育垛南麓自北向南贯穿全境，在新野县注入白河，在境内长124km，沿途河流有默河、黄水河、长城河等21条支流汇入其中，流域面积为2000km2。湍河水源补给以降水为主，年水位变化显著。最大洪峰流量4350m3/s，枯水流量0.5m3/s。

默河是境内第二大河，属湍河水系，发源于县境东北部马山口镇朱庙村的小界岭，流经马山口、王店、灌涨3个乡镇，于内乡、邓州交界处的罗庄镇汇入湍河。默河常年流水，在洪水季节最大流量1745m3/s，枯水期流量一般在0.5m3/s左右，平水期一般1.2m3/s；默河受降雨及地下水排泄补给，其功能以泄洪为主。洪水期最高洪水位标高207.8m，多出现于每年的7、8、9月份，洪水期历时较短；枯水期多出现于每年的1月份。

本次项目区域为打磨岗灌区。打磨岗水库位于马山口镇打磨岗村，拦截默河中支流梅子河，控制流域面积58km2，水库设计洪水标准50年一遇，校核洪水标准未1000年一遇，设计灌溉面积5.12万亩，坝后设计两级电站，总装机为735kw。是一座以防洪为主，兼顾灌溉、发电、水产养殖为一体的综合利用中型水库。该水库于1968年10月兴建，1978年12月建成，2005年至2006年进行除险加固，总库容2447万m3，兴利库容1440万m3，最大坝高36.3m，坝顶长630m，是南阳市最高的一座均质土坝。水库设计工业供水量34万m3，居民用水量102万m3，农业灌溉用水量1086万m3，灌溉面积5.12万亩。根据现场踏勘，消纳区域井深多为30m。

本次项目采取雨、污分流，污水经厂区污水处理系统处理后部分回用于猪舍冲洗，其余施用于周边消纳地，资源化利用；雨水经雨水管网收集后，东侧养殖区雨水汇集后经地表径流向西南流约591m汇入板桥河，沿板桥河向南流约14.9km后在小浆子村南侧汇入默河，最终汇入湍河；西侧粪污处理区雨水收集后向西然后向南流约490m后汇入默河支流，沿默河支流自北向南流约14.2km汇入默河，最终汇入湍河。区域水系图见图2-2。

图3-2            地表水系图

3.1.4.2 地下水

内乡县地下水的形成主要是受地形、地貌、地质构造及水文气候等因素的影响。地下水的储量主要是依靠降水补给。内乡县北部为中低山基岩裸露区，岩性多为花岗岩、片岩、碳酸盐岩类等，节理、裂隙较为发育；中部为湍河、默河冲积平原及丘陵岗坡，第四系覆盖较厚，孔隙发育；西南部为低山丘陵区，岩性主要为石灰岩类，溶洞较为发育(区内最大溶洞狄青洞延展达1.5km,高30~50m发育岩性为震旦系角砾状白云岩)。依据地下水的赋存条件，将本区地下水分为以下四大类：

1)松散岩类孔隙水

分布于湍河、默河流域冲积平原，及丘陵岗坡等第四系发育良好地区，土质疏松，孔隙发育，为地下水赋存场所。含水层岩性为泥质粉细砂、泥质砂等，富水性中等一强，水化学类型 HCO3-Ca.Mg型，矿化度小于0.5g/1。

2)碎屑岩类孔隙、裂隙水

区内碎屑岩类主要指分布于西峡一内乡断陷盆地边缘的中生界红层，其孔隙、裂隙较为发育，富水性较好。泉流量0.05~0.11/s。

3)碳酸盐岩裂隙岩溶水

含水岩层为震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系的碳酸盐岩类地层,岩性主要为灰岩、白云质灰岩、白云岩、泥质条带灰岩、白云质大理岩等，溶隙、溶洞发育,富水性极不均一。水化学类型HCO3-Ca.Mg,矿化度小于0.3g/L，泉流量1-10L/s。

4)基岩裂隙水

含水层主要为古生界变质岩系及各期岩浆岩,尤其北部山区,岩体构造节理、裂隙发育，富水性较差，多以山泉形式直接排泄。水化学类型HCO3-Ca，矿化度小于0.39g/1.

项目地下水主要靠大气降雨补给，次为地表径流补给。区域地下水走向与地表水基本一致，为自北向南，区域内地质环境条件控制着地下水赋存、径流、排泄条件。经现场踏勘，项目区域为打磨岗水库灌溉区，地下水资源贫乏。

3.1.6 土壤植被

内乡县境内土壤属北亚热带黄棕壤地带，境内黄棕壤土类面积最大，占全部土地面积的84.6%，其次为紫色土类、棕壤土壤、水稻土类等六个土类。王店镇东、西部的岗坡地属黄棕壤土和砂礓黑土。王店镇的土壤质地粘重，耕层厚度14-18厘米，耕作困难。本次项目位于余关镇朱沟村，土壤类型以黄棕壤土为主。

3.1.7 动植物

内乡县低山丘陵植被以灌、草为主，其余主要以农作物为主，主要种植小麦、玉米、烟叶、大豆、红薯等。

项目区域植被以农作物为主，主要种植有小麦、玉米、红薯、芝麻、大豆等作物。坡地上部主要分布有酸枣、茅草、狗尾草等灌、草植被。

区域内没有珍稀、濒危动物物种，动物以家禽、家畜为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主，家畜以猪、牛、羊为主。

3.2环境质量现状监测与评价

3.2.1环境空气质量现状监测与评价

### 3.2.1.1内乡县环境空气质量现状

根据收集的2017年内乡县环境空气质量数据，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3（日最大 8 小时平均）年均浓度为59.74μg/m3、105.72μg/m3、19.93μg/m3、32.43μg/m3、0.67μg/m3、91.09μg/m3，日均（O3为8h平均）浓度为144.60μg/m3、238.00μg/m3、50.88μg/m3、57.90μg/m3、1.652μg/m3、142.00μg/m3，其中 PM2.5、PM10、NO2超标，因此，内乡县为非达标区。

表 3-1            区域环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指数 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 59.74 | 35 | 170.69 | 达标 |
|  | 95百分位数日平均质量浓度 | 144.60 | 75 | 192.80 | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 105.72 | 70 | 151.03 | 超标 |
|  | 95百分位数日平均质量浓度 | 238.00 | 150 | 158.67 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 19.93 | 60 | 33.22 | 达标 |
|  | 98百分位数日平均质量浓度 | 50.88 | 150 | 33.92 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 32.43 | 40 | 81.08 | 达标 |
|  | 98百分位数日平均质量浓度 | 57.90 | 80 | 72.38 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 0.67 | / | / | / |
|  | 95百分位数日平均质量浓度 | 1.652 | 4000 | 0.04 | 达标 |
| O3 | 年平均质量浓度 | 91.09 | / | / | / |
|  | 90百分位数8h平均均浓度 | 142.00 | 160 | 88.75 | 达标 |

根据收集的2017年内乡县实验初中自动站监测点的逐日监测数据，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3（日最大八小时平均）年均浓度见表3-2。

表 3-2                         基本污染物环境质量现状表

| 点位名称 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 最大占标率（%） | 超标频率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内乡县实验初中 | 111°49′38.9″ | 33°03′07.2″ | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 59.7 | 170 | 70 | 有超标 |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 75 | 144.6 | 348 | 25.6 | 有超标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 105.7 | 151 | 51 | 有超标 |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 150 | 238 | 306 | 18.4 | 有超标 |
|  |  |  | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 19.9 | 33.2 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 150 | 50.88 | 47.3 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 32.4 | 81 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 80 | 57.9 | 87.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | CO | 年平均质量浓度 | / | 0.67 | / | / | / |
|  |  |  |  | 百分位数日平均质量浓度 | 4000 | 1.652 | 0.073 | 0 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 年平均质量浓度 | / | 91.1 | / | / | / |
|  |  |  |  | 百分位数8h平均均浓度 | 160 | 142 | 131 | 3.1 | 有超标 |

### 3.2.1.2环境空气质量现状监测

- （1）监测点布设

项目位于内乡县余关镇朱沟村，根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，本次对评价范围内环境空气质量现状进行了监测，环境空气现状监测点位共布设6个。详见表3-3。

表3-3                  环境空气现状监测点位布设一览表

| 点号 | 监测点名称 | 有效日数 | 布设目的 | 距场区方位 | 距场区距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染坊 | 7 | 敏感点 | NW | 545 |
| 2 | 肖家 | 7 | 敏感点 | W | 526 |
| 3 | 朱沟村 | 7 | 敏感点 | NE | 290 |
| 4 | 王竹园 | 7 | 敏感点 | E | 422 |
| 5 | 河西组 | 7 | 敏感点 | SE | 302 |
| 6 | 余关乡 | 7 | 敏感点 | S | 976 |

- （2）监测因子及监测分析方法

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为H2S、和NH3两项。监测方法见表3-4。

表3-4                        环境空气监测方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/m3 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版） |
| NH3 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | 0.01mg/m3 | HJ 534-2009 |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 小时0.007mg/m3 日均0.004mg/m3 | HJ/T482-2009 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 小时0.005mg/m3 日均0.003mg/m3 | HJ/T479-2009 |
| TSP | 重量法 | 0.001mg/m3 | GB/T15432-1995 |
| PM10 | 重量法 | 0.001mg/m3 | HJ618-2011 |

（3）监测时间及监测频率

建设单位委托邓州市环境监测站于2017年7月5日～11日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见表3-5。

表3-5                 环境空气监测频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 | 连续监测7天，每日至少有20小时平均浓度值或采样时间 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| NO2 | 日平均 | 连续监测7天，每日至少有20小时平均浓度值或采样时间 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| H2S | 一次值 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| NH3 | 一次值 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| TSP | 日平均 | 连续监测7天，每日应有24小时的采样时间 |
| PM10 | 日平均 | 连续监测7天，每日至少有20小时平均浓度值或采样时间 |

- （4）评价方法

采用单因子污染指数法对环境空气质量现状进行评价。

Ii=Ci/Csi

式中：Ii—第i项污染物污染指数；

Ci—第i项污染物实测1小时平均浓度（日均浓度）值，mg/Nm3；

Csi—第i项污染物1小时平均浓度（日均浓度）标准值，mg/Nm3。

- （5）评价标准

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值，评价执行标准具体见表3-6。

表3-6                    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | GB3095-2012浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 一次值 | mg/m3 | 0.20 |
| SO2 | 小时值 | mg/m3 | 0.50 |
|  | 日均值 | mg/m3 | 0.15 |
| NO2 | 小时值 | mg/m3 | 0.20 |
|  | 日均值 | mg/m3 | 0.08 |
| TSP | 日均值 | mg/m3 | 0.30 |
| PM10 | 日均值 | mg/m3 | 0.15 |

- （6）监测结果与分析

环境空气质量现状监测结果见表3-7。

表3-7                    环境空气质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 标准指数范围 | 超标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 染坊 | SO2小时值 | 0.020~0.038 | 0.50 | 0.04~0.076 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.025~0.031 | 0.15 | 0.17~0.21 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.020~0.049 | 0.20 | 0.10~0.25 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.033~0.039 | 0.08 | 0.41~0.49 | 0 | 达标 |
|  | TSP日均值 | 0.143~0.178 | 0.3 | 0.48~0.59 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.063~0.085 | 0.15 | 0.42~0.57 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | / | 0 | 达标 |
|  | NH3一次值 | 0.012~0.022 | 0.2 | 0.06~0.11 | 0 | 达标 |
| 肖家 | SO2小时值 | 0.019~0.039 | 0.50 | 0.04~0.08 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.023~0.027 | 0.15 | 0.15~0.18 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.022~0.046 | 0.20 | 0.11~0.23 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.029~0.038 | 0.08 | 0.36~0.48 | 0 | 达标 |
|  | TSP日均值 | 0.139~0.155 | 0.3 | 0.46~0.52 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.055~0.072 | 0.15 | 0.37~0.48 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | / | 0 | 达标 |
|  | NH3一次值 | 0.012~0.020 | 0.2 | 0.06~0.10 | 0 | 达标 |
| 朱沟村 | SO2小时值 | 0.018~0.031 | 0.50 | 0.04~0.06 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.020~0.026 | 0.15 | 0.77~0.17 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.017~0.030 | 0.20 | 0.09~0.15 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.022~0.027 | 0.08 | 0.28~0.34 | 0 | 达标 |
|  | TSP日均值 | 0.152~0.178 | 0.3 | 0.51~0.59 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.062~0.074 | 0.15 | 0.41~0.49 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | / | 0 | 达标 |
|  | NH3一次值 | 0.011~0.023 | 0.2 | 0.06~0.12 | 0 | 达标 |
| 王竹园 | SO2小时值 | 0.013~0.030 | 0.50 | 0.03~0.06 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.017~0.026 | 0.15 | 0.11~0.17 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.017~0.028 | 0.20 | 0.08~0.14 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.020~0.025 | 0.08 | 0.25~0.31 | 0 | 达标 |
|  | TSP日均值 | 0.150~0.172 | 0.3 | 0.50~0.57 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.062~0.074 | 0.15 | 0.41~0.49 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | / | 0 | 达标 |
|  | NH3一次值 | 0.011~0.023 | 0.2 | 0.06~0.12 | 0 | 达标 |
| 河西组 | SO2小时值 | 0.015~0.033 | 0.50 | 0.03~0.07 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.022~0.026 | 0.15 | 0.15~0.17 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.022~0.042 | 0.20 | 0.11~0.21 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.027~0.032 | 0.08 | 0.34~0.40 | 0 | 达标 |
|  | TSP日均值 | 0.158~0.212 | 0.3 | 0.53~0.71 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.065~0.099 | 0.15 | 0.43~0.66 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | / | 0 | 达标 |
|  | NH3一次值 | 0.012~0.027 | 0.2 | 0.06~0.14 | 0 | 达标 |
| 余关乡 | SO2小时值 | 0.018~0.030 | 0.50 | 0.04~0.06 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.022~0.027 | 0.15 | 0.15~0.18 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.026~0.036 | 0.20 | 0.13~0.18 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.024~0.029 | 0.08 | 0.30~0.36 | 0 | 达标 |
|  | TSP日均值 | 0.157~0.203 | 0.3 | 0.52~0.68 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.065~0.091 | 0.15 | 0.43~0.61 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | / | 0 | 达标 |
|  | NH3一次值 | 0.015~0.026 | 0.2 | 0.08~0.13 | 0 | 达标 |
| 备注 | NH3检出限为0.01 mg/m3、H2S检出限为0.005mg/m3 |  |  |  |  |  |

评价区域内各监测点位SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度值、PM10、TSP24小时平均浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2中二级标准；NH3、H2S小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值。

3.2.2地表水环境质量现状监测与评价

- 3.2.2.1地表水分布情况及监测断面布设

本次环评地表水现状监测拟设7个断面。各监测断面（功能、方位和污染源的距离）的布设见表3-8。

表3-8               地表水环境现状监测断面布设一览表

| 监测点编号 | 地表水体 | 位置 | 断面功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 板桥河 | 项目区地表径流入板桥河处 | 背景断面 |
| 2# | 自然沟 | 项目区地表径流入自然沟处 | 背景断面 |
| 3# | 板桥河 | 板桥河汇入默河处板桥河上游200m处 | 背景断面 |
| 4# | 默河支流 | 默河支流汇入默河处默河支流上游200m处 | 背景断面 |
| 5# | 默河 | 板桥河、默河支流汇入默河处默河上游游200m处 | 背景断面 |
| 6# | 默河 | 板桥河、默河支流汇入默河处默河下游500m处 | 混匀断面 |
| 7# | 默河 | 板桥河、默河支流汇入默河处默河下游2000m处 | 控制断面 |

- 3.2.2.2 监测项目、时间和频率

本次地表水监测项目、监测时间及频率见表3-9。

表3-9               地表水环境质量监测情况一览表

| 监测项目 | 监测频率 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
| pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群7项，同时记录各监测断面的水文资料，包括流速、流量、水温、河宽、水深 | 连续监测3天， 每天采样1次混合样 | 2017年7月5日～7日 |

- 3.2.2.3 监测分析方法

本次地表水监测分析按照国家标准和《水和废水监测分析方法》要求进行，采取全过程质量控制，具体分析方法见表3-10。

表3-10                       地表水监测分析方法

| 项目 | 分析方法 | 方法标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 |
| COD | 重铬酸钾法 | GB11914-1989 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505－2009 |
| NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535－2009 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度计 | GB11893-1989 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 |

- 3.2.2.4 评价方法

采用单项标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算方法如下：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij——i污染物在第j点的标准指数；

Cij——i污染物在第j点的实测浓度（mg/L）；

Csi——i污染物的标准限值（mg/L)。

pH的标准指数为：

SpH,j=(7.0-pHj)/7.0-pHsd     (pHi≤7.0时)

SpH,j=(pHj-7.0)/pHsu-7.0     (pHi＞7.0时)

式中：SpH,j——第j点pH的标准指数；

pHj——第j点的监测值；

pHsu、pHsd——pH标准限值的上、下限值。

- 3.2.2.5 评价标准

表3-11           地表水现状监测评价标准一览表    单位：mg/L,pH除外

| 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 10000 |

3.2.2.6监测结果统计及评价

根据现场调查，项目地表径流入自然沟为雨季泄洪通道，仅雨季有水，平常处于断流状态。由监测结果可知， 2#断面现状为干沟，无法监测水质状况；其他监测断面监测数据如表3-12。

表3-12                 地表水现状监测结果统计及评价表                                  单位：mg/L,pH除外

| 断面 | 项目 | 流量(m3/s) | pH | COD | SS | NH3-N | BOD5 | 总磷 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | / | 6~9 | 20 | / | 1.0 | 4 | 0.2 | 10000 |
| 1# | 监测范围 | 0.05 | 7.51~7.52 | 16 | 16~21 | 0.244~0.267 | 3.0~3.2 | 0.08~0.11 | 1200 |
|  | 标准指数范围 |  | 0.25~0.26 | 0.8 | / | 0.24~0.27 | 0.75~0.80 | 0.4~0.55 | 0.12 |
|  | 超标倍数 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3# | 监测范围 | 0.04 | 7.35~7.49 | 15 | 14~17 | 0.243~0.261 | 3.1 | 0.07~0.10 | 1200 |
|  | 标准指数范围 |  | 0.18~0.25 | 0.75 | / | 0.24~0.26 | 0.78 | 0.35~0.50 | 0.12 |
|  | 超标倍数 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4# | 监测范围 | 0.12 | 7.29~7.31 | 28 | 34~39 | 1.52~1.66 | 4.7~4.8 | 0.14 | 2800 |
|  | 标准指数范围 |  | 0.15~0.16 | 1.4 | / | 1.52~1.66 | 1.18~1.20 | 0.70 | 0.28 |
|  | 超标倍数 |  | 0 | 0.4 | / | 0.52~0.66 | 0.18~0.20 | 0 | 0 |
| 5# | 监测范围 | 0.90 | 7.33~7.36 | 18 | 16~21 | 0.418~0.426 | 2.8 | 0.11~0.12 | 1300 |
|  | 标准指数范围 |  | 0.17~0.18 | 0.9 | / | 0.42~0.43 | 0.70 | 0.55~0.60 | 0.13 |
|  | 超标倍数 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6# | 监测范围 | 0.90 | 7.32~7.38 | 17 | 17~21 | 0.418~0.426 | 2.4~2.8 | 0.11~0.12 | 1300 |
|  | 标准指数范围 |  | 0.16~0.19 | 0.85 | / | 0.42~0.43 | 0.60~0. 70 | 0.55~0.60 | 0.13 |
|  | 超标倍数 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7# | 监测范围 | 0.80 | 7.37~7.41 | 16 | 14~18 | 0.418~0.426 | 2.4~2.7 | 0.11~0.12 | 1200 |
|  | 标准指数范围 |  | 0.19~0.21 | 0.8 | / | 0.42~0.43 | 0.60~0.68 | 0.55~0.60 | 0.12 |
|  | 超标倍数 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表3-12监测数据可知，除4#监测断面（默河支流）COD、BOD5、NH3-N超标外，其他各监测断面监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求，超标原因为农村面源污染。

3.2.3 地下水质量现状监测与评价

- 3.2.3.1监测断面的设置

评价区内本次评价对象主要为浅层地下水。依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，本次评价对地下水监测共布设5个监测点，地下水监测布点设置见表3-13。

表3-13                 地下水现状监测点位布设一览表

| 点号 | 监测点名称 | 有效日数 | 相对位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖家（肖中杰） | 2 | W | 背景 |
| 2 | 王竹园（王庆超） | 2 | E | 背景 |
| 3 | 河西组（曹东旺） | 2 | SE | 背景 |
| 4 | 余关乡（供水井） | 2 | SW | 背景 |
| 5 | 沼液消纳地 | 2 | / | 背景 |

- 3.2.3.2 监测项目、时间频次及分析方法

监测项目： Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、硝酸盐氮、铅、砷、锰、铁共17项，同时监测井深、水位、水温。

监测时间及频次：地下水监测由邓州市环境监测站于2017年7月5日～6日进行监测，每日采样一次。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.4、5750.5、5750.7、5750.8－2006）中相关规定的监测方法进行。

- 3.2.3.3 评价方法

采用单项标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算方法如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Cij——第i个水质因子的监测浓度（mg/L）；

Csi——第i个水质因子的标准限值（mg/L)。

pH的标准指数为：

SpH,j=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd)     (pHi≤7.0时)

SpH,j=(pHj-7.0)/(pHsu-7.0)     (pHi＞7.0时)

式中：SpH,j——第j点pH的标准指数；

pHj——第j点的监测值；

pHsu、pHsd——pH标准限值的上、下限值。

- 3.2.3.4 评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

- 3.2.3.5监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见表3-14。

表3-14                                 地下水水质监测统计及评价结果表                              单位：mg/L,pH除外

| 监测点位名称 | 项目 | 井深（m） | pH | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群（个/L） | 硝酸盐 | Ca2+ | Mg2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖家 （肖中杰） | 监测范围 | 20 | 7.49~7.52 | 0.087~0.092 | 0.6 | 276~280 | 552~560 | ＜3 | 1.11~1.14 | 106~108 | 3.56~3.63 |
|  | 标准指数范围 |  | / | 0.44~0.46 | 0.2 | 0.61~0.62 | 0.55~0.56 | / | 0.06~0.06 | / | / |
|  | 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
| 王竹园 （王庆超） | 监测范围 | 20 | 7.53~7.54 | 0.059~0.064 | 0.5 | 297~301 | 548~556 | ＜3 | 0.98~1.03 | 116~118 | 3.71~3.84 |
|  | 标准指数范围 |  | / | 0.30~0.32 | 0.17 | 0.66~0.67 | 0.55~0.56 | / |  | / | / |
|  | 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
| 河西组 （曹东旺） | 监测范围 | 15 | 7.52~7.56 | 0.036~0.043 | 0.6 | 275~277 | 590~591 | ＜3 | 1.20~1.22 | 105~107 | 3.62~3.77 |
|  | 标准指数范围 |  | / | 0.18~0.22 | 0.2 | 0.61~0.62 | 0.59 | / |  | / | / |
|  | 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
| 余关乡 （供水井） | 监测范围 | 18 | 7.48~7.50 | 未检出 | 0.4 | 295~298 | 555~556 | ＜3 | 1.03~1.05 | 115~117 | 3.45~3.49 |
|  | 标准指数范围 |  | / | / | 0.13 | 0.66~0.66 | 0.56 | / |  | / | / |
|  | 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
| 沼液消纳地 | 监测范围 | 20 | 7.60~7.64 | 未检出 | 0.3 | 263~272 | 557~560 | ＜3 | 1.11~1.13 | 102~104 | 3.45~3.50 |
|  | 标准指数范围 |  | / | / | 0.1 | 0.58~0.60 | 0.56 | / |  | / | / |
|  | 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
| GB/T14848-93Ⅲ类标准 |  |  | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤450 | ≤1000 | ≤3 | ≤20 | / | / |
| 备注 |  |  | 氨氮检出限为0.025mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表3-14                                   地下水水质监测统计及评价结果表                             单位：mg/L,pH除外

| 监测点位名称 | 项目 | 井深 （m） | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 铅 | 砷 | 铁 | 锰 | 水位（m） | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖家 （肖中杰） | 监测范围 | 20 | 61.2~62.3 | 280~283 | 19.7~20.3 | 20.5~21.9 | ＜0.001 | ＜0.0003 | ＜0.03 | ＜0.01 | 2 | 18.7~19.2 |
|  | 标准指数范围 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 是否达标 |  | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| 王竹园 （王庆超） | 监测范围 | 18 | 58.3~59.5 | 276~277 | 21.6~22.3 | 22.3~22.7 | ＜0.001 | ＜0.0003 | ＜0.03 | ＜0.01 | 2 | 19.9·20.4 |
|  | 标准指数范围 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 是否达标 |  | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| 河西组 （曹东旺） | 监测范围 | 18 | 63.2~64.1 | 194~289 | 17.5~18.3 | 19.3~19.6 | ＜0.001 | ＜0.0003 | ＜0.03 | ＜0.01 | 2 | 18.7~19.5 |
|  | 标准指数范围 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 是否达标 |  | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| 余关乡 （供水井） | 监测范围 | 120 | 62.3~64.4 | 285 | 21.2~21.3 | 20.5~21.9 | ＜0.001 | ＜0.0003 | ＜0.03 | ＜0.01 | 3 | 16.8~17.2 |
|  | 标准指数范围 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 是否达标 |  | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| 沼液消纳地 | 监测范围 | 30 | 60.9~61.4 | 283~286 | 20.3~20.7 | 21.3~22.1 | ＜0.001 | ＜0.0003 | ＜0.03 | ＜0.01 | 2 | 18.8~19.4 |
|  | 标准指数范围 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 是否达标 |  | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |  |  | / | / | / | / | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.1 |  |  |
| 备注： |  |  | 锰检出限为0.01mg/L、铜检出限为0.001mg/L、铁检出限为0.003mg/L、锌检出限为0.05mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由监测结果可知，各监测点位监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

## 3.2.4 声环境质量现状监测与评价

- 3.2.4.1监测布点、频率及时间

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表3-15。

表3-15                      声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 场界外1m处 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB12348-2008执行 | 2017年7月5日至6日 |
| 2 | 南场界 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 西场界 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 北场界 |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.4.2 评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3-16。

表3-16               声环境质量现状评价标准单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

- 3.2.4.3 监测结果

表3-17            声环境现状监测结果统计表               单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测时间 | 昼间 |  | 夜间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |  |
| 东场界 | 2017.7. 5 | 41.3 | 60 | 37.3 | 50 | 场界 |
|  | 2017.7. 6 | 38.6 |  | 35.2 |  | 场界 |
| 南场界 | 2017.7. 5 | 40.5 |  | 36.0 |  | 场界 |
|  | 2017.7. 6 | 39.2 |  | 37.3 |  | 场界 |
| 西场界 | 2017.7. 5 | 38.7 |  | 37.5 |  | 场界 |
|  | 2017.7. 6 | 39.3 |  | 38.2 |  | 场界 |
| 北场界 | 2017.7. 5 | 41.0 |  | 37.4 |  | 场界 |
|  | 2017.7. 6 | 38.7 |  | 36.8 |  | 场界 |

由表3-17的监测结果可知，场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

## 3.2.5 土壤环境质量现状监测与评价

- 3.2.5.1监测布点、监测因子、监测时间

为查明项目厂区周边土壤环境质量现状，结合项目工程及排污特点，在拟建场地内布设土壤监测点位4个（3个柱状样点、1个表层样点），消纳地2个表层样。布点情况见表3-18。

表3-18            土壤环境监测布点、监测因子

| 序号 | 监测点位 | 布点类型及数量 | 监测因子 | 监测单位 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区内 | 3个柱状样点 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、锌、镍 | 洛阳嘉清检测技术有限公司 | 2019年9月9日—9月20日 |
|  |  | 1个表层样点 |  |  |  |
|  | 场区外 （南侧消纳地） | 1个表层样点 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、锌、镍 |  |  |
|  | 场区外 （东侧消纳地） | 1个表层样点 |  |  |  |
| 备注：表层样应在0~0.2m取样；柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。 |  |  |  |  |  |

- 3.2.5.2 评价标准及方法

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1、表3用地标准值，见表3-19。

表3-19        农用地土壤环境质量现状评价标准一览表      单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 5.5~6.5 | 6.5~7.5 | 5.5~6.5 | 6.5~7.5 |
| 2 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 汞 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 4.0 |
| 4 | 砷 | 40 | 30 | 150 | 120 |
| 5 | 铅 | 90 | 120 | 500 | 700 |
| 6 | 铬 | 150 | 200 | 850 | 1000 |
| 7 | 铜 | 50 | 100 | / | / |
| 8 | 镍 | 70 | 100 | / | / |
| 9 | 锌 | 200 | 250 | / | / |

本次现状评价土壤现状监测方法见表3-20。

表3-20                  土壤现状监测方法

| 序号 | 项目 | 监 测 分 析 方 法 | 最低检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤pH值的测定 电位法 | / | HJ 962-2018 |
| 2 | 铜 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | 0.5 mg/kg | HJ 803-2016 |
| 3 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.01mg/kg | GB/T 17141-1997 |
| 4 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 | 0.002 mg/kg | HJ 680-2013 |
| 5 | 砷 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | 0.6 mg/kg | HJ 803-2016 |
| 6 | 铅 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | 2.0 mg/kg | HJ 803-2016 |
| 7 | 铬 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | 2.0 mg/kg | HJ 803-2016 |
| 8 | 锌 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | 7.0 mg/kg | HJ 803-2016 |
| 9 | 镍 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | 2.0 mg/kg | HJ 803-2016 |

- 3.2.5.3 监测统计及评价结果

土壤环境现状监测统计及评价结果见表3-21。

表3-21       土壤环境现状监测统计及评价结果表     单位：mg/kg,pH除外

| 监测点 |  | 项目 | pH | 镉 | 砷 | 铜 | 铅 | 汞 | 锌 | 镍 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 | >7.5 | 0.6 | 25 | 100 | 170 | 3.4 | 300 | 190 | 250 |
| 场区 | 1#柱状样0-0.5m | 监测值 | 8.13 | 0.051 | 7.48 | 13.0 | 11.1 | 0.048 | 33.1 | 15.5 | 31.4 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.09 | 0.30 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1#柱状样0.5-1.5m | 监测值 | 8.04 | 0.080 | 8.09 | 11.0 | 11.9 | 0.053 | 33.6 | 14.2 | 28.6 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.13 | 0.32 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1#柱状样1.5-3.0m | 监测值 | 8.06 | 0.099 | 7.37 | 11.3 | 11.1 | 0.054 | 34.7 | 15.3 | 34.5 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.17 | 0.29 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.14 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2#柱状样0-0.5m | 监测值 | 8.11 | 0.068 | 10.0 | 14.8 | 14.0 | 0.107 | 38.8 | 18.5 | 37.5 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.11 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.15 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2#柱状样0.5-1.5m | 监测值 | 8.07 | 0.061 | 9.84 | 13.3 | 12.9 | 0.153 | 34.1 | 18.2 | 33.1 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.10 | 0.39 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2#柱状样1.5-3.0m | 监测值 | 8.06 | 0.071 | 11.5 | 15.5 | 15.8 | 0.066 | 39.0 | 20.8 | 39.6 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.12 | 0.46 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3#柱状样0-0.5m | 监测值 | 8.13 | 0.113 | 13.2 | 19.4 | 18.4 | 0.059 | 56.1 | 23.0 | 42.1 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.19 | 0.53 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.12 | 0.17 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3#柱状样0.5-1.5m | 监测值 | 8.15 | 0.094 | 13.2 | 18.1 | 19.1 | 0.082 | 53.7 | 23.7 | 46.4 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.16 | 0.53 | 0.18 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.12 | 0.19 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3#柱状样1.5-3.0m | 监测值 | 8.04 | 0.072 | 17.1 | 17.8 | 19.3 | 0.086 | 103 | 23.2 | 44.7 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.12 | 0.68 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.34 | 0.12 | 0.18 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4#表层样0-0.2m | 监测值 | 8.05 | 0.096 | 11.7 | 16.1 | 15.2 | 0.231 | 41.5 | 20.0 | 41.2 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.16 | 0.47 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.16 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 场区配套消纳地 | 5#表层样0-0.2m（北侧消纳地） | 监测值 | 8.16 | 0.079 | 15.0 | 17.3 | 20.0 | 0.138 | 45.7 | 27.6 | 45.6 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.13 | 0.60 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6#表层样0-0.2m（东侧消纳地） | 监测值 | 8.10 | 0.124 | 11.1 | 13.0 | 23.7 | 0.121 | 33.8 | 18.2 | 33.7 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.21 | 0.44 | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
|  |  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表可知，各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1筛选值要求。