# 第五章  污染防治措施可行性分析

5.1 施工期污染防治措施

本项目施工期包括场区的建设及沼液输送管网的铺设。根据企业提供的沼液管线铺设图，本项目沼液管线穿越区铺设过程中不穿过河流及公路。本项目沼液管使用的管材为PVC管，沼液管为地埋式，在铺设过程中需开挖出宽约50cm、深约80cm的明沟，将管材铺设在沟内，然后将沟填埋。

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1  水环境影响及保护措施

项目对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表5-1。

表5-1            施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 施工用水尽量做到节约用水，重复利用，可用于拌和水泥，简单沉淀后用于施工现场洒水抑尘，严禁排入地表水体 | 节约用水，减少水土流失，减轻或避免生活污水、粪便对环境污染影响 |
| 2 | 生活污水、粪便随便排放对环境污染影响 | 施工期修建旱厕，施工区生活污水及粪便经旱厕处理后用于施用于周边农田 | 保护施工人员居住处的环境卫生 |

### 5.1.2  施工期环境空气保护措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，本项目应严格落实《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办〔2017〕191号）和关于印发南阳市2017-2018年秋冬季大气污染防治攻坚强化方案的通知(宛环攻坚办〔2017〕125号)中关于施工扬尘治理要求，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施：

（1）建筑施工现场施工扬尘防治工作坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则。

（2）建设工程应将有关环境污染控制列入承包内容，设置安全、环保、文明施工措施费，并保证专款专用。

（3）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。

(4)严格按照工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，所有建筑施工现场四周必须设置连续围挡，围挡设置高度不低于1.8m（临主干道围挡不低于2.5m），严格落实防尘抑尘措施。

(5) 建筑施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；限制场地应进行固化、绿化等防尘处理、建筑材料构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标示、标牌。

(6) 城市建成区内的建筑工程施工现场应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。搅拌混凝土和配制砂浆生产场地扬尘防治工作应按照建筑施工现场的有关要求执行。

(7) 建筑施工现场在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方实现采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。

施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。

(8)严格落实“三洒一冲”，干旱天气、重污染天气以及需要重点防控时段要增加洒水频次；出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。

表5-2           施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输路线应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围村庄以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |

在采取以上评价要求的各项废气污染防治措施后，施工期废气各污染物均得到有效治理，对周围大气环境影响不大。

### 5.1.3  施工期噪声污染防治措施

工程施工过程中噪声主要来自各种施工机械设备的运转及各种车辆的运行噪声，污染主要是机械噪声，评价根据工程特点提出施工期噪声污染防治措施见表5-3。

表5-3            施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间 | 减轻噪声对施工生活区影响 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩，打桩机、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

### 5.1.4  施工期固废污染防治措施分析

工程施工期固废主要是施工建筑垃圾及弃土，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表5-4。

表5-4               施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境的影响 |
| 2 | 施工废弃物排放占地 | 施工废弃物及时清除，就近拉至城市垃圾卫生填埋场处置 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |

### 5.1.5  施工期水土流失防治措施分析

表5-5             施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响 |

### 5.1.6  加强施工过程的环境监理工作

为减少建设项目施工期对周围环境产生的影响，建设单位必须加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，聘请具有环境监理资格的人员在工程施工期间进行环境监理，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、纠正。

5.2  营运期污染防治措施

### 5.2.1  养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第四条规定：

1、新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

2、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

3、新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公区与粪污处理区的三区分离，养殖区位于场区东部，污水处理设施设在养殖区西侧，生活区位于厂区的中部。三区由围墙和绿化带分离，由此可知，厂区的平面布置满足规定要求。

场区排水系统实现雨、污分流，并采取暗沟布设。雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中；养殖废水则由废水管道收集后，由场区内的废水处理设施处理后的沼液经储存池储存后做农肥，猪粪、沼渣收集并经发酵后作为有机肥基料外售，满足规定要求。

本项目采用经环保部认定的清粪工艺。猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥基料，液体经厌氧发酵处理后综合利用，粪便与尿、污水不混合处理，满足规定要求。环保部文件-环办函【2015】425号文件明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

5.2.2  清粪工艺比选及确定

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：传统干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价结合生态垫料养殖工艺、牧原公司现有养殖场机械刮板干清粪工艺、本项目拟采用经环保部认定的清粪工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对以上六种工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，对比分析结果见表5-6。

表5-6                        工艺对比分析

| 工艺 名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 |  | 综合利用方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为 1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 传统干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、工艺废水中污染物浓度较低、处理成本较低，有利于实现达标排放 | 人力投入大，机械化操作尚无法适用于现代化大型养殖场内限位栏、保温房的清理，清粪率偏低 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源 较少 | 劳动强度大、粪污资源利用率较低 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 |
| 机械刮板干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放 | 一次性投资大，设备操作难度高，污水处理成本大 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 管理难度高，设备容易出现故障 |
| 经环保部认定的清粪工艺 | 养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污储存池实现定期及时清理，粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，不需清水冲洗，节能，成本低，易于管理 | 占地面积大，污染物浓度高，排水固液分离效率偏低，废水中SS浓度高，废水不易处理 | 劳动强度小、粪污资源利用率较高，便于管理 | 排水中SS浓度高，需要配套农田消纳地较大 |

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它4种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③传统干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于用人工或机械方式清粪，无法适用于现代化大型养殖场内限位栏、保温房等的清理，人力投入大，机械化操作清粪率偏低。

④生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季猪舍的温度较高，粪污资源利用率低，且不适合大规模养殖场。

⑤机械刮板干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水产生量较小，污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于设备操作难度高，容易出现故障。

⑥本项目采用的经环保部认定的清粪工艺

猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池使用尿封，不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理。储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥基料，液体经厌氧发酵处理后用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。

本次采用的经环保部认定的清粪工艺与机械刮板干清粪工艺对比：

1、经环保部认定的清粪工艺臭气产生量较小，在猪粪尿输送过程中，采用管道输送方式，能够做到全程密封，输送过程臭气不易扩散，且经环保部认定的清粪工艺恶臭源较为单一，主要存在猪舍和治污区。而机械刮板干清粪采用粪道、尿道进行输送，粪道无法密封，且需要在场内设置多个有机肥发酵区，恶臭源比较分散，恶臭点比较多，臭气不易控制；

2、在运营维护方面：机械刮板干清粪系统需要在每排猪舍下面设置刮板、电机、缆绳，由于系统不够成熟，稳定性和可靠性较差，容易出现电机损坏、缆绳断裂等问题，维护较为频繁，维护成本高，耗时多；同时由于粪道的限制，需要在场内设置多个粪肥发酵区，需要的人工较多。而经环保部认定的清粪工艺的清粪系统直接通过管道输送粪水，运营维护简单可靠，需要的人工较少。

3、场内卫生方面由于机械刮板干清粪工艺存在一级、二级、三级、甚至四级等粪道，机械刮板在运行过程中不能完全把粪便清理出去，且粪道只能覆盖不能完全密封，粪道残留粪便造成场内蚊蝇、蛆虫较多，夏季尤其严重，场区卫生较差，且易引起疾病传播，而经环保部认定的清粪工艺猪舍内粪污全部通过地下管道输送，不存在此类问题。

4、在生物安全方面，由于机械刮板清粪工艺二级粪道将一排单元连通在一起，粪便在不同单元之间来回穿梭，容易造成疫病的传播扩散，而经环保部认定的清粪工艺每个单元相对封闭，对疫病控制较好。公司经过两年的实践探索发现机械刮板干清粪工艺在臭气控制、运营维护、场内卫生、抗风险能力方面缺陷目前无法有效解决。

综合上述对比分析，评价认为项目采用经环保部认定的清粪工艺可行，且该清粪工艺已经环保部环办函【2015】425号文审核，符合相关技术规范的要求。

### 5.2.3  废水处理及综合利用措施分析

本项目猪舍采用经环保部认定的干清粪工艺，猪粪实现日产日清，项目厂区实行雨污分流系统，雨水汇集后向西流出厂区汇入西侧默河支流（本项目粪污储存池及输送转移管道均采用暗管布置；饲料由密闭的罐车运入场区后直接打入场区饲料储罐内，再由饲料储罐打入每个猪舍的饲料槽内，因此粪污和饲料全程几乎不会有抛洒；固粪处理区三面设有不低于0.7m的围档，所以本项目场区初期雨水几乎不会被污染，不用单独收集处理）；废水由排污管道进入污水处理系统，采用“干湿分离（固液分离）+厌氧发酵”的处理工艺，处理后产生的沼气、沼液、沼渣均综合利用。

项目废水经干湿分离后，液体进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）后经厌氧发酵去除大部分有机物，猪粪和沼渣运至固粪处理区制有机肥基料，沼液在沼液储存池暂存后在施肥季节施用于消纳地资源化利用。厌氧发酵后降低了废水中有机物的含量，有效去除了粪便污水的臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。

5.2.3.1项目废水处理工艺比选及确定

（1）CSTR工艺

CSTR工艺适合各类粪污处理沼气工程，属于全混合工艺，将粪污按照TS浓度调配，直接进入带反应器进行反应。其特征是原料液要预处理、液泵进料、进料TS浓度为6～8%（采用螺杆泵才能达到8%）。因我国使用单一的畜禽粪，故产气率在中温条件下，一般为0.8～1.0m3/m3；沼渣沼液一般不经固液分离直接用于农田施肥。其缺点是原料要进行预处理，工程投资偏高；能耗偏大，能量输出率偏低，如进行热电联产(CHP)， 能量输出率可大幅度提高。

（2）全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）工艺

全封闭厌氧塘也叫盖泻湖沼气池，集发酵、贮气于一体，是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。全封闭厌氧塘容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之用黑膜（具有隔温功能）覆盖的地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。全封闭厌氧塘主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长，厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

全封闭厌氧塘的优点如下：

①全封闭厌氧塘具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②全封闭厌氧塘施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目全封闭厌氧塘厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④全封闭厌氧塘内温度稳定，水力停留时间长，有利于厌氧菌发酵，COD去除率在80%以上，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小，不会造成二次发酵烧苗现象；

⑤全封闭厌氧塘厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

全封闭厌氧塘的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

（3）根据CSTR工艺和全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）工艺的特点，结合本项目拟采取的清粪工艺，项目拟采用“全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）”工艺处理废水的理由如下：

①本次项目采用的经环保部认定的干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，易损坏设备；

②项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。

③该工艺已在牧原公司唐河十场进行应用，取得较好的效果。

(4) 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）处理工艺可行性分析：本次项目采用经环保部认定的清粪工艺，养殖舍产生的粪尿经猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪污储存池，待猪转栏时对粪污储存池内粪污进行清理，粪污经固液分离机分离，固形物运至固粪处理区处理，液体进入全封闭厌氧塘（黑膜湖沼气池）进行厌氧发酵。

本项目全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）采用常温发酵，废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余全部火炬燃烧；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

本次项目采用的经环保部认定的清粪工艺后，全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）根据出水水质控制要求(COD浓度≤2800mg/L)来调整水力停留时间，确保废水处理效果。由于本项目废水有机物浓度高，本环评建议项目在运行期尽可能延长废水在全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）的水力停留时间， 以提高废水处理效率。

废水经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农田有机肥。

职工生活废水

固粪处理区

沼气

农田施肥

全封闭厌氧塘

沼渣

火炬燃烧

净化

废脱硫剂

收集池

脱硫剂

固液分离机

猪粪

食堂

沼气

沼气

沼液储存池

沼液

恶臭

渗滤液

部分回用冲洗

收集池

恶臭

恶臭

有机肥基料

外售

养殖场粪尿污水

(5)本项目污水处理工艺流程图5-1；全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）结构示意图见图5-2。

图5-1    项目污水处理工艺流程图

图5-2    全封闭厌氧塘结构示意图

5.2.3.2项目废水产生情况及废水处理各工段水质情况

根据牧原食品股份有限公司提供的项目废水处理工艺设计资料，结合公司提供的资料（牧原已运行的与本项目相同的清粪工艺和粪污处理工艺的养殖场日常监测数据），本项目养殖废水和生活污水综合水质情况为：CODcr27090mg/L，BOD511108mg/L，SS15481mg/L，NH3-N1667mg/L。

表5-7        项目废水处理各工段水质情况一览表

| 项目 工段 |  | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集池 | 进水 | 27090 | 7742 | 15481 | 1667 |
|  | 出水 | 27090 | 7742 | 15481 | 1667 |
|  | 去除率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固液分离 | 进水 | 27090 | 7742 | 15481 | 1667 |
|  | 出水 | 13545 | 5961 | 7741 | 1434 |
|  | 去除率（%） | 50 | 23 | 50 | 14 |
| 全封闭厌氧塘 | 进水 | 13545 | 5961 | 7741 | 1434 |
|  | 出水 | 2709 | 1371 | 1935 | 1291 |
|  | 去除率（%） | 80 | 77 | 75 | 10 |
| 控制标准 |  | ≤2800 | -- | -- | -- |

5.2.3.3 废水经全封闭厌氧塘处理后产生的沼液在沼液储存池内暂存的可行性分析

本项目设计建设1个沼液储存池，容积为62000m3，总占地面积约为8888m2，池深8m，预留0.9m预留超高预留容积（7883m3），沼液储存池的有效容积为54117m3。根据牧原养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，沼液储存池沼液停滞最大间隔天数为166天，本项目夏季进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）废水量为260.43m3/d，其他季节废水量为176.55m3/d，按最大沼液产生量（夏季）计算，沼液储存池的有效容积应不小于33965.418m3，本项目沼液储存池容积有效容积为54117m3，因此可以满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

废水处理工程所需设备及工程建设内容见表5-8。

表5-8         废水处理工程所需设备及工程建设内容

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 数量（台/座） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | 容积274.75m3 | 1 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 固液分离机 | 40m3/h | 1 | / |
| 3 | 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池） | 根据出水控制要求（COD浓度≤2800mg/L）设计全封闭厌氧塘的容积 | 1 | HDPE膜防渗 |
| 4 | 沼液储存池 | 容积62000m3 | 1 | 底部及四周采用HDPE膜+素土压实防渗，沼液暂存 |

5.2.3.4污水处理措施经济可行性分析

本项目污水处理站总投资360万元，占总投资11196.90万元的3.2%。年处理废水72221.61m3/a，年运行费用25万元，占年利润总额3485.05万元的0.72%，运行费用较低，经济可行。污水处理设施运行费用见表5-9。

表5-9               污水处理设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 12 | 20万kWh/年，单价0.6元/kWh |
| 2 | 工人工资 | 12 | 4人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧 | 1 | 设备投资20万元，20年折旧期 |
| 4 | 合计 | 25 | / |

5.2.3.5 沼气综合利用可行性分析

根据工程分析可知，本项目污水处理站夏季沼气产生量706m3/d，其他季节沼气产生量为460m3/d，全年产生沼气共计202294m3。其中20440m3/a用做职工食堂炊事燃料，剩余部分181854m3/a全部火炬燃烧，火炬燃烧废气不低于3m排放。

5.2.3.6 沼液场外农田利用工程

①主管线：沼液输送管道总长约20432m，其中总管网长度为2668m，支管长度为17764m。管材为PVC管，主干管直径为200mm，支管直径分别为110mm和75mm。管线自沼液储存池铺设至施肥田间地头，主管网主要环消纳地分布，沿田间道路布设，并在主管网两侧分别布设支管网，施肥期配套软管满足施肥需求，（具体布设见附图六）管线材质为高强度PVC管，设计使用寿命30年。

②移动式喷灌装置用于追肥时放置田间；

③配套农田；牧原食品股份有限公司采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与余关镇朱沟村委会签订协议，利用余沟村3995亩农田消纳沼液，该区域以旱作小麦、玉米种植为主，消纳方式为底肥施用和追肥施用两种。

玉米追肥

小麦追肥

施基肥

图5-3         农田沼液施用情况

5.2.3.7沼液消纳过程操作流程（详见图5-3）及其相关环境管理要求

（1）沼液消纳过程操作流程简述：

①经污水处理站处理后的沼液进入沼液储存池暂存；

②到农田施肥季节时，用压力泵将沼液从沼液储存池泵入无塔供水压力罐内；

③通过压力罐把沼液经管线输送至配套消纳地（通过压力罐连接的计量阀来控制向田间输送的沼液量）；

④施基肥时，在沼液输送管线的预留口连接软管灌溉，追肥时则在预留口连接移动式喷灌装置施肥。

污水站处理后沼液

沼液储存池

主管

无塔供水压力罐

计量阀

移动式喷灌装置

软管灌溉

清水配备

图5-4         沼液农田利用流程图

压力泵

支管

预留口

（2）沼液浇灌的污染防治措施：沼液在浇灌农田时易形成地表径流（特别是在施底肥时），污染地表水体。因此为了防止沼液污染附近地表水体，本环评要求，根据沼液浇灌方式及地形分布特点，在沼液消纳地易自流的区块周边设排水沟，以免沼液污染地表水体水质。

（3）沼液利用工程的管理要求

①基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

②管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

③设施维修保养

建立处理、储液、储存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、储存池中的各种杂质淤泥。沼液储存池每年在收小麦后的那次施底肥时清淤一次。

5.2.3.8 沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。

本次项目所产沼液已经场内厌氧后作无害化处理，有机质含量适中，其营养成分以N元素为主，完全可作沼肥利用。

（2）土地沼液消纳能力

①沼液肥效确定

多年来，内乡县耕作种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，因此农田消纳主要以小麦-玉米为主。

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。根据工程设计，工程沼液中的氨氮含量1291mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为1614mg/L。

②农田消纳能力计算

A、比率系统计算方法：

按照省环保厅、省农业厅、省畜牧局《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文2012）99号中“养猪场采用干清粪方式建设治污设施，即粪便生产有机肥或制沼气，有机肥、沼渣还田；污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排”，采用此模式要求养殖场每出栏10头猪需配套不少于1亩土地。

本项目养殖过程产生的猪粪和污水处理系统产生的沼渣均用于制备有机肥基料，只有污水处理系统产生的沼液在储存池暂存后用于农田施肥，本项目若按照“畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）”的计算方法计算沼液消纳地的话会导致数量偏大，因此本项目根据固体肥与液体肥中营养成分的比例来计算出一个换算系数。沼液中含有丰富的氮、磷、钾等元素，其中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为氮元素。本次评价通过氮元素在猪粪、沼液和沼渣中的含量比来计算本项目产生的沼液需要消纳地的面积。

根据陶涛和李宝林研究的“集约化猪场粪尿处理问题探讨”（武汉城市建设学院学报，2000，4[17]）及李宝林，王凯军等研究的“大型集约化猪场猪粪尿问题研究综述及建议”（农村能源， 1997，4[74]），猪粪尿物质构成中，猪粪与猪尿中氮的含量比为1.81:1，根据东北大学2008年硕士论文 “升流式固体反应器处理畜禽废水试验研究”，经过USR反应器处理后沼液与沼渣中全氮的含量比为1.25:1，本项目废水处理工艺采用全封闭厌氧塘发酵工艺，与USR工艺均为厌氧反应工艺，沼液与沼渣中全氮的含量比具有可类比性。通过计算，猪粪和沼渣中氮的含量与沼液中氮的含量的比值为4.1:1。根据猪粪和沼渣制备有机肥后，沼液用于农田施肥进行土地面积核定，确定每51头猪需配套1亩地。本项目年出栏8.75万头商品猪，需配套的沼液消纳地面积约为1716亩。

B、土壤营养平衡计算方法：

本项目所处为河南省南部南阳盆地旱作农业区，常年以小麦—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，比对小麦及玉米的施肥分区，项目区属于Ⅱ-2华北南部夏玉米区（包括江苏及安徽两省的淮河以北地区、河南省南部），Ⅳ长江中下游冬麦区（包括湖北、湖南、江西、浙江和上海五省（市）全部，河南省南部，安徽省和江苏两省的淮河以南地区）。施肥分区图见图6-4、图6-5。对于华北南部夏玉米区，对照基追结合施肥方案，产量水平在600kg/亩以上，配方肥推荐用量40-47kg/亩，大喇叭口期追施尿素17-20kg/亩，折合氮肥施用量为23.94kg/亩（折合沼液量为22.25m3）；对于长江中下游冬麦区，对照中低浓度配方肥方案，产量水平400-550kg/亩，配方肥推荐用量45-62kg/亩，起身期到拔节期结合灌水追施尿素12-17kg/亩，折合氮肥施用量为23.60kg/亩（折合沼液量为21.93m3）。因此每亩地每年所需沼液总量为44.18m3。

根据项目工程分析中水平衡图可知，项目沼液产生量为74674.41m3/a，除去回用于猪舍冲洗用量3755m3/a，沼渣带走2275.44 m3/a，剩余的全部沼液(68643.97m3/a，其中夏季243.912m3/d，其他季节160.035m3/d)用于农田施肥，以此推算，沼液消纳面积不得低于1554亩；

另外，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的要求：模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况。模式Ⅱ工艺基本流程详见图5-5。

图5-5

根据土壤营养平衡和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中模式Ⅱ工艺，需要配套农田有一定的轮作面积的要求，因此项目需要配套消纳地面积为2331亩（按1.5倍的轮作面积）。

C、根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算方法

根据2018年1月15日农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，本指南适用于区域畜禽粪污土地承载力和畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算。规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。根据项目区土地的种植规律，每年10月份种植小麦，6月份收割后种植玉米，即每年种植两季，一季小麦、一季玉米。

（一）粪肥养分供给量

粪肥养分供给量=

本项目生猪存栏量：38500头；

本项目1个猪当量氮排泄量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》， 1个猪当量的氮排泄量为11kg/a，且按存栏量折算，生猪、奶牛、肉牛固体粪便中氮素占氮排泄总量的50%；由于本项目产生的固体粪便堆肥后制有机肥基料外售，污水经氧化塘厌氧发酵处理后施于农田，因此本项目肥水中氮排泄量为5.5 kg/a；

养分留：固体粪便堆肥、污水氧化塘贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值62%；

因此本项目全年粪肥供给量为131285kg/a。

（二）单位土地粪肥养分需求量

单位土地粪肥养分需求量=

肥比例如

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；由本指南中的表3-1并结合项目区近年来农作物产量情况，确定项目配套土地小麦和玉米的产量分别为500 kg/亩、600 kg/亩；由本指南中的表1每100 kg产量的小麦和玉米需要吸收氮量分别为3.0 kg、2.3 kg；配套土地种植小麦和玉米的单位土地养分需求量分别为15.0 kg/亩、13.8 kg/亩；

施肥供给养分占比：土壤养分水平为Ⅱ类土壤，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，本次施肥供给占比取45％）；

粪肥占施肥比例：100％（配套消纳地将沼液作为底肥和基肥使用，不再使用其他肥料）；

粪肥当季利用率：25％（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%—30%，具体根据当地实际情况确定，本项目取25％）。

1、项目区土地种植小麦时单位土地粪肥养分需求量为27.0kg/亩；

2、项目区土地种植玉米时单位土地粪肥养分需求量为24.84kg/亩；

则项目区单位土地全年粪肥养分需求量为51.84kg/亩；因此本项目计算配套消纳地面积约为2533亩，考虑1.5倍轮作面积，则需配套消纳地面积为3800亩。

综上分析，本环评取其中配套消纳地面积的最大值，即项目至少需配套3800亩的沼液消纳地。牧原食品股份有限公司采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与内乡县余关镇朱沟村民委员会签订协议，利用其农田共3995亩来消纳项目产生的沼液，消纳地由当地农民根据需要自己种植作物（内乡县主要作物为玉米、小麦、花生等），由于沼液不仅可以为农作物增肥，而且可以预防病虫害，随着农户用后的体验效果，会逐步有更多的农户愿意接受沼液作为自家农田的肥料，因此沼液的需求量会更大，所以项目产生的沼液是可以完全消纳的；公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，然后根据施肥需求定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。综合利用基地主要为内乡县余沟镇朱沟村的农田，使用面积共3995亩，主要分布在项目场区的北侧。

（3）沼液利用的现实操作性

①消纳区土壤类型及作物种植情况：目前本项目沼液消纳区农作物以小麦、玉米为主，主要使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥进入农田土壤造成污染。

随着我国人民生活水平的提高和消费理念的转变，以及环境污染和资源浪费问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。

图5-6      项目位于小麦施肥分区图位置

图5-7      项目位于玉米施肥分区图位置

本项目建成运行后，沼液消纳区的农作物将使用沼液施肥，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。沼液中的有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含量降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②沼液使用方式、过程控制及配水

根据走访调研，当地群众施肥规律，本项目区沼液施肥方式为每年两次基肥、两次追肥，沼液做为追肥使用时需要进行稀释，本项目建有出水量为28m3/h的地下水井3口，日出水量为2016m3/d。根据牧原食品股份有限公司提供现有养殖场沼液施用情况，施肥作物主要为小麦和玉米，小麦施肥包括底肥和追肥（分蘖肥），底肥施肥时间一般在9月中下旬至10月初，分蘖肥一般在12月至1月中旬；玉米施肥包括底肥和穗肥，底肥施肥时间一般在6月初-6月中旬，追肥(穗肥)时间和般在8月。小麦和玉米施底肥和追肥时，均采用喷灌方式。根据牧原食品股份有限公司提供资料，沼液与清水的配比按1:1，通过场区内水井，出水口与场区沼液出口合并后直接送至农田，本项目夏季厂区使用新鲜水量为510.315m3/d，沼液在施肥期每天最大输出量为1368.4m3/d，本项目沼液在配水期间最大使用新鲜水量为858.085m3/d。项目区3口水井日供水能力为2016m3，因此本项目在沼液配水期能够同时满足厂区生产和生活用水需求，不需要另建蓄水池。

沼液做追肥时，建设单位在沼液储存池中的压力罐及清水配水管安装有流量计，以此来控制沼液配比，在场内完成沼液稀释，合理科学施肥，然后通过管网输送至田间，通过喷灌的形式施用到农田。喷灌装置为整个区域共用，采用移动式喷灌装置一组逐块对施肥农田进行喷灌；玉米追肥期间无法使用喷灌装置，只能采用软管消纳。建设单位在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口，农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。

沼液施肥系统包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑消纳区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通UPVC等廉价管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证UPVC、PVC、PE等塑料管材在沼液管道消纳中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≧40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

针对本项目，由场区沼液储存池引至消纳农田管网总长度为20432m，其中总管长度为2668m，支管长度为17764m。项目使用的管材为PVC管，主干管直径为200mm，支管直径分别为110mm和75mm，预留口处软管的直径为75mm。沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送。

根据沼液综合利用协议可知，牧原食品股份有限公司根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施。沼液配套消纳地3995亩，消纳地配套建设沼液输送管网总长度20432m，主干管长度为2668m，支管长度为17764m。管材为PVC管，主干管直径为110mm，支管直径为75mm，通过压力罐向配套消纳地输送沼液。施肥区主要位于项目区的北侧和南侧，根据地形进行单元划分，分单元进行喷灌施肥，厂区内设有压力罐，确保施肥喷灌压力，每个施肥口设有阀门，支管阀门间隔50-80m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题。

另外，根据施肥需求牧原食品股份有限公司后勤保障部办公室人员负责统筹管理沼液还田工作，主抓沼液还田和作物品质追踪，同时在每个场区指定1人负责整个场区的沼液还田工作，并将沼液消纳地划分成块，每个片区指定1人专门负责该片区的沼液消纳工作；同时建立台账制度，责任到人，严格记录沼液的消纳情况；严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存；由于本次项目区为打磨岗水库灌区，因此评价建议在配套农田北侧的小朱沟、西侧的染坊和东侧的朱沟村、河西组各选1口居民饮用水井和南侧消纳地水井作为地下水观测井，本项目共设5口地下水观测井。定期监测分析地下水水质，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

③沼液储存池容积可行性分析

根据当地作物施肥规律，本评价沼液施肥方式为每年两次基肥和两次追肥。小麦种植前（10月份）和麦收后玉米种植前（6月中旬）各施基肥一次，在小麦返青期或拔节期（12月份或1月份）进行追肥，玉米在大喇叭口期（8月份）进行追肥。

项目沼液产生量为74674.41m3/a，除去回用于猪舍冲洗用量10.288m3/d，沼渣带走6.23 m3/d，剩余的（68643.97m3/a）全部用于农田施肥，需要沼液消纳地面积为3800亩。根据参考资料，基肥用量一般应占总施肥量的60%～80%，本次取75%，则基肥量与追肥量的比例为3:1，每年2次，经计算沼液基肥的施用量为25741.490m³/次，沼液追肥的施用量为8580.495m³/次。具体情况见图5-8。

由图5-8可知，沼液储存池沼液停滞最大间隔天数为166天，沼液存储量为33965.418m3，也为一年中沼液的最大储存量。根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算。根据牧原食品股份有限公司设计资料，沼液储存池容积62000m3，沼液储存池占地面积为8888m2，0.9m预留超高预留容积为7883m3。则有效池容积为54117m3。因此，项目储存池建设能够满足沼液储存需求。

小麦施基肥（10月份），25741.490m³/次，沼液储存余0 m3

小麦施追肥（12月份或1月份，评价取1月份），8580.495m3/次，沼液储存余量6142.272m3。

施肥间隔3个月（92d），沼液增加量为14722.767m3，沼液存储量为14722.767m3。

施肥间隔5个半月（166d，其中夏季15d），沼液增加量为27823.147m3，沼液存储量为33965.418m 3。

施肥间隔2个月（61d，其中夏季61d），沼液增加量为14878.331m3，沼液存储量为25741.490m3。

施肥间隔1个半月（46d，其中夏季46d），沼液增加量为11219.725m3，沼液存储量为19443.654m3。

玉米施基肥（6月中旬），25741.490m³/次，沼液储存余量8223.928m3。

玉米施追肥（8月份），8580.495m3/次，沼液储存余量10863.159m3。

图5-8   沼液全年田间施肥平衡图

### 5.2.4  地下水污染防治措施

本项目产生的废水主要为养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧反应处理后用于附近农田施肥，雨季及非施肥期暂存在场区沼液池中，本次评价主要从以下方面分析运营期废水对地下水水质的影响。

5.2.4.1 地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪及废水经厌氧发酵产生的沼液、沼渣。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）存在下渗污染地下水的隐患；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理。

养殖场内：养殖区采用经环保部认定的干清粪工艺模式，猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。本项目干湿分离后的猪粪经固粪处理区制有机肥基料，液体经厌氧发酵处理后暂存于沼液储存池，施肥季节用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。

因此整个过程可能产生污染地下水的环节是：猪舍底部、尿道、粪道、污水处理站收集管线及污水处理站、固粪处理区地面防渗措施不到位，防渗地面、内壁、收集管线出现破损裂缝，造成尿液、废水在自流过程通过裂缝下渗污染周围浅层地下水。因本项目废水为高浓度有机废水，经处理后作为农肥使用，因此废水中COD、氨氮浓度较高，故本项目地下水污染的特征因子主要为COD、氨氮。

5.2.4.2 防治措施

公司在场区设置雨污分流系统，污水管道采用暗管铺设，直径30cm，污水管道采用水泥管。固粪处理区三面设置不低于0.7m围挡，上面设置阳光防雨棚，地面铺设混凝土防渗。具体场内地下水污染防治措施见表5-10。

表5-10             本项目养殖场内地下水污染防治措施

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求 |
| 2 | 沼液储存池 | 本项目拟设置1座沼液储存池（容积62000m3），可以满足当地农施肥季节施肥最大间隔时间要求。储存池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜+素土压实防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s |  |
| 3 | 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池） | 本项目拟建1座全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池），严格做好防渗措施，沼气池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10 cm/s |  |
| 4 | 污水处理系统配套收集池 | 污水处理系统配套设施地面及池底、池壁采用混凝土防渗，严格做好防渗措施 |  |
| 5 | 固粪处理区 | 地面进行混凝土防渗，三面设不低于0.7m的围挡，上面设置阳光防雨棚 |  |
| 6 | 场区污水管网 | 尿道、粪道、污水处理站收集管线底部、内壁、外壁均采用混凝土防渗 |  |

5.2.4.3 分区防渗措施

本项目防渗工程污染防治分区情况见表5-11。

表5-11            本项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名 称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 粪道、尿道 | 重点 |
| 2 | 固粪处理区 | 地面 | 重点 |
| 3 | 污水处理系统 | 池底、池壁 | 重点 |
| 4 | 沼液储存池 | 池底、池壁 | 重点 |
| 5 | 危险废物暂存间 | 地面 | 重点 |
| 6 | 其他区域 | 地面 | 一般 |

养殖区、固粪处理区、污水处理系统配套设施、危险废物暂存间地面采用混凝土防渗，全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）采用HDPE膜防渗，沼液储存池采用素土压实＋HDPE膜防渗。HDPE膜抗渗能力比较强，HDPE膜+素土压实的抗渗组合，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s。项目其他区域无需进行防渗，只需进行地面硬化。

5.2.4.4 预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表7中重点防渗区防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中规定，如果天然基础层饱和渗透系数大于1.0×10-6cm/s，则必须选用双人工衬层。双人工衬层必须满足下列条件：
　　a.　天然材料衬层经机械压实后的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于0.5m；

b.　上人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm；

c.　下人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于1.0mm。

③废水、猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

● 沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用HDPE膜防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等；

● 根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，粪便堆放场（本项目为固粪处理区）应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。堆放场宜为15～20厘米混凝土地面、坡度2%以上；四周砌筑1.5米高的砖墙；其上搭建雨棚，防止降雨(水)的进入；固粪处理区内还应设渗滤水收集沟，并与污水收集系统相连。与畜禽舍之间保持200~300米的距离，若因场地或地形因素达不到此要求，可在畜禽舍与粪便堆放场之间建设隔离墙，并适当绿化。防止污水渗漏对地下水造成污染。因此，本项目固粪处理区“三防”措施应严格按照以上要求执行。

③做好收集池、全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水沉淀池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

5.2.4.5 管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；

5.2.4.6 沼液长期施用对土壤和地下水环境影响分析

近些年，沼液作为一种有机肥还田时，主要研究分析的是沼液中重金属元素对土壤环境的影响，沼液中重金属主要来源于养殖过程中饲料内含有少量重金属铜、锌等，日常防疫猪体内残留的少量砷元素等，不能被猪生长吸收，随养殖过程中尿液、粪便排放，并用于灌溉农田，导致项目周边地下水中含有少量重金属。

为了减轻沼液中重金属对土壤及植被造成的危害，应从沼液的产前、产中、产后3个方面采取相应的措施。尤其是在产前阶段，应严格控制发酵原料的质量，并结合产中发酵控制和产后的使用技术，在最大程度上减轻重金属污染。

①产前控制

在饲料加工过程中，应加强使用添加剂管理，禁止使用含有重金属元素的添加剂，并限制使用含重金属元素的材料，加强饲料的卫生监督，制定并完善各种饲料中重金属元素的饲料卫生标准。在使用微量元素添加剂时，应按照《饲料和饲料添加剂管理条例》和《关于查处生产经营含有违禁药品的饲料和饲料添加剂的紧急通知》来执行，开发使用可替代普通添加剂的绿色添加剂，用以消除重金属对动物机体的危害。

②产中控制

重金属离子活性受到pH值和温度等物理化学因素的影响。可以通过控制厌氧反应池发酵条件，降低沼液中重金属离子的活性，降低进入土壤中的可能。

③产后控制

施用改良剂和抑制剂等可降低重金属活性，从而有效降低重金属的水溶性、扩散性和生物有效性，削弱它们进入植物体、微生物体和水体的能力，减轻它们对生态环境的危害。也可通过提高土壤酸碱度，使重金属生成氢氧化物沉淀，降低土壤中的重金属活性。

5.2.4.7 监测措施

建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，日常的生产例行监测则由内部执行。建议每半年监测一次，监测内容为pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、锌、砷、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等。

综上分析，建设项目场区地下水不敏感，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.2.5  废气污染防治措施分析

5.2.5.1 恶臭

（1）恶臭产生的场所

本项目恶臭主要产生在养殖舍、污水处理站（主要是废水收集池）、固粪处理区等，影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）固粪处理区恶臭污染防治措施

本项目拟采用UV光解+喷淋除臭剂对固粪处理区恶臭气体进行收集治理。该处理技术原理简述如下。

①UV光解净化器： 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射有机气体，改变有机废气分子链结构，再分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，众所周知，臭氧对有机物具有极强的氧化作用。有机气体通过本区后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，裂解气体分子键，再通过臭氧进行氧化反应，持续地对等离子体未处理尽的污染物和生成的物质进行催化氧化反应，最终使有机气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。

②喷淋除臭剂：除臭剂经过除臭设备雾化，形成雾状，在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能，平均每摩尔约为几十千卡，这个数量级的能量已是许多元素中键能的1/3-1/4。溶液的表面不仅能有效地吸咐空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子和植物液中的酸性缓冲液发生化学反应，最后生成无味、无毒的物质。如硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。

商丘市睢阳牧原农牧有限公司三场生猪养殖项目已经环保验收，固粪处理区臭气处理措施与本项目相同，废气经过除臭箱的风机往除臭箱进行集中排气，再统一经过风机—UV光解灯—喷淋—水帘过滤处理之后，排出清洁空气。臭气处理装置情况下图。

图5-9     UV光解装置

图5-10    水帘喷淋装置

根据验收监测情况，其厂界NH3 排放浓度最高为0.074mg/m3，H2S排放浓度最高为0.023mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准的要求（厂界标准值 NH31.5mg/m3、H2S0.06mg/m3）；厂界臭气浓度最高为19，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。

根据类似项目实际运行经验，UV光解净化器+喷淋除臭剂运行稳定，不易损坏，仅需定期添加除臭剂，便于管理，对恶臭气体的综合去除效率达到70%以上，处理后尾气可实现稳定达标排放。

（3）无组织恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

① 源头控制

通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

通过采用低氮饲料，低氮饲料对粪便具有明显的除臭作用。其除臭的主要机理为：动物摄入的大量有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；使摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物在生长繁殖时能以氢、硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分，如硝化菌将垫料粪中的NH4－N转化成NO-3－N，而NO-3－N则被反硝化成尾气体；多效微生态制剂中的有些微生物（如真菌）有一定的固氮作用，从而减少了NH+3－N在碱性条件下的挥发，从而改善饲养环境。另外EM微生物在除臭过程中，能有效地保持猪粪中N、P、K及有机质养分，亦有提高肥效的作用。

② 过程整治

☆猪场采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器和风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

☆加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能。

☆场区布置按功能区进行相应划分，各功能区之间设绿化隔离带，易种植椿树、楝树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③ 终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在养殖区、污水处理站、固粪处理区附近喷洒除臭剂进行处理。

该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2。项目污水处理区废水收集池、固粪处理区等均需要喷洒除臭剂，两者面积共计约25000m2。根据面积核算，除臭剂用量共计约50kg/a。

植物性除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力，植物型除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，也可以用于去除工业领域产生的特种恶臭气味，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

①硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

②与甲醛HCHO的反应：
    R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2

③与氨NH3的反应：
   R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O

④与硫醇类恶臭气体的反应：
   R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2
   R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

表5-12            工程废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 治 理 目 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 采用低氮饲料 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求 |
| 2 | 固粪处理区 | UV光解+喷淋除臭剂 |  |
| 3 | 收集池 | 周边绿化 |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目无组织恶臭污染影响。根据本项目恶臭产生源强进行预测，预测结果显示，场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，同时在场界外设置卫生防护距离，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

由于项目距周边最近的敏感点305m，因此要求企业认真落实本环评所提除臭措施，尽可能将恶臭气体对周边敏感点的影响降至最低。

5.2.5.2 沼气燃烧废气

本项目污水处理站夏季沼气产生量706m3/d，其他季节沼气产生量为478m3/d，全年沼气产生量为202294m3/a。一部分用于职工食堂作燃料，剩余部分火炬燃烧，火炬燃烧废气不低于3m排放。

职工食堂炊事燃料沼气用量为56m3/d、20440m3/a，剩余部分火炬燃烧，火炬燃料沼气量为181854m3/a。

沼气中H2S含量为0.034%，按照相关规范要求，对沼气进行脱硫，沼气脱硫后H2S含量控制在20mg/m3以下，因此，本工程脱硫效率不低于95.2%。根据硫元素平衡，脱硫后的沼气火炬燃烧SO2产生量6.8kg/a，产生浓度4.22mg/m3。食堂燃料废气SO2排放量为0.77kg/a。

根据工程分析，火炬燃烧NOX排放量为0.022kg/h、0.196t/a，排放浓度为121mg/m3，食堂燃料废气NOX排放量为0.02t/a。

综上所述，火炬废气SO2排放量6.8kg/a，排放浓度为4.22mg/m3，NOX排放量为0.196t/a，排放浓度为121mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

5.2.5.3 食堂油烟废气

本项目有食堂一座，食堂在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。根据项目工作制度及生产具体情况，预计每天用餐人次平均为210人次，类比同类食堂使用油用量的一般情况，食堂食用油消耗系数以1kg/100人次计，则食堂使用食用油2.1kg/d。食堂油烟量按食用油耗量2.83%计，则油烟产生量为0.06kg/d。食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。油烟净化装置排风量以3000m3/h计，每天运行6h，处理效率按90%计，则油烟排放量为0.006kg/h，排放浓度为0.33mg/m3，外排油烟浓度低于《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018）油烟最高排放浓度1.5mg/m3限值标准，能够实现达标排放。

5.2.6  噪声污染防治措施分析

本工程噪声主要为风机、水泵、空压机、发电机等设备运行时产生的噪声及猪叫声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。

工程采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、水泵、发电机设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵、发电机设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到20～40dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~20dB(A)，再经一定距离衰减后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。

### 5.2.7  固废污染防治措施

5.2.7.1 固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。其中一般固体废物主要为猪粪、沼渣、病死猪尸体及胎盘、废脱硫剂、职工生活垃圾，危险固废主要有疾病防疫产生的医疗废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目设置危废暂存间1座，用于收集、贮存养猪过程产生的医疗废物，类比其它企业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场医疗废物产生量约为0.46t/a，危废编号HW01，定期交由南阳康卫（集团）有限责任公司处置。

危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中标准要求：危废暂存间地面设置混凝土基础做防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

（3）猪粪、沼渣综合利用措施的可行性分析

据测定，新鲜畜禽粪便含水率高为80%，体积大臭味重，农民不愿意直接使用未经处理的粪便，因此企业本着无害化处理和综合利用的原则，拟对产生的猪粪运至堆肥场采取条垛式发酵无害化处理。根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

条垛式是在露天或棚架下，将混合好的原料堆成条垛状，在好氧条件下进行分解的一种堆肥化方式。条垛式堆肥一次发酵周期为1个月。

静态通风堆系统是条形堆的改进形式。它主要用于湿基质的堆肥，堆肥过程中不进行物料的翻堆，通风使堆体保持好氧状态。

反应器堆肥系统是将物料在部分或全部封闭的发酵装置（如发酵仓、发酵塔等）内，通过控制通气和水分条件，使物料进行生物降解和转化。

各种堆肥系统的优缺点比较：

表5-13             各种堆肥系统的优缺点比较表

| 堆肥工艺 | 条垛堆肥 | 静态通风堆肥 | 反应器堆肥 | 改良后的条垛堆肥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资成本 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 运行和维护费用 | 较低 | 低 | 低 | 低 |
| 操作难度 | 低 | 较低 | 难 | 较低 |
| 受气候条件影响大小 | 大 | 较大 | 小 | 中 |
| 臭味处理 | 难 | 较易 | 易 | 易 |
| 占地面积 | 大 | 中 | 小 | 中 |
| 堆肥时间 | 长 | 中 | 短 | 中 |
| 堆肥产品质量 | 良 | 优 | 良 | 优 |

通过比较，改良后的条垛堆肥在投资成本、运行维护费用、操作难度等方面具有明显的优势，因此，结合本项目具体情况，选用改良后的条垛堆肥作为粪污处理方式，具体工艺见工程分析。

堆肥的过程分为4个阶段：前处理、升温期、高温期、后熟期。猪舍产生的猪粪进入猪舍外粪道，集中至固粪处理区，新鲜粪便添加菌种与初期产生的半成品有机肥混合发酵，可以有效解决猪粪含水率高的问题，不需建设粪便贮存池，对固粪处理区进行混凝土防渗，配置防雨淋设施和雨水排水系统，避免渗漏对地下水造成污染；发酵过程最多为30天，则最大发酵量为770t，条垛高度为1.3m左右，发酵完成后直接外售，不在项目区内进一步处理；固粪处理区占地面积728m2，能够满足有机肥基料连续生产要求。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 5.2.7.2 养殖场防疫措施及病死猪尸及胎盘处理与处置

（1）防疫管理及要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病），会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

①畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染。直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病。间接传染通过饲料饲草、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传播。

②防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

A、严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染。

B、商品猪出场设置专门出猪台，避免购猪人员和车辆进入养殖区。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道，为避免交叉污染，粪污通过必须避开养殖区进入粪污区，即在养殖区外设置专门通道用于粪污输送。

C、进入养殖区各出入口必须设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率。

D、设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然。

E、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高，因此，评价认为，其出现重大疾病传播的可能性很小。

（2）农业部关于印发《建立病死猪无害化处理长效机制试点方案》的通知

①工作目标

通过在部分大中城市、养殖密集区、无规定动物疫病区以及重点水域周边开展病死猪无害化处理长效机制试点，探索经验，总结完善，逐步推广，尽快在全国建立完善的病死猪无害化处理长效机制，防止随意丢弃病死猪污染环境，防止病死猪流向餐桌引起食品安全事件发生，防止病死猪传播动物疫病，保障动物源性食品安全和畜牧业健康发展。

②相关内容

A、探索病死猪无害化处理有效运行机制。探索根据不同地区经济基础、养殖量及养殖密度、养殖方式等因素，采取不同的病死猪无害化处理运行机制。一是要求年出栏10000头以上的生猪规模养殖场、养殖小区、合作社及龙头企业对养殖过程中的病死猪做无害化处理。其他环节产生的病死猪由县级人民政府负责组织进行无害化处理。二是建设无害化处理厂,实施政府直接负责运转或调动社会力量实行企业化运作等多种模式，集中处理中小型养殖场和散养户的病死猪。

B、探索建立完善的病死猪收集体系。科学测算无害化处理厂的辐射范围，并综合考虑其处理能力等因素，配备必要的专用运输车、运输袋以及相应的设施设备等。同时建立病死猪收集点，一是年出栏5000头的生猪规模养殖场，至少建设一座存放病死猪的冷库；二是年出栏1000～5000头的生猪规模养殖场，必须配备一台存放病死猪的低温冰柜；三是乡镇或村根据生猪饲养情况设立1个或几个病死动物集中收集点，建设冷库，购置冰柜以及短途运输设备等，作为生猪散养户病死猪的临时存放点。

C、因地制宜选择适宜的无害化处理方式。目前，病死猪无害化处理主要包括深埋、焚烧、高温高压化制以及生物发酵等四种方法。各地应因地制宜，选择适合各自情况的处理方式。从总体情况看，一是对病死猪应就近进行无害化处理；二是应考虑最大程度降低成本、节约资源以及各种无害化处理方法的优缺点等因素选择无害化处理方式；三是对发生一类动物疫病以及炭疽、结核等重点动物疫病死亡的猪必须实施工厂化焚烧处理。

(3)国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见

县级以上地方人民政府要根据本地区畜禽养殖、疫病发生和畜禽死亡等情况，统筹规划和合理布局病死畜禽无害化收集处理体系，组织建设覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理场所，处理场所的设计处理能力应高于日常病死畜禽处理量。要依托养殖场、屠宰场、专业合作组织和乡镇畜牧兽医站等建设病死畜禽收集网点、暂存设施，并配备必要的运输工具。鼓励跨行政区域建设病死畜禽专业无害化处理场。处理设施应优先采用化制、发酵等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺技术。支持研究新型、高效、环保的无害化处理技术和装备。有条件的地方也可在完善防疫设施的基础上，利用现有医疗垃圾处理厂等对病死畜禽进行无害化处理。

本项目为8.75万头全线生猪养殖建设项目。根据防疫管理及要求，结合国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见及农业部关于印发《建立病死猪无害化处理长效机制试点方案》的通知，项目病死猪尸及胎盘产生量为29.16t/a，拟在厂区建设病死猪暂存间一座，日产日清，定期运至内乡县无害化处理中心对养殖过程中产生的病死猪及胎盘进行无害化处理，减少交叉感染及处理成本。对发生一类动物疫病以及炭疽、结核等重点动物疫病死亡的猪必须委托无害化处理厂实施工厂化焚烧处理。

（3）医疗废物的处理与处置

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，类比其它业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.46t/a，定期交由南阳康卫（集团）有限责任公司处置。

5.2.7.3 固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、废脱硫剂、胎盘及疾病防疫产生的医疗废物和职工生活垃圾。固废污染产生及防治措施见表5-14。

表5-14                   固体废物污染产生及防治措施

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 6692.46 | 固粪处理区制有机肥基料 | 0 |
|  | 污水厌氧发酵系统 | 沼渣 | 一般固废 | 2676.98 |  | 0 |
| 2 | 养殖舍 | 尸体及胎盘 | 一般固废 | 29.16 | 内乡县无害化处理厂进行化制处理 | 0 |
| 3 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.46 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 12.78 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 合 计 |  |  |  | 9411.84 | / | 0 |

表5-15   项目危险废物储存场所（处理设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废库 | 疾病防疫医疗废物 | HW01 | 900-001-01 | 生活区 | 10.51m2 | 防渗包装袋 | 2t | 7天 |

### 5.2.8  雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

1、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

2、贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

3、贮存设施应采取设置顶盖或围堰等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，沟深约20～30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

根据本项目特点，评价要求以下设施应具备“三防”措施：

表5-16    项目雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套消纳地施肥 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166天的废水产生量，池容设计为62000m3，并采取防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求 |
| 2 | 污水处理系统 | 评价要求污水处理设施严格做好防渗措施；设置围挡 |  |
| 3 | 固粪处理区 | 地面进行硬化，周围设置约0.7m的围堰，加盖顶棚，底部防渗 |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设（在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设，贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，并设置顶盖或围堰等防止降雨(水)进入的措施），污水经治理后排入农田，养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。 |  |

### 5.2.10  绿化

5.2.10.1原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

5.2.10.2 绿化措施

（1）场区林带的规划：在场界周边种植乔木、灌木混合林带或规划种植水果类植物带。乔木类的有大叶杨、钻天杨、白杨、柳树、洋槐、国槐、泡桐、榆树及常绿针叶树等。

（2）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（3）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（4）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（5）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

5.3  污染防治环保投资估算

工程污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用为1205万元，本项目总投资11196.9万元，环保投资占总投资的比例为10.76％。具体见表5-17。

表5-17               工程污染防治投资估算表

| 项目 | 类别 | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 养殖废水和生活污水一起经1座全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）处理，配套建设收集池1座，容积274.75m3（固液分离机1台） | 560 |
|  | 养殖废水 |  |  |
| 废气 | 猪舍臭气 | 采用低氮饲料 、节水型饮水器、漏缝地板并及时清粪 | 30 |
|  | 污水处理系统 | 收集池加盖并喷洒除臭剂 | 3 |
|  | 全封闭厌氧塘 | 液面覆HDPE膜 | 4 |
|  | 沼液储存池 | 液面覆HDPE膜 | 8 |
|  | 固粪处理区 | UV光解+喷淋除臭剂 | 6 |
|  | 火炬废气 | 不低于3m排放 | 1 |
|  | 食堂油烟 | 处理效率为90%的油烟净化装置 | 2 |
| 固废 | 畜禽粪污和沼渣 | 粪便、沼渣经发酵堆肥处理 | 26 |
|  | 病死猪尸体及胎盘 | 运至内乡县无害化处理系统处置 | 30 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 定期交由南阳康卫（集团）有限责任公司处置 | 5 |
|  | 废脱硫剂 | 生产厂家统一回收处置 | — |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门定期收集处理 | 2 |
| 噪声 | 噪声设备 | 减震、隔声、降噪、绿化等措施 | 8 |
| 风险事故 | 沼气泄露 | 加强设备的维护，按规定定期对厌氧反应器、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 | 4 |
|  | 火灾事故 | 消防器材 | 3 |
| 辅助工程 | 农田沼液施肥系统及沼液储存池防渗 | 建设沼液储存池1个，总容积62000m3，做好防渗、防漏措施、周边设置围堰和防护栏等安全措施，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染；农肥系统管网铺设，管网总长20432m | 420 |
|  | 固粪处理区 | 地面进行硬化，设置顶棚进行处理，在敞口处设置围堰，防止雨水进入造成下溢流污染 | 35 |
|  | 养殖区粪污输送管道 | 采取暗管形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件 | 13 |
|  | 地下水监测 | 在配套农田北侧的小朱沟、西侧的染坊和东侧的朱沟村、河西组各选1口居民饮用水井和南侧消纳地水井1口作为地下水观测井，本项目共设5口地下水观测井，定期监测分析地下水水质。 | 20 |
|  | 绿化 | 加强绿化，特别是臭气产生单元周围的绿化工作 | 25 |
| 总计 |  |  | 1205 |

5.4  污染防治措施汇总（详见表5-18）

表5-18                                     污染防治措施一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 源强 |  | 防治措施 | 排放量/浓度 | 验收内容 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 产生浓度 |  |  |  |  |
| 废水 | 养殖废水 、生活污水 |  | 72221.61m3/a | COD：27090mg/L BOD5：8000mg/L SS：15481mg/L NH3-N：1667mg/L | 采用“干湿分离（过滤+固液分离）+全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）”处理，处理后沼液定期经过配套消纳系统用于农田综合利用 | 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）出水浓度： COD：2709mg/L BOD5：1371mg/L SS：1935mg/L NH3-N：1291mg/L | 污水处理站： 位于场区西南角，包括收集池1座（总容积274.75m3)、1座全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）、固液分离机1台（40 m3/h） | 控制要求：全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）出水COD 浓度≤2800 mg/L ； |
|  |  |  |  |  |  |  | 沼液消纳系统： A、养殖场内设置： 沼液储存池1座，总容积62000m3，位于场区内西北角。 B、配套的沼液消纳区： ①主干管长度为2668m，直径为200mm；支管长度为17764m，直径分别为110mm、75mm。材质为PVC管。 ②阀门：根据消纳区的分布情况，设置若干个施肥口，每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50～80m。 ③本项目需要沼液消纳区面积3995亩，均签订的有协议，主要分布在主要分布于项目场界的西、南侧。 ④地下水观测井：在配套农田北侧的小朱沟、西侧的染坊和东侧的朱沟村、河西组各选1口居民饮用水井，南侧消纳地1口水井，作为地下水观测井，本项目共设5口地下水观测井，定期监测分析地下水水质。⑤沼液消纳系统各项管理制度。 |  |
| 废气 | 猪舍 |  | NH3：4.1119t/a H2S：0.3119t/a |  | 定期冲圈、采用低氮饲料、节水型饮水器、漏缝板并及时清粪 | NH3：1.5119t/a H2S：0.1168t/a | 采用低氮饲料、节水型饮水器、加强通风、漏缝板并及时清粪，去除效率可达到60% | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、 H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 污水处理系统 |  |  |  | 收集池加盖、喷洒除臭剂，加强绿化 |  | 收集池加盖、喷洒除臭剂，加强绿化，除臭效率60% |  |
|  | 固粪处理区 |  |  |  | UV光解+喷淋除臭剂 |  | 地面进行混凝土防渗，上面设置阳光防雨棚；UV光解+喷淋除臭剂，去除率70% |  |
|  | 火炬废气 |  | SO2：0.0068t/a | SO2：4.22mg/m3 | 1套脱硫装置，去除率95.2%，脱硫后沼气火炬废气不低于3m排放 | SO2：4.22mg/m3、0.0068t/a； | 1套脱硫装置，脱硫效率95.2%，导热油炉废气经不低于8m高排气筒排放，火炬废气不低于3m排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中要求 |
|  |  |  | NOX：0.196t/a | NOX：121mg/m3 |  | NOX：121mg/m3 0.196t/a |  |  |
|  | 食堂 |  | 油烟0.01t/a | 3.3mg/m3 | 烟气经过处理效率为90%的油烟净化装置 | 0.001kg/a 0.33mg/m3 | 1套处理效率为90%的油烟净化装置 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/ 1604-2018）要求，油烟≤1.0 mg/m3 |
|  |  |  | SO2：0.0008t/a |  |  | SO2：0.0008t/a |  |  |
|  |  |  | NOX：0.02t/a |  |  | NOX：0.02t/a |  |  |
| 固废 | 猪粪 |  | 6692.46t/a |  | 制有机肥基料 | / | 固粪处理区1座，顶部有棚，周围有围挡，占地面积1680m2 | 有机肥基料外售 |
|  | 沼渣 |  | 2676.98t/a |  |  |  |  |  |
|  | 废脱硫剂 |  | 0.46t/a |  | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | / | 暂存后由生产厂家统一回收处置 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001)及其2013年修改单 |
|  | 生活垃圾 |  | 12.78t/a |  | 生活区设置若干垃圾桶 | / | 定期由当地环卫部门收运 |  |
|  | 病死猪尸和胎盘 |  | 29.16t/a |  | 日产日清、厂区内无害化处理 | / | 每天由密闭罐车运送至内乡县无害化处理区进行化制处理 | 有机肥原料外售 |
|  | 医疗废物 |  | 0.46t/a |  | 在危废暂存间暂存后，定期交南阳康卫环保有限公司处置 | / | 危废暂存间1个，总占地面积25.5m2，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 噪声 | 猪舍、粪污处理区、沼气发电系统等 |  | 70～90dB(A) |  | 隔声、减振 | 40 dB(A)以下 | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准昼间≤60 dB（A）、夜间≤50 dB（A） |
| 风险 | 沼气储存、利用 |  | / |  | 消防器材 | / | 消防器材若干 | / |
| 防渗措施 | 污水处理系统 | 沼液储存池防渗 | / |  | 做好素土压实+≥1.5mm HDPE膜防渗措施 | / | 池底部和池壁铺设素土压实+≥1.5mmHDPE膜，周边设置防护栏等安全措施，要保证总的防渗等级达到1.0×10-10cm/s（池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，最后在此基础上铺设HDPE防渗膜以防止污染地下水） | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  |  | 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池） |  |  | 做好土膜夯实+HDPE膜防渗措施 |  | 池底部和池壁土膜夯实+铺设HDPE膜，周边设置防护栏等安全措施，总的防渗等级达到1.0×10-10cm/s |  |
|  | 场区防渗 | 养殖区 | / |  | 严格做好混凝土防渗措施 | / | 养殖场区底部铺设混凝土，混凝土抗渗标号为S6，防渗等级达到1.0×10-7cm/s |  |
|  |  | 固粪处理区 | / |  | 严格做好混凝土防渗措施 | / | 地面进行混凝土防渗，三面设不低于0.7m的围挡，上面设置阳光防雨棚，混凝土抗渗标号为S6，防渗等级达到1.0×10-7cm/s | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施。 |
|  |  | 无害化暂存间 | / |  | 采用混凝土防渗处理措施 | / | 无害化暂存间地面混凝土防渗，混凝土抗渗标号为S6，防渗等级达到1.0×10-10cm/s |  |
| 敏感目标 | / |  | / |  | / | / | / | 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求、 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值 |
| 场界 | / |  | / |  | / | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |