# 第七章   环境风险分析

## 7.1环境风险评价的目的和重点

（1）环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（2）环境风险评价的重点

根据拟建项目周围环境状况、生产工艺、原辅料物理化学性质的特点，分析项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故原项，对各环境要素分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出风险防范措施。

## 7.2 评价依据

- 7.2.1风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判定，本次工程所涉及的危险物质主要为沼气（主要成分为甲烷），危险物质分布情况见表7-1，物料特性见表7-2、7-3。

表7-1          主要危险物质数量和分布情况一览表

| 序号 | 原料 | 最大贮存量（t） | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | 26.03 | 主要分布于厂区西北侧盖泻湖沼气池 |

表7-2                  物质危险性标准表

| 类别 |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；沸点（常压下）20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，常压下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

表7-3             沼气的理化性质及毒理性质

| 外观与性状 | 无色无臭气体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点 | -182.5℃ | 相对密度（水） | 0.42（-164℃） |
| 闪点 | -188℃ | 相对密度（空气） | 0.55 |
| 引燃温度 | 538℃ | 爆炸上限%（V/V） | 15% |
| 沸点 | -161.5℃ | 爆炸下限%（V/V） | 5.3% |
| 溶解性 | 微溶于水、溶于醇及乙醚 |  |  |
| 急性毒性 | 小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用 |  |  |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤 |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应 |  |  |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |

- 7.2.2风险潜势初判

7.2.2.1 P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C进行判定，项目涉及主要危险物质风险潜势初判及评价等级如下：

项目沼气产生及暂存主要在废水处理系统全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池），场区设1个盖泻湖沼气池，按1个功能单元考虑。营运期产生沼气用于食堂供气，多余部分火炬燃烧。据企业提供资料，全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）上面积2399m2，黑膜凸起高度不得高于2m，液面与地面保证不小于1m距离，按此计算沼气最大储存量为7200m3，常压储存，折合8.85t（1t即813.6m3）。

表7-4                项目涉及主要物质临界量一览表

| 序号 | 物质名称 | 标准临界量 | 实际量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（甲烷） | 10t | 8.85t | Q=0.89 |

经计算，企业Q值为0.89，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中表C.1行业及生产工艺，该项目环境风险潜势为I 。

7.2.2.2 E的分级确定

（1）大气环境敏感程度分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D，大气环境敏感程度分级详见表7-5。

表7-5            大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 （环境高度敏感区） | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 （环境中度敏感区） | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，或周边500m范围内人口总数大于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 （环境低度敏感区） | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

据调查，项目拟建厂区处于农村地区，项目周边5km范围内不涉及城市居住区等人群集中区域；周边500m范围内无人口总数小于500人，周边5km范围内人口总数＜1万人，无其他需要特殊保护区域，因此项目大气环境敏感程度为E3。

（2）地表水环境敏感程度分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D中附录D.3、附录D.4，项目发生事故时，排放点最终进入地表水默河，评价河段环境功能为III类，且危险物质泄漏到水体时，排放进入受纳河流默河最大流速时，24h流经范围内不涉跨国界和省界，因此项目地表水功能敏感性分区为较敏感F2；项目发生事故时，危险物质泄漏到地表水体的排放点下游10km范围内不涉及表D.4类型1和类型2包括的敏感保护目标，因此项目地表水环境敏感目标分级为S3。地表水环境敏感程度分级详见表7-6。

表7-6                地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由表7-7可知，项目地表水环境敏感程度分级为E2。

（3）地下水环境敏感程度分级

项目所在场地的包气带为粉质粘土层，岩土层单层厚度Mb在10-25m之间，渗透系数5.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D中附录D.7，项目包气带防污性能分级为D2。

项目拟建厂址西南距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km，因此，项目厂区不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）保护区和准保护区范围内。

根据调查，评价范围内无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区，周围地下水资源保护区以外的补给径流区等环境敏感区。

项目区域饮用水基本上为分散供水，无集中式饮用水源。依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响预测范围L=α×K×I×T/ne公式计算得出项目污染物质点迁移5000天时的距离为1152m，项目周边河西组、王竹园、朱沟村、染坊、肖家等村庄均采用自备井分散供水，水井深15-60m，每村供水人口在42-445人之间，未划分饮用水水源保护区。因此，根据以上调查分析内容，确定本项目地下水环境较敏感G2。

表7-7           地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

由表7-8可知，项目地下水环境敏感程度分级为E2。

7.2.2.3 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险潜势划分详见表7-8。

表7-8              建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  | 本项目危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） | 轻度危害（P4） |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境敏感程度 |  | 环境风险潜势 |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III | 大气环境敏感程度 | E3 | I |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II | 地表水环境敏感程度 | E2 | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I | 地下水环境敏感程度 | E2 | II |

- 7.2.3评价工作等级及评价范围

7.2.3.1 评价工作等级

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级的划分，项目各要素环境风险评价划分详见表7-9。

表7-9                    风险评价工作等级

| 环境风险潜势 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| IV+、IV |  | 一 |
| III |  | 二 |
| II |  | 三 |
| I |  | 简单分析 |
| 本项目环境风险潜势 |  | 本项目评价等级 |
| 大气环境风险潜势 | I | 简单分析 |
| 地表水环境风险潜势 | II | 三 |
| 地下水环境风险潜势 | II | 三 |

7.2.3.2 评价范围

根据风险评价导则的相关要求，结合项目营运期污染物产排实际情况，本次风险评价范围详见表7-10。

表7-10            工程各环境要素环境风险评价范围

| 序号 | 评价项目 | 环境风险评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 距项目厂界3km范围的区域 |
| 2 | 地表水环境 | 地表径流排入默河 |
| 3 | 地下水环境 | 养殖场及沼液消纳地周边6km范围内浅层地下水 |

## 7.3环境敏感目标概况

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价范围划分，简单分析未做要求，本次确定项目周围环境的调查范围为3km，项目区主要的环境保护目标的详细情况见表7-11及图7-1。

表7-11            建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边3km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数/人 |
|  | 1 | 老庙沟 | NW | 2251 | 村庄 | 137 |
|  | 2 | 上湾 | NW | 2187 | 村庄 | 256 |
|  | 3 | 南岭 | NW | 1603 | 村庄 | 189 |
|  | 4 | 岳沟村 | NW | 1861 | 村庄 | 287 |
|  | 5 | 上沟 | NW | 1284 | 村庄 | 126 |
|  | 6 | 河南 | NW | 1658 | 村庄 | 95 |
|  | 7 | 岳沟 | NW | 1608 | 村庄 | 56 |
|  | 8 | 庙湾 | NW | 1666 | 村庄 | 84 |
|  | 9 | 学根 | NW | 652 | 村庄 | 102 |
|  | 10 | 染坊 | NW | 510 | 村庄 | 63 |
|  | 11 | 肖家 | W | 518 | 村庄 | 42 |
|  | 12 | 北头 | W | 1465 | 村庄 | 32 |
|  | 13 | 华沟 | W | 1917 | 村庄 | 21 |
|  | 14 | 余关村 | S | 973 | 村庄 | 1596 |
|  | 15 | 张庄 | SE | 1580 | 村庄 | 336 |
|  | 16 | 下孙沟 | SE | 2302 | 村庄 | 553 |
|  | 17 | 下洼 | SE | 983 | 村庄 | 445 |
|  | 18 | 小曹营 | SE | 776 | 村庄 | 266 |
|  | 19 | 大曹营 | SE | 743 | 村庄 | 319 |
|  | 20 | 上孙沟 | SE | 2265 | 村庄 | 371 |
|  | 21 | 河西组 | E | 305 | 村庄 | 133 |
|  | 22 | 王竹园 | E | 459 | 村庄 | 123 |
|  | 23 | 朱沟村 | NE | 500 | 村庄 | 445 |
|  | 24 | 孙沟村 | NE | 2102 | 村庄 | 116 |
|  | 25 | 小河南 | NE | 2128 | 村庄 | 95 |
|  | 26 | 河头 | NE | 2004 | 村庄 | 133 |
|  | 27 | 西坡孙家 | NE | 1751 | 村庄 | 109 |
|  | 28 | 曹沟 | NE | 2173 | 村庄 | 161 |
|  | 29 | 安家沟 | NE | 1637 | 村庄 | 81 |
|  | 30 | 花栗树沟 | NE | 1741 | 村庄 | 88 |
|  | 31 | 小朱沟 | N | 1198 | 村庄 | 130 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 256 |
|  | 厂址周边3km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 6983 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围km |  |
|  | 1 | 板桥河 | III类 |  | / |  |
|  | 2 | 默河 | III类 |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 与排放点距离m |
|  | 1 | 无 | / |  | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离m |
|  | 1 | 余关村 | 不敏感 | Ⅲ类 | 中 | 973 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |

图7-1      3km范围内敏感点分布图

## 7.4 环境风险识别

环境风险识别的范围包括养殖过程所产沼气的储存、使用，沼液的处理、暂存、农灌所涉及的环境风险。

- 7.4.1 沼气利用风险识别

本项目涉及到的危险物质主要为沼气，为可燃气体，且具有微毒。在物质输送、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄漏，存在着中毒等事故风险，一旦遇明火可发生火灾，甚至引起爆炸风险。

- 7.4.2 沼液利用风险识别

生产过程产生的沼液在非施肥期于场内沼液储存池中暂存，经处理后的沼液污染物浓度COD≤2800mg/L，日常运行过程中存在着沼液泄漏影响地下水、地表水的环境风险，对区域水环境产生影响。

- 7.4.3 生产设施风险识别

生产设施识别范围包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。根据本次工程的特点，营运期储存设施设计的风险物质主要为沼气和沼液，存在的潜在环境风险见下表：

表7-12                    沼气典型事故案例

| 风险源 | 风险物质 | 事故风险类型 | 风险因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全封闭厌氧塘 | 沼气 | 泄漏 | 泄漏对大气环境造成影响，一旦遇明火可发生火灾，甚至发生爆炸 |
| 沼液储存池 | 沼液 | 渗漏 | 储存池破损，导致沼液下渗污染地下水和土壤 |
|  |  | 泄漏 | 污水处理管道破损或沼液漫坝进入地表水体，对默河水质造成影响 |

- 7.4.4风险类型识别结果

根据项目特点，营运期产生的沼气主要用于化制处理和食堂燃料，剩余部分火炬燃烧，基本可做到日产日用，沼气利用配备有脱硫装置、脱水装置、恒压装置、阻火装置，盖泻湖沼气池周边素土压实，在加强日常储运管理的基础上，发生火灾、泄漏的风险较小；沼液在非施肥期储存于厂区沼液储存池，配套储存池容积62000m3，据核算，沼液储存池沼液停滞最大间隔天数为166天，沼液存储量为33965.418m3，也为一年中沼液的最大储存量，因此，项目储存池建设能够满足沼液储存需求，发生直接泄漏外环境的事故概率在可控范围之内。储存池底部和四周采取素土压实+HDPE膜防渗结构，可有效防止沼液下渗对地下水及土壤造成的风险。

综上分析，本次评价确定项目的风险类型主要为：

①沼气系统风险主要为沼气工程运行过程中，输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成沼气泄漏，对大气环境造成影响，如遇明火造成的火灾、爆炸风险；

②沼液储存泄漏对进入地表水体对周边地表水水质造成的风险影响。

## 7.5风险事故情形分析

- 7.5.1  最大可信事故

（1）沼气事故案例统计详见表7-13。

表7-13                 沼气典型事故案例

| 序号 |  | 时间 | 事故经过 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2002.9.20 | 乌克兰一座煤矿发生沼气爆炸事故，造成一名矿工死亡，另有两人失踪。 | 通风系统出现故障，沼气未及时外排 |
| 2 |  | 2004.4.9 | 上海市南区污水干线某泵站改建工程中中毒死亡1人。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 3 |  | 2004.6.26 | 甘肃高崖金城水泥有限公司自营工程队3位民工在清理高崖生活福利区化粪池和下水主管道时，不幸因沼气中毒身亡。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 4 |  | 2006.5.7 | 且末县供排水公司11名工作人员在检修且末县客运站至且末县玉石商贸城排水管沟时，1名职工下井作业长时间无回应，供排水公司随即组织井上6名职工陆续下井营救，营救过程中，因井下沼气浓度过高，造成6人死亡，1人受伤。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 5 |  | 2009.6.24 | 银川市西夏区海珑药业公司2名工人在没有任何防护措施的情况下到污水井进行疏通作业，导致沼气中毒，随后被距离事故现场10米处的3名工厂保安发现。救人心切的3名工厂保安也在没有任何保护措施的情况下下井救人，结果也中毒晕倒在井底。最终导致3人死亡，1人重伤，1人轻伤。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 6 | 2011.8.31 |  | 北京通州区漷县镇北堤寺村东一养殖基地发生沼气中毒事故，5名中毒人员医治无效死亡。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 7 | 2014.7.29 |  | 厦门一名男子下污水井清理污泥时，因沼气中毒晕倒，三名同伴接连下井救人，只有一人因戴着防毒面具成功逃离，最终三人死亡，一人受伤送医。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |

由表7-13可以看出，沼气发生的事故多为中毒事件，主要原因是由于人们对沼气缺乏足够的认识和重视，作业时没有采取相应的防范措施，违反操作规程造成事故的发生。

（2）沼液泄漏事故

非施肥季节，沼液由沼液储存池暂时贮存，不外排，事故排放指污水处理站管道出现泄漏，废水未经处理排入地表水体短期内将使受纳水体污染物浓度升高，将会给地表水体默河水质造成污染影响。污水处理系统出现故障，废水未经处理全部外排入地表水体后对默河的水质影响；事故外排去向为：沼液→地表径流→默河。

（3）最大可信事故的出现概率

根据风险导则定义，在所有预测概率不为零的事故中，对环境危害最严重的重大事故为最大可信事故。

本次项目最大可信事故为沼气的泄漏中毒事故和沼液泄漏造成的地表水体污染。最大可信事故的风险概率为：参考《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）中统计数据以及类比国内其他同类企业，确定本项目风险事故的概率为3×10-6次/a。

- 7.5.2 泄漏源强分析

7.5.2.1 沼气泄漏量计算

本项目储气设施可能会因管道、阀门破损致使沼气泄漏，气体从破损处向外泄露。

本项目气体泄漏量采用类比调查和公式计算相结合的方法进行。泄漏量计算公式如下（沼气按其主要成分甲烷进行计算）：

QG=YCdAPMkRTG2k+1k+1k−1

式中：QG———气体泄漏速度，kg/s；

P———容器压力，Pa；

Cd———气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00，本环评设定裂口形状为圆形；

A———裂口面积，m2；

M———分子量；甲烷为16g/mol

R———气体常数，8.314Jmol⋅K；

TG———气体温度，K；

Y———流出系数，甲烷为0.757；

k———气体的绝热指数（热容比），即定压热容CP与定容热容CV之比，沼气为1.306。

该项目泄漏状况由项目事故防范设计措施以及建设方应急处理能力而定，通常情况下，沼气储气设施发生泄漏后，通过堵漏处理，10min可控制泄漏。气体泄漏主要在贮存过程中由于阀门破裂而发生，阀门裂口长度按2cm计。经类比及估算得出本项目沼气泄漏量，详见表7-14。

表7-14                   项目沼气泄漏量

| 阀门裂口长度（cm） |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| 泄露时间（min） |  | 10 |
| 泄露速率（kg/s） | 沼气（以甲烷计） | 0.048 |
| 10分钟泄漏量（kg） | 沼气（以甲烷计） | 28.8 |

7.5.2.2 沼液泄漏计算

本项目在枯水期沼液产生量为243.912m3/d，事故排放时间按1小时计，则事故排放量为10.16m3/次（折合流量0.0028m3/s），水质按污水处理站出水水质，为COD：2709mg/L，NH3-N：1291mg/L。

## 7.6风险预测与评价

- 7.6.1大气环境风险预测与评价

7.6.1.1沼气泄露后果计算

①预测模式和扩散参数

根据物质泄漏的突发性、有毒气体扩散的移动性等特点，本评价采用多烟团叠加模式来预测下风向落地浓度。即将△t时间内排放的污染物看成是一个瞬时烟团，为了求得连续源在下风向的落地浓度，可以把T时段内连续排放造成的下风向落地浓度看作若干个△t时间的瞬时烟囱在该点造成的浓度叠加。计算下风向落地浓度的多烟团模式为：

C=i=1nCix,y,0,t−tiCi(x,y,0,t−ti)=2Q(2π)32σxσyσzexp−[x−u(t−ti)]22σ2xexp(−y22σ2y)exp(−He22σ2z)

式中：Ci（x,y,0,t-ti）——第i个烟团t时刻在（x,y,0）处的浓度，mg/m3；

Q——排放总量，mg；

u——风速，m/s；

ti——第i个烟团的释放时刻，s；

He——有效源高，m；

σxσyσz——为x、y、z方向的扩散参数，m；

n——烟团个数，这里假设每10s释放一个烟团，事故期间（30min）共释放180个烟团。

烟团模式扩散参数选用《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ/T2.2-93）中附录B《大气稳定度及扩散参数》B3条款表B6的数据。

②计算结果

本次计算事故时选取小风（计算取U10＝1.0m/s）和月平均最大风速（计算取U10＝1.6m/s）天气条件下预测事故影响范围，前苏联制定的甲烷的接触限值为300mg/m3。预测结果见下表。

表7-15                沼气泄漏事故浓度预测结果

| 危险物品 | 气象条件 |  | 最大落地浓度 | 出现距离 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气 | F | 1.0m/s | 75.71mg/m3 | 30m | 300mg/m3 |
|  |  | 1.6m/s | 132.76mg/m3 | 34.3m |  |

7.6.1.2 沼气火灾事故后果计算

泄漏沼气一旦遇明火会发生火灾，甚至发生爆炸，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录F中F.3公式估算火灾伴生/次生污染物产生量，公式如下：

（1）二氧化硫产生量

G二氧化硫=2BS

式中：G二氧化硫——二氧化硫排放速率，kg/h；

B——物质燃烧量，kg/h，本次取29.4；

S——物质中硫的含量，%，本次取0.034。

（2）一氧化碳产生量

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量，取85%；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本次取3.0%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s，本次取0.000008。

根据泄漏计算，发生事故时，泄漏量29.4kg，根据燃烧效率，假设全部燃烧时间预计1h，代入上述公式计算可得，G二氧化硫=2.00kg/h，G一氧化碳=0.0005kg/s。

由于事故条件下沼气泄漏量较少，且一旦发生风险厂区立即启动应急预案，火势预计可在30min内得到控制，预计不会造成太大的伤亡及财产损失。

7.6.1.3 后果分析

（1）沼气泄露

沼气发生泄漏时，在最不利气象条件下，当风速为1m/s时，甲烷的最大落地浓度为75.71mg/m3，出现的距离为30m；当风速为1.6m/s时，甲烷的最大落地浓度为132.76mg/m3，出现的距离为34.3m，最大落地浓度均出现在卫生防护距离之内，对周围环境敏感点影响较小。

（2）火灾事故

发生泄漏事故时，沼气泄漏量29.4kg，全部燃烧二氧化硫产生量2.00kg/h，一氧化碳产生量0.0005kg/s。污染物产生量较少，且一旦发生风险厂区立即启动应急预案，火势预计可在30min内得到控制，预计不会造成太大的伤亡及财产损失。因此，项目气体泄漏发生爆炸不会对周围敏感点构成较大伤害。

7.6.1.4 风险计算

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度，可用下式表示：

评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，依据最大可信事故概率及最大可信事故造成的危害确定其风险值。

沼气泄漏中毒事故未出现半致死浓度范围，因此沼气泄漏中毒事故的风险值为零。

7.6.1.5 风险管理及防范措施

本次项目沼气主要在黑膜中产生，产生的沼气部分用于职工食堂，剩余部分全部火炬燃烧；根据企业提供资料黑膜中沼气产生量不得高于2m（实际可凸出4m），为常压状态存储，定期进行燃烧，正常情况下风险较小。由于大气环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。

1、事故防范措施

建设单位在生产过程中应注意以下防范措施：

（1）严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

（2）设备、管道设计应留有一定的安全系统；

（3）应有急救设施、救援通道就应急疏散通道；

（4）沼气储气池各安装1套恒压装置自动泄压，防止储气黑膜因压力过大而破裂导致沼气泄漏；

（5）沼气储气池设置阻火器，防止发生回火。

评价建议建设单位在生产过程中加强以下防范措施：

（1）加强岗位培训，落实安全生产责任制

①公司领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；

②加强工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训，应严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准；

③落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程。

（2）加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

（3）落实工程安全技术措施

①本装置拟采用的工艺技术方案在国内外已得到应用，且有成功运行的经验，技术上成熟可靠，工艺技术方案本身不会引起事故风险，因此，只要在设计中严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、等设计规范，设计不当引起的事故是可以杜绝的；

②严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位质量关，在安装过程中，必须确保各装置的密封性，从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全；

③工程建成后，应全面检查输配管道、配件及安装是否合格，确保不漏气才能交付启用。

（4）防火、防爆措施

①本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火间距；

②有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器等防爆阻火设施；

③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥严禁在沼气储气池周围吸烟或使用明火，严禁在储气导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等。

2、防范措施汇总

综上，本项目大气环境风险防范措施汇总详见表7-16。

表7-16                      风险防范措施一览表

| 内容 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 场所、设备设计 | 严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定；高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所。 |
|  | 应有急救设施、救援通道及应急疏散通道。 |
|  | 设计应留有一定的安全系统。 |
|  | 储气装置设有阻火器，防止回火。 |
|  | 加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏。 |
|  | 管道设防腐层、降低管道腐蚀风险，并定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 |
| 工程设计 | 严格执行防火、防雷等设计规范。 |
|  | 严把工程质量关，验收合格后方能投入使用。 |
| 安全制度 | 加强岗位培训，落实安全生产责任制。 |
| 消防、火灾和爆炸防范措施 | 应加强设备的管理与维修、切实做好火灾、爆炸和消防等安全措施。 |
|  | 具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。 |
|  | 配备足够的消防、气体防护设施。 |
|  | 厂区内严禁烟火。 |
|  | 建筑物采取防雷措施，安装避雷针。 |

3、风险防范措施投资

本项目风险事故预防及应急设施设备投资费用详见表7-17。

表7-17              事故风险环保投资一览表

| 序号 | 项目 | 主要设施 | 规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 消防器材 | 若干 | 5 |
| 2 | 泄压装置 | 恒压装置自动泄压 | 1套 | 3 |
| 3 | 合计 | / | / | 8 |

7.6.1.6 沼气贮存泄漏应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据工程特点，公司应对于项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见表7-18。

表7-18              工程应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产、贮存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散 专业救援队——负责对厂专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场： 控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域： 控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场： 事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区： 受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

- 7.6.2  水环境风险预测与评价

7.6.2.1 沼液储存池事故风险分析

污水处理站产生沼液在非施肥期于场内沼液储存池中暂存。项目场内设1个沼液储存池，设计总容积62000m3，有效容积为55824m3，位于厂区西北角侧。可以满足中水最大储存需求。为减少项目恶臭气体的产生，本次环评要求沼液储存池的液面覆HDPE膜，雨水不会进入沼液池内，因此本项目沼液储存池不会出现雨天溢出的风险，主要是沼液池底部渗漏风险。

根据工程设计，沼液储存池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。其次，池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。最后在此基础上铺设HDPE防渗膜，HDPE膜的厚度不应小于1.5mm，HDPE膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

7.6.2.2  地表水环境风险预测

根据第三章工程分析，正常情况下在非雨季，项目废水经处理后沼液做农肥；在非施肥季节，沼液由沼液储存池暂时贮存，不外排。

事故排放指污水处理站管道出现泄漏，废水未经处理排入地表水体短期内将使受纳水体污染物浓度升高，将会给地表水体默河水质造成污染影响。

（1）评价风险情景设定

评价对沼液事故纳入河流的水环境影响分以下设定情景进行风险分析：

污水处理系统出现故障，废水未经处理全部外排入地表水体后对默河的水质影响；事故外排去向为：沼液→地表径流→默河。

（2）预测因子

根据工程排污特点及纳污水体现状，评价选取COD和NH3-N为地表水预测因子。

（3）预测时段

本次评价预测时段仅考虑枯水期水体自净能力最小时期。

（4）预测断面

本次评价地表水预测选取工程事故排水进入默河进行预测。

（5）预测模式

依照《制定地方污染物排放标准的技术原则与方法》（GB3839-83）的有关规定，本次预测模式选用完全混合模式，其表达式为：

完全混合模式数学表达式如下：

C=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

式中，C——混合断面污染物浓度，mg/L；

Cp——入河污染源污染物浓度，mg/L；

Qp——入河污染源流量，m3/s；

Ch——河流中污染物浓度，mg/L；

Qh——河流水流量，m3/s。

（6）评价标准

根据《河南省地面水环境功能区划分报告》，纳污水体默河预测断面地表水功能区划为III类，即：COD：30mg/L，NH3-N：1.5mg/L。

（7）预测内容

预测内容：废水事故排放入默河后对默河水质的影响。

（8）预测参数的确定

①入河废水水量与水质：本项目在枯水期沼液产生量为243.912m3/d，事故排放时间按1小时计，则事故排放量为10.2m3/次（折合流量0.0028m3/s），水质按污水处理站出水水质，为COD：2709mg/L，NH3-N：1291mg/L。

②背景值：由于地表径流入自然沟为雨季泄洪通道，平时河流无水。本次主要考虑项目废水事故排放对默河的影响。根据水质现状监测结果可知，默河支流入默河下游500m（默河）断面现状水质为COD：17mg/L、NH3-N：0.422mg/L，流量：0.9m3/s。

（9）预测结果与评价

表7-20     沼液事故排放对默河预测断面水质的影响情况

| 断面位置 | 情景设定 | 水质因子 | 项目污水进入默河的水质 | 现状值 | 预测结果 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默河 | 情景一 | COD（mg/L） | 2709 | 17 | 25.35 | +8.35 |
|  |  | NH3-N（mg/L） | 1291 | 0.422 | 4.42 | +2.998 |
| 评价标准 | III类：COD（mg/L）：20；NH3-N（mg/L）：1.0 |  |  |  |  |  |

由表7-20可以看出，项目建成后工程废水经污水处理系统处理后，因沼液输送管道破裂情况下，沼液事故排放入经默河支流进入默河后，默河水质不能满足《地表水环境质量标准》III类评价标准要求。因此，评价要求沼液储送过程中仍应做好防渗、防漏、防雨淋措施，杜绝沼液事故排放状况的发生。

（10）应急预案

①指挥机构、职责和分工

专项指挥部：组建一个针对沼液储存池污染事故的专项指挥机构。

总指挥：场长

副总指挥：副场长

成员：环保管理人员

②指挥机构职责

负责“预案”的制定，组建应急救援专业队伍，组织实施和演练，发生沼液储存池泄漏时，由指挥部发布和解除应急救援命令，组织指挥救援队实施救援行动；向上级汇报事故情况，组织事故调查，总结应急救援经验教训。

③事故处置程序

一旦发生沼液储存池泄漏，应立即向上级汇报情况，报告内容为事故发生的时间、地点、事故的简要情况、污染量、性质等；初步估计直接经济损失和已采取的应急措施等；根据专项指挥部的指令，立即组建现场救援组并在第一时间赶到现场，防止事故的扩大蔓延，防止二次危害的发生；对现场的重要物资和设备进行安全转移。

（11）风险防范措施

①对可能出现的沼液储存池泄漏事故，采取针对性的预防措施，避免事故发生；

②制订应急预案，并定期演练，一旦发生泄漏事故时，要及时采取应对措施，尽全力降低危害的程度；

③各种预防措施必须建立责任制，落实到企业和个人；

④严格按照《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求建设沼液储存池，不得偷工俭料。

⑤沼液储送过程中应做好防渗、防漏、防雨淋措施，杜绝沼液事故排放状况的发生；

⑥日常加强员工的培训教育，树立风险意识。

- 7.6.3  土地耕作承载能力风险分析

本工程废水沼气化处理后产生沼液量为74674.41m3/a，除去回用于猪舍冲洗用量10.288m3/d，沼渣带走6.23 m3/d，剩余的（68643.97m3/a）全部用于农田施肥。根据土地土壤营养平衡计算，需1554亩便可完全消纳；本项目粪污处理工艺采用模式Ⅱ工艺（模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况），根据土壤营养平衡，结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的要求，本项目需要配套的消纳地面积至少为2331亩；

根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算方法，本项目配套消纳地面积约为3800亩。

本次项目利用周围3995亩农田进行沼液消纳，可满足项目的沼液消纳需要。牧原食品股份有限公司为真正实现沼液的有效消纳，减少场区内沼液暂存，根据实际需要，利用周边村庄农田来推进沼液消纳。

牧原食品股份有限公司已与项目区余关镇朱沟村村委会签订沼液消纳利用协议，土地消纳面积总计3995亩。牧原食品股份有限公司为已签协议的配套农田免费建设沼液输送管网，在农田施肥期间进行供应（可避免施肥造成的二次污染）；同时对项目区周边3km范围内未签订沼液利用协议的土地、农田，公司可无偿供应沼液。

（2）消纳地土壤重金属环境风险分析

①沼液中重金属含量

根据南阳市卧龙牧原养殖有限公司安皋分场年出栏20万头生猪养殖建设项目的沼液重金属含量检测数据（检测因子包括铜、锌、铬、镉、砷、汞、铅），其中铜的含量为1.87mg/L，其他因子均未检出。沼液属于液态有机肥，经查阅，目前国家尚未出台液态有机肥标准，因此本项目将参考《有机肥料》（NY525-2012）表2有机肥中重金属限量指标，经对照，本项目沼液中重金属含量能够满足标准要求（砷15mg/kg，镉3 mg/kg，铅50 mg/kg，汞2 mg/kg）。

②Cu含量对作物的影响

Cu位于元素周期表的第四周第I副族，原子系数29，原子量63.55，电子构型为3s23p63d104s1。铜是植物必需的微量元素之一，但土壤中过量的铜会阻碍作物根系发育，减弱对养分的吸收等。一般认为土壤中铜含量小于7mg/kg时，对许多作物来讲，常会感到缺铜。由监测数据可知项目周边消纳地土壤Cu含量为11-19.4mg/kg。

③Cu在土壤中的迁移转化

在碱性土壤中只有Cl- 和SO42-才能与Cu2+ 络合，形成CuCl-、CuCH3CO2+ 等一价络离子。酸性土壤环境溶液中主要铜离子是有机铜、Cu2+、 CuOH+ 、Cu2(OH)22+；中性和碱性土壤中为CuCO3 和有机铜；强碱性土壤则为Cu(OH)42-， Cu(CO3)22-。

本次项目区及周边消纳地土壤呈弱酸性，铜离子是以有机铜、Cu2+、 CuOH+ 、Cu2(OH)22+的形式存在。参考《我国典型农田土壤中重金属的转化与迁移特征研究》，本次项目土壤多为黄棕壤土和砂礓黑土，属于恒电荷土壤，对Cu的吸附性能很强，进入土壤中的外源重金属主要被吸附在0-5cm土壤表层，项目需土地消纳的沼液量为68643.97m3/a，铜含量按1.87mg/L计算，年沼液进入土壤铜量为32.13g/亩.a；土壤密度按1.4g/cm3计算，则5cm厚土层重量为46666.67kg/亩；沼液中的铜全部被土壤吸收，则施用沼液一年1kg土壤中铜的含量增加0.69mg。

参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），土壤5pH >7.5时，土壤中铜限量为100mg/kg，项目配套消纳地中土壤pH值为8.17，铜含量为17.3mg/kg，土壤中cu的富集按增加量的40%计算，则配套消纳地土壤中铜达到限值需要300年。根据室内土柱淋溶实验并结合HYDRUS-1D软件，模拟污水灌溉条件，模拟的灌溉时间超过200年时，10cm以下的土壤剖面才有高浓度的重金属积累。

（3）农田施肥系统二次污染防治措施

①沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送。

②沼液储存池设计采用防渗混凝土构筑，储存池底部浇筑50mm厚S6等级防渗漏碎石混凝土，内置钢筋；内壁浇筑80mm厚S6等级防渗漏碎石混凝土，内壁与底部混凝土为一个板带整体浇筑。

③根据土壤营养平衡和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中模式Ⅱ工艺需要配套农田有一定的轮作面积和要求（本项目需要配套消纳地面积至少2331亩）；根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算方法，本项目配套消纳地面积约为3800亩。取其中的最大值，则项目需要配套的消纳地面积至少为3800亩；因此牧原食品股份有限公司拟与内乡县余关镇朱沟村村委会签订3995亩农田，消纳项目产生的沼液；

④施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔30~50m，防止农田施肥不匀。严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，施肥季节要密切关注天气变化，降雨前严禁施肥，要根据当地地形条件，在宜形成地表径流的农田周围设置排水沟，以免污染地表水体，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存；

⑤同时根据施肥需求定期派出管理和技术人员指导农户合理使用沼液，在配套农田北侧的小朱沟、西侧的染坊和东侧的朱沟村、河西组各选1口居民饮用水井，南侧配套农田1口水井作为地下水观测井，本项目共设5口地下水观测井。定期对地下水水质进行观测，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

## 7.7 风险评价结论

（1）本项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏，进而引起火灾、爆炸、中毒，以及污染处理设施运行过程风险分析。

表7-20                沼气泄露事故浓度预测结果

| 危险物品 | 气象条件 |  | 最大落地浓度 | 出现距离 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气 | F | 1.0m/s | 75.71mg/m3 | 30m | 300mg/m3 |
|  |  | 2.1m/s | 132.76mg/m3 | 34.3m |  |

采用多烟团模式估算模式预测沼气发生泄漏时，在最不利气象条件下，当风速为1m/s时，甲烷的最大落地浓度为75.71mg/m3，出现的距离为30m；当风速为2.1m/s时，甲烷的最大落地浓度为132.76mg/m3，出现的距离为34.3m，最大落地浓度均出现在卫生防护距离之内，对周围环境敏感点影响较小。

通过计算最大可信事故各种危害，沼气泄漏引起中毒事故发生的几率很小，但会对下风向区域内产生一定的污染影响；污染物产生量较少，且一旦发生风险厂区立即启动应急预案，火势预计可在30min内得到控制，预计不会造成太大的伤亡及财产损失。养殖废水经污水处理系统处理后，因沼液输送管道破裂情况下，沼液事故排放入默河后，默河水质不能满足《地表水环境质量标准》III类评价标准要求，水体污染事关重大，评价要求沼液存储、输送过程中应做好防渗、防漏、防雨淋措施，尽可能杜绝沼液事故排放状况的发生。

（2）对厂内各单元建筑物和场区地面采取防渗漏措施，并将沼液池作为事故状况下的事故储存池，可大大降低粪便污水泄漏对地表水体的影响。沼液储存池基础铺设HDPE防渗膜，HDPE膜的厚度不应小于1.5mm，并用素土压实，HDPE膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

（3）为了及时掌握项目地下水质量的影响情况，并防止地下水污染扩散事件的发生，根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在厂区及周围布设地下水监控井，建立地下水污染监控预警体系，在厂区外地下水流上游设置一个地下水背景监控井，地下水下游设置地下水观测井。

本项目需严格落实本报告书提出的相应环境风险防范减缓措施，同时制定应急预案并定期进行演习。在落实本报告的相关措施后，本项目的风险在可接受的范围内。

表7-21                    环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 沼气 | 沼液 |  |  |
|  |  | 存在总量t | 8.85 | 68643.97 |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数256 人 |  | 3km范围内人口数 6983 人 |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  | / 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2☑ | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3☑ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2☑ | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2☑ | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ | 1≤Q＜10☑ | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  |  | M值 | M1□ | M2□ | M3☑ | M4□ |
|  |  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4☑ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ | E2☑ | E3□ |  |
|  |  | 地表水 | E1□ | E2☑ | E3□ |  |
|  |  | 地下水 | E1□ | E2☑ | E3□ |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ☑ | Ⅰ□ |
| 评价等级 |  | 一级□ | 二级□ | 三级☑ | 简单分析□ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  | 易燃易爆☑ |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  | 地表水☑ | 地下水☑ |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法☑ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLBA□ | AFTOX□ | 其他☑ |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 默河 ，到达时间 / h |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界达到时间 / d |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 余关村 ，到达时间 / h |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 沼气储气池设置阻火器，防止发生回火； 车间在防火设计上采用在厂房内设置室内消火栓并配备手提式灭火器； 在配电室及主控制室还配置了手提式气体灭火器，以防止电气火灾的发生； 沼液储存池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，铺设HDPE防渗膜，HDPE膜的厚度不应小于1.5mm； |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目需严格落实本报告书提出的相应环境风险防范减缓措施，同时制定应急预案并定期进行演习。在落实本报告的相关措施后，本项目的风险在可接受的范围内。 |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |