第二章   工程分析

## 2.1 分析思路

根据项目拟建设规模、养殖工艺及单位原料定额，类比牧原食品股份有限公司其他地区已建养殖项目，进行物料衡算，分析项目产污环节，并根据物料衡算结果和项目产污环节分析污染物产生情况，并提出合理的治污减排措施。

## 2.2 拟建项目工程概况

- 2.2.1 项目名称、建设性质和建设地点

项目名称：牧原食品股份有限公司内乡二十七场生猪养殖建设项目

建设性质：新建

建设地点：内乡县余关镇朱沟村

建成日期：2021年3月

- 2.2.2 项目经济技术参数

项目经济技术参数见表2-1。

表2-1                    项目工程基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 | 头 | 87500 | 年存栏0.35万母猪，年出栏8.75万头商品猪 |
| 2 | 总投资 | 万元 | 11196.90 |  |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 1205 | 占总投资的10.76% |
| 4 | 占地面积 | m2 | 268666.67 | 403亩 |
| 5 | 建筑面积 | m2 | 47521.35 | / |
| 6 | 劳动定员 | 人 | 70 | / |
| 7 | 年工作日数 | 天 | 365 | 24h工作制 |
| 8 | 年均利润总额 | 万元 | 3485.05 | 以第七年为例 |
| 9 | 年均所得税 | 万元 | 0 | / |
| 10 | 年均增值税 | 万元 | / | / |
| 11 | 投资回收期 | 年 | 4.95 |  |

- 2.2.3 项目基本情况及建设内容

项目建设情况见表2-2。

表2-2                 项目主要建（构）筑物一览表

| 项目组成 | 工 程 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 怀孕舍 |  | 12栋，规格为44.45m×14.2m，总建筑面积7574.28m2 |
|  | 怀孕舍 |  | 6栋，规格为35.08m×14.2m，总建筑面积2988.82m2 |
|  | 哺乳舍 |  | 14栋，规格为29.10m×14.90m，总建筑面积6070.26m2 |
|  | 保育育肥一体舍 |  | 56栋，规格为37.1m×8.12m，总建筑面积16870.11m2 |
| 辅助 工程 | 饲料中转站 |  | 4个， D=2.75，高6.268，12T/个 |
|  | 销售区 |  | 2个，总建筑面积337.72m2 |
|  | 病死猪暂存间 |  | 1个，规格为10m×10m，建筑面积100m2 |
|  | 宿舍楼 |  | 1栋三层，规格为44.7m×16.6m，总建筑面积742.02m2 |
|  | 仓库 |  | 2栋，1#规格为5.58m×3.78m，建筑面积21.09m2；2#规格为3.63m×2.75m，建筑面积9.98m2 |
|  | 餐厅 |  | 1栋，规格为3.66m×6.96m，总建筑面积25.47m2 |
|  | 兽药间 |  | 2间，规格为5.7m×3.8m，总建筑面积43.32m2 |
|  | 疫苗间 |  | 1间，规格为3.63m×2.75m，总建筑面积9.98m2 |
|  | 危废暂存间 |  | 1间，规格为3.78m×2.78m，总建筑面积10.51m2 |
|  | 收集池 |  | 1个，规格为直径10m，高3.5m，总容积274.75m3 |
|  | 固粪处理区 |  | 1栋，规格为52m×14m，总建筑面积728m2 |
|  | 盖泻湖沼气池 |  | 1个，高8m，地上、地下各4m，上底面积2399m2，下底面积1259m2,容积12000 m3 |
|  | 沼液储存池 |  | 1个，地上、地下各4m，占地面积8888 m2，容积62000m3 |
|  | 综合门卫 |  | 1间，规格为34.8m×8.7m，总建筑面积302.76m2 |
|  | 环保值班室 |  | 1间，规格为14.4m×8.7m，总建筑面积125.28m2 |
| 公用 工程 | 给水系统 |  | 本项目用水由场区3口自备井供应，直径3m，深120m，单井出水量约为28m3/h |
|  | 供电系统 |  | 由余关镇变电站供应 |
|  | 供热系统 |  | 猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失；人员冬季取暖采用空调制暖 |
|  | 排水系统 |  | 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后，东侧养殖区雨水汇集后经地表径流向西南流约591m汇入板桥河，沿板桥河向南流约14.9km后在小浆子村南侧汇入默河，最终汇入湍河；西侧粪污处理区雨水收集后向西然后向南流约490m后汇入默河支流，沿默河支流自北向南流约14.2km汇入默河，最终汇入湍河。养殖废水和生活污水经场区污水站处理后，部分回用于猪舍冲洗，其余作为农肥综合利用，不外排。 |
| 环保 工程 | 沼气综合利用系统 |  | 项目设计全封闭黑膜沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后一部分去场内职工食堂用作炊事燃料，一剩余部分火炬燃烧。配套沼气净化装置包括：1套脱硫装置、1套脱水装置、1套阻火装置。 |
|  | 沼液利用管网系统 |  | （1）养殖场内设沼液储存池1座，占地面积8888m2，容积62000m3，底部和四周采用HDPE膜+素土压实防渗（HDPE膜防渗能力比较强，HDPE膜+素土压实防渗，渗透系数能够达到时1.0×10-10cm/s）； （2）配套沼液消纳区：沼液消纳地3995亩，消纳地配套建设沼液输送管网总长度20432m，主干管长度为2668m，支管长度为17764m。管材为PVC管，主干管直径为110mm，支管直径为75mm。通过压力罐向配套消纳地输送沼液。在配套农田北侧的小朱沟、西侧的染坊和东侧的朱沟村、河西组各选1口居民饮用水井，南侧消纳地1口水井作为地下水观测井，本项目共设5口地下水观测井。 |
|  | 废水处理 系统 |  | 废水收集进入收集池，经“干湿分离+厌氧发酵”后，沼液在施肥季节用于周围农田施肥，在非施肥季节于场内沼液储存池中储存，不外排。项目拟建1座半地下式的全封闭盖泻湖沼气池，总容积12000m3，拟建沼液储存池1座，容积62000m3。 |
|  | 噪声防治 |  | 基础减振、隔声等措施 |
|  | 废气治理 |  | 养殖区臭气通过低氮饲料、全漏缝地板、及时清粪、喷洒除臭剂及绿化等措施进行处理，固粪处理区臭气负压抽风后通过UV光解+喷淋除臭剂进行处理，火炬废气不低于3m排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放 |
|  | 固废 | 危险废物 | 危废暂存间1个，总建筑面积10.51m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。生猪防疫产生的医疗废物暂存于危废暂存间 |
|  |  |  | 病死猪暂存间1间，总建筑面积100m2，在厂区内暂存后由内乡县无害化处理中心进行化制处理，日产日清。 |
|  |  | 一般 固废 | 固废处理区1座，占地面积728m2，周围砌筑不低于0.7m的围堰；按“三防”要求设计，设置顶棚，周围设有围挡，底部防渗，堆肥过程中渗滤液随污水管道入污水处理系统处理，堆肥后固形物作为有机肥原料外售 |
|  |  |  | 生活垃圾收集于垃圾筒，场区内设置垃圾桶若干 |

2.2.4场区平面布置

项目共分为办公生活区、养殖区和粪污处理区三部分，场区实行生产区、办公生活区与污染治理区的三区分离。根据现场踏勘，有南北道路穿场区而过，场区范围内道路地势较高，沿道路两侧地势较低，根据企业设计，道路西侧区域为粪污处理区，自北向南依次分布沼液暂存池、黑膜沼气池、固粪处理区、收集池等；道路西侧区域主要为办公生活和养殖区，场区中间设场内道路一条，直通场外，该道路南侧分布一体舍，北侧主要分布哺乳舍和怀孕舍；生活区紧邻场内道路，各区之间均有绿化带相隔，工作人员进出场区时可以尽可能避开养殖区，有利于猪舍防疫，可最大程度减轻对场区内部的影响。污水处理区位于养殖区西侧，以便于养殖区污水通过管道直接输送至污水处理区，将沼液储存池置于污水处理区的北侧，污水处理后可至沼液储存池中暂存。病死猪暂存间位于养殖区的东侧，便于场区病死猪的运输处理，互不交叉，有助于猪舍防疫。内乡主导风向范围为东南（SE）——东南偏南（SES）——南（S），因此项目污水处理区处于东南风的下风向，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“4.1新建、改建、扩建、的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处”的要求。

经现场勘查，有1根高压线西南-东北方向贯穿本项目，为35千伏。根据《电力设施保护条例》第十条（一）架空电力线路保护区：“1-10千伏的边线延伸距离为5米；35-110千伏的边线延伸距离为10米”，项目各构筑物建设应避开高压线10m建设。

## 2.3 工程主要内容

2.3.1 项目设计养殖方案及养殖规模

项目为8.75万全线生猪养殖场，工程设计养殖规模为年存栏怀孕猪2000头、哺乳猪1500头、保育和育肥猪35000头，年出栏商品猪8.75万头。本项目采用人工受精，精源来自内乡公猪站，用量为120L/年，母猪成功受孕后在怀孕舍养胎114天，待产仔猪前一周转栏至哺乳舍，所产仔猪满月后转至一体舍保育和育肥共141天后出售。设计养殖方案及养殖规模见表2-3。

表2-3                 项目设计养殖方案及养殖规模

| 名称 | 日常存栏量（头） | 存栏周期（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怀孕舍 | 2000 | 114 | 8.75万全线 |
| 哺乳舍 | 1500 | 30 |  |
| 一体舍 | 35000 | 141 |  |

- 2.3.2 项目设计养殖能力

本项目设计养殖能力见表2-4。

表2-4                 项目主体工程设计养殖能力

|  | 单元数量（舍） | 设计存栏能力（头/舍） | 日常存栏总量（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 怀孕舍 | 18 | 112 | 2000 |  |
| 哺乳舍 | 14 | 110 | 1500 |  |
| 保育、育肥一体舍 | 56 | 630 | 35000 |  |
| 合计 | 88 | / | 38500 |  |

- 2.3.3主要设备

本项目设备主要包括主体工程及辅助工程的设备，详见表2-5。

表2-5                   主要设备一览表

| 序号 | 工段 | 所在设施 | 规格 | 单位 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 怀孕舍（18舍） | 饮水器（盘） | / | 一排料槽相通，一排料槽内有12个饮水杆 | 648 |  |
|  |  |  | 风机 | 个 | / | 108 |  |
|  |  | 哺乳舍（14舍） | 饮水器（盘） | / | 56个料槽，56个饮水杆，料槽与饮水杆共用 | 2688 |  |
|  |  |  | 风机 | 个 | / | 84 |  |
|  |  | 一体舍（56舍） | 风机 | 个 | / | 336 |  |
|  |  |  | 饮水器 | 个 | / | 1568 |  |
| 2 | 生产区 | / | 销售区 | 个 | / | 1 |  |
|  |  | / | 子猪转运间 | 间 |  | 1 |  |
| 3 | 污染治理工程 | 收集池 | 两相流泵 | 台 | 80LXLZ-50-20 | 1 |  |
|  |  |  | 真空罐 | 个 | Φ600×1500mm | 1 |  |
|  |  |  | 电机 | 台 | Y132S-4 | 1 |  |
|  |  |  | 潜水搅拌 | 台 |  | 1 |  |
|  |  | 固粪处理区 | 固液分离机 | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  | 铲车翻堆机 | 台 | / | 1 |  |
|  |  | 盖泻湖沼气池 | / | 个 | 容积12000m3 | 1 |  |
|  |  | 沼液储存 | 沼液储存池 | 个 | 容积62000m3 | 1 |  |
|  |  | 病死猪暂存间 | 冰柜 | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 沼液消纳系统 | 主管网 |  | m | 直径110mm | 2668 |  |
|  |  | 支管网 |  | m | 直径75mm | 17764 |  |
|  |  | 水泵 |  | 个 |  | 若干 |  |
| 5 | 场区 | 运输车辆 |  | 辆 |  | / | 均为外来车辆 |
|  |  | 高压水枪 |  | 个 | 外来车辆、养殖舍、外来人员冲洗消毒 | 5 |  |
|  |  | 供电房 | 控制柜 | 套 | 415KVA | 1 |  |

- 2.3.4 主要原辅材料消耗及动力消耗

（1）饲料

本项目场区内不设饲料制作车间，全部饲料均由牧原食品股份有限公司王店镇年产40万吨饲料加工厂提供配送，该饲料厂环评已批复（批复文号：宛环审[2015]147号），已于2016年5月份建成投产，2018年10月南阳市环保局以宛环审【2018】57号文完成该项目环保验收。

牧原食品股份有限公司王店镇年产40万吨饲料加工厂位于内乡县王店镇河东村，运输距离约7.1公里，密闭运输，每辆车分3个箱体，每箱3吨，单车运输量9吨，依据饲养员需求进行配送，初步设计一次3辆车，一天运输三次；料车由王店镇年产40万吨饲料加工厂提供，运输过程中全程密闭。饲料运送至场区后，采用全自动配送上料系统和限位储槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

根据牧原食品股份有限公司已投产各养殖场多年养殖过程中自动配送上料系统计量统计，怀孕舍每头猪饲料消耗平均为2.5kg/d，哺乳舍每头猪饲料消耗平均为5.5kg/d，一体舍每头猪饲料消耗平均为1.7kg/d。项目饲料用量见表2-6。

表2-6                  养猪场主要饲料消耗参数表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 饲料消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单头猪饲料定额（kg/d） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| 1 | 怀孕猪 | 2000 | 2.5 | 5.00 | 1825.00 |
| 2 | 哺乳猪 | 1500 | 5.5 | 8.25 | 3011.25 |
| 3 | 保育育肥猪 | 35000 | 1.7 | 59.50 | 21717.50 |
| 合计 |  |  | - | 72.75 | 26553.75 |

牧原食品股份有限公司王店镇年产40万吨饲料加工厂主要负责牧原食品有限公司生猪养殖场的六场、九场、十九场、二十一场、二十二场、二十五场和均张生猪养殖精准扶贫项目饲料供应。根据企业提供资料，这七个场的饲料消耗量分别为30t/d、30.6t/d、71.2t/d、88t/d、63t/d、39.2t/d、112.856 t/d，共计434.9t/d。牧原食品股份有限公司王店镇年产40万吨饲料加工厂日生产能力为1096t/d，能够满足本

沼渣

401.548

吸收19540.64

吸收2697.42

饲料

怀孕猪

保育育肥猪

哺乳猪

固粪处理区

猪粪

污水处理站

降解669.248

26553.75

3011.25

2176.86

21717.50

1825.00

猪粪

猪粪

313.83

186.30

吸收1638.70

1338.495

1338.495

土地利用755.098

有机肥基料

267.699

1740.043

图2-1   项目物料（饲料）平衡图（单位：折干重 t/a）

次项目区饲料供给。

由饲料车运送至场区，在场外输送到饲料中转区，由管链输送到各猪舍。

（2）辅助材料及能源消耗

项目辅助材料主要包括发酵菌种、脱硫剂等。建设项目原辅材料及资源、能源消耗情况见表2-7。

表2-7           项目主要原辅材料及能源、资源消耗一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 |  | m3/a | 128263.9 | 场区自备井水 |
|  | 1.1 | 养殖饮用水 | m3/a | 119540.5 | / |
|  | 1.2 | 猪舍冲洗用水 | m3/a | 8261 | 沼液回用3755m3/a |
|  | 1.3 | 职工生活用水 | m3/a | 3066.0 | / |
|  | 1.4 | 喷淋降温 | m3/a | 4217.4 | / |
| 2 | 电 |  | kW·h/a | 147万 | 余关镇供电网 |
| 3 | 除臭剂 |  | Kg/a | 6.6 | 除臭 |
| 4 | 药品疫苗 |  | t/a | 0.46 | 防疫 |
| 5 | 脱硫剂 |  | t/a | 0.46 | 沼气脱硫 |

- 2.3.5 公用工程

2.3.5.1 给水

项目新鲜水用水量为128263.9m3/a，日最大用水负荷510.315m3/d，沼液配水最大需水量为1287m3/d，合计新鲜水最大需求量为1797.315m3/d。拟在场区建设3口深120m取水井，直径3m，单井出水量约为28m3/h，日供水能力2016m3/d。项目用水全部由场区自备井供应，可满足项目用水需求。

（1）养殖过程用水量核算

养殖过程用水主要分为生猪饮用水、猪舍冲洗水及猪舍降温用水三类，具体为：

①生猪饮用水

根据牧原食品股份有限公司已投产各养殖场多年实际运行情况统计，怀孕舍单头猪夏季饮用水水量平均为20L/d，其他季节为13L/d；哺乳舍单头猪夏季饮用水水量平均为55L/d，其他季节为30L/d；保育育肥一体舍单头猪夏季饮用水水量平均为9.5L/d，其他季节为5.5L/d，该水量由每个单元猪舍配备的饮水水表统计得出。生猪饮用水量如表2-8。

表2-8                 生猪饮用水参数统计一览表

| 种类 | 怀孕猪 | 哺乳猪 | 保育育肥猪 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常存栏数 | 2000 | 1500 | 35000 |  |
| 夏季（L/d·头） | 20 | 55 | 9.5 | / |
| 其他季节（L/d·头） | 13 | 30 | 5.5 | / |
| 总用水量（m3/a） | 11198 | 21000 | 87342.5 | 119540.5 |

备注：夏季按122天，其他季节按243天计

②猪舍冲洗用水

本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。怀孕舍清圈冲洗次数为每年3次，每次冲洗水用量为27.5m3（其中新鲜水用量15m3、沼液回用量12.5m3）；哺乳舍冲洗频率为每年12次，每次每个猪舍冲洗水用量为22m3（其中新鲜水用量12m3、沼液回用量10m3）；一体舍冲洗频率为每年2.5次，每次每个猪舍冲洗水用量为27.5m3（其中新鲜水用量15m3、沼液回用量12.5m3）。猪舍冲洗用水量如表2-9。

表2-9              猪舍清洗用水参数统计一览表

| 种类 |  | 怀孕舍 | 哺乳舍 | 一体舍 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元个数 |  | 18 | 14 | 56 | / |
| 清圈周期（d） |  | 114 | 30 | 141 | / |
| 清圈次数（次/a） |  | 3 | 12 | 2 | / |
| 定额（m3/单元·次） | 沼液回用量 | 12.5 | 10 | 12.5 | / |
|  | 清水用量 | 15 | 12 | 15 | / |
| 总用水量 （m3/a） | 沼液回用量 | 675 | 1680 | 1400 | 3755 |
|  | 清水用量 | 810 | 2016 | 1680 | 4506 |

③夏季猪舍降温喷雾降温用水

根据建设单位提供的资料，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。

本项目仅对怀孕舍和保育育肥一体舍进行喷淋降温，一般在夏季最热的两个月，除去温度较低的状况，本项目降温喷淋时间按30天计，喷淋情况为：怀孕舍50L/（单元·min），每次喷淋3min，每天喷淋11次，共18个怀孕舍，降温喷淋用水量为29.7m3/d、891m3；一体舍60L/（单元·min），每次喷淋3min，每天喷淋11次，共56个一体舍，则降温喷淋用水量为110.88m3/d、3326.4m3。合计猪舍喷淋降温用水为4217.4m3，喷雾水全部蒸发，损失量、新鲜水补充量均为4217.4m3/a，折合夏季（122天）用水量为34.57m3/d。

表2-10                项目夏季降温用水参数表

| 种类 | 怀孕舍 | 保育育肥一体舍 |
| --- | --- | --- |
| 设计存栏能力（头/舍） | 2000 | 35000 |
| 单元个数 | 18 | 56 |
| 喷淋时间（d） | 30 | 30 |
| 喷淋次数（次/d） | 11 | 11 |
| 喷淋水量（L/（单元·min）） | 50 | 60 |
| 每次喷淋时间（min） | 3 | 3 |
| 每天用水量（m3/d） | 29.7 | 110.88 |
| 用水量（m3/30d） | 891 | 3326.4 |
| 总用水量（m3/30d） | 4217.4 |  |
| 备注：折算为夏季（122天）每天用水量为34.57m3/d |  |  |

经计算，养殖过程总用水量（猪饮用水、圈舍冲洗用水和猪舍降温用水）为132018.9m3/a，其中猪舍冲洗水部分为沼液回用水，回用水量为3755m3/a，新鲜水用量为128263.9m3/a。

（2）员工生活用水

本项目劳动定员70人，年工作时间365d，24h工作制，场区设置洗浴。参考《河南省地方标准用水定额》中有给排水住宅且具备洗浴条件的用水定额为130L/人·d，调节系数0.9-1.1，本次职工用水量平均按120L/人·d计，则项目生活用水量为8.4m3/d、3066m3/a。

2.3.5.2 排水

项目排水采用雨污分流制，雨水管道单独建设，采用明渠；污水管道采用暗渠。雨水经雨水管网收集后，东侧养殖区雨水汇集后经地表径流向西南流约591m汇入板桥河，沿板桥河向南流约14.9km后在小浆子村南侧汇入默河，最终汇入湍河；西侧粪污处理区雨水收集后向西然后向南流约490m后汇入默河支流，沿默河支流自北向南流约14.2km汇入默河，最终汇入湍河。养殖废水和生活污水经场区污水站处理后，部分回用于猪舍冲洗，其余作为农肥综合利用，不外排。项目养殖废水72221.61m3/a和生活污水2452.8m3/a经场区污水处理系统处理后，3755m3/a回用于猪舍冲洗，剩余沼液作为农肥综合利用，不外排。

2.3.5.3本项目饲养过程场区夏季及其他季节水平衡图详见图2-2，图2-3。

2.3.5.4供配电

根据建设单位提供的资料，项目年用电量为147万kW·h，由余关镇变电站供应。

2.3.5.5供暖

## 根据牧原公司已建项目运行实践和本次设计，猪舍冬季取暖采用保温为主辅助供暖的节能模式。通过猪舍墙体保温材料与外部绝热，猪舍通风采用全热交换器提高入舍新风温度。

新鲜水

猪舍冲洗用水

职工生活

284.245

263.5

8.4

18.106

6.72

177.469

损耗4.527

损耗1.68

土地利用160.035

固粪处理区

12.345

体能损耗110.857

猪粪尿液152.643，其中猪尿123.306，猪粪29.337

生猪饮用水

固液分离

盖泻湖沼气池

沼液池

沼液回用10.288

回用于猪舍冲洗10.288

渗滤液13.752

猪粪带走14.668

有机肥基料7.146

176.553

沼渣携带

6.23

170.323

图2-2      本项目其他季节（春、秋、冬共243天）水平衡图（单位：m3/d）

新鲜水

猪舍冲洗用水

职工生活

510.315

455

8.4

18.106

6.72

261.346

损耗4.527

损耗1.68

土地利用243.912

堆肥发酵区

12.345

体能损耗218.480

猪粪尿液236.520，其中猪尿207.183，猪粪29.337

生猪饮用水

固液分离

盖泻湖沼气池

沼液池

猪舍喷雾降温用水

回用水10.288

回用于猪舍冲洗10.288

蒸发、风力损耗34.57

渗滤液13.752

猪粪带走14.668

有机肥基料外售7.146

260.43

沼渣携带6.23

254.2

34.57

图2-3 项目夏季水平衡图   （122天，单位：m3/d）

## 2.4 项目工艺流程

2.4.1生猪养殖

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，项目场区分为主体工程和污染治理工程两个主要功能区块。

- 2.4.1.1主体工程

一、工艺流程及产污环节

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。

拟建项目为全线生猪养殖场，包括配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。养殖过程工艺流程见图2-4。

噪声

恶臭、医废

废水、猪粪

淘汰母猪、胎盘

病死猪

仔猪

母猪

怀孕舍114天

哺乳舍

30天

一体舍

141天

出栏外售

图2-4   生猪繁育饲养流程及产污环节图

二、养殖及相关工艺说明

- 养殖工艺说明

①配种妊娠阶段

配种妊娠阶段母猪要完成配种并度过妊娠期，配种周期为1-1.5周，确认怀孕后的母猪在怀孕舍进行饲养，怀孕舍母猪单头限位栏饲养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率及乳猪初生重，饲养周期14-15周。

②分娩哺乳阶段

分娩哺乳阶段母猪要完成分娩和对仔猪的哺育，母猪产前一周入哺乳舍，仔猪哺乳期一般为25-35d（4-5周）。哺乳结束后送至一体舍进行后备育肥，母猪回后备舍进入下一个繁殖周期。

③仔猪保育阶段

仔猪保育阶段仔猪与母猪不在一起，营养来源由母乳供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对于仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20℃～22℃和65％～70％，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70％。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

④生长育肥阶段

保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18～22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10～20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

（二）养殖其他相关工艺说明

①上料系统工艺说明

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽（专利证号ZL2009 2 0223840.9），机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③控温系统工艺说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。猪舍内设有自动温控、湿控装置，当猪舍内温度、湿度达到一定要求时，变速风机自动启动，无固定规律。变速风机启动后，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：育肥猪主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过全热交换器进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。

根据牧原公司在已有几个场区的试验结果，0℃左右的空气可被升温10-15℃左右。公司已经在部分场区进行了改造使用，效果比试验预期还要好。另外，热交换主要在装猪单元的第一个月猪群还未长大时进行使用，当猪群成长一个月左右，仅依靠猪群自身散热即可达到对温度的需求，最后甚至还要打开侧窗进行散热

夏季降温：夏季停止热交换器工作，同时打开密闭的风机，利用风机对猪舍进行通风。同时夏季一体舍和怀孕舍采用喷雾降温：在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于30℃时，每次喷淋3min，每天喷淋11次；哺乳舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷雾降温。

④粪尿排除

生猪饲养猪舍采用漏缝地板结构，生猪粪尿由于猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池容积为养殖舍占地面积*0.6m，在养殖过程中一周对猪舍内的粪污进行清理一次；转栏时对猪舍采用高压水枪进行冲洗消毒，粪污进入污水处理系统进行干湿分离。

⑤卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设长12m，宽3.5m，深0.30m的消毒池，并在门卫室建设长4.68m，宽1.5m的消毒间。

外来车辆进入场区前在大门口消毒池用高压水枪对车辆进行消毒处理，人员进出经消毒间消毒，消毒间内设消毒设施一套。

（三）清粪工艺

本项目采用经环保部认定的干清粪工艺（环办函【2015】425号文）：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

漏缝板

猪粪猪尿

粪污储存池

排粪塞

粪尿

固液分离机

固粪处理区

干物质

收集池

厌氧发酵

液体

图2-5    本项目清粪工艺示意图

环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函” （环办函【2015】425号文）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为，该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

本项目重力干清粪工艺具有以下特点：

1、养殖圈舍仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，在粪污池注入清水用于水封，圈舍不用日常清理，大大减少了粪污产生量。

2、养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污在储存池内可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵现象。粪污储存池达到一定液位后及时清理，由人工打开排污塞，粪污水排入污水处理系统处理。

3、粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理，经干湿分离后固体便堆肥发酵制有机肥原料，废水经厌氧发酵处理后沼液、沼渣综合利用，可以实现粪污离开粪池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

综合所述，根据国家环保部、农业部多次组织专家对牧原公司所采用模式的考察、论证，最终认为该模式属于干清粪工艺的一种（环办函【2015】425号文）。

2.4.2 污染治理工程工艺

2.4.2.1粪污水处理工艺流程

工艺流程简述：在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497--2009）中模式Ⅱ要求对污水进行处理。

工艺流程简述：本项目采用“固液分离+厌氧发酵”工艺处理项目粪污水。

干湿分离段：采用“固液分离”工艺，粪污水收集后进入收集池，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机（在固液分离机中先经筛网进行初步分离，然后再经螺旋挤压机挤出猪粪固形物中的水份，分离效率可达50%以上），分离后的固态猪粪送至固粪处理区制有机肥基料；液体进入厌氧发酵段继续处理。

厌氧发酵段：本项目设计采用半地下式盖泻湖沼气池，对项目废水进行厌氧发酵处理，全封闭厌氧塘的容积为12000m3，根据废水出水控制要求（COD≤2800mg/L）来核算废水在盖泻湖沼气池中的停留时间，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于项目配套消纳地进行综合利用，在非施肥期于场内沼液储存池中暂存，不外排；反应后的沼渣经排渣管排出，然后经排污管道排至收集池，然后在固粪处理区进行固液分离，沼渣预处理过程中产生的滤液，经管道收集后进入全封闭厌氧塘进行厌氧发酵，反应后产生的沼气储存在全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）上方；固粪进入进固粪处理区堆肥发酵制有机肥基料；厌氧发酵产生的沼气经净化后综合利用。本项目污水处理工艺流程及产污环节图见图2-6。

职工生活废水

固粪处理区

沼气

农田施肥

全封闭厌氧塘

沼渣

火炬燃烧

净化

废脱硫剂

收集池

脱硫剂

固液分离机

猪粪

食堂

沼气

沼气

沼液储存池

沼液

恶臭

渗滤液

部分回用冲洗

收集池

恶臭

恶臭

有机肥基料

外售

养殖场粪尿污水

图2-6       项目污水处理工艺流程图

2.4.2.2 沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。

沼气利用前所采取的措施如图2-7。

废气

沼气

脱水、脱硫器

阻火器

废脱硫剂

食堂炊事燃料

火炬燃烧

图2-7         沼气利用流程及产物环节图

（1）脱水脱硫器

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，沼气中H2S平均含量为0.034%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。

本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温Fe2O3干式脱硫法，它是将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右 ）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到 1×10- 6以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

Fe2O3·H2O + 3H2S     Fe2S 3·H2O + 3H2O

Fe2O3·H2O + 3H2S     2FeS + S + 4H2O

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg·m-3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

同时经类比同规模养殖场污水处理设施竣工环保验收监测，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。一般储气装置设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对储气装置产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

（2）沼气利用

根据牧原集团众多养殖场多年运行的实际情况，全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）全年平均每去除1kgCOD产生沼气0.25m3。夏季产生污水量比较大，因此夏季产生沼气量最大，其他季节产气量相近。本项目夏季进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）废水量为260.43m3/d，其他季节废水量为176.55m3/d，全封闭厌氧塘全年平均进水COD浓度为13545mg/L，平均去除率为80％，核算后夏季产气量706m3/d，其他季节产气量为平均478m3/d，则年产生沼气量为202294m3/a。沼气物理化学性质一览表见表2-11。

表2-11                    沼气物理化学性质一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 50% | CH460% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 50% | CO240% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 |  | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 8.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 6.763 | 8.914 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

本项目沼气中CH4含量为60%，根据本项目沼气特性，可以作为炊事燃料。因此，项目污水处理产生的沼气部分用作职工食堂炊事燃料，剩余沼气火炬燃烧。

①职工食堂炊事燃料

经查阅相关资料，职工食堂人均沼气用量按0.8m3/d，项目劳动定员70人，食堂灶台沼气用量为56m3/d，20440m3/a。

②火炬燃烧沼气

职工食堂炊事燃料沼气用量为56m3/d、20440m3/a，剩余部分火炬燃烧，火炬燃烧沼气量为181854m3/a。

2.4.2.3 沼液储存池的容积、防渗措施

（1）相关规定

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中6.2.2条规定：畜禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程），并应配套设置田间贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，田间贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总值。

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT 497-2009）中6.1.2.3规定：贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量。
（2）本项目沼液储存池的容积及相应的防渗措施

①根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中“畜禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理，并应配套设置田间贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，田间贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总值”；“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量。”

②根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》畜禽养殖污水贮存设施容积

V=LW+R0+P

式中：LW——养殖污水体积，单位为立方米（m3）；

R0——降雨体积，单位为立方米（m3）；

P—预留体积，单位为立方米（m3）；

规范要求P宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算。

农田基肥施用为每年6月中旬和10月份，追肥施用为每年8月和12月份，按照最大施肥间隔时间（12月-次年6月中旬）沼液需满足存储166天的规模设计，另外为减少本项目恶臭气体的产生量，本环评要求项目沼液储存池液面覆HDPE膜，由于沼液储存池覆膜后雨水不会进入沼液池内，因此本项目沼液储存池不考虑预留降雨体积。根据牧原农牧有限公司第二十七分场原设计资料，本项目场内拟设1座沼液储存池，容积62000m3，下底面积约为6730m2，上底面积8888 m2，同时考虑0.9m预留超高预留容积（7883m3），项目设计的沼液储存池的有效容积约为54117m3。根据牧原养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，沼液储存池沼液停滞最大间隔天数为166天。本项目夏季进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）废水量夏季为260.43m3/d，其他季节废水量为176.553m3/d，按最大沼液产生量（夏季）计算，沼液储存池的有效容积应不小于33965.418m3，本项目沼液储存池有效容积约为54117m3，因此可以满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT 497-2009）6.1.2.3中规定的“贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量”的相关要求。

防渗措施：素土压实+≥1.5mmHDPE防渗膜防渗。具体措施为沼液储存池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。在此基础上铺设HDPE防渗膜，其中HDPE膜的厚度不应小于1.5mm，HDPE膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

2.4.3 病死猪处理处置

1、相关要求

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置；国家鼓励和支持对染疫畜禽、病死或者死因不明畜禽尸体进行集中无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、养殖损失给予适当补助。

农业部关于印发《建立病死猪无害化处理长效机制试点方案》的通知

①工作目标

通过在部分大中城市、养殖密集区、无规定动物疫病区以及重点水域周边开展病死猪无害化处理长效机制试点，探索经验，总结完善，逐步推广，尽快在全国建立完善的病死猪无害化处理长效机制，防止随意丢弃病死猪污染环境，防止病死猪流向餐桌引起食品安全事件发生，防止病死猪传播动物疫病，保障动物源性食品安全和畜牧业健康发展。

②相关内容

A、探索病死猪无害化处理有效运行机制。探索根据不同地区经济基础、养殖量及养殖密度、养殖方式等因素，采取不同的病死猪无害化处理运行机制。一是要求年出栏10000头以上的生猪规模养殖场、养殖小区、合作社及龙头企业对养殖过程中的病死猪做无害化处理。其他环节产生的病死猪由县级人民政府负责组织进行无害化处理。二是建设无害化处理厂，实施政府直接负责运转或调动社会力量实行企业化运作等多种模式，集中处理中小型养殖场和散养户的病死猪。

B、探索建立完善的病死猪收集体系。科学测算无害化处理厂的辐射范围，并综合考虑其处理能力等因素，配备必要的专用运输车、运输袋以及相应的设施设备等。同时建立病死猪收集点，一是年出栏5000头的生猪规模养殖场，至少建设一座存放病死猪的冷库；二是年出栏1000～5000头的生猪规模养殖场，必须配备一台存放病死猪的低温冰柜；三是乡镇或村根据生猪饲养情况设立1个或几个病死动物集中收集点，建设冷库，购置冰柜以及短途运输设备等，作为生猪散养户病死猪的临时存放点。

C、因地制宜选择适宜的无害化处理方式。目前，病死猪无害化处理主要包括深埋、焚烧、高温高压化制以及生物发酵等四种方法。各地应因地制宜，选择适合各自情况的处理方式。从总体情况看，一是对病死猪应就近进行无害化处理；二是应考虑最大程度降低成本、节约资源以及各种无害化处理方法的优缺点等因素选择无害化处理方式；三是对发生一类动物疫病以及炭疽、结核等重点动物疫病死亡的猪必须实施工厂化焚烧处理。

2、本项目病死猪无害化处理

本次项目病死猪及胎盘产生量为29.16t/a，在场区病死猪暂存间暂存后运至内乡县病死猪无害化处理中心采用干法化制处理。病死猪产生后仅在暂存间内采用高压水枪进行消毒处理，保证当天清理，暂存间内不设置冰柜等设备。内乡县病死猪无害化处理中心病死猪处理工艺概述如下：

①原料破碎

病死动物集中收集后，由内乡无害化处理厂专用封闭自卸式运输车运至内乡县无害化处理厂处理。病死猪在呈负压的密闭环境里通过螺旋输送机直接匀速把物料输送至预碎机内，物料在密闭的环境里在绞刀的作用下，破碎成粒径40mm--50mm的肉块。破碎后的物料直接进入不锈钢储料斗，储料斗起到缓冲储存的作用，然后通过管道采用负压液压泵输送的方式直接进入高温化制罐，该过程内全程密闭、远距离、高流程，智能操作无需人员直接接触，避免了病菌二次污染，极大的改善了工作环境。该过程在物料暂存室内会产生一定的无组织恶臭。

②化制烘干

破碎后的物料装至额定重量后，关闭罐口，通过电导热油向U型槽夹层加热（间接加热，不与物料直接接触），在干热的作用下加热升压灭菌，罐内温度达到140度（0.5Mpa），在120℃以上高温能够彻底杀灭炭疽杆菌、枯草杆菌、芽孢杆菌等所有菌体；同时，畜禽尸体在高温的作用下，油脂溶化，蛋白质凝固，保持化制机内高温高压2.5h～3h后，泄压进入干燥阶段，泄压后物质在化制机内通过间接加热方式进行烘干，温度逐渐下降保持在75℃，干燥4小时（根据物料水分的不同来调整干燥时间）后，物料的含水量降至10-12%，含油脂30%左右。

化制烘干完成后，开启卸料电控阀，物料通过螺旋输送机直接进入半成品缓存仓，缓存仓对半成品物料进行暂存，并自动匀速搅拌、拱破，随着温度降低，油脂凝固（猪油沸点32-40℃），物料（固态）外售有机肥厂，过程中的产生的臭气通过负压管道集中收集处理后进入冷凝器，将高温水蒸汽冷凝成水。

病死猪、胎盘

预碎

高温高压化制烘干一体化机

设备内缓冲仓

外售做有机肥

水蒸气、臭气

水蒸气、臭气

图2-7     干法化制工艺流程图

根据猪体成分相关资料调查，单头毛猪水分含量约占猪体全部质量的60%，脂类含量约占猪体全部质量的10%，蛋白质含量约占猪体全部质量的18%，其他碳水化合物和无机物含量约占猪体全部质量的12%。动物油脂的沸点一般为182℃，高于化制烘干温度，但猪油为多种脂肪酸的混合物，各成分的沸点高低不同，在化制烘干过程中猪体内油脂沸点较低的成分会以气体形式随着蒸发出的水蒸气带走，因此排出的气体中含有一定的油分，另外该过程中，细菌会分解猪体内的有机成分，将氮及硫氧化成恶臭气体。

本项目病死猪和胎盘产生量约为29.16t/a，化制烘干过程水分和碳水化合物蒸发，同时带走少量沸点较低油脂，最终物料含水率约为10-12%，核减水分及杂质的挥发损失后，有机肥产生量按原料总量的50%计，项目有机肥基料产量约为0.04t/d、14.58t/a。

2.4. 4有机肥基料生产

2.4.4.1有机肥基料生产构筑物及设备

项目场区设固粪处理区1座，占地面积728m2，全部钢屋架结构，全封闭车间设置顶棚，内部分为混料区、条垛发酵区、成品区。地面采用混凝土防渗，生产设备主要为铲车翻堆机1台。

表2-12                  堆肥发酵区构筑物及设备一览表

| 项目 | 规格（m2） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固粪处理区 | 52×14 | 1座 | 地面铺设混凝土防渗，设置顶棚，三面设置围栏 |
| 铲车翻堆机 | / | 1台 | 混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，发酵期内每天翻堆一次 |

2.4.4.2堆肥工艺介绍

本项目采用改良后的条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

（1）原料预处理

猪粪污由猪舍粪污池排出后进入收集池，后经干湿分离处理，粪渣集中收至堆肥发酵区待发酵。新鲜粪渣入棚后按一定的比例添加菌种进行发酵，后续生产的新鲜粪渣和初期产生的半成品有机肥混合发酵，既起到接种的目的，又解决了新鲜粪渣含水率高的问题。

（2）发酵

本项目发酵为好氧发酵，夏季发酵时间为15-20天，冬季发酵时间为25-30天。好氧发酵充氧条件由翻堆机翻拋实现。

混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2~1.6m。发酵过程为好氧发酵，通过铲车堆垛翻抛，每天一次。堆体在1~3天内温度上升至25~45℃，堆体温度达到60~70℃后发酵稳定，物料中纤维素和半纤维素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

根据牧原公司日常统计数据可知，翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率由80%降至40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

①升温阶段

堆肥初期，条垛内温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。夏季升温阶段3-5天，冬季7-8天。

②高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

牧原食品股份有限公司采用现代化的工艺生产有机肥基料，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。夏季高温阶段2-3天，冬季6-8天。

③降温阶段

随着高温阶段微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。夏季降温阶段8-10天，冬季6-7天。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，以利于肥力的保存。夏季腐熟保肥阶段2-3天，冬季6-7天。

发酵后的固体作为有机肥基料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后进行装袋，外售。有机肥基料工艺流程如图2-8所示。

有机肥基料半成品（第一次使用菌种）

混料

猪粪、沼渣

条垛发酵堆

有机肥基料外售

恶臭

渗滤液

图2-8        本项目有机肥基料工艺流程及产污环节图

项目有机肥基料生产第一次向猪粪中添加菌种，不添加其他物质，后续生产过程直接向半成品添加猪粪进行生产。

本项目发酵区干猪粪和沼渣共9369.44t/a，全部作为发酵原料，核减水分的挥发损失后，有机肥基料产生量按原料总量的25%计，项目有机肥基料产量约为6.42t/d、2342.36t/a。

## 2.5 主要产污环节分析

本项目为新建项目，主要的污染源产生可分为施工建设期、运营期两个阶段。

2.5.1 施工期污染源

2.5.1.1废气

施工期对区域大气环境的影响主要是机械开挖、堆填、装卸、搅拌和运输等过程中产生的粉尘散落及运输过程中产生的二次扬尘，污染因子为TSP；其次是施工机械和运输车辆排放的尾气，污染因子为NOx、CO、THC（总碳氢化合物），间歇排放；施工扬尘。

⑴扬尘主要来源

①施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘、填方扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘。此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。

②施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。

③建筑物料的运输造成的道路扬尘。包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。施工现场土方湿度较大，运输、装卸过程所引起的风致扬尘量相对于水泥、沙土要少得多。

④清除固废和装模，拆模以及清理工作面引起的扬尘。

⑵施工机械、运输车辆排放的废气

在工程施工期间，使用液体燃料的挖掘机、装载机、推土机、平地机等施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，且为间接排放。

根据相关工程的类比调查，施工现场的扬尘日均浓度可达2.7mg/m3，影响范围大约在距离施工现场50m的范围内，在距施工场地150m处产生的扬尘可降至1.00mg/m3，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大。虽然这种污染影响是暂时的、可恢复的，污染影响随工程结束而消失，但还是会在短期内对当地的空气环境质量带来一定影响。

2.5.1.2噪声污染

项目的建设施工活动会对场区周围声环境造成一定影响。施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如挖掘土方、平整清理场地、打夯、打桩、及建材运输等，声源强度约在70~100dB（A）之间。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。

2.5.1.3废水污染

施工期产生的污水主要是施工人员的生活污水，预计高峰期施工人员约为120人。施工期间使用旱厕，人均生活用水量为50L/人·d，其生活污水产生量为6.0m3/d。其主要污染物为SS、COD、BOD等。根据类比调查生活污水中的SS浓度为270mg/L，COD浓度为350mg/L，BOD5浓度为250mg/L，NH3-N浓度为30mg/L。

2.5.1.4固体废物

施工期固体废物主要是项目开挖产生土方，其次是建筑垃圾及施工人员生活垃圾。工程土方计算详见表2-13。

表2-13               工程场区土方核算一览表     单位：万m3

| 项目 | 开挖土方 | 回填/利用土方 | 外购土方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场区平整、养殖区及管理区等 | 1.38 | 4.92 | 0 |
| 沼液储存池和全封闭厌氧塘 | 7.45 | 0.24 |  |
| 场区内及场界外绿化 | 0 | 3.67 |  |

经计算，本工程开挖土方总量约为8.83万m3，填方总量约为8.83万m3，项目土方挖填平衡后，无剩余土方。

施工建筑垃圾产生量按0.05t /m2，0.25m3/t计，项目总建筑面积为47521.35m2，则施工建筑垃圾产生量约为594.02m3。

项目施工高峰期施工人员平均按120人计，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg，施工时间按12个月计，则施工人员生活垃圾产生量约为21.6t，定期送内乡县垃圾中转站。

2.5.1.5施工期生态影响

（1）水土流失

拟建场址位于内乡县余关镇朱沟村，地表植被覆盖一般，土壤侵蚀不强烈，其土壤侵蚀模数在1200t/（km2·a）以下，属轻度流失区。

工程施工期进行的土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，将破坏了工程区域原有地貌，从而带来水土流失等隐患。

土方开挖包括场地平整、场内各设施基础开挖、辅助设施的建设、管道的敷设以及道路修建等，其中主要是养殖区、管理区、污水处理区及饲料生产区等建设，工期长、土方量大。由于工程动用大量土方，致使土体松散、土壤凝聚力和内摩擦力减小，土壤的原状结构强度损失，从而使土体的防侵蚀能力降低。扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量，破坏生态环境。施工期流失的土石方随着地表径流将进入河道，携带土壤中营养元素进入水体，从而使河水浑浊度增加，污染物含量增加。同时，携带的泥沙在流速降低后将产生沉降，造成河道的淤积，影响河道的行洪，而且流失的土石有可能侵入农田，淤塞田间沟渠，对农田耕作带来不利。

（2）地表植被的破坏

工程建设用地目前为一般农田，地表植被为人工植被，主要种植农作物。工程施工的土石方开挖将破坏原来的生态系统，使区域农作物面积减少，造成区域生态活力减弱。永久占用将永远或在一定时间内导致不同工程区域内土地利用结构和功能的改变，地表生物量的减少及丧失，区域内土地生产力水平降低，对该部分区域的生态环境造成一定影响。

工程服务期满后，所有占地可恢复植被，最终成为可耕地或林地。

（3）生物量及生产力的影响

评价区域占地面积为403亩（268666.67m2），评价区生物群落类型主要为农作物群落，植物种类主要为小麦、玉米、红薯等，生物量为6.8t/hm2，评价区生物量约为182.7t。

植物生产力是表示光合作用制造有机物质和固定能力的速率，是生态系统中物质和能量流动的基础，是生物与环境间相互联系的最本质的标志。本次评价中将采用净生产力和净生产量指标来衡量评价区域典型植物的生产能力。评价区域农作物群落平均净生产力1.2t/hm2.a，则净生产力为32.24t/a。

本次项目的建设将对项目区内的农作物用地转变为建设用地，占压土地的生产能力随着施工占地等情况的不同而受到不同程度的影响。

（4）景观影响

项目区目前主要为农业用地，区域以景观以道路和农作物为主，本次项目的建设区域景观将发生变化，现有的农作物景观将被即将建成的猪舍、粪污储存池等人造景观替代。

（5）对周围生态环境的影响

施工期产生的尘土、噪声可能会对区域内的动物、植物产生不良的影响，主要表现为粉尘覆盖影响植物光合作用和传粉、授粉；土方开挖影响野生动物的迁徙、迁移等，影响区域生态系统功能的正常发挥。

2.5.2 运营期主要污染源分析

2.5.2.1 大气污染源

营运期间的主要污染环节见表2-14和图2-9。

表2-14                       项目产污环节分析

| 项目 | 序号 | 产污环节 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 猪舍产生的恶臭气体 |
|  | G2 | 收集池恶臭气体 |
|  | G3 | 固粪处理区产生的恶臭气体 |
|  | G4 | 食堂油烟 |
|  | G5 | 火炬废气 |
| 废水 | W1 | 猪舍尿液 |
|  | W2 | 猪舍冲洗废水 |
|  | W3 | 固粪处理区渗滤液 |
|  | W4 | 职工生活污水 |
| 固废 | S1 | 猪粪 |
|  | S2 | 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）沼渣 |
|  | S3 | 养殖过程病死猪及胎盘 |
|  | S4 | 危险废物 |
|  | S5 | 废脱硫剂 |
|  | S6 | 职工生活垃圾 |
| 噪声 | N | 废水处理设备、空压机、风机等运行产生的设备噪声及猪叫声 |

猪尿W1、猪舍冲洗废水W2

固粪处理区

盖泻湖沼气池

W4生活污水

职工生活

G2恶臭

沼气

脱水、脱硫设施

S5废脱硫剂

生活用气

火炬燃料

废水

沼液储存池

部分用于猪舍冲洗

做农肥

沼渣S2

G3恶臭

S6生活垃圾

油烟G4

收集池

母猪

怀孕舍114天

哺乳舍

30天

噪声N

恶臭G1

防疫医疗废物S4

病死猪尸、胎盘S3

送至内乡县无害化处理中心处理

固液分离

粪渣S1

图2-9      本项目营运期间工艺流程及产污环节示意图

一体舍

141天

后备舍

114天

出栏

母猪

渗滤液W3

有基肥基料

南阳康卫（集团）有限公司

火炬废气G5

## 2.6项目营运期主要污染物产排计算

- （一） 废气

项目营运过程中产生的大气污染物主要为养殖过程、粪污处理过程、收集池、沼液储存池的恶臭气体、沼气燃烧废气及食堂油烟废气。

影响畜禽场恶臭气体产生的主要因素包括清粪方式、管理水平、粪便和污水处理水平，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。恶臭气体主要成分为NH3、H2S，其排放强度除受前述因素影响外还与生产工艺、外部气温、局部场所湿度、猪群种类、通风情况以及粪污堆积时间等相关。

- 养殖过程猪舍恶臭气体

根据河南贝纳检测技术服务有限公司对牧原公司实际运行中的采用不同清粪工艺的两座养殖场，养殖过程中猪舍NH3、H2S厂界无组织排放浓度的监测结果显示（见表2-15），与本项目同样采用的“干清粪”工艺和采用“机械刮板干清粪工艺”的养殖场相比较，猪舍恶臭气体浓度近似。

表2-15     采用不同清粪工艺的养殖场NH3、H2S厂界无组织排放监测结果

| 养殖场名称 | 养殖规模 （出栏/万头） | 清粪工艺 | 监测结果mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3 | H2S |
| 牧原食品有限公司卧龙七场 | 10 | 环保部认定的清粪工艺 | 0.29 | 0.006 |
| 牧原食品有限公司卧龙二场 | 10 | 机械刮板干清粪工艺 | 0.33 | 0.006 |

本项目怀孕舍18栋、哺乳舍14栋、保育、育肥一体舍56栋，本次评价类比牧原其他养殖场，确定怀孕舍NH3产生源强为0.24g/头·d，H2S产生源强为0.02g/头·d；哺乳舍NH3产生源强为0.4g/头·d，H2S产生源强为0.034g/头·d；一体舍NH3产生源强为0.18g/头·d，H2S产生源强为0.0153g/头·d。以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量，本项目拟采用饲料中加入添加剂、采用节水型饮水器、漏缝地板及时清粪等措施对项目产生的H2S和NH3进行治理。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量。

本次项目生猪存栏量为：怀孕舍2000头、哺乳舍1500头、保育育肥一体舍35000头。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表2-16。

表2-16            项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S（kg/d） | NH3（kg/d） |  | H2S（kg/d） | NH3（kg/d） |
| 怀孕舍（2000头） | 0.040 | 0.480 | 控制饲养密度、加强通风、饲料中加入添加剂等，恶臭去除效率可达到60% | 0.016 | 0.192 |
| 哺乳舍（1500头） | 0.051 | 0.600 |  | 0.020 | 0.240 |
| 保育、育肥一体舍（35000头） | 0.536 | 6.300 |  | 0.214 | 2.520 |
| 合计 | 0.627 | 7.380 |  | 0.251 | 2.952 |

（2）固粪处理区臭气

项目猪粪收集后运至固粪处理区制有机肥基料，本项目设置1个全封闭固粪处理区，面积为728m2，根据牧原公司提供的资料，固粪处理区NH3的产生浓度为5g/m2·d，H2S的产生浓度为0.3g/m2·d。项目拟采用负压抽风后通过UV光解+喷淋除臭剂对暂存过程恶臭气体进行处理。本项目固粪处理区恶臭产排情况见表2-17。

表2-17         本项目固粪处理区恶臭产排情况

| 污染源 | 污染物产生量（kg/d） |  | 拟处理措施 | 污染物排放量（kg/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 | UV光解+喷淋除臭剂，去除效率可达到70% | H2S | NH3 |
| 固粪处理区 | 0.218 | 3.640 |  | 0.066 | 1.092 |

（3）收集池恶臭

污水处理系统全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）是密封的（黑膜覆盖），因此，项目污水处理系统恶臭主要来自废水收集池。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，项目对污水前处理系统收集调节池区域定期喷洒除臭剂，并加强场区绿化，预计H2S和NH3恶臭气体去除率为60%。本项目污水处理系统恶臭产排情况一览表见表2-18。

表2-18            本项目污水处理系统恶臭产排情况一览表

| 污染源 | 污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集池 | H2S（kg/d） | NH3（kg/d） |  | H2S（kg/d） | NH3（kg/d） |
|  | 0.010 | 0.246 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，去除效率可达到60% | 0.004 | 0.098 |

备注：本项目废水量为74674.41m3/a，BOD5产生量为578.14t/a，按5%去除率（去除BOD5量为28.9t/a）核算收集池恶臭。

（5）沼气燃烧废气

本项目污水处理站夏季沼气产生量706m3/d，其他季节沼气产生量为478m3/d，全年沼气产生量为202294m3/a。一部分用于职工食堂作燃料，剩余部分火炬燃烧。沼气特性参数一览表如下：

表2-19             沼气部分特性参数一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 60% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 40% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.221 |
| 2 | 比重 |  | 0.944 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 21524 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.198 |

本项目沼气中CH4含量为60%、CO2含量为40%，根据项目的沼气特性，烟气产生系数为8.914m3/m3沼气，本项目沼气主要用于食堂和火炬燃烧，由于沼气燃烧温度较低，不会有热力型NOX产生。火炬燃烧沼气量为181854m3/a、20.76m3/h，烟气产生量为1.62×106m3/a、185m3/h。根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则NOX排放量为0.022kg/h、0.196t/a，排放浓度为121mg/m3；食堂NOX排放量为0.02t/a，

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，以及牧原食品股份有限公司日常养殖参数可知，沼气中H2S含量为0.034%（体积比），合计沼气中H2S含量为415.14mg/m3，按照相关规范要求，对沼气进行脱硫，沼气脱硫后H2S含量控制在20mg/m3以下，因此，本工程脱硫效率不低于95.2%。沼气中H2S燃烧后生成SO2，反应方程式为：2H2S+3O2→2SO2+2H2O。本工程脱硫后沼气中H2S含量为20mg/m3，通过上式计算燃烧1m3沼气产生SO237.65mg。工程沼气燃烧量181854m3/a，SO2产生量0.0068t/a，产生浓度4.22mg/m3，食堂燃料燃烧SO2产生量0.77kg/a。项目硫平衡图见图2-10。

沼气202294m3，

含H2S83.98kg，

含S2-79.04kg

脱硫装置

废脱硫剂含H2S79.93kg，

S2-75.23kg

含H2S4.05kg

含S2-3.81kg

火炬燃烧

排放SO26.85kg含S2-3.42kg

食堂燃料

排放SO20.77kg含S2-0.39kg

图2-10          项目硫平衡示意图

表2-20                  项目沼气燃烧废气产生情况一览表

| 设施 | 烟气量m3/a | SO2 |  | NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/m3） |
| 火炬 | 1.62×106 | 0.0068 | 4.22 | 0.196 | 121 |
| 食堂 | 0.18×106 | 0.0008 | / | 0.02 | / |

火炬废气SO2、NOx的排放浓度分别为4.22mg/ m3、121mg/ m3，不低于3m排放，污染物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

（6）食堂油烟废气

本项目拟建食堂1座，食堂在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。根据项目工作制度及生产具体情况，预计每天用餐人次平均为210人次，类比同类食堂使用油用量的一般情况，食堂食用油消耗系数以1kg/100人次计，食堂油烟量按食用油耗量2.83%计，食堂油烟经油烟净化装置处理后经高于食堂所在建筑物顶部3m的烟囱排放。油烟净化装置排风量以3000m3/h计，每天运行6h。则食堂食用油用量为2.1kg/d，油烟产生量为0.06kg/d、0.01kg/h，产生浓度为3.30mg/m3，油烟处理效率按90%计，则油烟排放量为0.006kg/h，排放浓度为0.33mg/m3。食堂外排油烟浓度均低于《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018）油烟最高排放浓度1.5mg/m3限值标准，能够实现达标排放。

项目废气污染物产排情况汇总见表2-21。

表2-21             全场废气产生及排放情况一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 产生情况 |  | 运行时间（h/d） | 风量 (m3/h) | 排气筒m |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |  | 高度 | 内径 | mg/m3 | kg/h |
| 无组织排放源 | 火炬 | SO2 | 4.22 | 0.0008 | 24 | / | 3 | 0.2 | 4.22 | 0.0008 |
|  |  | NOX | 121 | 0.0224 |  |  |  |  | 121 | 0.0224 |
|  | 怀孕舍 | H2S | - | 0.0017 | - | - | - | - | - | 0.0007 |
|  |  | NH3 | - | 0.0200 | - | - | - | - | - | 0.0080 |
|  | 哺乳舍 | H2S | - | 0.0021 | - | - | - | - | - | 0.0009 |
|  |  | NH3 | - | 0.0250 | - | - | - | - | - | 0.0100 |
|  | 一体舍 | H2S | - | 0.0223 | - | - | - | - | - | 0.0089 |
|  |  | NH3 | - | 0.2625 | - | - | - | - | - | 0.1050 |
|  | 收集池 | H2S | - | 0.0004 | - | - | - | - | - | 0.0002 |
|  |  | NH3 | - | 0.0102 | - | - | - | - | - | 0.0041 |
|  | 固粪处理区 | H2S | - | 0.0091 | - | - | - | - | - | 0.0027 |
|  |  | NH3 | - | 0.1517 | - | - | - | - | - | 0.0455 |
| 有组织排放源 | 食堂 | 油烟 | 3.30 | 0.01 | 6 | 3000 | / | 0.2 | 0.33 | 0.001 |

- （二）项目排水情况

（1）项目养殖废水

项目养殖废水主要为猪尿液、猪舍冲洗废水、猪粪带入污水系统的废水和固粪处理区渗滤液。

①尿液

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行）（HJ-BAT-10），猪尿排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W

式中：Yu——为猪尿排泄量（L/d·头）；

W——为猪的饮水量（L/d·头）。

通过计算，项目养殖过程猪尿液产生情况见表2-22。

表2-22            项目养殖过程猪尿液产生情况一览表

| 种类 | 存栏数头 | 饮用水定额 L/d·头 |  | 单头猪尿液产生量 L/d·头 |  | 猪尿液产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/d |  | m3/a |
|  |  | 夏季 | 其它季节 | 夏季 | 其它季节 | 夏季 | 其它季节 | 年产生量 |
| 怀孕猪 | 2000 | 20 | 13 | 8.965 | 5.899 | 17.930 | 11.798 | 5054.374 |
| 哺乳猪 | 1500 | 55 | 30 | 24.295 | 13.345 | 36.443 | 20.018 | 9310.238 |
| 保育、育肥猪 | 35000 | 9.5 | 5.5 | 4.366 | 2.614 | 152.810 | 91.490 | 40874.890 |
| 合计 |  | / |  | / |  | 207.183 | 123.306 | 55239.502 |
| 备注：夏季按122d计算，其它季节按243d计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

②猪舍冲洗废水

本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。怀孕舍清圈冲洗次数为每年3次，每次冲洗水用量为27.5m3（其中新鲜水用量15m3、沼液回用量12.5m3）；哺乳舍冲洗频率为每年12次，每次每个猪舍冲洗水用量为22m3（其中新鲜水用量12m3、沼液回用量10m3）；一体舍冲洗频率为每年2次，每次每个猪舍冲洗水用量为27.5m3（其中新鲜水用量15m3、沼液回用量12.5m3）。

表2-23          项目猪舍冲洗废水产生情况一览表

| 种类 |  | 怀孕舍 | 哺乳舍 | 保育育肥一体舍 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元个数 |  | 18 | 14 | 56 | / |
| 清圈次数（次/a） |  | 3 | 12 | 2 | / |
| 猪舍冲洗水 | 每次每单元用水量（m3/次·单元） | 27.5 | 22 | 27.5 | / |
|  | 总用水量（m3/a） | 1485 | 3696 | 3080 | 8261 |

则项目猪舍冲洗水量总计为8261m3/a（沼液回用量为3755m3/a，清水量为4506m3/a），冲洗过程损耗量按20%计，则猪舍冲洗废水产生量为6608.8m3/a，18.106m3/d。

③猪粪带入污水系统的废水

本项目采用环保部认定干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水处理系统进行固液分离，固液分离效率为50%，则进入污水处理系统的猪粪量为18.34t/d、6692.46t/a，猪粪含水率80%，则其含水量为14.67m3/d、5353.97m3/a。

④固粪处理区渗滤液

本项目污水处理固液分离工段分离出的固态猪粪（含水80%）6692.46t/a和盖泻湖沼气池产生的沼渣（含水85%）2676.98t/a去固粪处理区发酵，发酵区干猪粪和沼渣（含水60%）共4350.10t/a，产生渗滤液5019.34m3/a（折13.75m3/d），收集后送进入收集池，去厌氧发酵系统处理。

综上，项目养殖废水总排放量为72221.61m3/a（其中夏季253.71m3/d，其他季节169.83m3/d）。根据企业提供资料，本项目养殖废水中主要污染物产生浓度及产生量分别为COD 28000mg/L（2022.21t/a）、BOD5 8000mg/L（577.77t/a）、SS 16000mg/L（1155.55t/a）、NH3-N 1723mg/L（124.44t/a）。

（2）生活污水

项目生活用水量为8.4m3/d、3066m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为6.72m3/d、2452.8m3/a。

（4）由于项目养殖粪污及生活污水均经地下粪污管道流入污粪治理区，厂内未设明沟，也未在地面转运，所以地面不会有粪污抛洒；沼液储存池、黑膜沼气池均采用黑膜覆盖，收集池设置井盖；猪饲料均采用密闭罐车运入厂内后打入饲料罐，不会有饲料抛洒至地面，因此本项目厂区内初期雨水不会被污染，不用收集处理。

（5） 项目废水污染物产排情况核算

本项目采用“漏缝板+粪污储存池+收集池+固液分离+厌氧发酵、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水包括养殖过程产生的猪尿液、猪舍冲洗废水、堆肥发酵区渗滤液和进污水站猪粪含水，其通过管道进入全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池），经厌氧发酵后进入沼液储存池暂存。其中猪尿液产生量为55239.502m3/a，猪舍冲洗废水产生量为6608.8m3/a，猪粪带入污水系统的废水5353.97m3/a，固粪处理区渗滤液,5019.34m3/a。项目养殖废水总计产生量为72221.61m3/a。

根据企业提供资料，本项目养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD：28000mg/L、BOD5：8000mg/L、SS：16000mg/L、NH3-N：1723mg/L，污染物产生量分别为COD：2022.21t/a、BOD5：577.77t/a、SS：1155.55t/a、NH3-N：124.44t/a。

职工生活污水产生量为6.72m3/d、2452.8m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N30mg/L，污染物产生量分别为COD:0.74t/a、BOD5:0.37t/a、SS:0.49t/a、NH3-N:0.07t/a。

养殖废水与生活污水混合后废水量为74674.41m3/a，其中260.43m3/d（夏季），176.55m3/d（其他季节）。主要污染物产生量分别为COD：2022.94t/a、BOD5：578.14t/a、SS:1156.04t/a、NH3-N:124.51t/a。

本项目养殖废水及职工生活污水全部进入场区污水处理站，处理工艺为“干湿分离（固液分离）+厌氧发酵”，根据牧原公司提供的设计处理效率，干湿分离段废水中主要污染物去除效率为COD50%、BOD5 23%、SS 50%、NH3-N14%；厌氧发酵段（全封闭厌氧塘）废水中主要污染物去除效率为COD 80%、BOD5 77%、SS 75%、NH3-N10%；本项目废水主要污染物产生及排放情况见表2-25。

项目场区废水经过厌氧发酵处理后通过沼液管道排入沼液储存池内。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行资源化利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存。

表2-24                           工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 水量 （m3/a） | 指标 | 全年平均产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 处理措施及处理效率 | 全年平均排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 （尿液、猪舍冲洗废水、固粪处理区渗滤液、进污水站猪粪含水等） | 72221.61 | COD | 28000 | 2022.21 | 养殖废水与职工生活废水混合后浓度为COD 27090mg/L、BOD5 7742mg/L、SS 15481mg/L、NH3-N 1667mg/L；处理工艺：固液分离； 废水量：74674.41m3/a 各污染物去除效率：COD 50%、BOD5 23%、SS 50%、NH3-N 14% | 13545 | 1011.47 | 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池） |
|  |  | BOD5 | 11480 | 577.77 |  | 5961 | 445.17 |  |
|  |  | SS | 16000 | 1155.55 |  | 7741 | 578.02 |  |
|  |  | NH3-N | 1723 | 124.44 |  | 1434 | 107.08 |  |
| 职工生活废水 | 2452.8 | COD | 300 | 0.74 |  | / | / |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.37 |  | / | / |  |
|  |  | SS | 200 | 0.49 |  | / | / |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.07 |  | / | / |  |
| 全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）进口 | 74674.41 | COD | 13545 | 1011.47 | 处理工艺：厌氧发酵；各污染物去除效率：COD 80%、BOD5 77%、SS 75%、NH3-N 10%；沼渣带走水量为2275.44m3/a，因此全封闭厌氧塘出口水量为72398.97m3/a | 2709 | 196.13 | 沼液储存池储存 |
|  |  | BOD5 | 5961 | 445.17 |  | 1371 | 99.27 |  |
|  |  | SS | 7741 | 578.02 |  | 1935 | 140.10 |  |
|  |  | NH3-N | 1434 | 107.08 |  | 1291 | 93.44 |  |
| 沼液储存池进出口 | 72398.97 | COD | 2709 | 196.13 | / | 2709 | 196.13 | 3755m3/a回用于猪舍冲洗，剩余68643.97m3/a施肥季节做农肥，非施肥季节在沼液储存池中储存 |
|  |  | BOD5 | 1371 | 99.27 |  | 1371 | 99.27 |  |
|  |  | SS | 1935 | 140.10 |  | 1935 | 140.10 |  |
|  |  | NH3-N | 1291 | 93.44 |  | 1291 | 93.44 |  |

项目场区废水经过厌氧发酵处理后通过沼液管道排入沼液储存池内。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行资源化利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存。

- （三） 噪声排放情况

营运期噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见表2-25。

表2-25            工程主要噪声源强一览表

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声、消声降噪 | 70 |
|  | 风机 | 连续 | 80 | 猪舍隔声 | 60 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 隔声、减振 | 65 |

- (四)固体废弃物排放情况

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、病死猪尸、胎盘、疾病防疫产生的医疗废物、职工生活垃圾及废脱硫剂等。

（1）猪粪固形物和沼渣

①猪粪固形物

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表2-26。

表2-26                    猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头·d） | 单头猪粪便产生量 （kg/头·d） | 猪粪便产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |
| 怀孕猪 | 2000 | 2.5 | 1.276 | 2.55 | 931.48 |
| 哺乳猪 | 1500 | 5.5 | 2.866 | 4.30 | 1569.14 |
| 一体猪 | 35000 | 1.7 | 0.852 | 29.82 | 10884.30 |
| 合计 |  | / | / | 36.67 | 13384.92 |

养殖粪污在粪污处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，则分离出来的猪粪湿重（以含水量80%）计，为18.34t/d、6692.46t/a，进入污水处理系统处理的猪粪湿重（以含水量80%）计，为18.34t/d、6692.46t/a。

②沼渣

进入盖泻湖沼气池粪渣湿重（以含水量80%计）约为18.34t/d、6692.46t/a，粪渣中有机物质（干物质）在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣。厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣实际产生量湿重为7.33t/d、2676.98t/a。本项目沼渣定期经盖泻湖沼气池底部（盖泻湖沼气池）底部（盖泻湖沼气池底部为一端高一端低的倾斜结构，因此沼渣可依靠底部坡度排入沼渣干化池中）的阀门流入沼渣干化池中，渗滤液经管道流入收集池中，经干化后的沼渣作为有机肥的基料外售。

（2）病死猪、胎盘

公司养殖场采用了科学化管理与养殖方式，病死猪产生量控制住较低的比例。类比现有已建规模化养殖场生产情况，评价按表2-27中死亡率及重量计。怀孕舍年存栏量为2000头，平均死亡率为1％，核算每年怀孕猪病死猪的产生量为20头；哺乳舍年存栏量为1500头，平均死亡率为1％，核算每年哺乳猪病死猪的产生量为15头；一体舍年出栏商品猪35000头，平均死亡率为1％，核算每年保育、育肥病死猪的产生量为350头；仔猪平均死亡率为5％，核算每年仔猪病死猪的产生量为4605头；按大小猪平均体重计算，折合后本项目病死猪的总产生量为22.16t/a。每头母猪胎盘产生量为2kg/a，母猪年存栏量为3500头，则胎盘产生量为7t/a。

表2-27          各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 存/出栏量（头） | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死数 （头/a） | 病死猪重量（t/a） | 胎盘产生量（kg/a.头） | 胎盘产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 2000 | 1% | 70kg/头 | 20 | 1.4 | 2 | 4 |
| 哺乳猪 | 1500 | 1% | 70kg/头 | 15 | 1.05 | 2 | 3 |
| 保育、育肥猪 | 35000 | 1% | 30kg/头 | 350 | 10.5 | / | / |
| 仔猪 | 4605 | 5% | 2 kg/头 | 4605 | 9.21 | / | / |
| 合计 | / | / | / | / | 22.16 | / | 7 |

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）中相关内容：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》，但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用原则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，不宜再认定为危险废物集中处置项目。同时根据农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2013〕34号的相关技术要求，故该项目病死猪按一般固废处置。

本项目病死猪和胎盘每天运至牧原内乡县无害化处理中心处理。牧原食品股份有限公司病死猪无害化处理项目采用化制工艺进行病死动物处置，项目位于内乡县灌涨镇G312国道与南环路交叉口（牧原有机肥西侧），占地31亩，全厂病死动物日处理能力为40吨，病死动物经加工后形成油脂可作为工业用油原料，油骨饼作为有机肥生产的原料，该项目建于2013年7月，2014年6月投产运行，目前接纳内乡1-15场、17场、19-22场、24-26场、内乡老庄公猪站、黄楝公猪站、江园公猪站、马坪公猪站、马山公猪站等场病死猪处理，根据企业提供资料，内乡县无害化处理中心现实际处理病死猪33t/d，剩余处理能力为7t/d，能够满足本项目（0.06t/d）处理需求。

（3）医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗废物量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.46t/a，定期交由有资质的单位处置，本项目已经与南阳康卫环保有限公司签订医疗废物处置协议，见附件十三。

（4）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过活性炭、氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。本项目硫化氢的吸收量为79.93kg/a，需消耗活性氧化铁139.02kg/a。

根据牧原食品股份有限公司提供沼气脱硫装置情况，项目所使用脱硫剂氧化铁含量为30%，废脱硫剂半年再生一次，脱硫剂一年更换一次，更换废脱硫剂产生量约为0.46t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为废活性炭和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

（5）生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.5kg/d·人计，则场区职工生活垃圾产生量为35kg/d，12.78t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

项目固体废物产排情况及处置措施见表2-28，危险废物产生情况见表2-29。

表2-28               固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 6692.46 | 发酵制有机肥原料 | 0 |
|  | 厌氧发酵系统 | 沼渣 | 一般固废 | 2676.98 | 发酵制有机肥原料 | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 22.16 | 运至内乡县无害化处理中心处理 | 0 |
|  |  | 胎盘 | 一般固废 | 7.00 |  | 0 |
| 3 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 12.78 | 由环卫部门定期收集处理 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.46 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |

表2-29          本项目主要危废产生及处置情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疾病防疫医疗废物 | HW01 | 900-001-01 | 0.46 | 疾病防疫 | 固态 | 药瓶 针管 | 有毒物质 | 间歇 | T | 委托资质单位处置 |

## 2.7 项目主要污染物产排汇总

项目主要污染物产排情况见表2-30。

表2-30           项目主要污染物产排情况一览表

| 种类 | 污染因子 |  |  | 产生量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水(养殖废水与生活污水混合) | 废水量 |  |  | 74674.41m3/a | 0 | 污水处理站处理工艺：固液分离+厌氧发酵；经污水系统处理后，做农肥；非耕作季节由沼液储存池储存 |
|  | COD |  |  | 27090mg/L、2022.94t/a |  |  |
|  | BOD5 |  |  | 8000mg/L、578.14t/a |  |  |
|  | SS |  |  | 15481mg/L、1156.04t/a |  |  |
|  | NH3-N |  |  | 1667mg/L、124.51t/a |  |  |
| 废气 | 养殖区 | 怀孕舍 | H2S | 0.040kg/d，0.0146t/a | 0.016kg/d，0.0058t/a | 无组织排放 |
|  |  |  | NH3 | 0.480kg/d，0.1752t/a | 0.192kg/d，0.0701t/a |  |
|  |  | 哺乳舍 | H2S | 0.051kg/d，0.0186t/a | 0.020kg/d，0.0074t/a |  |
|  |  |  | NH3 | 0.600kg/d，0.2190t/a | 0.240kg/d，0.0876t/a |  |
|  |  | 一体舍 | H2S | 0.536kg/d，0.1955t/a | 0.214kg/d，0.0782t/a |  |
|  |  |  | NH3 | 6.300kg/d，2.2995t/a | 2.520kg/d，0.9198t/a |  |
|  | 收集池 |  | H2S | 0.010kg/d，0.0035t/a | 0.004kg/d，0.0014t/a |  |
|  |  |  | NH3 | 0.246kg/d，0.0896t/a | 0.098kg/d，0.0358t/a |  |
|  | 固粪处理区 |  | H2S | 0.218kg/d，0.0797t/a | 0.066kg/d，0.0239t/a | UV光解+喷淋除臭剂 |
|  |  |  | NH3 | 3.640kg/d，1.3286t/a | 1.092kg/d，0.3986t/a |  |
|  | 火炬 |  | SO2 | 0.0068t/a | 0.0068t/a | 不低于3m排放 |
|  |  |  | NOX | 0.196t/a | 0.196t/a |  |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 3.30mg/m3，0.01t/a | 0.33mg/m3，0.001t/a | 油烟净化装置处理后经专用排气筒排放 |
|  |  |  | SO2 | 0.0008t/a | 0.0008t/a |  |
|  |  |  | NOX | 0.02t/a | 0.02t/a |  |
| 噪声 | 猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、粉碎机、筛分机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为70～90dB(A) |  |  |  |  | 减震、隔声、消声等降噪措施 |
| 固废 | 固液分离猪粪固形物 |  |  | 18.34t/d、6692.46t/a | 0 | 发酵制有机肥基料 |
|  | 沼渣 |  |  | 7.33t/d、2676.98t/a |  |  |
|  | 病死猪 |  |  | 22.16t/a |  | 内乡县无害化处理中心处理 |
|  | 胎盘 |  |  | 7t/a |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 12.78t/a |  | 由环卫部门定期处理 |
|  | 废脱硫剂 |  |  | 0.46t/a |  | 生产厂家统一 回收处置 |
| 危废 | 医疗固废 |  |  | 0.46t/a |  | 定期交由南阳康卫（集团）有限责任公司处置 |

## 2.8本次污染物排放总量

- 表2-31           本次工程污染物排放总量一览表

| 污染因素 | 项目 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 7.47 | 7.47 | 0 |
|  | COD（t/a） | 2022.94 | 2022.94 | 0 |
|  | NH3-N（t/a） | 124.51 | 124.51 | 0 |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 162 | 0 | 162 |
|  | SO2（t/a） | 0.0068t/a | 0 | 0.0068t/a |
|  | NOX（t/a） | 0.196t/a | 0 | 0.196t/a |

## 2.9清洁生产分析

### 2.9.1本项目清洁生产过程分析

结合本项目特点，结合行业及工程特点，从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生及防治措施和环境管理要求等方面定性分析本项目的清洁生产水平，并提出清洁生产要求和建议。

### 2.9.2生产工艺与装备要求

（1）清粪工艺：本项目采用环保部认定的干清粪工艺，是欧美、东南亚养猪场推崇的一种较先进的粪污处理方式。该工艺养殖舍内猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。该工艺猪舍日常清理不使用清水，粪污离开储存池后即进行干湿分离和无害化处理，以其能耗少，劳动强度小、节约用水、效率高等特点被大型现代化猪场广泛采用。目前采用该工艺的有河南正大集团、常州康乐农牧场有限公司、山西长荣农业科技股份有限公司、河北省邯郸市中法合作养猪模式、湖南省唐人神集团、山东金锣集团等。

环保部复函文件-环办函【2015】425 号，明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。据此，我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

（2）控温系统：项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。

猪舍墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。

根据牧原公司在已有几个场区的试验结果，0℃左右的空气可被升温 10-15℃左右。公司已经在部分场区进行了改造使用，效果比试验预期还要好。

（3）饲养工艺

①上料系统：项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统：项目采用先进的水盘饮水器，水盘饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

2.9.3资源能源利用指标

（1）原辅材料的选取：原材料的清洁生产指标主要从原材料的毒性、生态影响、可再生性、能源强度以及可回收利用这五个方面建立指标。生猪养殖所用饲料为玉米、豆粕、麸皮以及预混料，作为养殖项目，这些是必须消耗的，从清洁生产角度分析，其最终表征为饲料配比（即消耗量的多少、利用率的高低）、猪的料肉比、生长速度、出栏周期等方面。

表 2-32                          本项目生产工艺与装备先进性分析

| 序 号 | 相关 系统 | 牧原公司早期工艺（水冲粪工艺） | 本项目所用工艺 （环保部认定的干清粪工艺） | 本项目工艺/设备先进性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上料 系统 | 人工上料，上料量难以控制，且浪费人力。 | 用全自动配送上料系统，机械化操作，定时定量供应饲料。 | 全自动配送上料系统在保证生猪饮食需求的同时，减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本 |
| 2 | 饮水 系统 | 采用碗式饮水器，生猪饮水时争抢、嘴拱容易 引起泼洒，浪费水资源，且经猪只踩踏、混合 猪粪尿后造成养殖舍内卫生条件差，更容易滋 生蚊虫。 | 采用先进的限位式饮水器，生猪需饮水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮水器自动停止供水。 | 限位式饮水器在保证生猪随时饮用新鲜水的同时，避免不必要的浪费，节约水资源，更适合大规模集约化养殖。 |
| 3 | 控温 系统 | 夏季采用通风窗通风换气，洒水降温；冬季使 用锅炉地暖给猪舍保温，猪舍内温度受天气变 化影响较大。夏季猪舍内室温较高影响猪只食欲，冬季猪舍内室温较低影响猪只活动能力， 且容易传染疾病。 | 项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外 热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出 风实行热交换；夏季使用电脑自 动控制喷淋降温，使单元内温度 保持在猪适宜的温度范围内。 | 本项目墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+风机（夏季有很好的通风作用）+喷淋/水帘+电脑控温，可有效起到控温 作用，保持猪舍内温度相对稳定 有利于生猪保持健康。 |
| 4 | 清粪 工艺 | 采用水冲粪工艺：粪尿污水混合进入猪舍地板四周或缝隙地板下的粪沟，每天数次从沟端的 水喷头放水冲洗。粪水顺粪沟流入粪便主干沟进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。该工艺可及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液保持畜舍环境卫生，减少粪污清理过程中的劳动力投入，提高养殖场自动化管理水平。但该工艺耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，污水中的污染物浓度仍然很高，而分离出的固体物养分含量低，肥料价值低。 | 采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作 用离开猪舍进入猪舍底部的粪污 储存池，粪污储存池定期排空， 粪尿排出储存池即进行干湿分离和无害化，猪粪、沼渣暂存后在固粪处理区制有机肥基料，沼液作为农肥，全部实现综合利用。该工艺易于管理，节约人力。 | 本项目干清粪工艺猪舍日常清理 不使用清水，粪污储存池不需注入清水且能够定期清理，养殖粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化处理，经环保部认定属于干清粪工艺，符合技术规范要求。该工艺适合进行大规模集约化养殖；减少 了劳动强度和人力资源消耗；能耗少，投资小。 |

本项目采用的饲料来自牧原食品股份有限公司王店镇年产40万吨饲料加工厂统一供给，饲料内不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，各种饲料添加剂均不超标，符合《饲料卫生标准》（GB13078-2001）和《饲料和饲料添加剂管理条例》中的相关规定，保证了饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。

本项目主要以母猪饲养和生猪培育为主，结合猪生长特征，采用现代化自动饲养技术，合理分栏、调整饲料配比，提高饲料利用率，并能减少臭气产生量。

（2）新鲜水指标

牧原食品股份有限公司自 1992 年建厂至今一直致力于节能减排、清洁生产、综合利用方面的研究，多次改进生产及治污措施，研制成功了多项节水、节能、减排的生产设备及治污方式，从源头控制水资源的利用，采取的节水措施如下：

①全漏缝地板

本项目所采用的全漏缝地板（已取得专利技术，专利号：ZL2009 2 0224050.2）， 自身设计节约了原材料，根据不同阶段猪群设计漏缝地板缝宽，有效保护了不同阶段猪群的猪蹄，同时更保证了猪群排放的粪便全部落入粪道，确保了猪舍的干净卫生，不需每天清洗，只在转栏后，对猪舍漏缝板进行高压冲洗消毒，可最大程度减少猪舍冲洗用水。

②盘式饮水器

本项目养殖过程中采用盘式饮水器，有效减少了猪玩水及猪嘴漏水的浪费，盘式饮水器比碗式饮水器每头猪节省水 1L/d，牧原公司还在日常工作中加强管理，定时定量结合重奖重罚，以杜绝设备滴漏造成的浪费。夏季降温采用电脑控制喷淋水量，猪转栏时利用高压水枪配合烧碱水冲洗消毒，最大限度的从源头减少了水资源的使用量，提高了资源利用率，符合清洁生产要求。

本项目年存栏母猪3500头，育肥猪35000头，根据猪在不同阶段的饮水量，年消耗新鲜水量为 128263.9m3/a，提高了资源利用率，符合清洁生产要求。

由于防疫要求，在猪转（出）栏后需要对猪舍进行清圈消毒。传统的方式用普通水管，浪费大量清水，而高压水枪设置 18-20 个大气压，使用少量清水就能完成。

③燃料的节约

●猪舍供热：本项目冬季一体舍取暖采用内部热循环系统，在抽走猪舍内污浊高温空气的同时，使新鲜空气进入猪舍，通过热交换使新鲜空气温度大大提高，并通过布风管均匀进入猪舍内，既满足了猪群对新鲜空气的需求，又防止了过度通风带来不必要的热量损失。在很大程度上减少了燃料和电能的使用，符合清洁生产要求。

●沼气利用：本项目厌氧发酵产生的沼气属于清洁能源，项目产生的沼气经净化后，部分用作厨房燃料，剩余火炬燃烧。在节约能源的同时，更加减少了能源的浪费，符合清洁生产要求。

●电能的节约：本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿自流入粪污储存池，大大减少了电能的损耗。

2.9.4产品指标

本项目主要产品为成品猪。本项目采用的饲料来自牧原食品股份有限公司王店饲料厂，牧原公司拥有从饲料加工到商品猪饲养的完整产业链，这有利于公司对食品安全与产品质量进行全过程控制。本项目施行无公害生产管理，公司对使用的饲料均制定了严格的质量标准和品质检验、控制程序， 确保饲料品质符合国家标准和满足本公司商品猪饲养的需要，从源头上对食品安全进行了控制。

2.9.5污染物产生指标

（1）废水资源化利用：根据工程分析，正常情况下项目产生的养殖废水经厌氧发酵处理后，部分回用于猪舍冲洗，剩余沼液作为农肥施肥配套农田，农闲季节及雨季由沼液储存池暂时储存，最大限度的满足资源再利用。厌氧发酵产生的沼气进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，本次工程厌氧处理系统产生的沼气除部分用作职工食堂燃料，剩余沼气全部经火炬燃烧器放空燃烧。牧原食品股份有限公司针对沼气资源的综合利用，正在研究更资源化的措施，主要讨论方案有冬季用于猪舍内热源的补充、沼气发电等，具体措施需论证可行并试验成功后即可执行。

（2）废气排放达标：本项目废气主要为恶臭气体，主要来自猪舍、污水处理、固粪处理区、沼液储存等过程。经过牧原公司多年研究表明采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在 1～2 周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；合理搭配日粮，可以一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3 和H2S 的释放量。和胺类物质的产生；另一方面它又可利用 H2S 作氢受体，消耗 H2S，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

此外通过在恶臭产生单元喷洒除臭剂、固粪处理区臭气定时喷洒除臭剂，加强周围绿化面积、加强绿化等措施保证场界臭气排放达标。

（3）噪声达标排放：项目营运期间污水处理设施设备运转产生的噪声，通过采取设备基础减振、场房隔声等措施，再经场界距离衰减后，可以在场界噪声达标排放。

（4）固体废物资源化利用：本项目猪粪、沼渣既是固废同时也是极佳的农肥，通过处理后转化为有机农肥还田利用，并进一步替代化肥使用量，具有良好的生态环境效益和社会效益。

2.9.6废物回收利用指标

本项目养殖过程产生的猪粪固形物以及污水处理系统产生的沼渣用于制备生物肥，产生的医疗废物定期交由资质单位处置；营运期间产生的病死猪尸体暂存后每天运至牧原内乡无害化处理厂处理；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，生活垃圾送环卫部门统一处理。

本项目产生的固废均能得到合理利用和有效处置，满足清洁生产废物回收利用评价指标要求。

2.9.7环境管理要求

（1）生产管理：本项目生猪管理采用编号建档方法，每头猪有自己的唯一编号，建立猪系谱，记录其入场时间、成年体形、疫苗注射等，根据不同的生长阶段给予特定的饲料配比，管理较完善。养殖场实行全进全出，合理分栏，节约原料及场地空间。

（2）防疫措施的严格性：严格执行科学的卫生防疫措施，有效预防和控制传染病的发生。

①猪场布局合理，生产、生活区严格分开，场内部养殖区、行政办公区、污水处理区建设绿化隔离。

②猪场内设病猪隔离舍，对病猪进行隔离观察诊治；对死亡的生猪进行无害化处理，严格进行消毒措施。

③转圈时先用清水把猪舍彻底冲洗干净，然后用烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，再用清水冲洗，发生特别疫情时首先隔离，再用聚维酮碘等刺激性较小的消毒药进行带猪进行消毒处理。

④对进出养殖场的运输车辆进行严格消毒。

经以上分析，结合本项目污染物综合利用措施情况分析，本项目清洁生产水平可达到国内先进水平。

2.9.8清洁生产水平分析

本项目从养殖过程、污染防治技术、节能降耗等环节采用切实可行的清洁生产技术，从源头控制污染，过程控制和污染控制技术比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求；能耗、物耗、水耗水平等指标达到国内同类企业先进水平。只要加强营运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行，采取工程设计和评价建议的污染防治措施和清洁生产措施，确保各项环保设施正常运行，与国内同行业相比，本项目水耗、物耗、能耗低，污染物排放量小，生产工艺及管理可达到国内先进技术水平。综上所述，本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。