### 第一章    总 论

- 1.1 项目概况

牧原食品股份有限公司是集约化养猪规模居全国前列的农业产业化国家重点龙头企业，始建于1992年，注册资本2.42亿元，拥有职工40000余人。主要产品为仔猪、种猪和商品猪。经过二十多年的发展和积累，本公司形成了以“自育、自繁、自养大规模一体化”为特色的生猪养殖模式，截至目前，公司形成了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链。

牧原食品股份有限公司内乡二十七场生猪养殖建设项目位于内乡县余关镇朱沟村；建设规模为8.75万头全线养殖场，年出栏8.75万头商品猪，年存栏3500头母猪、35000万头保育、育肥猪。建设内容：怀孕舍、哺乳舍、后备舍和保育育肥一体舍等主要养殖场舍，并配套建设污水处理设施、沼液综合利用设施、有机肥基料制造等配套工程；清粪方式采用重力干清粪工艺（环办函【2015】425号文）；该项目占地面积403亩，协议消纳地面积3995亩，总投资11196.90万元，劳动定员70人。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律的有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施），该项目属“一、畜牧业”\1、畜禽养殖场、养殖小区\年出栏生猪5000头及以上，环评类别为报告书。受牧原食品股份有限公司委托，我公司主持完成了该项目环境影响报告书的编制工作（项目委托书见附件一）。

评价单位在接受委托后，收集有关的资料，进行现场踏勘调查，了解场址及周边环境概况，并组织对现场各环境要素进行监测，分析工程相关污染因素，经预测和评价，本着科学、规范、客观、公正的原则，编制完成了该项目的环境影响报告书。

- 1.2 产业政策

1.2.1项目与相关产业政策相符性（见表1-1）

表1-1                 项目与相关产业政策的相符性

| 相关政策 |  | 相关要求及项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.管理办法 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | “鼓励类”第一项“农林业”第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用” | 符合 |
|  | 《河南省人民政府办公厅关于推动全省都市生态农业发展的指导意见》（豫政办[2014]128号） | 要加快我省生态农业发展，加强农业生态环境建设，加大农业面源污染防治力度，控制农药化肥使用，发展农牧结合循环经济，推进畜禽粪污资源化利用，推进以沼气池建设为重点的农村生态循环经济发展，规范农业投入品使用，支持推广农业物理和生物防控技术，减少化学农药用量。 | ①本项目粪污经固液分离后，污水经全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）厌氧发酵，产生的沼气和沼液储存池液面覆HDPE膜收集的沼气部分用作食堂炊事燃料，剩余全部火炬燃烧，火炬燃烧废气不低于3m排放；沼液用于周边农田施肥，经干化后的沼渣和发酵后的猪粪作为有机肥基料外售； ②本项目不仅实现了农牧结合，而且降低了区域农药化肥的使用量，从而减轻了农业面源对区域环境的污染；因此本项目符合豫政办[2014]128号的相关要求。 |
|  | 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环法[2010]151号） | ①规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式；②大型规模化畜禽养殖场宜采用厌氧发酵-（发酵后固体物）好氧堆肥工艺回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥；③规模化养殖场应建立完善的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制 | ①项目采用经环保部认定的清粪工艺，粪污经固液分离后污水经厌氧发酵后回收沼气；②养殖固废发酵后作有机肥基料外售；③场区内实行雨污分流；④废水收集采用地埋式废水收集管道；符合政策要求。 |
|  | 《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号) | ①禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：饮用水水源保护区、风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，法律法规规定的其他禁止养殖区域；②新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。③根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽实体处理等综合利用和无害化处理设施。 | ①项目选址西南距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km；不在内乡县饮用水水源保护区内；本项目位于内乡县余关镇朱沟村，项目区周边村庄均自备分散式地下供水井，井深在40-60 m不等，未划分饮用水水源保护区；项目选址不属于其它禁止养殖区；符合要求。 ②项目建设符合畜牧业发展规划，养殖区500m范围内无敏感点（河西组和王竹园均为小于50户的零散居民点，1户肖家居民）及其他养殖小区满足防疫条件； ③养殖固废发酵后作有机肥基料外售； ④项目配套建设有粪便、污水处理设施、雨污分流设施，污水经发酵后制取沼气，产生的沼液综合利用，不外排。符合条例要求 |
| 2.技术政策 | 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号） | 本项目不属于“两高一资”产能过剩行业，项目营运期猪舍供热通过墙体保温、热交换系统和红外线灯辅助加热，不仅消减了燃煤排放对大气环境的污染，总体节能效益也十分显著。 | 符合行动计划要求 |
|  | 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号） | （三）推进农业农村污染防治中“自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用； （二十四）保障饮用水水源安全； | ①本项目营运期实施雨污分流、粪便污水资源化利用（粪便经发酵后作有机肥基料，污水经厌氧发酵后，产生的沼气部分作为食堂炊事燃料，剩余部分全部火炬燃烧，火炬燃烧废气不低于3m排放；产生的沼液用于农田施肥；本项目的建设无污水和粪便固废排放，同时可促进当地农业化肥使用量的削减和土壤结构的改善。 ②本项目西南距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km，不在饮用水水源保护区内；项目区周边村庄均自备分散式地下供水井，未划分饮用水水源保护区；不会对饮用水源造成影响，符合政策要求。 |
| 3.经济类 | 《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号） | 第四章构建循环型农业体系 第三节畜牧业”明确指出：推进畜禽养殖清洁生产，推进适度规模养殖，鼓励养殖与种植相结合，建设标准化畜禽养殖场，推广畜禽清洁养殖、雨污分流、干湿分离和设施化处理技术；加强畜禽粪污资源化利用，推广堆肥处理、工厂化生产有机肥、好氧发酵农田直接施用技术，促进养殖粪污资源化利用和无害化处理；构建农牧业循环经济产业链，构建畜禽粪便—沼气—发电，畜禽粪便—沼气—沼渣、沼液—无害化处理—肥料、农药—农林作物，畜禽加工—副产物—生化制品等产业链。 | ①项目场区采用雨污分流，清洁养殖，在饲料中添加添加剂，不仅促进了营养物质的吸收，而且降低了恶臭气体和粪便的产生量； ②项目采用农牧结合型模式、标准化养殖、经环保部认定的清粪工艺， ③粪污经固液分离后，污水经厌氧发酵后产生的沼气，部分作为职工食堂炊事燃料，剩余部分全部火炬燃烧，火炬废气不低于3m排放；经固液分离后的猪粪和沼渣经发酵后作有机肥基料外售，废弃物均得到资源化利用，符合政策要求。 |
| 4.规划 | 南阳市畜牧业“十三五”规划 | （三）优势产业区建设 “2、现代生猪产业优势区”中指出。以牧原食品股份有限公司为龙头，以内乡、唐河、社旗、卧龙、方城、镇平等6县区为核心建设养殖基地，以牧原生猪集群为载体，以牧原生猪为品牌，把南阳建成全国重要的优质生猪生产加工基地。计划到2020年，使产业优势区域内建成年出栏5000头以上的规模养猪场200个以上，大型生猪屠宰加工企业2-3个，生猪存栏量达到600万头，猪肉总产达到45万吨，生猪业产值达到130亿元，占全市产业总量的80%以上。 （四）重点项目建设谋划重点项目4个，总投资90.7亿元。 一是牧原生猪产业集群在卧龙、社旗、方城、唐河等新增投资64.2亿元，年出栏规模达到600万头，其中社旗140万头。 | ①本项目建设单位为牧原食品股份有限公司，内乡二十七分场生猪养殖建设项目，因此本项目为牧原生猪产业集群的一部分； ②本项目建设地点为内乡县余关镇朱沟村，属于牧原食品股份有限公司的核心建设养殖基地的范围； 因此本项目建设符合南阳市畜牧业“十三五”规划的要求。 |
| 5.选址规范 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 禁建区：①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教、医疗、商业、工业区、游览区等人口集中区；③县级人民政府依法划定的禁养区；④国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的区域。 在禁建区外建立的，应在其常年主导风向下风侧，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 畜禽粪便的贮存：贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）,并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处 | ①本项目属于新建项目，不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市和城镇居民区；不在县级人民政府规定的禁养区域（详见第6项分析）；不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域； ②本项目500m范围内的敏感点为项目区东侧459m王竹园、477m处1户肖家和305m处的河西组，均为居民小于50户的零散居民点；满足场界与禁建区边界最小距离不小于500米的要求； ③距粪便贮存设施最近的功能地表水体为项目区西侧449m处的默河支流，在400m范围外，畜禽粪便的贮存设施在养殖场生活办公区常年主导风向的下风向处。符合规范要求。 |
| 6. 内乡县畜禽养殖禁养区区域 | 禁 养 区 | ①内乡县城市规划区和各乡镇镇区规划区范围内的区域； ②内乡县域内的各级各类集中式饮用水源地保护区范围内的区域； ③宝天曼国家级自然保护区、伏牛山国家级自然保护区、湍河湿地省级自然保护区等自然保护区核心区、缓冲区和风景名胜区； ④城镇居民区、文化教育科学研究区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区域及周边100米范围内； ⑤湍河、默河、黄水河及寺河沿岸两侧300米（县级和各乡镇集中式饮用水源地及湍河湿地保护区除外）范围内的区域； ⑥国家或地方法律、法规规定需要特殊保护或有政策性规范要求的其它区域。 | ①项目位于内乡县余关镇朱沟村，西南距余关镇集镇区973m，西南距内乡县城规划区约15.5km ②西南距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km ③西距湍河湿地省级自然保护区边界最近直线距离约7.9km；北距内乡宝天曼国家级自然保护区核心区最近直线距离为56.8km；北距河南伏牛山国家级自然保护区实验区的南边界最近直线距离约57.4km ④距离最近的村庄河西组305m（居民50户以下） ⑤项目西距湍河最近直线距离7.9km，东距默河最近直线距离6.7km ⑥项目不在根据国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。 项目不在禁养区范围内，符合规划要求。 |
| 7、内乡县人民政府办公室《关于内乡县畜牧养殖禁养区划分方案的补充意见》（内政办【2016】143号） | 禁养区 | ①城镇居民区、文化教育科学研究区常住人口3000人（含3000人）以上，周边500米范围内；常驻人口3000人以下，且学校、医疗、市场等配套齐全的乡村，周边300米范围内；50户以上（含50户）居民集中区或居民集中点周边100米范围内。 ②桃溪镇、瓦亭镇、岞岫镇南水北调汇水区域； ③ 刁河及湍河支流长城河、鱼道河，默河支流板桥河等主要支流沿岸300米范围内。 | ①项目位于内乡县余关镇朱沟村，周边500m无常驻人口3000人以上村庄，西南距余关镇集镇区973m，西南距内乡县城规划区约15.5km，不在县城及各乡镇建成区，距离最近的村庄河西组305m（居民50户以下） ②本次项目位于余关镇朱沟村，不在南水北调汇水区域 ③项目区距离默河支流板桥河657m |
|  | 限养区 | ①国道、省道、铁路、高速公路等交通主干道以及3A以上景区旅游公路沿线两侧300m范围内的区域（除划定的禁养区外）； ②湍河、默河、黄水河、刁河、湍河支流长城河、鱼道河，默河支流板桥河等主要支流沿岸两侧300-500米内； ③城镇居民区、文化教育科学研究区、乡村、居民集中区禁养区外延300米范围内；50户以下15户以上零散居民点周边200米范围内； ④ 饮水水源保护一级保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区的核心景区范围划定的禁养区外500米。 | ①项目区域300m范围内无国道、省道、铁路、高速公路等交通主干道以及3A以上景区旅游公路 ②项目区距离默河支流板桥河591m ③距离最近的村庄河西组305m（居民50户以下） ④西南距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km；500m范围内无自然保护区和风景名胜区 （见附件） |
| 8、内乡县国家重点生态功能区产业准入负面清单 | 限制类（A农、林、牧、渔业，0313猪的饲养） | 管控要求：1、禁养区内禁止新建、扩建各类畜禽养殖场（小区），现有养殖场（小区）按国家规定时限依法关闭或搬迁。 2、限养区内禁止新建、扩建规模化养殖场（小区）；现未达到环保要求或不符合乡镇规划的规模化畜禽养殖场（小区），应在2020年12月31日前完成粪便污水贮存、处理、利用等环保设施升级改造或搬迁。 3、适养区（禁养区、限养区之外区域）新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）应设饲圈养，实施雨污分流，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施；现有规模化畜禽养殖场（小区）应在2020年12月31日前完成环保设施升级改造，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。 | 经比对项目选址不在禁养区、限养区范围内，场区实施雨污分流，并配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。项目建设不在内乡县国家重点生态功能区产业准入负面清单 |
| 9、三线一单 | 生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单 | 根据《南阳市生态保护红线划定结果》（征求意见稿），南阳市生态保护红线主要涉及县区为淅川县、西峡县、南召县、镇平县和桐柏县，主要分布于南阳市境内伏牛山、外方山、桐柏山等山区，丹江口水库及周边和南水北调中线干渠沿线。 | 本次项目位于内乡县余关镇不在拟划定的生态保护红线范围内；项目区所在的内乡县为环境空气质量不达标区，主要污染因子为H2S和NH3，经采取相关措施后都能够达标排放，对周围环境的影响可以接受；项目废水主要为养殖废水和职工生活污水，经厌氧发酵处理后施肥期作为农肥施用于周边消纳地资源化利用，不外排；固体废物均采取相关措施100%处理；项目建设用地为一般农田区，根据内乡县畜牧局出具证明，项目建设不在禁养区、限养区范围内，因此项目建设符合环境质量底线和资源利用上线要求；经比对项目选址不在内乡县国家重点功能区产业准入负面清单；综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。相关证明见附件。 |

1.2.1项目与河南省畜禽养殖建设项目环评文件审查审批原则要求相符性（见表1-2）

表1-2   项目与河南省畜禽养殖建设项目环评文件审查审批原则的相符性

| 文件 | 审查审批原则内容 | 本次项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《河南省畜禽养殖建设项目环境影响评文件审查审批原则要求（试行）》（豫环文[2016]245号附件2） | 一、总体要求：畜禽养殖项目应严格执行《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）等相关要求。 | 项目建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）等相关要求。 | 相符 |
|  | 二、建设布局要求：禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区，自然保护区的核心区及缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律、法规规定的其他禁止建设区域建设畜禽养殖场（区）。在禁建区域附近建设的，应位于禁建区常年主导风向下风向或侧风向，场界与禁建区边界最小距离不小于500米，畜禽粪便储存设施与各类功能地表水体最小距离不小于400米。 | ①本项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；也不在法律、法规规定的其他禁养区域。 ②本项目不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；距项目区最近各敏感点的常驻人口均在3000人以下，因此不属于城镇居民区、文化教育研究区等人口集中区域；满足场界与禁建区边界最小距离不小于500米的要求； ③项目粪便贮设施位于距最近默河支流约449m，400m范围内无功能地表水体，畜禽粪便的贮存设施在养殖场生活办公区常年主导风向的下风向处，符合建设布局要求。 | 相符 |
|  | 三、环境质量要求：项目区域环境质量达标的，项目实施后环境质量原则上仍须达标；环境质量不达标的，须强化污染防治措施，确保项目实施后环境质量不恶化。有国家、省、市相关法规、政策及环境管理要求的，按照相关要求执行。 | 项目区域大气环境判定为不达标区，主要影响因子为PM10、PM2.5，本次营运期涉气因子主要为H2S、NH3，根据现状监测结果可知区域现状环境质量达标，根据本项目预测分析，项目实施后环境质量仍可达标。 项目建设符合环境质量要求。 | 相符 |
|  | 四、清粪工艺要求：新建、改建、扩建的畜禽养殖场（区）应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所。 | 项目清粪工艺采用经环保部认定的清粪工艺，粪污水离开粪污池后即进行干湿分离，分离出的粪渣及时运至堆肥发酵区制有机肥基料。 因此项目采用的经环保部认定的清粪工艺符合豫环文[2016]245号附件2中清粪工艺要求。 | 相符 |
|  | 五、大气污染防治要求：规模化畜禽养殖场（区）应加强恶臭气体净化处理。粪污处理各单元宜密闭设计，密闭的粪污处理厂（站）宜建设恶臭集中处理设施，各工艺过程产生的臭气集中收集处理后排放，排气筒高度不得低于15米。粪污处理环节产生的沼气原则上应综合利用，不得外排。 | ①项目采用低氮饲料，使粪便在猪的体内臭味减轻，各功能区之间设绿化隔离带，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，并喷洒除臭剂； ②粪污处理设施和粪便贮存设施上方均加有顶盖； ③粪污处理环节产生的沼气部分用于职工食堂作为炊事燃料，剩余部分全部火炬燃烧，火炬废气不低于3m排放。 因此本项目废气污染防治措施符合大气污染防治要求。 | 相符 |
|  | 六、水污染防治要求：规模化畜禽养殖场（区）排水系统实施雨污分流，污水收集输送系统不得采取明沟布设。污水、沼液应综合利用，向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。粪污处理设施和粪便贮存设施应设置顶盖，并采取有效的防渗工艺，防止污染地下水。 | ①项目场区排水系统实行雨污分流，污水收集输送系统采取地埋式输送管道； ②污水经全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）处理后，沼液施于本项目的协议消纳地进行综合利用，项目建设符合国家和地方规定的污染物排放标准要求，废水总量控制指标为0。 ③粪污处理设施和粪便贮存设施上方均加有顶盖，污水管道、收集池、粪便贮存设施等采取了混凝土防渗，全封闭厌氧塘（盖泻湖沼气池）采用HDPE膜防渗，沼液储存池采用了HDPE膜+素土压实防渗，防止污染地下水。 项目废水污染防治措施能够满足水污染防治要求。 | 相符 |
|  | 七、固废污染防治要求：病害畜禽养殖废弃物应及时处理，原则上应采用生物化制技术进行无害化处理，不得随意处置。医疗废物应交由有危险废物处置资质的单位进行处理。畜禽粪便经无害化处理满足标准后方能土地利用，并对土壤肥力和粪肥肥效进行评价，同时应有一倍以上的土地用于轮作。未经处理的畜禽粪便严禁直接施于农田。 | ①项目产生的病死猪尸和胎盘在厂区内暂存后运至内乡县无害化处理中心处理，日产日清； ②医疗废物集中收集后交有资质的单位处理； ③畜禽粪便经条垛堆肥发酵后作有机肥基料外售。 项目固废污染防治措施能够满足固废污染防治要求。 | 相符 |
|  | 八、公众参与要求：严格按照国家和河南省规定开展信息公开和公众参与，必要时可进一步加大信息公开和公众参与力度。 | 项目已在南阳市环境保护科学研究所有限公司网站和牧原食品股份有限公司进行了两次公示，并在南阳日报进行了两次报纸公示，进一步加大信息公开和公众参与力度。 | 相符 |
|  | 九、适用范围：以上审批要求适用于我省年出栏生猪5000头以上（其他畜禽种类参照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）折算）的规模化畜禽养殖场（区）的环境影响报告书的审批。其他畜禽养殖项目审批可参照执行。 | 项目建设完成后，场区内年出栏生猪8.75万头，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告书，符合审批原则适用范围。 | 相符 |

1.3 编制依据

### 1.3.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日起实施）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起实施）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（9）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，2011年1月8日修订）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起实施）；

（11）《国家危险废物名录》（2016年）；

（12）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

（13）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996］31号）；

（14）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（15）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日）；

（16）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)；

（17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（18）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（环发[2001]19号）；

（19）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（20）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（21）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（22）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）；

（23）《全国畜禽养殖污染防治“十二五”规划》（环保部 农业部 环发正（2012）135号）；

（24）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）；

（25）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（26）《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）；

（27）农业部关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知（农医发（2013）34号）；

（28）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（29）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]4837号）；

（30）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）。

### 1.3.2 行业标准与技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）；

（8）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（9）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）；

（14）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

（15）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（16）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（17）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（18）《畜禽养殖污水贮存设施技术要求》（GB/T26624-2011）

### 1.3.3地方性法规及规范性文件

（1）《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月1日施行）；

（2）《河南省建设项目环境管理条例》（2006.12.1）；

（3）《河南省水污染防治条例》（河南省人民政府，2010.3.1）；

（4）《河南省“十三五”生态环境保护规划》；

（5）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）；

（6）《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）；

（7）《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）；

（8）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》(豫政〔2018〕30号)；

（9）《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020）》；

（10）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）；

（11）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）；

（12）《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文[2012]99号）；

（13）《关于印发2014年河南省畜禽养殖总量减排实施方案的通知》（豫环文[2014]111号）；

（14）河南省人民政府办公厅《关于进一步加强自然文化保护区管理工作的通知》（豫政办[2008]60号）；

（15）《内乡县城乡总体规划》（2014-2030年）；

（16）《内乡县环境保护“十三五”规划》；

（17）《内乡县集中式饮用水水源保护区划分技术报告》；

（18）《内乡县生态畜牧业发展总体规划》（2016-2020）；

（19）《南阳市畜牧业发展 “十三五”规划》；

（20）《内乡县国家重点生态功能区产业准入负面清单》

### 1.3.4 其他有关资料

（1）本项目环评工作委托书；

（2）内乡县畜牧局出具的不在内乡县禁养区、限养区划分范围之内的证明；

（3）河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2019-411325-03-03-060640）；

（4）内乡县环境保护局文件《关于牧原食品股份有限公司内乡二十七场生猪养殖建设项目环境影响评价执行标准的函》（内环文[2019]137号）；

（5）与项目有关的其他资料和文件。

- 1.4 评价对象及目的

### 1.4.1 评价对象

牧原食品股份有限公司内乡二十七场生猪养殖建设项目。

### 1.4.2 评价目的

（1）通过项目地区自然环境和社会环境调查，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平，确定环境纳污容量；

（2）通过对项目的工程分析和现场踏勘、监测，进一步核实工程污染产生情况，分析和预测营运期项目污染对周边环境的影响范围和程度；

（3）在对本项目工程分析的基础上，以清洁生产为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，并为今后的环境管理工作提供科学依据；

（4）根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性。

- 1.5 项目工程特点和环境特征

### 1.5.1 工程特点

（1）本项目属新建项目，建成后年出栏8.75万头商品猪（其中年存栏怀孕猪2000头、哺乳猪1500头、保育育肥猪3.5万头），属较大型集约化生猪养殖场。

（2）工艺特点

①场内设计采用经环保部认定的清粪工艺（环办函[2015]425号），即养殖粪便和尿液经漏粪板分别落入猪舍下部粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离。

②工程产污特征以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，尽可能将其对外环境的影响降至最低。

③工程养殖污染物处理拟采用农养一体化废水处理方案，项目产生的废水采用“污水处理+沼液农肥利用”的处理方式，控制废水产生量并实现废水资源化利用。

④工程沼液还田配套建设沼液储存池及输送管网，可作为工程组成部分和养殖废水资源化利用的保证，项目协议配套农田面积3995亩，可满足工程沼液施肥消纳需求。

⑤项目产生的猪粪以及本项目污水处理装置产生的沼渣定期清理，在固粪处理区经发酵后作为有机肥基料外售。

⑥猪舍采用自然通风和人工辅助通风，供暖采用墙体保温、热交换系统和红外线灯辅助加热方式；工程采用防治结合手段减少恶臭气体的产生和排放。通过调整饲料的配比和喷洒恶臭抑制剂方式可保证厂界达标排放。

⑦项目沼气部分用于场区食堂作为炊事燃料，剩余部分全部火炬燃烧，火炬废气不低于3m排放。

⑧养殖过程采用先进的饲养工艺，包括全自动配送上料系统，自控饮水系统，进风管、布风管、排风道、变速风机等组成的热交换猪舍保温系统，以及经环保部认定的清粪工艺和沼液回用系统，项目可达到国内清洁生产先进水平。

养殖污染治理方面，经固液分离机分离出的粪便和废水厌氧处理系统产生的沼渣转入固粪处理区，经发酵后作为有机肥基料外售；养殖废水经厌氧处理系统处理后产生的沼液作为农肥施用于农田，实现资源化利用；养殖舍及治污区恶臭的治理采用源头控制、过程整治和终端处理相结合的污染防治措施，减少项目恶臭气体对周围环境的影响。

### 1.5.2场址周围环境特点及环境保护目标

（1）区域环境特征

选址区位于内乡县余关镇朱沟村，属农村地区，地形为平原地，四周农田围绕，远离城镇集中居住区，具备农养一体化的基础条件，满足卫生防护距离及《内乡县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》规划设计要求。

（2）水环境特征

项目区属湍河流域。湍河是县境内第一大河，发源于夏馆镇湍源村境内的李育垛南麓自北向南贯穿全境，在新野县注入白河，在境内长124km，沿途河流有默河、黄水河、长城河等21条支流汇入其中，流域面积为2000km2。

默河是境内第二大河，属湍河水系，发源于县境东北部马山口镇朱庙村的小界岭，流经马山口、王店、灌涨3个乡镇，于内乡、邓州交界处的罗庄镇汇入湍河。

根据《南阳市水环境功能区划》，默河、湍河评价河段水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体，默河支流、板桥河评价河段水质功能参照其汇入水体默河水质功能按III类水体。

距项目最近河流为项目区西侧449m处的默河支流，最终向南汇入默河。

本项目粪便贮存设施距离最近的地表水体（默河支流）449km，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽粪便的贮存设施位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的要求。

项目区域地下水走向为自北向南，地下水主要为中深层地下水，场区取水为自备井，取自深层地下水，埋深120m。区域浅层地下水补给来源主要为大气降水。

（3）项目周边需关注环境保护目标

项目场区四周为农田，周边敏感点有东侧305m处的河西组和459m处的王竹园；东北侧500m处的朱沟村和西侧510m处的染坊和518m处的肖家（477m处1家）等，500m范围内的村庄均为小于50户的零散居民点。项目周边敏感点示意图见图1-1和表1-3。

表1-3                    环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 坐标 | 方位 | 距离（m） | 户数 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环 境 | 老庙沟 | 111.891031,33.208334 | NW | 2251 | 39 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值 |
|  | 上湾 | 111.880431,33.204969 | NW | 2187 | 73 |  |
|  | 南岭 | 111.893692,33.203720 | NW | 1603 | 54 |  |
|  | 岳沟村 | 111.883864,33.200165 | NW | 1861 | 82 |  |
|  | 上沟 | 111.894937,33.200344 | NW | 1284 | 36 |  |
|  | 河南 | 111.884680,33.196035 | NW | 1658 | 27 |  |
|  | 岳沟 | 111.884766,33.194527 | NW | 1608 | 16 |  |
|  | 庙湾 | 111.883607,33.193449 | NW | 1666 | 24 |  |
|  | 学根 | 111.895580,33.194993 | NW | 652 | 29 |  |
|  | 染坊 | 111.895323,33.190181 | NW | 510 | 18 |  |
|  | 肖家 | 111.894851,33.187487 | W | 518 | 12 |  |
|  | 肖家 | 111.896369,33.188745 | W | 477 | 1 |  |
|  | 北头 | 111.885409,33.188529 | W | 1465 | 9 |  |
|  | 华沟 | 111.878929,33.186661 | W | 1917 | 6 |  |
|  | 余关村 | 111.899529,33.174377 | S | 973 | 456 |  |
|  | 张庄 | 111.917424,33.173336 | SE | 1580 | 96 |  |
|  | 下孙沟 | 111.930513,33.176317 | SE | 2302 | 158 |  |
|  | 下洼 | 111.915793,33.178688 | SE | 983 | 127 |  |
|  | 小曹营 | 111.913733,33.180987 | SE | 776 | 76 |  |
|  | 大曹营 | 111.914377,33.183465 | SE | 743 | 91 |  |
|  | 上孙沟 | 111.928110,33.184183 | SE | 2265 | 106 |  |
|  | 河西组 | 111.915708,33.178616 | E | 305 | 38 |  |
|  | 王竹园 | 111.912360,33.187918 | E | 459 | 35 |  |
|  | 麦南中心小学 | 111.919066,33.185665 | E | 1091 | 135人 |  |
|  | 朱沟村 | 111.910000,33. 193880 | NE | 500 | 127 |  |
|  | 孙沟村 | 111.929998,33.189678 | NE | 2102 | 33 |  |
|  | 小河南 | 111.929998,33.192946 | NE | 2128 | 27 |  |
|  | 河头 | 111.927509,33.194634 | NE | 2004 | 38 |  |
|  | 西坡孙家 | 111.922789,33.197004 | NE | 1751 | 31 |  |
|  | 曹沟 | 111.926694,33.198836 | NE | 2173 | 46 |  |
|  | 安家沟 | 111.916523,33.201170 | NE | 1637 | 23 |  |
|  | 花栗树沟 | 111.913519,33.204258 | NE | 1741 | 25 |  |
|  | 小朱沟 | 111.902447,33.200739 | N | 1198 | 37 |  |
| 地表水环境 | 默河支流 | / | W | 449m |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |
|  | 板桥河支流 | / | E | 591m |  |  |
|  | 默河 | / | E | 6.7km |  |  |
| 地下水环境 | 场区周边村庄地下水及消纳地附近村庄地下水 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤 | 配套沼液消纳地附近土壤环境 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1筛选值 |
| 噪声 | 场区四周场界 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |

图1-1           项目周边敏感点示意图

1.6 环境影响因素识别及评价因子筛选

### 1.6.1 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表1-4。

表1-4              工程环境影响识别一览表

| 阶段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ▲S |
| 运营期 | 场区 | 工程废水 | ◆L | ○ | △L | ○ | △L | △L | ◆L |
|  |  | 生产恶臭 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 沼气燃烧废气 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 |  | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 |  | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 消纳管网 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 土壤 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.6.2 评价因子筛选

根据工程特点及环境影响识别，筛选评价因素见表1-5。

表1-5                 评价因子筛选结果表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | H2S、NH3、SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3 | H2S、NH3、SO2、NO2 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠菌群等 | —— |
| 地下水环境 | pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、氨氮、总大肠菌群、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、K+、Na+、Ca2+、Mg2、铅、铁、锰、砷 | —— |
| 固体废物 | —— | 猪粪、污泥（沼渣）、病死猪及胎盘、生活垃圾、废脱硫剂、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、锌、镍 | —— |

1.7 评价标准

根据内乡县环境保护局出具的《关于牧原食品股份有限公司内乡二十七场生猪养殖建设项目环境影响评价执行标准的意见》（内环文[2019]137号）（见附件三），项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下。

### 1.7.1 环境质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准，H2S、NH3评价因子执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1筛选值；

各环境要素执行标准主要指标的标准值详见表1-6。

表1-6                 环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准 | PM10 | μg/m3 | 年均值：70 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |  |
|  |  | PM2.5 | μg/m3 | 年均值：35 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：75 |  |  |
|  |  | SO2 | μg/m3 | 年均值：60 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：500 |  |  |
|  |  | NO2 | μg/m3 | 年均值：40 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：80 |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |  |  |
|  |  | O3 | μg/m3 | 日最大8小时平均：160 |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |  |  |
|  |  | TSP | μg/m3 | 年均值：200 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：300 |  |  |
|  |  | CO | mg/m3 | 24小时平均：4 |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：10 |  |  |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1浓度参考限值 | H2S | μg/m3 | 1小时平均：10 |  |  |
|  |  | NH3 | μg/m3 | 1小时平均：200 |  |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼 | 60 |  |
|  |  |  |  | 夜 | 50 |  |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 | pH | / | 6～9 |  |  |
|  |  | COD | mg/L | 20 |  |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | 4 |  |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.0 |  |  |
|  |  | SS | mg/L | / |  |  |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.2 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 10000 |  |  |
| 地下水 环境 | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5～8.5 |  |  |
|  |  | 耗氧量 | mg/L | 3.0 |  |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L | 450 |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |  |  |
|  |  | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 |  |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.5 |  |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 3.0 |  |  |
|  |  | 氯化物 | mg/L | 250 |  |  |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 |  |  |
|  |  | 钠 | mg/L | 200 |  |  |
|  |  | 铅 | mg/L | 0.01 |  |  |
|  |  | 铁 | mg/L | 0.3 |  |  |
|  |  | 锰 | mg/L | 0.1 |  |  |
|  |  | 砷 | mg/L | 0.01 |  |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1筛选值 | pH | / | 5.5~6.5 |  | 6.5~7.5 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.3 |  | 0.3 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 1.8 |  | 2.4 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 40 |  | 30 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 90 |  | 120 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 150 |  | 200 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 50 |  | 100 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 70 |  | 100 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 200 |  | 250 |

### 1.7.2 污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口。

本项目大气污染因子（NH3、H2S）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求；火炬废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，食堂油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；粪便、沼渣处理执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准；病死猪尸处理依照农业部《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）进行处置。具体标准值如下表1-7所示。

表1-7                污染物排放标准一览表

| 污染类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建 | NH3 | 厂界标准值 | 1.5 mg/m3 |  |
|  |  | H2S |  | 0.06 mg/m3 |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7 | 臭气浓度 （无量纲） | 70 |  |  |
|  | 火炬执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | SO2 | 0.4mg/m3 |  |  |
|  |  | NOX | 0.12mg/m3 |  |  |
|  | 食堂油烟执行河南省地方标准 《餐饮业油烟污染物排放标准》 （DB 41/ 1604-2018） | 食堂油烟 | 1.0 mg/m3，处理效率≥90% |  |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声dB（A） | 昼间 | 70 |  |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 噪声dB（A） | 功能类别 | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  | 2类 | 60 | 50 |
| 固废 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |  |  |  |  |
|  | 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 |  |  |  |  |

## 1.8 评价等级及评价范围

### 1.8.1 环境空气

选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。

根据工程分析结果，本项目排放的主要废气污染物为SO2、NOX、H2S、NH3等，分别计算各污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比率 Pi。估算模式预测参数见表1-8，无组织估算模式计算结果见表1-9。

表1-8                       估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -6.5 |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1-9                  无组织排放污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 火炬 |  |  |  | 养殖区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | NO2 |  | H2S |  | NH3 |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 1.09E-03 | 0.22 | 3.06E-02 | 15.32 | 2.08E-03 | 2.08 | 2.46E-02 | 12.30 |
| 75 | 1.30E-03 | 0.26 | 3.63E-02 | 18.15 | 2.33E-03 | 2.33 | 2.76E-02 | 13.78 |
| 100 | 1.40E-03 | 0.28 | 3.93E-02 | 19.67 | 2.58E-03 | 2.58 | 3.05E-02 | 15.24 |
| 200 | 1.33E-03 | 0.27 | 3.73E-02 | 18.63 | 3.51E-03 | 3.51 | 4.15E-02 | 20.77 |
| 300 | 1.10E-03 | 0.22 | 3.07E-02 | 15.34 | 3.98E-03 | 3.98 | 4.71E-02 | 23.56 |
| 400 | 9.04E-04 | 0.18 | 2.53E-02 | 12.65 | 4.14E-03 | 4.14 | 4.90E-02 | 24.48 |
| 500 | 7.75E-04 | 0.16 | 2.17E-02 | 10.85 | 4.09E-03 | 4.09 | 4.84E-02 | 24.20 |
| 600 | 6.96E-04 | 0.14 | 1.95E-02 | 9.74 | 3.95E-03 | 3.95 | 4.67E-02 | 23.34 |
| 700 | 6.25E-04 | 0.13 | 1.75E-02 | 8.75 | 3.77E-03 | 3.77 | 4.46E-02 | 22.30 |
| 800 | 5.68E-04 | 0.11 | 1.59E-02 | 7.95 | 3.57E-03 | 3.57 | 4.22E-02 | 21.11 |
| 900 | 5.22E-04 | 0.1 | 1.46E-02 | 7.3 | 3.36E-03 | 3.36 | 3.98E-02 | 19.89 |
| 1000 | 4.84E-04 | 0.1 | 1.35E-02 | 6.77 | 3.16E-03 | 3.16 | 3.74E-02 | 18.71 |
| 1500 | 3.47E-04 | 0.07 | 9.70E-03 | 4.85 | 2.39E-03 | 2.39 | 2.83E-02 | 14.15 |
| 2000 | 2.62E-04 | 0.05 | 7.34E-03 | 3.67 | 2.02E-03 | 2.02 | 2.39E-02 | 11.94 |
| 2500 | 2.07E-04 | 0.04 | 5.80E-03 | 2.9 | 1.73E-03 | 1.73 | 2.05E-02 | 10.23 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.44E-03 | 0.29 | 4.03E-02 | 20.16 | 4.14E-03 | 4.14 | 4.90E-02 | 24.5 |
| D10%最远距离/m | / |  | 576 |  | / |  | 2578 |  |

续表1-9              无组织排放污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 固粪处理区 |  |  |  | 污水处理区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 4.59E-03 | 4.59 | 7.95E-02 | 39.74 | 4.76E-03 | 4.76 | 1.41E-01 | 70.26 |
| 75 | 3.99E-03 | 3.99 | 6.91E-02 | 34.56 | 3.47E-03 | 3.47 | 1.02E-01 | 51.18 |
| 100 | 3.68E-03 | 3.68 | 6.38E-02 | 31.89 | 2.80E-03 | 2.8 | 8.25E-02 | 41.24 |
| 200 | 2.94E-03 | 2.94 | 5.10E-02 | 25.49 | 1.57E-03 | 1.57 | 4.64E-02 | 23.19 |
| 300 | 2.44E-03 | 2.44 | 4.23E-02 | 21.15 | / | / | / | / |
| 400 | 2.06E-03 | 2.06 | 3.57E-02 | 17.86 | / | / | / | / |
| 500 | 1.78E-03 | 1.78 | 3.08E-02 | 15.39 | / | / | / | / |
| 600 | 1.56E-03 | 1.56 | 2.70E-02 | 13.51 | / | / | / | / |
| 700 | 1.39E-03 | 1.39 | 2.40E-02 | 12.01 | / | / | / | / |
| 800 | 1.25E-03 | 1.25 | 2.16E-02 | 10.8 | / | / | / | / |
| 900 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 6.89E-03 | 6.89 | 1.19E-01 | 59.67 | 4.76E-03 | 4.76 | 1.41E-01 | 70.26 |
| D10%最远距离/m | / |  | 850 |  | / |  | 200 |  |

由以上ARESCREEN 估算模式对各污染源污染物的计算可知，最大占标率因子为污水处理区排放的NH3，Pmax 为70.26% ，D10%最远距离为200m，其次为固粪处理区排放NH3，Pmax 为59.67%，D10%最远距离为850m。

本项目最大占标率因子为污水处理区排放的NH3，Pmax 为70.26%，大于10%，按照分级判据划分评价等级为一级。

表1-10                      评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

### 1.8.2 地表水

根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ2.3-2018），按工程最大排水量核算地表水环境影响评价工作等级划分原则，本次项目废水经厌氧发酵处理后全部综合利用，不排入地表水体。因此，地表水环境影响评价等级确定为三级B，详见表1-11。

表1-11                地表水评价工作等级判据

| 评价等级 | 判定依据 |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W（无量纲） | 营运期生活污水和沼液用于周边农田施肥，不直接或间接排放，为综合利用 |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |  |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |  |
| 三级B | 间接排放 | — |  |

### 1.8.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定本项目为畜禽养殖场、养殖小区中年出栏5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上，故本项目地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。

地下水环境敏感程度分级和评价工作等级分级见表1-12、1-13。

表1-12           地下水环境敏感程度分级见下表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表1-13                    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）本项目地下水环境影响评价工作等级的确定

本项目西南距离凉泉井地下水井群饮用水水源保护区最近直线距离20.2km，距离湍河饮用水源保护区最近直线距离10.8km，不在内乡县集中式饮用水水源保护区范围内；余关乡现有集中饮用水水井一口，井深为90m，属小型水源地，不属于当地人民政府划定饮用水水源保护区，含水层为细砂层，属于空隙性承压水，供796人用水。河西组、王竹园、朱沟村、染坊和肖家饮用水均为分散供水，打磨岗水库为备用水源。依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响预测范围L=α×K×I×T/ne公式计算得出项目污染物质点迁移5000天时的距离为228m，项目周边河西组、王竹园、朱沟村、染坊、肖家等村庄均采用自备井分散供水，水井深15-60m，每村供水人口在42-445人之间，未划分饮用水水源保护区。周围无特殊地下水资源保护区以外的补给径流区等环境敏感区，综上经比对HJ610-2016中表1，确定项目的地下水敏感程度为较敏感区；本次项目为Ⅲ类建设项目；结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本次项目属于畜禽养殖场、养殖小区项目，最终确定该拟建项目的地下水评价等级为三级。

评价范围：养殖场、沼液消纳地及周边6km2范围内浅层地下水。

### 1.8.4 噪声

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自废水处理设备、风机、发电机等运行产生的设备噪声及猪的叫声，高压水枪使用时空压机噪声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表1-14。

表1-14               声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 噪声增幅 | 预计增加＜3dB(A) |  |
| 受影响人口及噪声级变化 | 变化不大 |  |

评价范围：由于本项目200m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价声环境影响预测范围确定为四周场界。

### 1.8.5土壤

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3判断，项目周边土壤环境敏感程度为敏感，根据附录A，表A1可知，项目属年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区，属III类项目，项目占地403亩和沼液消纳地3995亩（合293.2hm2），属大型项目。因此本项目土壤环境影响评价等级为三级。判定依据如表1-15。

表1-15           污染影响型评价工作等级判定表

| 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本次项目评价范围为项目区周边0.05km范围内。

### 1.8.6 生态环境

场址所在地不属于生态敏感区，项目占地403亩和沼液消纳地3995亩（合2.93km2），根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），结合项目特点及现场调查，区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，因此生态影响评价工作等级为三级，对区域生态环境的影响主要集中在施工期。评价范围为养殖区与沼液消纳地周边500m范围内。

表1-16               生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.8.7 环境风险

本项目环境风险主要来自沼气储存设施，沼气储存量为7200m3，折合8.85t（1t即813.6m3），常压储存；参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目沼气储存设施未构成重大危险源，项目所处区域为非敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险潜势为I，可开展简单分析。

表1-17         危险物质最大贮存量与临界量比较表

| 序号 | 物质名称 | 贮存场所（t） |  |  | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大贮存量q | 临界量Q | q/Q |  |
| 1 | 沼气 | 8.85 | 10 | 0.89 | 否 |

经计算，企业Q值为0.89，该项目环境风险潜势为I 。

表1-18               建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  | 本项目危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害 （P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） | 轻度危害（P4） |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境敏感程度 |  | 环境风险潜势 |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III | 大气环境敏感程度 | E3 | I |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II | 地表水环境敏感程度 | E2 | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I | 地下水环境敏感程度 | E2 | II |

### 1.8.8 评价工作等级及评价范围汇总

项目的评价工作等级及评价范围汇总详见表1-19。

表1-19              评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 一级 | 以污染最大的源中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 定性分析 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 养殖场及沼液消纳地周边6km2范围内浅层地下水 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 项目边界外200m范围内 |
| 5 | 土壤 | 三级 | 项目边界外0.05km范围内 |
| 6 | 生态环境 | 三级 | 养殖区与沼液消纳地周边500m范围内 |
| 7 | 风险 | 三级 | 以沼气储存设施为中心半径3km的圆形合围的区域 |

## 1.9 报告书章节设置与评价重点

### 1.9.1评价章节设置

根据本项目特点及周围环境特点，按照建设项目环境影响报告书编制规范要求，本次评价拟设置以下章节。

概述

第一章    总论

第二章    工程分析

第三章    环境质量现状调查与评价

第四章    环境影响预测与评价

第五章    污染防治措施可行性分析

第六章    选址合理性及规划、政策相符性分析

第七章    环境风险分析

第八章    环境经济损益分析

第九章    环境管理与环境监测计划

第十章    评价结论与建议

### 1.9.2 评价重点

根据对项目工程分析及选址环境特征，确定本项目环境影响评价的重点如下：

（1）工程分析；针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测和评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策和措施建议。

（4）项目选址可行性：根据内乡县畜禽养殖禁养区限养区划定要求，充分论证本项目场址选址的合理性及可行性。

## 1.10评价工作程序

以国家法律、法规为依据，征询有关主管部门对工程建设工作的意见；考察、踏勘、监测本工程所选场址及运输线路周围的环境现状；以牧原已建工程为参考依据，分析该项目建设可能带来的环境问题；结合当地实际，确定主要影响因素，运用合适的预测模式预测环境影响程度、范围，以清洁生产、循环经济为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策、措施、建议，在以上工作的基础上做出项目建设可行与否的评价结论。本次评价工作程序见图1-2。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境状况调查

监测与评价

建设项目

工程分析

第一阶段

第二阶段

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

第三阶段

编制环境影响评价文件

图1-2   环境影响评价工作程序图