内乡县师岗镇国土空间总体规划

（2021-2035年）

文  本

（公示稿）

内乡县师岗镇人民政府

2025年11月

目 录

第一章 总则	1

第二章 现状分析	4

第三章 发展定位与目标	7

第四章 底线约束	11

第五章 规划分区	14

第六章 国土空间功能结构调整	22

第七章 自然资源保护利用	25

第八章 产业规划	35

第九章 村庄布局	39

第十章 支撑保障体系	43

第十一章 历史文化与景观风貌	54

第十二章 乡镇政府驻地规划	59

第十三章 国土综合整治与生态修复	73

第十四章 规划传导	77

第十五章 规划实施	99

规划总则

规划目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届历次全会及二十大精神为指导，为贯彻《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》要求，落实《内乡县国土空间总体规划（2021-2035年）》对乡镇规划的传导，科学有序地推进师岗镇国土空间开发保护的总体安排和综合部署，统筹全镇的底线管控和自然资源保护与利用，推动师岗镇与周边乡镇的协调发展，全面提升师岗镇国土空间治理体系和治理能力现代化水平，特编制《内乡县师岗镇国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称“本规划”）。

规划原则

生态优先、绿色发展

贯彻新时代新要求，坚持内涵式、集约型、绿色化的高质量发展新路子，在资源环境紧约束下编制规划，推动形成绿色发展方式和生活方式，形成发展新的增长点和竞争力。

以人为本、品质提升

坚持以人民为中心，塑造高品质人居环境，着力破解各类民生问题，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

全域统筹、城乡融合

结合本地实际，发挥本地特色和优势，落实乡村振兴、区域协调发展、可持续发展等空间发展战略，推动形成开放协调的空间发展格局。

问题导向、目标导向

按照“问题-目标-策略-机制”的逻辑，因地制宜制定规划方案和实施措施，充分发挥乡镇级总规在空间治理中的基础作用，确保规划能用、管用、好用。

规划范围

规划范围为师岗镇行政辖区内全部国土空间，包含镇域和镇区两个层次。其中：

镇域范围为师岗镇行政辖区内全部国土空间，包括27个行政村，总面积122.07平方公里。

镇区范围为师岗镇政府驻地周边，城镇开发边界及周边区域，其中，规划范围总面积为148.82公顷，城镇开发边界总面积为107.08公顷。

规划期限

规划期限为2021年至2035年。

基期年为2020年，近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。

规划成果

规划成果包括规划文本、图集、数据库和附件。附件包括规划说明、征求意见采纳情况、专家论证意见等其他材料。其中，规划文本、图件是法定文件。规划说明和相关附件是支撑法定性文件的论证依据。

强制性内容

文本条款中下划线部分为强制性内容，应严格遵守落实。规划实施管理不得违背强制性内容，调整强制性内容必须按照相关法定程序执行。

现状分析

自然地理格局和资源禀赋

自然地理格局

地形地貌。师岗镇整体地势西北高、东南低，地形分为山坡、丘陵、平原，主要山脉有伏牛山余脉，北有灵山、马武山、老和尚顶，西有永青山等，中间最高峰西大寨，海拔529米。

气候气象。师岗镇属亚热带大陆性季风气候，四季分明，气候适宜。多年平均气温15℃左右，1月平均气温15℃，7月平均气温37℃，生长期年平均222天以上，年平均日照时数2537小时，年平均降水763毫米，降雨多集中在每年的5—9月。

河流水系。师岗镇境内河流属季节性过境河水，有刁河、太山庙河、北得子河、扒淤河、上李家水库、老坟洼水库、庵沟水库、桥河湾水库等。

资源禀赋

耕地资源：师岗镇域内耕地总面积为7341.50公顷，占全镇域总用地面积比例为60.14%；主要种植小麦、玉米、红薯等粮食作物。

矿产资源：师岗镇境内已探明地下矿藏有大理岩、石灰岩等。

文化资源：师岗镇有1处省级文物保护单位、1处县级文物保护单位，分别为信阳师范学院旧址、张集关帝殿，此外还有83处未定级文物点。

国土空间用地现状

根据2020年国土变更调查数据，师岗镇镇域总面积为12207.04公顷，其中，耕地7341.50公顷，占比60.14%，园地437.08公顷，占比3.58%，林地1544.40公顷，占比12.65%，草地181.86公顷，占比1.49%，乡村道路用地202.66公顷，占比1.66%，设施农用地57.11公顷，占比0.47%，城镇用地115.13公顷，占比0.94%，村庄用地1242.46公顷，占比10.18%，区域基础设施用地165.53公顷，占比1.36%，其他建设用地140.08公顷，占比1.15%，陆地水域389.10公顷，占比3.19%，其他土地390.13公顷，占比3.20%。

主要问题和风险挑战

主要问题

镇域公共服务设施和基础设施建设有待加强。全镇公共服务设施配置尚可，部分偏远村庄服务半径过大；养老服务设施不足，难以满足老龄化社会需求；公共活动空间匮乏，乡村文化振兴缺乏载体。基础设施不够完善，已建成污水处理厂，但配套管网覆盖率低；垃圾收运体系虽已建立，但处理设施标准化程度不高，基础设施建设有待进一步加强。

产业用地空间不足。特色产业发展需要配套设施用地，部分产业项目落地困难，产业链延伸受阻。三产融合发展空间不足，师岗镇正积极发展农产品加工、乡村旅游等新业态，但休闲农业、乡村旅游、农产品冷链物流等融合产业用地不足。

镇域人居环境有待进一步提升。近年来师岗镇积极开展镇域人居环境整治，实现农村垃圾社会化运行、全面推行厕所革命等，村庄人居环境得到有效提升，但仍存在污水胡乱排放、房前屋后杂物堆放、部分道路未硬化等方面的问题，需进一步加强人居环境整治，从而提升乡村风貌。

风险挑战

师岗镇山峰村、东坪村、江家村位于地质灾害高风险区，成为威胁人民群众生命和生产生活安全的主要灾害风险之一。

人口外流及人口老龄化风险。随着社会经济发展，区域要素流动将更加频繁，人口外流、人口老龄化对师岗镇未来城镇化率和产业发展将产生重大影响，师岗镇社会福利体系构建也存在一定压力。

发展定位与目标

发展定位

落实乡镇主体功能

师岗镇为农产品主产区。

发展定位

综合型重点镇，内乡南部公共服务中心，高效农业示范镇。

发展目标

发展目标

总体目标

以建设“高效农业示范区、林果采摘区、乡村休闲观光区”为目标愿景，优化全域国土空间格局，强化底线管控，科学高效配置国土空间资源，提升国土空间品质，构建绿色永续、集约高效、协调统筹、宜居共享和安全韧性的国土空间。以创新引领实现三产联动的高质量发展，推进新型城镇化建设，创建高品质人居环境，推动国土空间治理现代化。

2.分阶段目标

近期目标（2025年）：严守国土空间安全底线，生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界得到严格落实，耕地保有量不低于7230.64公顷，永久基本农田保护目标不低于6968.93公顷；城乡空间布局进一步优化，镇域常住人口约3.32万人，城镇常住人口规模约0.64万人，城镇化率约19.28%，城镇化水平进一步提升，人口进一步集聚；特色农业种植规模进一步扩大，实现稳步发展，农产品加工产业初具规模；工业发展经济效益呈上升趋势。

远期目标（2035年）：国土空间治理体系和治理能力现代化基本实现，城镇总体发展格局全面稳固，现代高效农业建设完成，生态保护和环境建设取得明显成效，乡村旅游经济实现高质量发展；形成功能互补、分工明确的镇域村镇体系和辐射带动能力强的镇区，全镇基础设施配套完善，人居环境品质优良，人民生活水平和质量显著提高，逐步实现农村城乡一体化；城乡空间布局更加优化，镇域常住人口约2.94万人，城镇常住人口规模约0.72万人，城镇化率约24.49%，城镇化水平大幅提升，人口更加集聚；基本实现三产融合发展，基本建设成为环境优美、功能完善、宜居宜业的内乡县综合型重点镇。

远景目标（2050年）：全面建成高质量、现代化的国土空间治理体系。城乡功能融合达到新高度，形成集约高效、蓝绿交织的田园城市形态；三产深度融合，构建起创新引领的现代化产业体系，成为区域协同发展的重要节点。生态安全屏障坚固可靠，实现人与自然和谐共生。基础设施与公共服务实现全域优质均衡，人民生活富裕文明，全面实现城乡一体化与乡村全面振兴，成为宜居宜业宜游的现代化强镇和城乡融合发展的示范区域。

规划指标体系

师岗镇国土空间开发保护指标要落实衔接内乡县级国土空间规划指标，国土空间资源保护优先，提质增效，效率优先，保障国土安全，加强整治修复的原则。根据师岗镇的实际情况，指标类型分为约束性指标（有条件约束性）、预期性指标和引导性指标三类。

国土空间开发保护策略

国土空间开发保护策略

落实底线约束，保证三条控制线落地。落实最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度。科学避让地质灾害风险，构建安全韧性国土空间，维护粮食安全、生态安全。

优化空间格局，构建高效、协调、可持续的国土空间结构，统一协调生产空间、生活空间、生态空间布局。推动产业转型升级，发展特色优势产业和绿色低碳产业，引导产业用地向镇区、开发区集中。严控高耗能、高污染项目用地。

强化基础设施和公共服务支撑。构建便捷高效的内外交通网络，完善市政道路、停车场。提升供水、排水（雨污分流）、供电、供气、供热、通信、垃圾处理（分类）、污水处理等设施能力和智慧化水平。加强防洪排涝、抗震、消防、地质灾害防治等设施建设和应急能力。注重社区级公共服务设施的均衡布局和便捷可达。

保护师岗镇历史文化遗产。将地方文化元素融入城镇风貌管控引导。控制建筑高度、体量、色彩和风格，形成与自然环境、地域文化相协调的城镇风貌。打造具有识别性的公共空间节点。推动公园绿地与城镇空间有机融合，提升蓝绿空间（水系、绿地）的连通性和亲民性。

底线约束

严格落实“三区三线”

严格落实耕地和永久基本农田

根据内乡县级规划传导，师岗镇下达耕地保护目标不低于7230.64公顷，下达永久基本农田保护面积不低于6968.93公顷。师岗镇实际落实耕地保护面积不低于7230.64公顷，根据永久基本农田核实处置成果，实际落实永久基本农田面积7100.07公顷。

严格落实生态保护红线

生态保护红线划定

根据上位规划传导，全镇无生态保护红线。

严格落实城镇开发边界

城镇开发边界划定

根据上位规划，落实城镇开发边界不超过109.21公顷。

核准落实其他控制线

历史文化保护线

根据上位规划，全镇落实历史文化保护线2处，分别为1省级文物保护单位，信阳师范学院旧址，1处县级文物保护单位，为张集关帝殿；历史文化保护线总面积为0.36公顷。师岗镇历史文化保护线结合镇域历史文化遗产保护范围和建设控制地带的划定情况，及时落实动态补划，纳入国土空间规划“一张图”进行管控。

洪涝风险控制线

根据上位规划，落实洪涝风险控制线。主要为刁河、扒淤河、北得子河，落实洪涝风险控制线面积为185.99公顷。洪涝风险控制线内禁止新增城乡建设用地，确需新增的，需经得相关部门的意见后落实。

矿产资源开采保护线

根据上位规划，落实国家规划矿区、重点勘查区、重点开采区划入矿产资源开采保护线范围，强化重要矿产地开发和保护储备。内乡师岗重点开采区为2420.61公顷；邓州十林镇重点勘查为810.50公顷，内乡县中条山建筑石料用灰岩集中开采区为397.35公顷。矿产资源开采保护范围内探矿权及采矿权范围以规划有效期内的探矿证和采矿证为准，财政类勘查项目以项目任务书范围为依据。

交通廊道控制线

根据《公路安全保护条例》，镇域内邓高速等高速公路的公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米，国道G241不少于20米，省道S331不少于15米，县道X005、X009不少于10米，Y024、Y026、Y028、Y050、Y051、Y052、Y053乡道不少于5米。

高压电力线路廊道控制线

师岗镇镇域内高压电力线路廊道以110kV及其以上电力线为主。根据《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014）及《电力设施保护条例》的要求，本次规划1100千伏特高压线电力廊道控制宽度90-110米，800kV高压电力线路廊道控制线宽度60-75米，110kV高压电力线路廊道控制线宽度15-25米。

划定村庄建设边界

村庄建设边界划定

全镇划定村庄建设边界1241.94公顷，其中，机动指标为1.52公顷。

规划分区

国土空间开发保护总体格局

国土空间开发保护总体格局

融合三生空间，兼顾保护与发展，构建“一心两轴四区”的生态化集约化的国土空间开发保护总体格局。

一心：以师岗镇政府驻地形成的综合服务中心。

两轴：S331和G241-S331-X009串联形成的两条城镇发展轴。

四区:城镇集中建设区、伏牛山生态屏障区、高效农业发展区、特色农业发展区。

规划分区与用途管制

生态控制区

1.生态控制区划定

依据上位规划传导，并结合师岗镇实际情况，局部进行优化，全镇划定生态控制区面积为976.21公顷，占镇域面积的8.00%。生态控制区主要包括生态重要和敏感区域，主要分布在南侧和西侧山区。

2.管控规则

（1）用途准入

鼓励依据国土空间规划及其他相关规划，按照自然恢复为主、人工修复为辅的原则，实施生态修复工程，提升生态功能。严格限制农业开发占用生态控制区，在不涉及天然林、公益林、水域的前提下，经评估有利于提升生态功能的，可依据国土空间规划或其他相关规划开展土地整治新增耕地。

严控新增建设占用生态控制区，建设用途准入应符合国土空间规划和其他相关规划。各类风景名胜区等必要的配套设施建设、符合区域功能定位的旅游服务设施、道路交通基础设施、水利市政基础设施、公益性设施以及其他必要的特殊设施建设必须占用的，需做好选址论证，严格控制建筑规模与开发强度。

“三线一单”生态环境分区管控划定的一般生态空间管控要求：禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。

（2）用途退出

生态控制区内原有的各种不符合生态保护要求、防洪安全的生产、开发活动应当逐步退出，并进行生态修复，退出不应对生态环境造成重大影响；对区内主要保护对象及其栖息地环境造成的负面影响轻微或可控制；符合国土空间规划和其他相关规划。对国有林场和坡度25度以上已经开垦种植的林地要逐步还林。对于现状建设，应当进行评估后制定分类处置方案：对于违法建设和经评估对生态保护存在不利影响的，应当逐步退出；对于历史形成的合法现状建设用地，经评估对生态环境无影响的，可予以保留，但不得随意改变用途或进行改扩建。

农田保护区

1.农田保护区划定

将永久基本农田相对集中需严格保护的区域划为农田保护区。师岗镇落实农田保护区面积7100.07公顷，占镇域面积的58.16%。

2.管控规则

（1）用途准入

农田保护区应重点用于粮食生产，按照《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》第（六）款的规定严格规范永久基本农田上的农业生产活动。

农田保护区内鼓励依据国土空间规划、土地整治规划等相关规划开展高标准农田建设、永久基本农田集中连片整治、即可恢复属性地类耕地功能恢复等整治活动，提高永久基本农田质量，引导区内废弃建设用地、其他农用地整治为耕地，区内符合条件的一般耕地应优先划入永久基本农田储备区。

农田保护区内限制准入农业设施建设用地，农业设施建设用地不再使用的，必须恢复原用途。

农田保护区限制转变为林地、湿地、水域等用途，按照《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》第（九）款的规定协调安排生态建设项目。

农田保护区内的永久基本农田实行正面清单准入，在符合国土空间规划和其他相关规划的前提下，允许占用永久基本农田的重大项目、临时用地和矿业权按照《自然资源部关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》第一款以及《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》第（七）款、第（八）款执行。

（2）用途退出

不符合农田保护区准入规则、违法违规占用永久基本农田的用途，应按照国土空间规划、土地整治规划等相关规划有序退出，并限期恢复种植条件，规划期间确实不能恢复种植条件的，经多部门联合论证，允许保留现状用途，但不得扩大面积，并补划相同数量、相当质量的永久基本农田。

城镇发展区

1.城镇发展区划定

落实全镇城镇发展区面积109.21公顷，占镇域面积的0.89%。城镇发展区主要用于城镇建设，是开展城镇开发建设行为的核心区域。

（1）居住生活区

居住生活区面积约为71.83公顷，以居住和生活服务配套为主要功能。完善公共服务设施和绿地与开敞空间建设，优化提升居住区功能和环境，在保障主要功能导向的前提下，鼓励多元功能的适度混合，避免重大妨害功能的干扰。

（2）综合服务区

综合服务区面积约为17.85公顷，以提供行政办公、文化体育、教育、医疗等服务为主要功能导向的区域，主要为镇区北侧的医疗服务、中部的综合服务、西侧的文化服务、南侧的教育片区。强化文化、体育、商贸商务等功能的合理配置，建立创新服务平台，植入公共空间，提升公共活动中心空间覆盖。

（3）商业商务区

商业商务区面积约为2.19公顷，以商业商贸为主要功能，承载现代消费、休闲娱乐、金融服务等服务业态，综合服务功能应集约紧凑，满足服务等级、规模及类型要求。

（4）工业发展区

工业发展区面积约为2.97公顷，以工业用地为主，适当布局为工业服务的商服用地。工业发展区是规划确定的镇区主要工业等功能的总体空间布局，应与周边其他功能区协调好安全防护关系。统筹安排镇区生产性功能，提升生产运行效率，严格遵守环保要求，降低工业功能对城市居住、公共环境、交通等的干扰，保障其他城市功能有序运行；对区内不同类型工业用地的安全防护提出控制要求，以及产城融合建设的具体规定。

（5）物流仓储区

物流仓储区面积约为3.01公顷，以仓储用地为主；物流仓储区应与周边其他功能区协调好安全防护关系，降低物流仓储功能对居住、公共环境等的干扰，保障镇区其他功能有序运行。

（6）绿地休闲区

绿地休闲区面积约为1.08公顷，可兼容少量商服用地、公共管理与公共服务设施用地。绿地休闲区应安排好“点、线、面”结合的绿地系统结构，为市民提供便捷可达、充足友好的游憩休闲空间，并确保相互干扰的功能区的防护隔离；对公园绿地、广场用地、防护绿地的总体规模与服务半径提出控制要求。

（7）战略预留区

战略预留区面积约为0.88公顷；战略预留区是对集镇区发展产生重大影响的、尚具有不确定性的战略性功能进行空间预留，并应加强区内一切建设行为的预先管控。以用途待定用地及现状用地为主。

2.管控规则

功能区采用“用途准入+指标控制+原则指引”的方式进行管理，明确开发强度分区、各类用地的强度指标，如容积率、建筑密度等；提出用地兼容比例控制要求，鼓励用地功能混合使用，营造镇区的多样性；结合地方文化和特色，提出高度、风貌等空间形态控制要求。

（1）用途准入

城镇集中建设区各类城镇建设用途的准入应符合国土空间规划和其他相关规划，优先使用存量建设用地，引导城镇低效用地再开发，提高建设用地使用效率，落实建设用地标准控制制度，开展节约集约用地评价，推广应用节地技术和节地模式。

鼓励建设用地的复合性开发，按照用途相近、功能兼容、互无干扰、基础设施共享的原则，研究制定有助于生活便利、各类用途相互促进的兼容性地类和相关控制指标。

（2）用途退出

对用途分区主导功能产生负面影响的用途应通过国土空间规划的编制和实施逐步退出。

乡村发展区

落实全镇乡村发展区面积3639.46公顷，占全域面积的29.81%。包括永久基本农田集中区外，为满足农林牧渔等农业发展以及农民集中生活和生产配套为主的区域，主要分布于适宜农业生产、农民集中生活和生产配套为主的区域。

1.村庄建设区

乡村发展区内划定村庄建设区1241.94公顷，占乡村发展区的34.12%。

（1）用途准入

村庄建设区的准入应符合国土空间规划和其他相关规划。在符合国土空间规划和其他相关规划的前提下，村庄建设区准入宅基地、农村公共服务设施、交通市政基础设施、农产品加工仓储、农家乐、民宿、创意办公、休闲农业、乡村旅游配套设施等农村生产、生活相关的用途。

已批准村庄规划覆盖的区域，村庄建设区的准入应符合村庄规划的要求，优先保障农村宅基地和公共服务设施用地的建设需求，宅基地建设应依法落实“一户一宅”要求，遵守地方宅基地建设标准；公共服务设施应严格按照国土空间规划明确的公共服务设施建设标准和布局要求进行建设。

（2）用途退出

对村民生产、生活有负面影响的生产、开发活动应当通过国土空间规划的编制和实施逐步退出。

2.一般农业区

乡村发展区内划定一般农业区2397.52公顷，占乡村发展区的65.88%。

（1）用途准入

一般农业区中的耕地按照《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《关于坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”稳定发展粮食生产的意见》等法律法规、文件的要求进行管控。

一般农业区内的耕地优先用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品生产。一般农业区内鼓励依据国土空间规划、全域土地综合整治规划等相关规划开展土地整治，提升耕地质量，促进区内建设用地、其他农用地整治为耕地。

在符合国土空间规划和其他相关规划的前提下，一般农业区允许农业设施建设用地准入，使用后必须恢复原用途。严格控制农业设施建设用地转化为非农建设用地。

一般农业区中的永久基本农田储备耕地在补划为永久基本农田前，按照一般耕地管理和使用，并及时进行补充更新。重大建设项目或整改补划永久基本农田的，可直接在永久基本农田储备耕地中进行补划。

（2）用途退出

下列用途应通过国土空间规划的编制和实施有序退出，并限期恢复种植条件，规划期间确实不能恢复种植条件的，允许保留现状用途，但不得扩大面积。包括：一般农业区内破坏、污染耕地的开发生产活动；违法违规占用耕地的用途；零星的建设用地等用途。

矿产能源发展区

1.矿产能源发展区划定

全镇划定矿产能源发展区面积382.09面积，占全域面积的3.13%。

2.管控规则

（1）用途准入

在符合国土空间规划和其他相关规划的前提下，矿产能源发展区允许矿产资源的勘探、开采、初加工以及相关的配套设施建设，禁止大规模的城镇建设。

在符合国土空间规划和其他相关规划的前提下，矿产能源发展区允许开展农用地整理和其他土地整治工程的实施，鼓励生态修复和生态建设工程。

（2）用途退出

在符合国土空间规划和其他相关规划的前提下，不符合准入规则、影响矿产能源勘探和开采的用途应有序退出。

国土空间功能结构调整

国土空间功能结构调整

优化国土空间功能结构调整

规划期内，耕地面积不低于7230.64公顷；规划至2035年，园地面积适量增加；林地保持稳定；草地面积适量减少；农业设施建设用地面积适量增加；城镇用地面积小于等于117.38公顷；村庄用地面积小于等于1241.94公顷；区域基础设施用地面积持续增加；其他建设用地面积有所增加；陆地水域保持稳定。

优化农用地结构

耕地：严格落实耕地“占补平衡”，加大生态修复和国土综合整治力度，切实保护耕地面积、提高耕地质量、改善耕地生态。规划基期年耕地面积7341.50公顷，规划期内，全镇耕地面积不低于在“三区三线”划定成果中确定的耕地保护目标7230.64公顷。

园地：适度优化园地。在保障农民合法权益、尊重农民意愿的前提下，在国土综合整治中，有序开展零星园地的整理，引导园地从平原区进山、上坡，优化园地布局。规划至2035年，园地面积适量增加。

林地：加强林地保护，严格控制建设用地占用林地，加强森林资源修复，切实保护森林资源。规划基期年林地面积1544.40公顷，规划期内，林地面积保持稳定。

草地：适度开发草地等未利用地，在保护生态环境的前提下，对草地等后备资源进行适度的开发利用。严格控制生态保护红线、自然保护地、天然林、公益林、河湖蓝线内以及坡度25度以上的草地开发。规划基期年草地面积181.86公顷，结合耕地后备资源的开发，规划至2035年，草地适度减少。

优化建设用地结构

城镇用地：严格控制城镇用地，在严格落实“三区三线”的基础上，统筹城乡建设用地规模，重点保障城乡基础设施、公共服务设施、重大民生工程、重点产业用地，规划至2035年城镇用地规模不得超过117.38公顷。

村庄用地：全县农村人口会进一步向城镇转移，按照人均村庄用地整体稳定的要求，以及顺应乡村发展规律，防止超越发展阶段搞大拆建、大开发的总原则，规划期内村庄用地适度减少。按照人口与城镇化进程，有序开展农村建设用地整治，重点整治“空心村”，规划至2035年，村庄用地总规模不再新增，村庄用地规模不得超过城镇开发边界外村庄用地总规模1241.94公顷。

区域基础设施用地：优先落实国家、省市级重点交通水利用地需求，以及镇域内道路、水利等基础设施建设，规划期内，严格落实国家、省、市级重点项目用地需求，规划期内区域基础设施用地根据实际需求增加。

其他建设用地：落实部门相关规划，矿产、旅游、民生等用地需求，规划期内其他建设用地适度增加。

合理利用其他土地

严格河湖水域岸线管理保护，积极开展刁河、北得子河、扒淤河以及农村水系沟渠连通治理工程，提高河道防洪能力，规划期末陆地水域面积保持稳定。

留白用地

留白用地

村庄规划阶段可按照现状村庄建设用地的5%作为规划留白，用于暂时无法确定用途或位置的乡镇域内农村公益设施、乡村文旅设施、农村一二三产融合发展用地等。规划留白不得占用永久基本农田、生态保护红线。

自然资源保护利用

耕地资源保护与利用

严格落实耕地保护责任

落实“合理利用土地、切实保护耕地”的基本国策，落实耕地保护目标，严守耕地保护红线，保证面积不减少、质量有提升、生态有改善。规划至2035年，全镇耕地保有量不低于7230.64公顷，根据上位规划，永久基本农田保护红线面积6968.93公顷，实际落实永久基本农田保护红线面积7100.07公顷。严格落实划定的耕地保护图斑，足额带位置落实到村庄、到地块，上图入库、建档立卡，守住耕地保护和粮食安全底线。落实“长牙齿”的耕地保护措施，落实耕地保护责任目标考核机制，落实耕地保护党政同责、终生追责。严格落实推进“非农化”问题排查整治，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地。

严格落实耕地种植用途管控

落实耕地种植制度，耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品生产以及饲草饲料生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。严守永久基本农田保护红线，严禁擅自占用和改变用途。全面落实田长制，建立多层级网格化管理的耕地保护监督机制，加强耕地执法监督,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

严格落实占补平衡

严格实行“以补定占”，在实现耕地总量动态平衡前提下，将镇域内稳定利用耕地净增加量作为下年度非农建设允许占用耕地规模上限控制，对违法建设占用耕地相应冻结补充耕地指标。将非农建设、造林种树、种果种茶等各类占用耕地行为统一纳入耕地占补平衡管理；补充耕地坚持以恢复优质耕地为主、新开垦耕地为辅的原则，在符合国土空间规划和生态环境保护要求的前提下，优先将适宜恢复为优质耕地的园地、林地、草地等其他农用地以及低效闲置建设用地统筹作为补充耕地来源。各类实施主体将非耕地垦造、恢复为耕地的，符合规定的可作为补充耕地。

积极推进土地综合整治，开展全域综合整治以及农用地整理、农村建设用地整治、后备资源开发等专项整治工程，规划期内安排后备资源开发补充耕地任务60.81公顷。

积极开展农用地整治，综合整治耕地及其间的低效林地和园地、低效设施农用地以及田坎、农村道路、沟渠、坑塘等，提升耕地质量、增加耕地有效面积，保障新增农业设施建设用地占补平衡，规划期内安排农用地整理补充耕地92.23公顷，用于落实耕地占补平衡。

加强耕地质量建设

积极开展土地整治项目，推进耕地质量保护与提升，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快农业生产配套田网、渠网、路网、电网等建设，提高农田抗灾减灾能力、农田排灌能力和农机作业能力，大力推进高标准农田建设，通过实施土地平整、土壤改良、地力培肥等措施，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。规划期内，确保集中连片的永久基本农田全部建成为高标准农田。

强化耕地生态保护

合理利用水土资源，持续改善耕地生态环境，实现耕地数量、质量、生态的协调统一。大力发展绿色农业，持续推进测土配方施肥，实现化肥农药减量增效，促进农村地区畜禽粪污、地膜和农作物秸秆资源化利用，防治土壤退化。

加大农业节水力度，扩大低耗水、高耐旱作物种植比例，开展大中型灌区高效节水灌溉配套建设，提高灌溉水利用效率。加强农田水利基础设施建设，提高耕地防灾减灾能力，及时整治复垦灾毁耕地，保障农业生产秩序。强化耕地与周边生态系统协同保护，修复完善农田防护林网和耕地生态功能，恢复田间生物群落和生态链，建设健康稳定田园生态系统。

森林资源保护与利用

落实森林资源保护任务

加强镇域森林资源的保护，全面建立实施林长制，压实森林管理与保护责任，稳定林地保有量，提高森林覆盖率。

稳步推进造林绿化工程，全面提升师岗镇镇域绿量。至2035年，完成新增造林绿化任务740.48公顷。

落实完善林地分类保护机制

全镇天然林面积961.19公顷，占镇域面积的7.87%，主要分布于山峰村、东坪村、江家村、王营村等北部山区区域。

科学合理进行森林经营，严格遵守限额采伐和凭证采伐的管理制度，全面停止天然林商业性采伐，不得将天然林改造为人工林，不得擅自将公益林改为商品林。巩固提升生态系统碳汇能力，加强重大林业有害生物防治，保护古树名木及其自然环境。

依托师岗镇丰富的森林资源，重点在镇域西部和北部推进特色经济林、林下经济、森林旅游等产业化集群建设。以师岗镇传统林果特色产业为依托，推动传统产业优化升级，高标准打造森林生产基地。努力推进布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化，整合优势资源，以基地建设为载体，围绕“绿色、有机”特色，发展禽类养殖等林下经济。

建设用地节约集约利用

实行总量控制，保障建设用地需求。

严控新增城乡用地规模。规划期末，城镇建设用地规模不超过117.38公顷，村庄建设用地不超过1241.94公顷。严格按照城镇开发边界范围开展集中建设，凡不符合国土空间规划、国家区域政策、产业政策和供地政策的建设项目，不得开展城镇建设利用活动。精准有效配置新增指标，实现“优地优用”，加大存量挖掘潜力，推进城镇建设用地混合开发和空间复合利用。规范利用，盘活村庄建设用地。有序引导、稳妥推进村庄建设用地节约集约利用，完善鼓励机制，鼓励农村闲置宅基地有偿退出和村庄低效建设用地再利用。鼓励对依法登记的村庄建设用地进行复合利用，发展乡村振兴产业，提高经济收益。

保障区域基础设施用地和其他建设用地需求。强化保障交通、水利、能源等基础设施用地需求，全力提升自然资源要素保障能力；加强殡葬用地保障力度，镇域范围内预留不少于3.33公顷（50亩）的公益性公墓用地，鼓励与其他乡镇联合建立公墓。

优配增量，精准新增建设用地

在村庄建设边界划定中，师岗镇调入的村庄建设边界指标主要用于满足乡村振兴的产业用地需求和合理的宅基地需求，在镇域调入的52.21公顷村庄建设边界指标中，产业用地面积为5.02公顷，宅基地面积为43.88公顷，基础设施、公共服务设施和未明确用途的用地面积为3.31公顷。

师岗镇村庄建设边界预留机动指标1.52公顷，暂不上图落位，通过台账进行管理，用于保障暂时无法确定位置的村民居住、农村公共公益设施以及零星分散的农（矿）产品初加工、乡村文旅设施、农村新产业新业态等一二三产业融合发展用地需求。在不占用永久基本农田和生态保护红线、不破坏历史风貌和影响自然环境安全的前提下使用机动指标，可暂不做规划调整，待办理农用地转用时明确规划用地性质、规模和布局，农用地转用批准后更新国土空间规划“一张图”。

盘活建设用地存量

推进闲置地、废弃地等存量建设用地盘活利用，遏制村庄用地“沿路跑”和“空心化”现象，鼓励村民在旧房屋原址上新建房屋。分类施策，实施存量建设用地功能转换，对闲置宅基地和住宅进行整理，因地制宜盘活利用。闲置宅基地可建成游园、文化广场，闲置住宅可建成村史馆、图书室、活动室等村民活动场所，对有利用价值的闲置住宅倡导发展文化旅游和开展农事体验活动等。对低效城镇用地进行用地调整，满足商业服务、公共服务设施、城镇住宅等用地需求，提高存量建设用地使用效率。

提升建设用地节约集约利用水平

落实农村宅基地“一户一宅”规定，新增宅基地应优先利用原有宅基地和村内空闲地，建立健全闲置宅基地退出机制和再利用机制。对于农村新建、改建、扩建、翻建住房的，按照《内乡县农村宅基地管理办法（试行）》、《内乡县村民自建住房管理办法（试行）》(内政〔2022〕7号)规定执行。村民自建住房原则上以不超过三层的低层住宅为主。城填郊区和人均耕地少于667平方米的平原地区，每户宅基地面积不得超过134平方米；人均耕地667平方米以上的平原地区，每户宅基地面积不得超过167平方米；山区、丘陵地区每户宅基地面积不得超过200平方米。按照村庄规划引导农民依法建房，优化农村居民点布局，提高土地利用效益。严格执行建设项目用地标准控制制度，合理提高建设用地开发强度，创新节地模式，推广节地技术。

水资源保护与利用

落实水资源保护范围

落实内乡县师岗镇太山庙水库水源保护区范围5.73公顷，为一级保护区，位于师岗镇付湾村。

加强河湖水域岸线空间管控及水生态治理

落实河湖水系管理范围，包括刁河、太山庙河、北得子河、扒淤河、上李家水库、老坟洼水库、庵沟水库、桥河湾水库。严格河湖水域岸线用途管制，强化涉河建设项目管理，规范各类涉水行为，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式。开展妨碍河道行洪突出问题排查整治，全面落实采砂管理责任，规范河道砂石利用管理，开展河道非法采砂专项整治。加快水生态修复，开展河道生态修复及安全建设项目、骨干河道水环境综合治理项目等生态修复工作，全面推进河湖水域岸线生态修复，保障河流生态水量，建设沿岸生态廊道。

加强水资源节约利用

优先保障城乡居民生活用水，合理安排工业和农业用水，建立多种水源联合调配机制，优先利地表水，在保证乡镇生活用水的前提下，严格控制地下水开采程度，加大再生水和雨水资源化利用。加快城镇供水管网节水改造，减低供水管网漏损率。全面开展节水型单位、居民小区创建活动，持续推广普及生活节水器具，加强学校、医院、宾馆、餐饮、洗浴等重点行业节水技术改造。

坚持节水优先，推进节水型社会建设。优化调整产业结构与布局，按照清洁生产和循环经济的标准，凡是生产规模、工艺不符合国家产业政策要求的企业，应坚决予以关停。加强农业节水建设，大力发展高效节水灌溉农业。加强供水管网维护管理，大力推广普及节水器具和产品，提高水资源利用效率。重点做好生态水系工程等重点项目，创建一批节水型示范企业。加快灌溉工程的配套、挖潜与改造，推广管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术。

加强水污染防治

强化水污染治理。推进农村生活污水处理设施和管网建设。持续推进化肥、农药的减量化，积极开展试点地块实施化肥农药利用率测算。严控涉水工业项目，加强企业监管。

保障饮用水水源水质安全。强化饮用水水源风险防控，完善饮用水水源污染事故应急预案，确保镇集中式饮用水源地取水、供水厂、用水水龙头水质达标率100%，集中式饮用水源地水质优良比例100%，农村饮用水达标人口覆盖率100%。

控制工业水污染物排放。切实执行排污许可证制度。强化工业企业水污染深度治理和工艺技术改造力度，配合完善先进制造业开发区污水处理管网，大力开展污水深度处理。

强化河流综合整治力度。以“河长制”落实“河常治”，对于纳入河长制管理范围的河流、水库，保持巡河力度，强化日常监管。持续开展河湖库塘清淤，加强淤泥检测、清理、排放、运输、处置的全过程管理，探索建立清淤轮疏长效机制。

开展农村黑臭水体排查与整治。积极开展农村黑臭水体综合整治专项行动，对镇域内黑臭水体进行梳理盘点、实地勘查，通过集体研究、分类施策。切实加强对黑臭水体的日常管理和巡查管控，严管向黑臭水体倾倒垃圾、污水、废弃物等不文明行为，并通过村级公示栏、村民微信群进行曝光，增强群众爱护环境的思想意识和行为自觉，确保黑臭水体有人清、有人管，实现水环境的长期干净、整洁。到2025年，实现全镇农村黑臭水体得到治理；规划期，确保农村黑臭水体动态清零。

提高农村无害化厕所普及率。科学选择改厕技术模式，积极引进适合本地实际的改厕技术和产品。持续开展农村厕所革命“回头看”，改造提升未按标准规范建设的卫生厕所。加强粪污处理利用，鼓励联村、联户、村镇一体处理；鼓励因户制宜推进农户黑灰水就地处理利用。推进农村厕所粪污资源化利用。加强集中污水处理设施及厕所粪后段集中处理设施建设，委托第三方进行后期管护，增设公益岗位，持续完成上级目标任务。

加强水生态建设，维护水系健康。加强河湖水域岸线管理，对河道、水库、湖泊等水域空间及其防护空间进行重点保护，严格建设管控。开展滨水带、重点湖库及小流域水土流失综合治理，保护水生态安全。

产业规划

产业规划

产业发展方向

优化第一产业，优化种植结构，建立林果、烟叶、蔬菜等生产基地，实现农业生产的专业化、现代化；与二三产结合，发展农产品加工及深加工、农业观光体验等，提高农产品附加值，形成特色化、多元化的产业发展模式。

发展壮大第二产业，依托现状建材加工、中药材加工，继续发展壮大第二产业，大力发展农副产品加工。

强化第三产业，依托特色种植发展休闲观光、采摘体验等产业；完善镇区商业和公共服务设施，形成内乡南部公共服务中心，带动周边商业和服务业的发展。

产业功能定位

以高效农业、建材加工、特色农业观光、物流商贸为主要产业。

优化产业布局

统筹产业发展方向及产业用地需求，规划形成“四区多节点”的产业布局。

四区：城镇综合服务区、高效农业发展区、特色农业发展区、特色蔬菜种植区。

多节点：吕家沟红色文化教育基地、张集红色文化教育基地、林果采摘基地、有机蔬菜基地等。

产业用地保障

产业准入清单

在城镇开发边界和村庄建设边界外，主要布局农、林、牧、渔业。

在城镇开发边界内，主要布局污染较小或无污染的制造业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商业服务业，技术服务业，环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育、卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等。

在村庄建设边界内，主要布局直接服务种植养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等一二三产融合发展项目，不得布局对居民生活产生较大影响和污染严重的产业。

在镇域范围内，原则上不得布局三类工业、危化品生产存储以及其他污染严重的产业，确需布局的，应征得师岗镇人民政府、规划主管部门以及相关主管部门的同意。

产业负面清单

乡村产业发展应与财政、金融、人才、土地等相关政策相衔接，根据乡村资源特色及区域优势，选择适合本地发展的产业类型。要严控乡村产业准入，严格遵守《产业结构调整指导目录》文件的相关要求，将限制类、淘汰类产业列入产业负面清单，禁止发展该类产业。对于列入国家禁止类产业目录的、污染环境的项目，不得进入乡村。

农村产业融合发展用地禁止用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，禁止擅自改变用途或分割转让转租。禁止擅自将农业设施建设用地改变用途用于产业项目建设。

产业用地管控

工业企业要向产业集聚区、专业园区集聚；具有一定规模的农产品加工要向县城或有条件的乡镇城镇开发边界内集聚；对直接服务种植养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等产业，应优先利用村内空闲地和闲置宅基地，原则上集中在村庄建设边界内；对利用农村本地资源开展农产品分拣、初加工、发展休闲观光旅游而必须的配套设施建设，在不侵占永久基本农田和生态保护红线、不突破国土空间规划建设用地指标等约束条件、不破坏自然环境和历史风貌的条件下，可在村庄建设边界外安排少量建设用地。在符合国土空间规划前提下，鼓励对依法登记的宅基地等农村建设用地进行复合利用，发展乡村民宿、农产品初加工、电子商务等农村产业。农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地，按照自然资源部相关要求使用。

村庄布局

人口与城镇化水平预测

人口规模预测

规划基期年，镇域常住总人口3.58万人。至2025年，镇域常住总人口3.32万人；至2035年，镇域常住总人口2.94万人。

规划基期年，镇区常住人口为0.59万人；至2025年，镇区常住人口人口为0.64万人，至2035年，镇区常住人口为0.72万人。

城镇化水平预测

基期年，镇域城镇人口0.59万人，城镇化水平16.48%。至2025年，镇域城镇人口0.64万人，城镇化水平达到19.28%；至2035年，镇域城镇人口0.72万人，城镇化水平达到24.49%左右。

村庄分类布局

村庄分类

师岗镇共有27个行政村，其中2个城郊融合类、7个集聚提升类、1个特色保护类和17个整治改善类。

镇村规模等级体系

村庄等级及职能

积极推动师岗镇重点镇建设，形成就近城镇化载体。推动人口和公共资源向具备潜力的中心村集中，提升中心村基础设施服务水平，引导乡村特色化发展。

镇区：师岗村、郭营村；

中心村：张集村、曹营村、水牛沟村、付王庙村；

基层村：吕家沟村、付湾村、山峰村、王岗村、永青村、西坡村、苗庄村、唐营村、青薇村、吕营村、十字堰村、八里岗村、时店村、垮子营村、鄂沟村、江家村、东坪村、李沟村、张沟村、江营村、王营村。

乡村建设引导

构建“镇区-中心村-基层村”三级体系，强化镇区的核心地位，培育中心村，引导择周边自然村和基层村的人口向其适度集中，提供高于基层村的公共服务。控制基层村发展，严格控制新增宅基地和产业用地，逐步引导其人口向镇区和中心村转移。

保障产业集聚空间，引导工业、仓储物流、农产品加工园区朝镇区、中心城区周边布局，避免“村村点火、户户冒烟”的分散布局。新增宅基地和安置房等应优先布局在镇区和中心村，形成规模效应。提升镇区存量居住用地的品质和容量，提高人口承载力，通过规划和法律手段，严格限制在村庄建设区外和基层村无序新建、扩建住宅。

提升镇区与中心村、主要交通干道的连接道路等级，优化镇区内路网，开通公交线路。集中建设污水处理厂、垃圾中转站、供水管网、电力电信设施，并向周边中心村延伸覆盖，实现规模效益。

在镇区集中布局高水平的卫生院、中心小学、幼儿园、养老院、文化活动中心、便民服务中心等。在中心村配置标准化的卫生室、幼儿园、养老院、农家书屋等，形成与镇区互补的服务网络。

通过空间约束和空间激励相结合，配套以有吸引力的政策和优质的公共服务，让市场主体和居民用脚投票，自发地、自愿地向规划确定的镇区和中心村集中，最终实现集约、高效、绿色、宜居的乡镇发展新格局。

城乡生活圈构建

城乡生活圈划分

以镇区为中心，构建城镇生活圈，以中心村为中心，构建乡村生活圈。

依据行政界线、村庄分类、镇村体系、地理位置等因素，师岗镇共划定1个城镇生活圈和3个乡村生活圈。其中：

镇区城镇生活圈以镇区为中心，包含师岗村、郭营村、十字堰村、江营村、付王庙村和唐营村。

张集乡村生活圈以张集村为中心，包括吕家沟村、付湾村、王岗村、山峰村、东坪村和王营村。

曹营乡村生活圈以曹营村为中心，包含张沟村、江家村、鄂沟村、李沟村、时店村和垮子营村。

水牛沟乡村生活圈以水牛沟村为中心，包含八里岗村、吕营村和青薇村。

付王庙生活圈以付王庙村为中心，包括永青村、苗庄村和西西坡村。

支撑保障体系

道路交通规划

发展目标与策略

发展目标：落实干线公路建设，加强县、乡公路与区域性道路的有机衔接；强化师岗镇在全县道路交通体系中的作用、支撑内乡县交通枢纽地位。

发展策略：构建骨架运输网络，推进全域交通一体化发展，加强镇区、中心村与区域交通干线的衔接，构建“结构清晰、节点突出、互联互通、便捷高效”的交通网络。

区域交通基础设施

高速公路：保留现状内邓高速及镇域南部高速出入口。

铁路：师岗镇域保留现状浩吉铁路。

乡镇道路网布局规划

构建“两横两纵”公路网络，“两横”为现状X005、X009，“两纵”为现状G241、S331。完善加密村庄路网布局，建设“四好农村路”，提升城乡交通一体化水平。提高镇村联系的可达性，村组道路均完成水泥铺设，村组联系主要道路不低于5米，次要道路宽度不低于4米。

城乡公交站场

完善城乡公共交通体系建设，保留镇区北侧设城乡客运站，服务整个镇域，到2035年实现村村通公交车；在张集村、曹营村、水牛沟村、付王庙村规划城乡公交停靠站，提升城乡公交覆盖率。

市政公用设施规划

给水工程规划

预测镇域最高日总用水量为0.51万立方米/日。

规划扩建红旗水厂，规模至0.35万立方米/日，水源为泰山庙水库水；规划扩大现有红旗水厂的供水范围，和现状运行良好的村庄供水站并网运行，使其覆盖师岗镇和岞岖镇大部分区域，实现跨镇跨村供水；规划保留现状村庄供水站。

排水工程规划

规划镇区采用雨污分流制排水系统，村庄一般采用合流制，有条件时采用分流制。

预测镇域最高日总污水量为0.35万立方米/日。

规划保留师岗镇污水处理厂，位于镇区南，得子河西侧，规划规模为0.3万立方米/日，主要服务镇区和周边村庄；污水处理厂出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中规定的一级A标准，处理达标后排入得子河。张集村、水牛沟村、吕营村等集中连片的村庄单独建设小型污水处理设施集中处理生活污水；村民居住分散的村庄采用资源化利用模式进行污水治理。

雨水排放系统坚持就近、分散排放的原则。雨水管渠应充分利用自然河流水系、充分尊重原有生态基底，巧妙利用地形地貌实现雨水自然排放，必要时设置排涝泵站。

电力工程规划

预测镇域年总用电量为3528万千瓦时。

规划保留现状35千伏师岗变，供电容量为2×10兆伏安。

依据《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014），1100千伏特高压线电力廊道控制宽度90-110米，800千伏特高压线电力廊道控制宽度80-90米，500千伏高压线电力廊道控制宽度60-75米，220千伏架空电力廊道控制宽度为40-45米，110千伏架空电力廊道控制宽度25-30米，35千伏架空电力廊道控制宽度20-25米。根据《电力设施保护条例实施细则》要求廊道内不得进行建设及危害电力设施的行为。

通信工程规划

预测镇域固定电话总量为1.18万线。

积极采用高科技、新技术、新设备，建设完善大容量、高速率、广覆盖的集电信网、数据网及有线广播电视网三网合一的综合通信系统，并且数据传输光缆及电信管道统一规划、建设，适应城镇发展要求。

升级完善和合理布局广电设施，提升广电网络功能，推广电视、广播的数字化、高清化和网络化，筹建大功率广播电视发射中心，继续推进“村村通”工程，到2035年实现全镇广播电视人口综合覆盖率100%。

燃气工程规划

预测镇域天然气总量为168万立方米/年。

师岗镇燃气系统采用多气源并存的供应方案，天然气为主力气源，液化石油气为燃气管道暂未覆盖区域及不适合管道供气用户的补充气源。规划气源接自西气东输三线输气管道。

环卫工程规划

规划至2035年，规划预测全镇产生生活垃圾最高日产量为29.40吨/天。

建立由“垃圾收集点—生活垃圾转运站”构成的垃圾收集转运系统。在镇区保留现状生活垃圾转运站，各行政村规划一处垃圾收集站。全镇生活垃圾通过垃圾收集点收集，经过垃圾转运站最终送至垃圾处理设施进行统一处理。

公共服务设施规划

教育设施

规划保留现状2所中学，为师岗镇一中、二中；规划保留小学、教学点31处，引导农村小学逐步集中到镇区；规划保留幼儿园16所。已停用的学校根据《河南省农村中小学闲置校园校舍处置工作指导意见》（豫教发规〔2015〕7号）文件要求进行处理。

文化体育设施

镇区新建一处文体中心；规划各村庄设置文化活动室和农家书屋各1处，宜集合党群服务中心设置；鼓励张集村等特色村庄设置特色民俗活动点，有条件的村庄可设置红白喜事厅；各行政村规划建设健身广场满足村民健身需求。

医疗卫生设施

规划落实乡镇卫生院中医馆设置，乡镇卫生院、村卫生室建设和服务能力全部达标等建设任务。完善乡镇基层医疗卫生设施配置。镇区保留1处现状卫生院，在镇区南侧新增1处卫生院。规划按照一村一室进行配置村级卫生室。对现有村庄卫生室进行提升，强化基层医疗作用，做到小病不出村。

社会福利设施

镇区保留1处敬老院，张集村、曹营村、水牛沟村、付王庙村等中心村各规划一处老年人日间照料中心，提供老年人日托服务，包括餐饮、文娱、健身、医疗保健等。其他村庄与村委会结合居家养老服务站，提供居家养老相关服务。

商业服务设施

保留镇区现状部分质量较好、商品丰富的商业服务设施。规划张集村、曹营村、水牛沟村、付王庙村等中心村建设小型农贸市场及小型百货超市，服务于周边村庄。

殡葬设施

规划师岗镇镇域规划建设占地不少于50亩的公益性公墓，满足居民基本丧葬需求。殡葬设施不得违规擅自兴建，不得在“三沿两区”（铁路沿线、公路沿线、河道沿线和水源保护区、居民居住区）建设，不得占用永久基本农田，公墓项目不得占用或变相占用耕地。

防灾减灾规划

主要灾害防灾标准

      - 防洪标准

镇区防洪标准为20年一遇。乡村集中建设区防洪标准为10年一遇，其他乡村地区防洪标准为5年一遇。

刁河、太山庙河、北得子河、扒淤河的防洪标准为20年一遇。

      - 排涝标准

镇区排涝标准为20年一遇。雨水管渠设计重现期为2-3年。道路立交桥部分、重要厂区、重要干道等短期积水即引起较严重后果的地区设计重现期取10年。

      - 抗震规划

师岗镇镇区地震烈度为7度，新建、扩建、改建建设工程应按7度进行抗震设防，重要建筑和生命线工程应按8度标准加强抗震措施。重大建设工程、可能产生严重次生灾害的建设工程应当进行地震安全性评价，并根据安全性评价报告确定抗震设防措施。学校、医院等人员密集场所应当按照高于7度标准加强抗震措施。

构建防灾安全空间格局

结合全镇主要交通干线，构建镇域救灾感应体系，与全市共同构建市-镇-村三级防灾设施体系。G241、S331为全镇的快速救援通道，疏散主要道路为X005、X009，规划强化救灾干道防灾性能，加强疏散通道沿线地区地质灾害和山洪灾害的工程治理。

规划范围内各类建设用地结合地质灾害易发区的分布合理布局，建设项目选址尽量避让地质灾害易发区，确实无法避让的应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，采取消除或预防地质灾害风险措施。建成区要做好防灾减灾的空间安排，减少地质灾害风险对地面的影响。在各类工业园区、新建区域和其他有条件的区域开展区域评估时，要加强地质灾害危险性评估，并在土地供应时，将评估结果一并提供用地单位。规划实施过程中，各类建设项目要严格落实地质灾害防治有关要求，采取防灾减灾措施，从源头上控制地质灾害风险和隐患。

重大防灾设施配置

应急指挥设施体系

设置镇-村两级防灾应急指挥系统，镇区设置应急指挥中心1处，位于师岗镇人民政府，村综合防灾应急指挥中心设在各村村委会。

应急救灾物资储备设施

镇区结合粮库设置救灾物资储备库，并配置装卸设备、技防设备、物资保管维护设备、交通工具（应急调度车、救灾物资转运车）与通讯调度设备等。

应急医疗设施

镇区依托卫生院设置乡镇级应急医疗设施，各村分别规划设置1处村级应急医疗设施。

消防设施

在镇区粮库西侧规划保留1处一级乡镇专职消防队，按一级乡镇专职消防队要求配各人员及相关设施，服从内乡县消防系统的指挥和调遣。

在各行政村配建乡村志愿消防队，配备消防设施做到防消结合，定期开展消防演习，切实保证人民群众的生命财产安全不受损害。

防治措施

防洪排涝规划措施

防洪措施：疏浚行洪河道，提高河道堤防标准，加强河道绿化防护带建设；沿山体设置截洪沟，截洪沟及冲沟应按规划有计划、有步骤地进行治理；建立洪水预警预报系统，防洪决策支持系统，制定超标洪水应急措施。

防涝措施：完善镇区雨水管网及排涝设施建设，采取改造原排水河道、改造旧排水管网、增建新管网、实施雨污分流以及污水集中处理和回用等措施；利用公园绿地、低洼地区及周边农田建设调蓄空间。

抗震灾害防治

（1）避震疏散场地

利用公园、绿地、广场、体育场、停车场、学校操场等开敞空间设置人员避震疏散场地，避难场所人均有效避难面积不小于1.0平方米。

（2）疏散救援通道

以高速公路、国道、省道、县道作为一级疏散通道，保证震后有效宽度不小于15米；规划主干路作为二级疏散通道，保证震后有效宽度不小于7米；规划次干路作为三级疏散通道，保证震后有效宽度不小于4米。应严格控制抗震救灾疏散通道两侧的建筑高度及建筑后退红线距离。

（3）抗震生命线系统

城市生命线系统规划提高一度按8度标准设防，并采取设施地下化、对节点进行防灾处理及提高备用率等防灾措施，同时各生命线系统都要建立应急抢险队伍，提高生命线系统工程的防灾能力。

地质灾害防治规划

（1）监测预警

建设地质灾害监测预警体系，建立地质灾害群测群防预警网络及重点地区地质灾害隐患点的专业监测预报网络，建设全镇地质灾害空间数据库及信息系统。

（2）工程治理

对危害公共安全、可能造成人员群死群伤和较大财产损失的、避让搬迁选址困难但易于工程治理的地质灾害隐患点，依据轻重缓急，有计划地分期、分批实施地质灾害治理工程。对于山洪易发地区，加强水土流失治理，极大限度减少泥石流灾害的发生。

（3）避让搬迁

对突发地质灾害高风险区内的居民，主动采取搬迁措施，避让地质灾害。

（4）宣传培训

对各村组级开展群测群防知识培训；每年对全镇地质灾害管理及技术人员进行年度地质灾害防治知识培训。

突发公共卫生事件防御规划

结合内乡县医疗卫生机构，构建突发公共卫生事件日常监测体系，以处理各类突发公共卫生事件信息分析。与内乡县共同构建市-镇-村三级公共卫生事件疫情预警与指挥体系，依托药店、车站、学校、社区、机关企事业单位等设施作为公共卫生事件的监测哨点，全面提升疫情监测预警能力。

气象灾害防御规划

加强气象灾害预警应急体系建设。加快现场气象应急保障系统建设，提高应急处置的能力和效率。

消防规划

提高消防站建筑物的抗灾能力；在重点保护目标内部或者附近设置消防水池或者取水平台；增强消防供水泵站、消防供水管道、消火栓等消防设施的抗震性能；设置应急疏散道路时应充分考虑消防救灾同行的需求。

森林火灾防治

师岗镇森林火灾防治空间主要是存在森林火灾风险的地区，主要分布于镇域北部、西部等地区。

在森林火灾防治空间内，应严格落实《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》及其他相关法律法规和标准规范的管控要求。

历史文化与景观风貌

历史文化保护传承

镇域历史文化遗存

师岗镇历史文化资源包括文物保护单位和未定级文物；镇域内现存文物保护单位2处,其中1处省级文物保护单位、1处县级文物保护单位；未定级文物83处。

镇域历史文化保护规划

文物保护单位的保护范围和建设控制地带应以县级以上人民政府公布的具体界线为基本依据。师岗镇历史文化保护线结合镇域历史文化遗产保护范围和建设控制地带的划定情况，及时落实动态补划，纳入国土空间规划“一张图”进行管控。

在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。

各级文物保护单位应严格按照《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，以及文物主管部门公布的保护范围和建设控制地带严格保护。

历史文化传承与活化利用

历史遗迹点集中分布的村庄张集村等特色村，深度挖掘历史文化资源。大力发展幸存旅游民宿、休闲、体验等特色产业，打造特色乡村旅游线路。活化利用非物质文化遗产，推动文化旅游发展。

加大历史文化资源的挖掘保护弘扬力度，保护信阳师范学院旧址、张集关帝殿分布区域，保护不可移动文物本体及其所处的环境，根据文化旅游的需要，加强不可移动文物景观环境的塑造，提升历史文化及景观资源的综合价值。缝合文化资源碎片空间，建构文化展示体系，塑造富有魅力的文化空间节点。

乡村景观风貌管控

乡村风貌总体定位

根据师岗镇特色景观，将师岗镇景观风貌定位为：田园风光、豫南风韵。实施“生态+农业”策略，挖掘农耕的文化价值，完善镇域内生产灌溉的水渠水网，随形就势，串联生态、历史、文化和城乡特色空间，实现乡村建设和自然景观的有机结合。

乡村风貌总体框架

依托师岗镇本底自然生态环境，结合文化景观资源，构建“一核两带三廊三区多点”的全域景观风貌系统。

一核：镇区生态核心；

两带：沿G241、S331形成的城镇风貌带；

三廊：刁河生态廊道、北得子河生态廊道、扒淤河生态廊道；

三区：城镇景观风貌区、农田景观风貌区、山前景观风貌区；

多点：上李家水库、老坟洼水库、庵沟水库、桥河湾水库等生态景观节点。

乡村风貌分区引导

乡村风貌主要结合村庄自然地理环境和历史人文要素，分为历史人文、田园风光和山村水岸三种类型。

历史人文型重点围绕特色保护类村庄和具有特色非物质文化遗产的村庄，加强风貌管控与引导，展现村庄历史风貌、地方特色和人文魅力。

田园风光型重点围绕农村生产生活，塑造自然有序、质朴温馨的村庄风貌。

山村水岸型重点强调依山就势、自然协调的村庄布局和具有地方特色的建筑材料和装饰的应用，强化自然清新、错落有致的水岸特色界面的打造。

乡村特色风貌引导

生态环境要素管控

整体地域特征为浅山丘陵，地形高低起伏，农田、林地景观资源丰富，有刁河、北得子河、扒淤河等流经，村庄居民点呈现“大分散小集聚”的布局形态，居民点建设与自然环境关系紧密。

总体建设遵循“顺应肌理、协调自然、景村一体、和谐共融”方式。禁止在村庄建设中破坏山体、水体、肆意侵占永久基本农田等行为，居民点建设应顺应自然环境进行布局，采用“宜聚则聚、宜散则散”的方式进行建设。

村庄公共空间风貌引导

采用增加村民健身设施、休息座椅、廊架、植物造景等方式，强化公共活动场地的功能复合性，并增加公共空间绿化。

村庄广场可结合村庄空置地整理，增加公共活动空间，配备相应的休憩、娱乐设施，采用当地植物进行绿化美化。村庄道路两侧可采用灌木、乔木相结合的方式，种植本土树木花卉，形成乡土气息浓厚的路边绿化景观。

村庄公用设施风貌引导

以“整洁有序、原生乡土、舒适适宜、经济实用”的方式进行建设，与当地建筑风貌相协调，尽可能实用当地建筑材料。

推进垃圾分类和资源化利用。积极开展农村生活垃圾分类试点，推进垃圾减量化、收集分类化和处理资源化。合理选择改厕模式，推进厕所革命。按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，引导老村改建民宿配套建设无害化卫生厕所，人口规模较大村庄配套建设公共厕所。加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接。分类推进农村生活污水治理，居住分散的老村选择建设小型人工湿地、氧化塘、无（微）动力等污水处理设施。创造层次分明的标识系统，提供明确的信息导向。

村庄民居建筑风貌引导

结合村民房屋改造，拆除违章建筑，对沿路建筑立面进行修整，既保持统一协调的立面效果，又注重体现乡土特征、地域特色和传统风貌。

建筑形式主要采用“悬山坡顶+合院”；建筑以背景色为主体色调，部分建筑构件可以选用少量点缀色；建筑材质优选土、木、砖、瓦、石等传统乡土材料、废弃再利用材料；居住建筑立面风格延续传统建筑形式，适当融入现代建筑元素，塑造独具地域特色的建筑文化景观。建筑单体外立面及屋顶附加装饰物、构筑物，包括招牌、灯箱、建筑节能装备等的外形、尺度、色彩、位置应当与主体建筑的规划设计协调统一。山前村庄应随山应势，注重村庄形态与山体地形的协调。

乡镇政府驻地规划

发展规模

发展规模

人口规模

规划镇区人口规模为0.72万人。

城镇建设用地规模

镇区规划范围面积为148.82公顷，城镇开发边界面积为107.08公顷，村庄建设边界面积为12.77公顷。

用地布局

规划空间结构

根据师岗镇现状城镇布局特征和城镇发展方向，规划建设形成“两心两轴三片区”的空间结构。

两心：综合服务中心，依托镇政府形成综合服务中心；公共服务中心，依托学校、文体中心等公共服务设施形成公共服务中心。

两轴：沿西环路和文化路分别形成南北向和东西向的城镇发展轴。

三片区：公共服务片区——镇区北侧依托公共服务设施形成的公共服务区；居住生活片区——镇区中部和南部的居住组团；产业组团——依托东部的工业用地形成的产业组团。

用地布局

优化镇区用地结构，完善用地功能布局。推进镇区空间高质量发展，科学配置公共资源，统筹安排镇区建设、产业发展、基础设施和公共服务，优化完善镇区功能。

合理配置居住用地。统筹居住用地供给和人口发展，适度增加城镇居住用地供给。规划镇区居住用地规模为70.82公顷，占规划用地的66.14%。

统筹公共管理与服务设施用地。提升公共服务能力，促进公共资源相对集中布局，补充完善镇区公共服务设施。规划镇区公共服务设施用地规模为17.48公顷，占规划用地的16.33%。

合理安排商业服务业用地。促进商业高品质发展，提升镇区活力。规划镇区商业服务业用地规模为2.19公顷，占规划用地的2.04%。

规划镇区工业用地规模为2.60公顷，占规划用地的4.43%。

规划镇区物流仓储用地规模为3.01公顷，占规划用地的2.81%。

规划交通运输用地规模为7.81公顷，占规划用地的7.29%。

规划公用设施用地规模为1.21公顷，占规划用地的1.13%。

规划绿地与开敞空间用地规模为1.08公顷，占规划用地的1.04%。

规划留白用地规模为0.88公顷，占规划用地的0.82%。

公共服务设施规划

规划镇区公共管理与公共服务设施用地规模为59.25公顷，占规划用地的17.33%。

机关团体用地规划

规划机关团体用地面积为4.09公顷，主要为镇政府、村委会、派出所等。

文化体育设施用地规划

规划文化设施用地面积0.46公顷；人均文体用地面积为0.64平方米。

结合师岗村村委会布局社区级文化设施，配建1处社区级文化活动站。文化活动站依据相关标准配置图书阅览室、科技普法、教育培训等文化设施，并设置专门针对老人、儿童及青少年活动的文化设施。

结合绿地及街头广场建设小型体育设施，方便居民就近使用。

教育用地规划

规划教育用地面积11.83公顷，其中，中小学用地面积11.49公顷，幼儿园用地面积0.34公顷。规划保留现状师岗镇一初中、二中、中心小学、西岗中心小学、育才学校、中心学校、阳光小学及2所幼儿园，满足镇区需求。

医疗卫生用地规划

保留镇区北侧卫生院，在镇区南侧新规划一处卫生院，用地面积分别为0.85公顷、1.39公顷，人均医疗卫生用地面积0.85平方米。

师岗村按照相关标准配建社区医疗卫生服务站，按照相关标准配置社区卫生服务站等医疗卫生设施，方便社区居民的日常使用。

社会福利用地规划

规划社会福利用地面积为0.25公顷，规划保留现状敬老院，满足镇区养老需求；结合社区建设适当建设专业化的养老护理机构，在有条件的基层社区建设托老所、老年活动室等老年活动设施。

住房建设与引导

空间形态与风貌管控

居住用地规划

规划居住用地面积为70.82公顷，人均98.36平方米。住宅建设规划宜采取保留、更新改造和新增建设等多种方式。

住房保障规划

住宅建设规划宜采取保留、更新改造、拆迁置换和新区建设等多种方式。规划保留镇区内现有的建筑质量较高、居住环境较好、配套服务设施齐全、规划布局较为合理的居住用地；对镇区中村庄用地采取逐步更新改造方式；对部分建筑质量较差、配套设施缺乏、环境恶劣、且与其他用地混杂布局的住宅，可根据实际建设需要，拆迁置换为其他城镇用地，如可开发为公共绿地。

空间风貌结构

镇区空间结构为“一轴一心三区”。

“一轴”为依托师兴路形成的现代城镇风貌轴。

“一心”指以镇政府形成的城镇特色中心。

“三区”是依据镇区特色划分的综合风貌区、南部和北部舒适宜居风貌区。

开发强度和高度分区

镇区建设用地开发强度按两级控制，实行差异化的土地开发强度管制。Ⅰ级强度区容积率控制为小于1.0，主要为公共服务片区和农村居民点；Ⅱ级强度区容积率控制为1.0-2.0，主要为商业区和居住生活区。

Ⅰ级高度区建筑控制为不大于3层，高度不大于12米；Ⅱ级高度区建筑控制为不大于6层，高度不大于24米。

建筑宜以多层为主，现状工业以低层为主。

风貌管控

线性风貌管控

重点对师兴路、西环路道路沿线和滨河沿线进行控制。沿道路主要控制道路两旁的绿化与公共空间，形成连续的视觉空间，加强与次级空间轴线、节点、绿化廊道的渗透、延展和联系，形成网络状的功能和慢行空间，强化行人街道空间和步行体验，强化城市空间的层次性、多样性和可达性；滨河风貌管控地带建筑不宜过高，控制滨水建筑形式，处理好建筑与水体之间的关系，保证滨水沿岸的天际线优美连续，留足水体边界的公共空间。

片区风貌管控

重点对中部综合服务片区进行管控。主要指以镇政府为中心形成的公共服务设施集中的地区，片区应营造舒朗大气、积极明快的氛围，展示师岗形象。

道路交通系统规划

规划目标

形成高效通畅的交通网络体系；保障过境公路畅通，提高镇区道路网密度，注重与对外交通的联系和衔接。构建以慢行为主的绿色出行结构；构建尺度宜人、安全连续的慢行网络，至2035年，规划道路网密度不小于8千米/平方千米。

外交通系统

镇区南侧为S331，尽量减少城镇其他道路与过境道路的交叉口数量，以保证交通安全、美化道路景观，提高镇区的环境质量。

道路交通系统

构建城镇干路、支路三级路网体系，构建“两横一纵”的干路体系。

干路：红线宽度为10-15米。

支路：红线宽度为6-12米。

公共交通规划

镇区北侧现状保留师岗镇城乡客运站，用地面积为0.46公顷。

镇区西北部沿北环路南侧保留1处加油加气站用地，新增充换电站功能，用地面积为0.45公顷。

停车设施规划

在镇区中部规划1处社会停车场，面积为0.18公顷。

基础设施规划

给水工程规划

用水量预测

预测镇区最高日用水量为1579立方米/日。

水厂规划

规划扩建红旗水厂，规模至0.35万立方米/日，供水水源为泰山庙水库。

供水管网规划

规划保留镇区现状DN150-DN250给水管，沿新建道路敷设DN150给水管。规划给水管与相交道路给水管相接，形成安全可靠的环状供水系统。

排水工程规划

污水工程

规划镇区实行雨污分流制排水系统。

预测镇区平均日污水量为766立方米/日。

规划镇区污水由污水管网收集排入师岗镇污水处理厂，污水厂规模为3000立方米/日；污水处理厂出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中规定的一级A标准，处理达标后排入得子河。

规划沿镇区道路敷设d300-d500污水管，污水向南排入师岗污水处理厂。

雨水工程

镇区雨水管渠设计重现期为2-3年；镇区的重要地区如行政中心、学校、医院、商业聚集区等雨水管渠设计重现期为3-5年；镇区的地下通道和下沉式广场等雨水管渠设计重现期为10-20年。

规划沿镇区道路敷设d400-d600雨水管，雨水就近排入河流、水系。

电力工程规划

用电负荷预测

预测镇区用电负荷约为15.2兆瓦。

电源规划

规划保留现状35千伏师岗变；镇区电源来自现状110千伏商圣变。

电力廊道规划

110千伏高压线设置15-25米宽的高压走廊；35千伏高压线设置15-20米宽的高压走廊。根据《电力设施保护条例实施细则》，电力廊道内不得进行建设及危害电力设施的行为。

通信工程规划

容量预测

预测镇区固定电话容量需求达到8847线；移动电话用户卡号数约为7920卡号；宽带用户数量达到2880户。

邮政设施与电信设施规划

规划保留师岗镇现状邮政支局1处，位于人民路与师兴路交叉口东北角。规划沿主干道每隔500米设信箱一个，住宅楼各单元入口处设报箱。

广播电视设施规划

规划广播电视综合交叉覆盖率达到98％以上，有线电视入户实现数字化、传输线路全部采用光缆，埋户率达100％。摄、播、编设备实现数字化，构筑信息平台和传输网络，开发广播电视现场直播、图文电视、电视购物、电视会议、自动播出、互联网等业务。

燃气工程规划

用气负荷预测

预测镇区用气量为4536立方米/日。

燃气管网规划

为提高供气可靠性，镇区燃气中压管网应尽量靠近负荷中心，避开主要交通性道路和不良地质地段，呈环状布置，局部为支状。

规划沿镇区道路敷设de90-de160燃气管线，燃气管线呈环状布置，局部为支状。

环卫工程规划

生活垃圾量预测

2035年，镇区规划人口约0.72万人，人均生活垃圾产生量1.0千克/人·日进行预测。规划至2035年，镇区预测生活垃圾产量为7.2吨/日。

垃圾收运与处置

镇区建立二级转运系统，生活垃圾由垃圾收集点收集后运送至生活垃圾收集站，再运输至规划垃圾转运站进行压缩处理，直接送至垃圾处理场统一处理。

建筑垃圾运至建筑垃圾处理厂进行处理；医疗垃圾应采用医疗卫生垃圾专用车运输，统一运输至医疗垃圾集中处理中心处理；工业一般垃圾以各厂区内部处置为主，资源化与最终处置相结合；危险废弃物纳入危废处置系统，运至危废处置中心安全处置。

环卫设施布局

镇区北侧和南侧分别保留一处生活垃圾转运站。

综合防灾减灾规划

综合防灾减灾目标

完善避难场所和疏散通道体系，健全各类防灾设施体系，加强生命线系统应急保障能力，优化应急服务设施布局，构建基于社区层面的防灾生活圈，通过灾害隐患点治理全面降低镇区的灾害风险，提高镇区的防灾减灾能力。

综合防灾空间布局

防洪排涝规划

防洪标准：镇区防洪标准为20年一遇。

内涝防治标准：镇区排涝标准为20年一遇。雨水管渠设计重现期为2-3年。道路立交桥部分、重要厂区、重要干道等短期积水即引起较严重后果的地区设计重现期取10年。

消防规划

镇区按照普通消防站接警后5分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则，及消防站责任区范围小于7平方千米的要求设置消防站，保留师岗镇现状一级乡镇专职消防队，位于粮库西侧、西环路东侧。

抗震防灾规划

师岗镇地震烈度为7度。新建、扩建、改建建设工程应当达到抗震设防要求；镇区生命线工程（给排水、供电、通讯、道路、桥梁、堤坝等）及主要公共建筑（如体育馆、学校、卫生院、消防站、重要仓库等）按照8度设防。

将镇区主次干道、过境公路作为主要避震疏散通道。

救灾干道：西环路、文化路、师兴路。

疏散主干道：以建设路、镇北路、水庆路等镇区支路为主要疏散干道。

突发公共卫生事件防御规划

出现灾情、疫情时，在镇区主入口设公安劝阻站，控制疏导车辆、人流进出镇区，保证救灾车辆顺利通行，所有出入疫区的人流、车流经过消毒，防止疫情扩散。

综合防灾应急服务设施规划

应急指挥设施体系

镇区设置应急指挥中心1处，位于镇人民政府。

应急救灾物资储备设施

镇区结合粮库设置救灾物资储备库，并配置装卸设备、技防设备、物资保管维护设备、交通工具（应急调度车、救灾物资转运车）与通讯调度设备等。

提升应急医疗服务能力

镇区依托卫生院设置镇级应急医疗设施。

生命线系统

供水系统：水厂建设标准应满足放在要求，在每个紧急避难场所设取水井供灾时使用；配备送水车以备应急时使用。

供电系统：避震疏散场所储备必要的供电设施（小型发电机、应急电源接入开关柜），特别是政府救灾部门、卫生院、派出所、消防部门。配备一定数量的移动发电车，保障灾害时救灾相关部门发电机出现故障时的供电。

通信系统：为政府救灾部门、卫生院、派出所、消防部门配备防灾通信机房及无线基站，采用专线光缆与重要通信机楼联络。配备一定数量的移动通信车、全球卫星通信设备，加强重大灾害时政府救灾部门、卫生院、派出所、消防部门的通信能力。

燃气系统：维修和改造现有燃气系统薄弱环节；设置防灾自动化控制系统；燃料供应点（加油加气站）由防灾指挥部统一调配；设立一网统管燃气管理系统，燃气设施增加互联网传感器；配备一定数量的燃气应急泄露疏散设备移动发电车移动通信车抢险维修维护车辆。

四线管控

镇区规划范围内不涉及城市蓝线和城市紫线。

城市黄线

城市黄线包括规划范围内的供电用地、环卫用地，面积为1.21公顷。

城市黄线内不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。违反国家有关技术标准和规范进行建设；未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为。城市黄线内的建设活动应符合相关管理办法的要求。

城市绿线

城市绿线控制范围共0.76公顷，为规划范围内结构性绿地。

城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。控制线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。有关部门不得违反规定，批准在城市绿线范围内进行建设。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。任何单位和个人不得在绿地控制线范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，予以严格控制。城市绿线内的建设活动应符合相关管理办法的要求。

土地综合整治与生态修复

土地综合整治

落实整治任务

规划期内，落实土地整治补充耕地任务不低于176.78公顷，其中农用地整理补充耕地规模92.23公顷，农村建设用地整理补充耕地规模23.74公顷，耕地后备资源开发补充耕地规模60.81公顷。区域内有条件的永久基本农田全部建成为高标准农田。

整治重点区域

土地综合整治重点区域

包括永青村、唐营村、付王庙村、西坡村等4个村庄。此区域宜整体推进农用地整理、建设用地整理和生态保护修复，优化生产、生活、生态空间，促进土地节约集约利用，改善农村人居环境，加快推进农业农村现代化。

农用地整理重点区域

包括永青村、吕家沟村、东坪村、江家村、曹营村、鄂沟村、付王庙村、西坡村、苗庄村等9个村庄。此区域宜统筹推进低效林草地和园林地整理、农田基础设施建设和现状耕地提质改造等，加快推进高标准农田建设，夯实农业现代化基础。

农村建设用地整理重点区域

包括付湾村、王岗村、吕家沟村、山峰村、东坪村、张沟村、江家村、鄂沟村、曹营村、垮子营村、李沟村、时店村、八里岗村、水牛沟村、吕营村、青薇村等16个村庄。此区域宜统筹农村住宅建设、产业发展、公共服务、基础设施等各类建设用地，有序开展农村宅基地、工矿废弃地以及其他低效闲置建设用地整理，优化农村建设用地布局。

耕地后备资源开发重点区域

包括付湾村、山峰村、永青村、苗庄村、王营村、东坪村、张沟村等7个村庄范围内适宜开发区域。此区域应在保护和改善生态环境的前提下，因地制宜适度开发耕地后备资源。

整治重点工程

全域土地综合整治项目。以全镇为单元整体推进土地综合整治，开展全域土地综合整治项目，包含农用地整治、建设用地整治、乡村生态保护修复、乡村振兴及人居环境提升等。综合整治过程中，以整治重点区域为引，分别侧重综合整治、农用地整理、农村建设用地整理、耕地后备资源开发等，分解补充耕地任务，完成耕地保护目标。

国土空间生态修复

水生态综合治理工程

系统推进水体生态修复和污染防治，实现水环境质量全面改善。到2025年，重要江河湖泊水功能区水质达标率达到100%，师岗镇地表水体政府责任目标断面水质达到或优于Ⅳ类水质；到2035年，重要江河湖泊水功能区水质达标率达到100%，师岗镇地表水体政府责任目标断面水质达到或优于Ⅲ类水质。

针对镇域内刁河、南水北调中线工程水源区等开展综合整治及生态建设项目，包括清淤疏浚、构建河道防洪体系、生态湿地建设、坑塘整治、水利基础设施建设、农业污染防治等。

矿山生态修复

系统推进矿山地质环境恢复和综合治理，全面提升矿山生态环境质量。到2025年，历史遗留矿山治理率不低于95%，生产矿山实行边开采边治理，矿山地质环境治理率达到95%；到2035年，全面完成历史遗留矿山生态修复，历史遗留矿山治理率达到100%。全面推进绿色矿山发展示范区建设，绿色矿山建成率达到100%。

实施重点工程建设。以东坪村、江家村、张沟村、鄂沟村范围内矿山为主，通过地形重塑、废弃土地复垦、植被恢复、矿石渣清理、边坡治理、矿山土壤及水资源治理等措施，恢复矿山生态环境。

农业生态修复

实施重点工程建设。针对农业生产过程中农药、化肥使用较多，存在白色垃圾，畜牧业污染等问题，开展农业面源污染治理。通过推进农业现代化，有机种植、有机防治，合理使用农药和化肥，建设农田防渗透工程，制定农业废弃物处理政策，加强污染监测等方式治理农业面源污染。

地质灾害治理

明确地质灾害治理目标。地质灾害治理工程与生态措施结合，恢复地质灾害隐患点地质环境。规划目标年，全面建成师岗镇地质灾害排查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系。严格执行、落实地质灾害年度巡查、排查、核查制度，全面掌握地质灾害隐患的基本信息及变动情况，实施内乡县地质灾害防治规划，落实重要地质灾害隐患点专群结合监测预警措施，完成主要地质灾害隐患点的治理工作，使地质灾害得到及时监控和有效处置，最大程度地减少因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

石漠化治理

以南水北调中线工程水源区为重点开展石漠化治理，在保护现有植被的基础上，以营造水源涵养林与水土保持林为重点，坚持人工造林、封山育林并举，宜造则造、宜封则封、宜林则林、宜灌则灌、宜草则草，遏制石漠化进一步发展。

规划传导

镇区详细规划单元与指引

划分镇区详规单元

根据用地功能、镇区更新和发展需求，以城市道路等为界，划分为若干详细规划管理单元；镇区共划定1个详细规划单元。

单元规划指引

镇区北部、南部以住宅建筑和居住配套设施为主要功能，结合单元住宅总量控制要求与用地潜力分析，按照构建生活圈要求优化居住用地和配套设施布局，推动建设尺度适宜、配套完善、邻里和谐的全龄友好社区。镇区中部以提供商业商务、市民服务、文体中心、医疗卫生等为主要功能导向的区域，传导乡镇国土空间总体规划功能分区中商业商务区和综合服务区的功能，在统筹考虑主导功能、服务能级、服务人口、市政承载力、功能特色的基础上，坚持核心带动、集约高效、功能复合、绿色低碳的原则，打造开放复合、尺度宜人、富有活力的功能片区。

详细规划编制单元与指引

划定镇域详细规划编制单元

全镇共划定28个详细规划编制单元，包括师岗镇镇区编制单元SG01，以师岗镇镇区城镇开发边界为依据，确定为师岗镇镇区编制单元,其余为以行政村界限为边界的详规单元，分别为吕家沟村编制单元SG02、付湾村编制单元SG03、山峰村编制单元SG04、张集村编制单元SG05、王岗村编制单元SG06、永青村编制单元SG07、付王庙村编制单元SG08、西坡村编制单元SG09、苗庄村编制单元SG10、唐营村编制单元SG11、青薇村编制单元SG12、吕营村编制单元SG13、十字堰村编制单元SG14、郭营村编制单元SG15、水牛沟村编制单元SG16、八里岗村编制单元SG17、时店村编制单元SG18、垮子营村编制单元SG19、鄂沟村编制单元SG20、江家村编制单元SG21、东坪村编制单元SG22、曹营村编制单元SG23、李沟村编制单元SG24、张沟村编制单元SG25、江营村编制单元SG25、王营村编制单元SG27、师岗村编制单元SG28。

详细规划编制指引

全镇中心城区范围外、城镇开发边界外共涉及27个详细规划编制单元，根据村庄类型和发展需求选择编制“实用性”村庄规划、“通则式”村庄规划、“通则式村庄规划管理规定”和“单元”村庄规划。

“实用性”村庄规划编制深度最深，集“策划、规划、设计、管控”四位一体，成果应符合《河南省实用性村庄规划编制导则（第二次修订）》的要求。“通则式”村庄规划内容相对简单，深度介于实用性村庄规划、“通则式村庄规划管理规定”之间，成果应符合《河南省通则式村庄规划管理规定（修订）》的要求。“通则式村庄规划管理规定”的内容最为简单，成果应符合《河南省“通则式村庄规划管理规定”编制导则（试行）》的要求。“单元”村庄规划重点是对规划范围内的村庄建设边界做优化、建设项目做安排、建筑风貌做引导，可参照《河南省实用性村庄规划编制导则（第二次修订）》要求编制涉及的规划内容，无需面面俱到。

规划实施

行动计划制定

近期实施重点任务

编制国土空间五年行动规划和年度实施计划。衔接十五五规划，加强对于国土空间规划目标任务的分解落实和实施推动，统筹各类专项行动，落实重大项目推进要求，滚动编制近期行动以及年度实施计划。

重点项目

      - 生态修复类项目

重点推进师岗镇内多县刁河干流水环境综合治理工程、师岗镇山峰村桥河湾水库等2个生态修复类项目。

      - 土地整治类项目

重点推进师岗镇高标准农田建设、耕地后备资源开发、村庄建设用地整治等3个土地整治类项目。

      - 产业发展类项目

重点推进牧原集团新型环保智能生猪养殖及屠宰加工项目、内乡泰隆循环经济建材产业园项目、师岗芙蓉加油站建设项目、师岗镇沥青搅拌站项目、江都石材厂、师岗砖厂等6个产业发展类项目。

      - 基础设施类项目

重点推进内乡县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目、内乡县X005桃庄河至东川农村公路改建项目、内乡县教育路至师岗农村公路改建项目等3个基础设施类项目。

      - 公共服务设施类项目

重点推进内乡县德颐康养服务中心建设项目、内乡县师岗镇山峰村文化广场建设项目、师岗卫生院建设项目、师岗村委会建设项目等4个能源类项目。

      - 其他类项目

重点推进师岗龙凤福地（公墓）、师岗镇公墓建设项目等2个其他类项目。

规划全周期实施监督管理

提升规划信息化水平

形成国土空间规划数据库，数据成果应同步上报，纳入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

落实国土空间用途管制制度

对所有国土空间分区分类实施用途管制，落实分区准入、用途转换等管制规则。城镇开发边界内实行“详细规划+规划许可”；城镇开发边界外按照主导用途分区，实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”。严格耕地、自然保护地、生态保护红线、生态敏感脆弱区等特殊区域的用途管制。

加强规划实施监测评估

建立规划实施评估指标体系和“体检评估”机制，落实国土空间规划监测评估预警系统，为城市开展城市体检和规划全周期管理提供支撑。

“通则式”村庄规划管理规定

适用范围

适用范围

本管理规定适用于师岗镇城镇开发边界外，村庄规划未覆盖的乡村地区。符合条件的农民建房（新建、改建、扩建）、乡村公共服务设施、公用设施和产业项目的建设，可依据通则式村庄规划管理规定，按相关规定办理规划许可手续。已单独编制村庄规划的，可参照执行。

底线管控要求

耕地和永久基本农田

乡村建设不得擅自占用永久基本农田。严格耕地用途管制，全面落实耕地占补平衡制度。

1.耕地保护

耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产；在不破坏耕地耕作层且不造成耕地地类改变的前提下,可以适度种植其他农作物。耕地管控“八不准”、“六严禁、五不得”。

| 专栏16-1 耕地管控要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八不准 | 六严禁 | 五不得 |
| 不准占用永久基本农田建房。 不准强占多占耕地建房。 不准买卖、流转耕地违法建房。 不准在承包耕地上违法建房。 不准巧立名目违法占用耕地建房。 不准违反“一户一宅”规定占用耕地建房。 不准非法出售占用耕地建的房屋。 不准违法审批占用耕地建房。 | 严禁违规占用耕地绿化造林； 严禁超标准建设绿色通道 严禁违规占用耕地挖湖造景； 严禁占用永久基本农田扩大自然保护地； 严禁违规占用耕地从事非农建设； 严禁违法违规批地用地。 | 不得在一般耕地上挖湖造景、种植草皮； 不得擅自扩大退耕还林还草还湖规模； 不得违规超标准在铁路、公路等用地红线外，以及河渠两侧、水库周边占用一般耕地种树建设绿化带； 未经批准不得占用一般耕地实施国土绿化； 未经批准工商企业等社会资本不得将通过流转获得土地经营权的一般耕地转为林地、园地等其他农用地。 |

2.永久基本农田保护

永久基本农田主要用于种植粮食作物，对现状种植棉、油、糖、蔬菜等非粮食作物的,可以维持不变。

严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。

生态保护红线

加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。

| 专栏16-2：生态保护红线管控要求 |  |
| --- | --- |
| 生态红线管控要求 | 有限人为活动 |
| 生态保护红线核心保护区内，禁止一切人为活动，现有村庄须有序退出。 一般控制区内禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 国家重大项目或有限人为活动涉及新增建设用地涉及生态红线的，须按有关规定进行论证和并办理相关手续。 生态保护红线内涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。 生态红线内已有水电、风电、光伏等设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。 | 管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度的前提下，开展种植、放牧、养殖等活动，修筑生产生活设施。 经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 地质调查与矿产资源勘查等公益性工作。 依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 |

村庄建设边界

不得突破《内乡县师岗镇国土空间总体规划（2021-2035年）》划定的村庄建设边界，村庄建设边界内主要包括以下建设用地类型：

农村宅基地、农村社区服务设施用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、仓储用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地和特殊用地。

村庄建设活动原则上应位于村庄建设边界范围内。

村庄建设边界外的存量建设用地，通过土地整理、置换、整治等方式逐渐向村庄建设边界内集中，原土地可根据实际需要调整为非建设用地。

历史文化保护线

落实内乡县、师岗镇国土空间规划确定的历史文化保护控制线，加强历史文化要素管控。

| 专栏16-3 历史文化要素管控要求 |  |
| --- | --- |
| 历史文化要素 | 管控要求 |
| 文物保护单位 | 各级文物保护单位的保护范围和建设控制地带以及地下文物埋藏区的界线，以各级人民政府公布的保护范围、建设控制地带为准。应严格按照《文物法》相关规定和程序进行保护和修缮。 |

切实加强保护。保护范围内禁止新建其他无关建（构）筑物；不得损害历史文化街区、历史建筑、传统村落的原真性和完整性；不得破坏历史文化街区的历史肌理、历史街巷、空间尺度和景观环境 ,以及古井、古桥、古树等环境要素。

全面修缮维护。采用“绣花”“织补”等微改造方式，充分利用修缮技艺传承人和传统工匠,结合建筑原有形制、结构、材料，运用传统工艺和现代技术，进行修缮加固，保护、延续传统建筑组群的传统格局特征和风貌特色，让不同时代的建筑完整保留城乡发展变迁的脉络，体现价值特色。

合理开发利用。坚持“留、改、拆”并举，以“保护、利用、提升”为主的原则,严防大拆大建、拆真建假。系统梳理文物资源，深入挖掘其历史价值和旅游资源禀赋，将文物保护与乡村建设统筹结合。

洪涝风险控制线

洪涝风险控制线内禁止新增城乡建设用地，确需新增的，需经得水利部门的意见后落实。

专栏 16-4 洪涝风险控制线管控规则

洪涝灾害高风险区内允许进行的建设活动包括：洪涝灾害的监测设施、预警设施和救援设施；有利于防洪排涝安全的灾害防御工程建设项目，如水库大坝、调蓄湖、堤防、围堤围堰、水闸、涵洞、排涝泵站、堰坝、塘坝、沟渠、蓄水池、湿地等；现有防洪排涝工程隐患的治理和除险项目；有利于洪涝灾害次生灾害防治安全的治理和建设项目。洪涝灾害的疏散通道，如防洪临时撤离道路；重大洪涝灾害事件的遗址公园、纪念碑等纪念性设施；此类区域内其他类型灾害的防灾减灾治理和建设项目等。 洪涝灾害高风险区内禁止进行的建设活动包括：禁止新建影响行洪和排涝安全的生产性、开发性建设活动，现有此类项目应逐步退出；禁止新建重大危源项目，以及生产易燃、易爆、有毒物品的工业用地和存放危险品的合储用地现有此类项目应逐步退出。禁止在此类区域内新增建设用地指标等。

建设管控要求

村庄建设用地管控

村庄建设项目应当位于村庄建设边界内，符合乡镇国土空间规划明确的国土空间用途管制规则和建设管控要求。

村庄建设项目位于自然保护地、风景名胜区、文物保护范围和建设控制地带、历史文化名村、传统村落等区域的,还须符合相关专项规划。

村庄建设项目选址位置应当遵循的一般原则：应选址在地质条件较好、环境适宜、交通方便的地段。坚持节约集约用地，充分利用村内空闲地、废弃地，满足消防、抗震、防洪要求，不得阻碍交通、侵占公共用地和邻里通道，妥善处理给水、排水、日照、采光、通风等方面的相邻关系。严格控制切坡建房，确因用地因难需要切坡的，应当在乡镇政府指导下，按照有关技术规范做好坡体防护工作，确保安全。

村庄建设项目不得在下列地点或地段选址：山体滑坡、泥石流、危岩、塌陷等地质灾害易发区或次生灾害隐患易发地段。洪涝灾害危险地段。文物保护区。生态保护红线、永久基本农田保护区、永久基本农田储备区、生态资源保护区、饮用水源一级保护区、风景名胜区核心保护区、自然保护区核心区和缓冲区、历史文化核心保护范围内。输油、输气管道上、高压供电走廊下。危险化学品生产企业、危险化学品储存仓库或危房旁边。河道管理范围和水库、渠道的控制区范围内。法律、法规禁止建设建（构）筑物的其他区域。

在高铁、国道、省道等交通干线两侧新建农村建筑，必须满足以下铁路、公路控制距离要求：

| 专栏16-5 建筑退让铁路的控制距离 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 铁路等级 | 建筑边缘与铁路路基外侧的距离（米） | 备 注 |
| 高铁 | 不低于50米 |  |
| 铁路干线 | 不低于30米 |  |
| 铁路支线 | 不低于20米 |  |
| 专栏16-6 建筑退让公路的控制距离 |  |  |
| 道路类型 | 各类建筑物退让道路红线的距离（米） | 备 注 |
| 高速公路 | ≥30 |  |
| 国道 | ≥20 |  |
| 省道 | ≥15 |  |
| 县道 | ≥10 |  |
| 乡道 | ≥5 |  |
| 村道 | ≥3 |  |
| 村域主干路 | ≥1.5 |  |

注：若村内有约定的建筑退让道路红线距离，按照约定的退让距离执行。

乡村范围内各类建筑退河道（水库）管护范围线不得小于5米，且应结合防洪、生态、水系及其他专项规划进行合理控制。

农村村民自建住房管控

村庄建设边界内建设用地优先保障村民自建住房用地，住宅用地不足的不得安排其他产业用地。村庄用地规划按住宅用地、村庄公共设施、公益事业、产业用地顺序保障。

农村村民自建住房建设主体应符合农村宅基地申请条件。农村村民一户只能拥有一处宅基地。新建宅基地每户宅基地面积不得超过167平方米，山地丘陵地区新建宅基地每户宅基地面积不得超过200平方米。

利用村内原宅基地改造、翻建的，应符合村规民约，与周边住宅建筑对齐，不得扩大用地规模。涉及妨碍村庄道路等公共空间的，须按村规民约退出。

村民按照规划另选址建房的，无偿退回原有宅基地。

村村民自建住房建筑一般以两层为主，最高不超过三层，建筑限高12米。

各村村民自建住房在不超建筑限高12米的前提下，可根据本村规民约、风土人情、地理环境特点等因素合理确定各村住宅层高及限高，并体现在本村村庄规划或村规民约中。

对于机场、风景名胜区、文物保护区、传统村落保护区等特殊地段的村民自建住宅，建筑限高还须符合其他相关部门的专项规定。

平原地区室内外高差不宜大于0.45米、院落和街巷高差不宜大于0.3米。

农村村民自建住宅建筑临距应符合村规民约，不妨害相邻权、地役权，应保证相邻利益方房屋的正常采光和通行要求，并符合《农村防火规范（GB50039-2010）》规定。村民联排自建住房（并山）可不考虑山墙建筑间距。

农村村民自建住宅临村内道路进行住宅建设，宜按下列原则退让道路。新建村民自建住房临路方向应与同侧相邻建筑外墙面边界齐平，保证沿路建筑的整齐美观。临路方向退缩距离如有村规民约的，按照村规民约约定退让距离执行。村规民约没有约定的，按照正向临路方向退缩不宜小于2米(以道路边线为基准)，侧向临路方向退缩不宜小于1米(以道路中边线为基准)规定执行。村民自建住房与其他公共建筑、企业、仓储等建筑间距离，须符合建筑防火规范。

农村村民自建住房可按照村庄规划推荐的农村住房设计图集建设或自行聘请设计单位进行。自行设计的，建筑风貌应与本村建筑风貌一致，符合村规民约，尊重本村居民居住习惯。村民自建低层经营性建筑或三层（含）以上住宅的，必须由有资质建筑设计单位进行设计，并按有关建筑规范要求施工。

鼓励开展“空心村”、闲置用地整治，集约节约用地。为节约集约用地，对宅基地特别紧张的村庄，集体经济组织可通过综合整治，本着村民自愿的原则，统筹建设多层村民集中住宅楼，实现户有所居。村民集中住宅楼只限本村村民，不得对外销售、租赁。

村民集中住宅楼、保障性租赁住房可按下列指标控制：

| 专栏16-7 村庄集中住宅楼、保障性租赁住房建设指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑层数（层） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 建筑高度（米） |
| ≤3 | ≥0.8 | ≤47 | ≥23 | ≤12 |
| 4-6 | ≥1.2 | ≤38 | ≥28 | ≤24 |

村民集中住宅楼、保障性租赁住房建筑间距、建筑退让及其他配套设施设置可参照城市居住区有关标准执行。

村庄基础设施

落实镇国土空间规划规划确定的区域性基础设施，在梳理村庄现状设施的基础上，结合实际需求，明确道路、给排水、环卫等设施的设置要求。

| 专栏16-8 村庄基础设施分类及项目基本配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 基础设施项目配置 |  |  |
|  |  | 集聚提升类 | 特色保护类 | 整治改善类 |
| 道路交通 | 公交站点 | ● | ○ | ○ |
|  | 停车场 | ● | ● | ○ |
| 市政设施 | 变压器，配电室 | ● | ● | ● |
|  | 污水处理设施 | ● | ● | ● |
|  | 水泵房 | 非集中供水村庄 |  |  |
| 环境卫生 | 垃圾收集点 | ● | ● | ● |
|  | 公厕 | ● | ● | ○ |

注： ●——为应设的内容  ○——为可设的内容

| 专栏16-9村庄基础设施配置内容表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 配置方式 | 备注 |
| 道路交通 | 公交站点 | 满足公交车辆运行安全要求，同时尽可能不影响其他交通工具在道路的通行。 | 宜设置在道路使用面积较富裕而人口又比较集中的村居点或村委会附近。 |
|  | 停车场 | 结合村庄实际，灵活设施 |  |
| 市政设施 | 变压器、配电室 | 供电半径以不超过500m为宜。 |  |
|  | 村庄排水 | 污水量按生活用水量的75%～90%计算。 | 鼓励雨水采用自然下渗或排水明沟等方式收集，污水根据不同村庄实际，采用盖板渠、管网等方式进行收集。 |
|  | 水泵房 | 泵房的主要通道宽度不应小于1.2米。 | 非集中供水村庄 |
| 环境卫生 | 垃圾筒 | 服务半径一般不超过70m。 | 五星支部村庄服务半径一般不超过50m。 |
|  | 公厕 | 每村至少设置一个。 | 建筑面积不大于60平米。 |

在乡村地区建设的机动车停车场，其用地规划控制指标宜符合下表的规定。

| 专栏16-10 机动车停车场建设用地规划控制指标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机动车数量（辆） | 用地标准（平方米/标准停车位） | 用地面积（平方米） |
| 小型停车场 | ≤50 | 30 | ≤1500 |
| 中型停车场 | 50-300 | 30 | 1500-9000 |
| 大型停车场 | ＞300 | 30 | ＞9000 |

注：1.标准车停车位以小型汽车为基本单位，其他车型折合为小型汽车车位的换算系数为：微型车0.7，小型车1.0，中型车2.0，大型车2.5，铰接车3.5。

2.为乡村旅游服务的停车场，可适当提高机动车停车场用地标准，结合地形地貌和游客流量，合理安排用地规模。

3.在村庄内部宜建设小型、中型机动车停车场，乡村文旅项目宜结合停车需求建设中型、大型停车场。

村庄公共服务设施

公共服务设施应根据村庄分类、当地村民的生产生活习惯和地域乡土风貌特色设置。可参照下表设置。

| 专栏16-11 村庄公共服务设施分类及项目基本配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 公共设施项目配置 |  |  |
|  |  | 集聚提升类 | 特色保护类 | 整治改善类 |
| 行政管理 | 村委会 | ● | ● | ● |
| 教育机构 | 小学 | ○ | ○ | ○ |
|  | 幼儿园 | ○ | ○ | ○ |
|  | 托儿所 | ○ | ○ | ○ |
| 文化科技 | 文化大院 | ● | ● | ○ |
| 体育设施 | 休闲运动广场 | ● | ● | ○ |
| 医疗设施 | 村卫生室 | ● | ● | ● |
| 社会保障 | 日间照料中心 | ○ | ○ | ○ |
| 商业服务 | 小卖部 | ○ | ○ | ● |
|  | 小型超市 | ● | ● | ○ |
|  | 餐饮、特产店 | ○ | ● | ○ |
|  | 旅馆、招待所 | ○ | ○ | ○ |

注： ●—为应设的内容○—为可设的内容

配置标准应根据村庄类别配置村庄公共设施，村庄主要公共设施的单项设施用地面积可参考下表规定。

| 专栏16-12 村庄公共设施用地面积参考指标（单位：平方米） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设施名称 | 建筑面积 | 备注 |
| 行政管理 | 村委会 | 200-500 | 宜布置在方便出入、便于办事的地点，原则上独立于村民住宅。 |
| 教育机构 | 小学 | 4000-8000 | 应独立占地。可根据乡村生活圈配置要求采取多村合设的方式。 |
|  | 幼儿园 | 600-1800 | 独立设置或与绿地结合设置。 |
|  | 托儿所 | 600-1800 | 独立设置或与幼儿园、绿地等结合设置。 |
| 文化科技 | 文化大院 | 200-800 | 应包括科技服务、图书阅览等功能。 |
| 体育设施 | 休闲运动广场 | 600-2000 （用地面积） | 可与绿地结合建设。 |
| 医疗设施 | 村卫生室 | 50-100 | 原则上一个行政村设置一所村卫生室，人口较多或者居住分散的行政村可酌情增设;人口较少或面积较小的行政村，可与相邻行政村联合设置村卫生室。 |
| 社会保障 | 日间照料中心 | 200-800 | 宜综合设置。 |
| 商业服务 | 小卖部 | 300-1000 | 宜综合设置。各行政村设一处，村域面积较大或集中农村居民点较分散情况下可多点设置。 |
|  | 小型超市 | 500-800 | 根据村庄规模设置。 |
|  | 餐饮、特产店 | —— | 根据需求设置。 |
|  | 旅馆、招待所 | —— | 根据需求设置 |

村委会办公建筑规划控制指标可参照下表执行。

| 专栏16-13 村委会办公建筑建设控制指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑类型 | 容积率 | 建筑高度（米） |
| 村委会办公建筑 | ≥0.8 | ≤12 |

幼儿园建筑规划控制指标可参照下表执行。

| 专栏16-14 幼儿园建筑建设控制指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 生均建设用地（平方米/人） | 容积率 | 绿地率（%） |
| ≥13 | ≤0.7 | ≥30 |

小学建筑规划控制指标可参照下表执行。

| 专栏16-15 小学建筑建设控制指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生均建设用地（平方米/人） |  | 容积率 | 绿地率（%） |
| ≤24班 | ≥18 | ≤0.9 | ≥35 |
| ＞24班 | ≥17 |  |  |

医疗卫生建筑规划控制指标可参照下表执行。

| 专栏16-16 医疗卫生建筑建设控制指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 | 床位数（床） | 容积率 | 建筑高度（米） | 绿地率（%） |
| 村卫生室 | 2-4 | ≤1.0 | ≤12 | —— |

社会福利建筑规划控制指标可参照下表执行。

| 专栏16-17 社会福利建筑建设控制指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 | 床均用地面积（平方米/床） | 容积率 | 建筑高度（米） | 建筑密度（%） | 绿地率（%） |
| 养老院 | 35-50 | ≤0.8 | ≤24 | ≤30 | ≥30 |

公共服务建筑间距、道路退让、边界退让须符合建筑防火消防安全和日照标准。公共服务建筑原址翻建、改造的，建筑面积不作限制，但须符合地块建设强度控制指标要求。

鼓励利用村内空闲地、边角地，因地制宜，建设点式分散的小型绿地游园、活动广场、停车场等。游园、广场应当配备健身活动器材、儿童娱乐设施、休闲座椅等活动设施，提升村庄环境品质，增加村民休闲场所。村庄健身广场宜与绿地结合设置，可根据村庄人口数量和人口分布情况设置多处，单个健身广场用地面积不宜大于400平方米，每村健身广场的总面积人均不宜大于3平方米。位于旅游景区或特色保护类游客较多的村庄，面积可适当增加。

乡村产业管控

乡村产业主要包括农业产业融合相关类项目和其他产业项目。

农业产业融合相关类项目主要以农业农村资源为依托，拓展农业农村功能，延伸产业链条，涵盖农产品生产、加工、流通、就地消费等环节，用于农产品加工流通、农村休闲观光旅游、电子商务等混合融合的农村产业融合发展用地，土地用途可确定为工业用地、商业用地、物流仓储用地等。主要包括：农产品加工产业用地（包括农产品烘干、贮藏、保鲜、畜禽屠宰等产业）、生产性服务产业用地（包括农资配送、病虫害防治、农机作业服务、畜禽无害化处理与收集转运、畜禽粪污资源化利用、农产品流通、农产品仓储保鲜冷链物流设施、农业废弃物处理等产业）、生活性服务产业用地（包括乡村综合性服务网点、电商、快递、物流、商贸批发和零售等产业）、新产业新业态用地（包括“互联网+”现代农业、农产品电子商务、休闲农业和乡村旅游、红色文化与民俗文化、非遗传承、传统手工业、文化创意等新型业态用地；依托乡村资源优势，培育的农业特色小镇、地方特色产业用地）。

农村产业融合相关类发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。

农村产业融合类项目布局要求。项目规模较大、工业化程度高、分散布局配套设施成本高的产业项目要进产业园区。具有一定规模的农产品加工要向市区或有条件的乡镇城镇开发边界内集聚。直接服务种植养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等产业，原则上应集中在行政村村庄建设边界内。利用农村本地资源开展农产品初加工、发展休闲观光旅游而必须的配套设施建设，可在不占用永久基本农田和生态保护红线、不突破国土空间规划建设用地指标等约束条件、不破坏生态环境和乡村风貌的前提下，在村庄建设边界外安排少量建设用地，实行比例和面积控制。符合环保政策的其他产业类项目，在不新建、扩建的条件下，可暂予以保留。集体经营性建设用地可以用于工业、商业、仓储、保障性租赁住房等经营性项目，不得用于房（地）产类开发、别墅类、私人会所等项目建设。

本着节约集约用地的原则，在乡村地区建设的商业服务业设施用地规划控制指标一般符合以下规定：

| 专栏16-18 商业服务业设施建设用地规划控制指标表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用地分类 | 容积率 | 建筑高度（米） |
| 商业用地 | ≤1.5 | ≤12 |
| 商务金融用地 | ≤2.5 |  |
| 娱乐用地 | ≤2.5 |  |
| 其他商业服务业用地 | ≤1.2 |  |

在乡村地区建设的物流仓储设施，其用地规划控制指标宜符合以下规定：

| 专栏16-19 物流仓储设施建设用地规划控制指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 用地规模（公顷） | 日流通量（吨/天） | 单位用地指标（平方米/吨） | 容积率 | 建筑高度（米） | 绿地率（%） |
| 中型 | 4-6 | 1000-3000 | 28-35 | ≥1.0 | ≤12 | ≤20 |
| 中型 | ≤4 | ≤1000 | 41-50 | ≥0.8 | ≤12 | ≤20 |

注：1.如有特殊建筑要求的物流仓储设施可结合实际需求适当提高建筑高度，但建筑层数不宜超过6层、建筑高度不宜超过24米。

2.需要单独选址的易燃易爆类危险品仓储用地，建设用地规模参考相关行业标准，容积率不应小于0.5。

3.物流仓储建筑层高超过8米时，该层建筑面积加倍计算。

在乡村地区建设的工业项目，其用地规划控制指标宜符合以下规定：

| 专栏16-20 工业设施建设用地规划控制指标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 容积率 | 建筑系数（%） | 建筑高度（米） |
| 工业用地 | ≥0.8 | ≥40 | ≤12 |

注：如有特殊建设要求的工业项目可结合实际需求适当提高建筑高度，但建筑层数不宜超过6层、建筑高度不宜超过24米。

对于远离村庄居民点的产业类项目，在符合国家相关规定且不影响周边相邻方相关权益的情况下，建筑限高可适当提高，最高不超过24（不包括）米。畜牧养殖类产业须符合环保有关政策规定。

产业类项目建筑间距、建筑退界须满消防规范规定，不影响周边相邻权益的日照采光要求。

鼓励产业空间用地实行复合利用。他产业用地在符合环保、安全条件下，用地性质可兼容。

镇国土空间规划或村庄规划中的“预留机动指标”，可用于保障暂时无法确定位置的村民居住、农村公共公益设施以及零星公散的农（矿）产品初加工、乡村文旅设施、农村新产业新业态等一二三产业融合发展用地需求。机动指标不得超过本镇预留机动指标。

村庄规划确定的“留白”用地，经村民委会员讨论、镇乡村规划委员会审议通过，报规划主管部门同意后，可按程序报建相应项目。

使用预留机动指标或留白用地的，除符合国土产业相关政策外，经市规划委员会审议。

在产业类项目实施过程中，在不突破镇国土空间规划或村庄规划强制性指标情况下，为实现更好管控，可独立编制地块管控图则，报市规划委员会审议同意后实施。

使用按程序使用“留白”或“预留机动指标”的，待用地手续批准后，更新国土空间“一张图”。

防灾减灾管控

加强村庄消防设施建设。根据村庄规模、区域条件、经济发展状况等因素设置消防点。消防点应满足如下要求：有固定的地点和房屋建筑，并有明显标识。配备消防车、手抬机动泵、水枪、水带、灭火器、破拆工具等全部或部分消防设备。设置火警电话和消防值班人员。有专职、义务或志愿消防队员。

村庄应配备消防水源、消防设备。消防水源可结合村庄实际环境条件，充分利用给水管网、水池、坑塘天然水源和消防水池等作为消防水源。充分利用满足一定灭火要求的农用车、洒水车、灌溉机动泵等农用设施作为消防装备的补充。

各行政村应建立相应的消防安全组织，确定消防安全人员，制定防火安全制度，进行消防安全检查，开展消防安全教育，落实消防安全责任，配备必要的消防力量和消防器材装备。

村庄范围内的建筑一般按照7度抗震烈度设防；供水供电等生命线工程按照8度抗震烈度设防，确保震时供水、供电、通讯、医务室等生命线工程设施的有效供给。

村庄防洪及排涝标准按10年一遇设防。

农村建设项目不得在地质灾害危险区、洪涝灾害频发区、河道管理范围内、地下采空区和地展断裂带等危险区域建设，应当避让蓄滞洪区等低洼地区。

环境综合整治管控

加大村庄交通、供水、绿化、公共照明、医疗、垃圾处理、厕所、污水处理等基础设施和公共服务设施建设与整治，持续改善农村人居环境。

围绕村庄道路、建筑风貌、村庄院落、坑塘水面、残垣断壁、环境卫生等重点，开展村庄环境综合整治，构建干净、整洁、有序的乡村空间，提升村庄整体品位。

遵循村庄现有道路网格局，尊重原有道路肌理，避免大拆大建，对村庄道路进行改造、整治和提升。对破损的路面进行修整，对未硬化道路进行硬化，对未亮化的道路进行亮化，对空中凌乱线路进行整治整合提升，敷设各类管线，同步建设燃气、给、排水设施，营造良好的村庄交通环境，方便村民生活与出行。

持续开展农村4G网络优化，加快推进农村5G网络建设，加强农村广电和移动基站建设与维护，提升农村网络覆盖质量，打造数字乡村、智慧乡村。

重点清理侵街占道、私搭乱建等违章建筑和残垣断壁，街巷两侧禁止随意堆放物品，柴草、杂物、建筑材料等。有效利用村内空闲地、边角地等闲置建设用地，开展水旁、路旁、宅旁、村旁绿化，沿村庄主要道路种植乔木、灌木、地被等乡土植物，对重要节点进行整治绿化，建设小微游园、小微广场，提升村庄“颜值”。

加大农村环卫设施建设，每村70-100米规划设置一个垃圾筒，集中设置一个垃圾收集点，建立一支专业环卫保洁队全，实现农村垃圾“村收、镇运、市处”。

加快农村污水管网建设，因村制宜，整治废旧坑塘、河道、黑臭水体。推动生活污水治理、厕所粪污与绿色农业发展有机结合，提升农村治污水平。

农村生活污水不得直接外排，宜经过化粪池或沼气池等污水处理设施处理达标后排放。

围绕“去危房、整旧房、治违房、提风貌”的目的，重点开展房前屋后整治提升。对与村庄整体风貌不完全一致的建筑外观加以整修；对影响环境的危旧房和乱搭乱建的附房进行整治和拆除，消除安全隐患，提升村容村貌。